ОБГРУНТУВАННЯ кількісні та якісні характеристики

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ на закупівлю по предмету

послуги з технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання  код за ДК 021:2015 50420000-5 (послуги з ремонту і технічного обслуговування гематологічного аналізатора Mindray BC-3000 Plus для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики  та метрології  НДСЛ "Охматдит")

- Місце надання послуг: м. Київ, вул.В.Чорновола 28 /1 НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер | Кількість шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гематологічного аналізатор Mindray BC-3000 Plus | AC71AA1161 | 1 |

- Технічні вимоги:

1.Технічне обслуговування гематологічного аналізатора Mindray BC-3000 Plus включає в себе:

- Технічний огляд та виявлення несправностей.

- Внутрішня очистка.

- Очистка гідравлічної системи.

- Обслуговування блоку шприців.

- Обслуговування крокових двигунів.

- Очистка вимірювальних камер.

- Перевірка роботи та очистка 2-х, 3-х ходових клапанів.

- Очистка апертури.

- Заміна камери WBC.

- Очистка блоку забору проби.

- Калібрування параметрів.

- Настройка підсилення сигналів.

- Настройка часу вимірювання.

- Перевірка роботи та запуск в експлуатацію.

ІІ. Інші вимоги:

1. Учасник повинен надати гарантійний лист про відповідність технічним вимогам до предмету закупівлі;

2. Послуги повинні надаватися кваліфікованими працівниками, які мають необхідні знання та досвід для проведення технічного обслуговування обладнання (надати у складі пропозиції гарантійний лист);

3. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника (надати гарантійний лист).

4. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»)

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).