# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

на закупівлю по предмету закупівлі код ДК 024:2023 - 33730000-6 офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи (офтальмологічні вироби) за кошти спеціального фонду (плата за послуги).

Загальні медико-технічні вимоги до предмету закупівлі:

1. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів.  Учасник має надати декларацію про відповідність Технічним Регламентам, затвердженим постановами Кабінетом Міністрів України від 02.10.2013 № 753, 754, 755,  з додатками, копії сертифікатів відповідності або сертифікатів якості,  які засвідчують якість товару згідно чинного законодавства України.

2. Термін придатності товарів на момент поставки повинен складати не менше 70%  від загального терміну придатності з дня завезення їх на склад Замовника.

5. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.

6. Поставка Товару здійснюється впродовж 5 днів з моменту подання заявки Замовником у письмовій формі, яка має містити інформацію щодо кількості, дати та часу поставки Товару  за адресою Замовника.

7. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі,  згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні, та відповідає встановленим стандартам, маркована згідно з діючим ТУ  та ДСТУ.

8. Методичні рекомендації/інструкції по використанню щодо застосування надаються під час поставки на кожну партію товару.

| № п/п | Найменування товару або еквівалент | НК 024:2023 | Од.вим. | кіль-кість | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pe-Ha-Luron F Віскоеластичний розчин для внутрішньоочного застосування із вкладеною ін’єкційною канюлею, 1,6%, 1 мл | 35907 Матеріал для заміщення водянистої вологи/ рідини склоподібного тіла ока інтраопераційне | шт. | 120 | Стерильний, iзотонiчний розчин гiалуронату натрiя 1,6%, розчинений у фiзiологiчному збалансованому сольовому розчинi. Одноразовий стерильний шприц в індивідуальній упаковці. Об’єм 1.0 мл |
| 2 | Pe-Ha-Luron F Віскоеластичний розчин для внутрішньоочного застосування із вкладеною ін’єкційною канюлею, 3,0%, 1 мл | 35907 Матеріал для заміщення водянистої вологи/ рідини склоподібного тіла ока інтраопераційне | шт. | 120 | Стерильний, iзотонiчний розчин гiалуронату натрiя 3,0 %, розчинений у фiзiологiчному збалансованому сольовому розчинi. Одноразовий стерильний шприц в індивідуальній упаковці. Об’єм 1.0 мл |
| 3 | Ніж Sideport, 1.2 мм, безпечний зігнутий | 46741 Офтальмологічний ніж, одноразовий | шт. | 100 | Ніж безпечний Sideport, одноразовий,стерильний в індивідуальній упаковці 1,2мм (20Ga), зігнутий. Наявність захисного висувного ковпачка для леза |
| 4 | Ніж для тунельного розрізу, 2.2 мм, безпечний зігнутий | 46741 Офтальмологічний ніж, одноразовий | шт. | 100 | Ніж безпечний, одноразовий, стерильний в індивідуальній упаковці 2,2 мм, зігнутий. Наявність захисного висувного ковпачка для леза |
| 5 | Ніж безпечний серповидний, 2.0мм, зігнутий, із заточкою вгору | 46741 Офтальмологічний ніж, одноразовий | шт. | 50 | Ніж безпечний, одноразовий, стерильний в індивідуальній упаковці 2,0 мм, серповидний зігнутий. Наявність захисного висувного ковпачка для леза |
| 6 | Ніж 15 градусів | 46741 Офтальмологічний ніж, одноразовий | шт. | 50 | Ніж безпечний, одноразовий, стерильний в індивідуальній упаковці 15 градусний |
| 7 | Лінза інтраокулярна гідрофільна акрилова CLARE | 16069 Інтраокулярна лінза з ірідокапсулярною фіксацією | шт. | 70 | Лінза для імплантації до капсульного мішку Діаметр оптики: Від 5,7 мм до 6,0 мм Загальний діаметр: Від 10,50 мм 11,00 мм Одноцільний квадратний край 360° Асферична задня поверхня Ангуляція: Не більше 8° Матеріал: гідрофільний акрил, вміст води до 26% Сила діоптрій: Від +10.0 D до +30.0 D з кроком 0.5 D Передбачувана А-константа (SR1-T): 118.0 Ультразвукова біометрія 118.5 Оптична біометрія (лазерна інтерференція) Рефракційний індекс: 1.46 Форма гаплики: Чотирьохопорна, має просторову орієнтацію Рекомендований розмір розтину: від 1.8 мм до 2,2 мм |
| 8 | Одноразова інжекторна система стерильна US-2000 | 47725- Інжектор для інтраокулярної лінзи ручної, одноразового використання | шт. | 70 | Пристрій одноразового використання, використовується для введення штучного кришталика. Пристрій у формі шприца, який включає в себе осередок для завантаження лінзи і поршень та модуль передачі лінзи Форма кінцевої частини: Овальна. Пристрій одноразовий, стерильний, в індивідуальній упаковці |
| 9 | AQ500G Збалансований сольовий розчин 500 ml (мл), скляний флакон | 37207 Хірургічна/медична процедура зрошувальна рідина | шт. | 100 | Стерильний іригаційний сольовий розчин, який застосовується для іригації тканин ока під час інтраокулярних та екстра окулярних хірургічних процедур |
| 10 | Комплект з трьох трокар-ножів і канюль калібром 23 Ga з клапанами | код НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» – 46840 – Набір офтальмологічних канюль одноразового застосування | шт. | 100 | Комплект має складатись з трьох трокар-ножів і канюль калібром 23 Ga з клапанами; призначений для використання при вітреоретинальній хірургії |
| 11 | Комплект процедурний, перфлюорокарбоновий для тимчасової заміни скловидного тіла | код НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» – 45125 – Матеріал для заміщення склуватого тіла ока післяопераційний | шт. | 10 | Стерильний апірогенний засіб, який призначений для тимчасового використання у якості механічного засобу під час вітреоретинальної хірургії. |
| 12 | Масло силiконове в’язкість 1000 cst 10мл (в шприці) | код НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» – 45283 – Інтраопераційна тампонада сітківки | шт. | 10 | Силіконове масло, призначене для тривалої тампонади сітківки; об’єм 10 мл, стерильне;має постачатись у шприці |

Очікувана вартість закупівлі складає: 1202350,00грн. (один мільйон двісті дві тисячі триста п’ятдесят гривень 00 коп.) з ПДВ.