# ОБГРУНТУВАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015 – 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Сервісне та технічне обслуговування кріогенних ємностей для зрідження газів та знежирення кисневих магістралей)

Місце надання Послуг: 1135 м. Київ, вул. В. Чорновола 28/1, 01135 м. Київ, вул. В. Чорновола 28/1-Р,  01025 м. Київ, вул. Стрітенська 7-9.

СЕРВІСНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КРІОГЕННИХ ЄМНОСТЕЙ

Сервісне обслуговування, кисневих газифікаторів для зріджених газів VRV типу ECT-6000/CS: 01135 м. Київ, вул. В. Чорновола 28/1-11

| 1 | Газифікатори VRV ECT-6000/CS: Заміри рівня вакууму в ізоляційному просторі, за потреби вакуумація. Арматура: кріогенна запірна арматура – ТО, за необхідності ремонт; кріогенна запобіжна арматура - ТО, за необхідності ремонт; кріогенна регулююча арматура - ТО, за необхідності ремонт; Контрольно вимірювальні прилади (КВП): ТО, ремонт за потреби. Обв’язка газифікатора: ТО, за необхідності ремонт магістральних запобіжних клапанів; перевірка різьбових з’єднань на герметичність, за необхідності усунення витоку. | 2шт |
| --- | --- | --- |

Сервісне обслуговування, ємності для зберігання зрідженого азоту типу CRYOCYL-3000/16: 01135 м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1-Р.

| 1 | Кріогенна ємність CRYOCYL-3000/16: Заміри рівня вакууму в ізоляційному просторі, за потреби вакуумація. Арматура: Кріогенна запірна арматура – ТО, за необхідності ремонт; Кріогенна запобіжна арматура - ТО, за необхідності ремонт; Кріогенна регулююча арматура - ТО, за необхідності ремонт; Контрольно вимірювальні прилади (КВП): ТО, ремонт за потреби. Обв’язка газифікатора: Перевірка різьбових з’єднань на герметичність, за необхідності усунення витоку. | 1шт |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ремонт магістрального перепускного клапану типу KSMF1012, за неможливості ремонту, заміна (без урахування вартості клапану). | 1шт |

Сервісне обслуговування кріоциліндра для зберігання зрідженого кисню типу DPL450-210-1,4: 01025 м.Київ, вул.Стрітенська 7/9 КДП.

| 1 | Кріоциліндр DPL450-210-1,4: Заміри рівня вакууму в ізоляційному просторі, за потреби вакуумація. Арматура: Кріогенна запірна арматура – ТО, за необхідності ремонт; Кріогенна запобіжна арматура – ТО, за необхідності заміна (без урахування вартості клапану); Кріогенна регулююча арматура - ТО за необхідності ремонт; Контрольно вимірювальні прилади (КВП): ТО за потреби заміна (без урахування вартості приладів); Перевірка різьбових з’єднань на герметичність, за необхідності усунення витоку. | 1шт |
| --- | --- | --- |

Сервісне обслуговування кріоциліндрів для зберігання зрідженого кисню типу DPL195-2.0-2005-012: 01135 м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1-13, 01135 м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1-14, 01135 м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1-15.

| 1 | Кріоциліндри DPL195-2.0-2005-012: Заміри рівня вакууму в ізоляційному просторі, за потреби вакуумація. Арматура: Кріогенна запірна арматура – ТО, за необхідності ремонт; Кріогенна запобіжна арматура – ТО, за необхідності заміна (без урахування вартості клапану); Кріогенна регулююча арматура - ТО за необхідності ремонт; Контрольно вимірювальні прилади (КВП): ТО за потреби заміна (без урахування вартості приладів); Перевірка різьбових з’єднань на герметичність, за необхідності усунення витоку. | 3шт |
| --- | --- | --- |

Кисневі магістралі подачі кисню:

| 1 | Знежирення кисневого трубопроводу з сушкою, та продувкою азотом ПЧ з подальшою продувкою киснем медичним за для витіснення залишків азоту. | 170 м.п. |
| --- | --- | --- |

Інші вимоги:

- Послуги виконуються кваліфікованим та атестованим персоналом Виконавця.

- Якість повинна відповідати встановленим законодавством технічним та якісним характеристикам.

- Послуги з технічного обслуговування та ремонту кріогенних посудин працюючих під тиском та знежирення кисневого трубопроводу - системи медичного газопостачання повинні надаватись в обумовленому договором терміни та обсяги.

- Надання Послуг за Договором вважається дата підписання уповноваженими особами Акту приймання-передачі наданих послуг.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 400 000,00 грн. (чотириста тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.