# ОБГРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

щодо закупівлі код ДК 021:2015 – 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з ремонту та технічного обслуговування обладнання харчоблоку та пральні НДСЛ ОХМАТДИТ МОЗ України за адресою: м. Київ, вул. В.Чорновола 28/1; вул. В.Чорновола 28/1-Р) на 2025 рік

- Місце надання послуг: м. Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, вул. В.Чорновола 28/1-Р НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

- Обсяги надання послуг: зазначені в Таблиці 1 та Таблиці 2.

- Огляд об'єктів учасником перед подачею пропозиції є обов'язковим. Огляд проводиться на підставі офіційного листа-звернення на ім’я замовника (щодня з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., крім суботи та неділі). Учасник у складі тендерної документації повинен надати Акт огляду об’єктів (Додаток № 1 до технічних вимог), засвідчений замовником. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти.  Контактна особа: Начальник технічної служби Лікарні Смиченко Олег Петрович тел: 098 103 80 64

На об’єкті має знаходитись постійно на чергуванні 2 працівники (надати гарантійний лист):

| № зп | Адреса Об’єкту | Кількість робітників | Графік чергування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1 | 2 працівники | Цілодобово в робочі, вихідні та святкові дні |  |

Список обладнання харчоблоку, яке потребує технічного обслуговування та поточного ремонту в 2025 році

Таблиця 1

| № п/п | Обладнання | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Машина протирочно-різальна МПР-350М-01 | 1 |
| 2 | Котел харчоварильний електричний КПЭ-160Е | 1 |
| 3 | Машина тістовимішувальна МТ-25 | 1 |
| 4 | Шафа пекарська електрична ШПЭ-3С | 1 |
| 5 | Піч конвекційна 6 рівней універсальна CustomHeat 64PXHsc | 1 |
| 6 | Машина протирочно-різальна МПР-350М-02 | 1 |
| 7 | М’ясорубка МИМ-300М | 1 |
| 8 | Шкаф пекарський ЭШ-3м | 1 |
| 9 | Машина тістомесільна ТММ-1 | 1 |
| 10 | М’ясорубка електрична | 2 |
| 11 | Картоплечистка МОК-300 | 1 |
| 12 | Картоплечистка | 1 |
| 13 | Овочерізка CHEF-400 | 1 |
| 14 | Машина для переробки овочів МПО-1-01 | 1 |
| 15 | Машина протірочна | 1 |
| 16 | Привод універсальний П-2 | 1 |
| 17 | М’ясорубка ТМ-32 | 1 |
| 18 | Котел електричний КПЕ-250 | 1 |
| 19 | Котел харчоварильний КПЕ-160 «Оптіма» | 1 |
| 20 | Електроплита ПЕСМ-4 | 10 |
| 21 | Електросковорідка СЄМ 0,23 | 1 |
| 22 | Електросковорідка СЄМ 0,25 | 1 |
| 23 | Електросковорідка СЄМ 0,5 | 1 |

Список обладнання пральні, яке потребує технічного обслуговування та ремонту в 2025 році

Таблиця 2

| № п/п | Обладнання | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компресор В2800В/100СТ3 | 1 |
| 2 | Машина пральна промислова UY – 350 | 2 |
| 3 | Прасувальний каландр DI 2200-6 | 2 |
| 4 | Сушильна машина DR-75 | 1 |
| 5 | Пральна машина Alliance UA280 | 3 |
| 6 | Промисловий сушильний барабан серії UDR680 Alliance | 1 |
| 7 | Прасувальний прес SIDI CT-750/U | 2 |
| 8 | Прасувальний каландр Alliance FCU2080/320 | 1 |

Технічне обслуговування проводиться незалежно від технічного стану устаткування на момент початку обслуговування. Обслуговування обладнання включає в себе огляд та ремонт обладнання, яке вийшло з ладу, із заміною необхідних запчастин та матеріалів за рахунок Виконавця.

Надання послуг з технічного обслуговування передбачає цілодобове надання послуг і цілодобове знаходження на об’єкті 2-х спеціалістів з обслуговування (надати гарантійний лист).

Обов’язково ознайомитись з обладнанням (Таблиця 1 та Таблиця 2) та об’ємом надання послуги на об’єкті, враховуючи специфіку закладу, що підтверджується відповідним актом огляду за підписом уповноваженої особи Замовника (Додаток 1 до Технічних вимог).

Основою для надання послуг є вимоги правил безпечної експлуатації, обслуговування та ремонту обладнання харчоблоків, пралень та електричних мереж споживачів, правил електробезпеки, правил пожежної безпеки в Україні.

Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за правильність та якість наданих послуг у відповідності до вимог технічної документації та державних стандартів.

Подаючи свою пропозицію Учасник автоматично погоджується з усіма умовами та вимогами Замовника, викладеними  даному технічному завданні (надати лист-погодження).

Порядок технічного обслуговування пральні

Регламентні роботи з технічного обслуговування для автоматичних прально-віджимних машин:

| Перевірка системи безпеки та захисту приладу | Кожного дня |
| --- | --- |
| Перевірка та очистка фільтрів подачі води | Чотири рази на місяць |
| Перевірка стану ущільнення дверей | Чотири рази на місяць |
| Чистка зливного каналу | Чотири рази на місяць |
| Чистка обладнання | Раз на місяць |
| Перевірка та регулювання привідних ременів | Один раз на місяць |
| Контроль барабанного підшипника | Один раз на місяць |
| Перевірка системи подачі миючих засобів | Чотири рази на місяць |
| Контроль всіх електричних контактів | Один раз на місяць |
| Змазка підшипників і сальників | Один раз на місяць |
| Перевірка та регулювання замка дверей | Раз в квартал |
| Перевірка всіх програмних функцій | Раз в квартал |
| Перевірка клапанів подачі води | Раз на місяць |

Регламентні роботи з технічного обслуговування для прасувальних машин:

| Перевірка системи безпеки та захисту приладу | Кожного дня |
| --- | --- |
| Перевірка справності направляючого валу | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та регулювання мульди каландра | Чотири рази на місяць |
| Очистка та регулювання пристроїв контролю | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та регулювання прасувальних ременів | Чотири рази на місяць |
| Перевірка всіх електричних пристроїв | Чотири рази на місяць |
| Перевірка всіх основних функцій обладнання | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та чистка вентиляційних каналів | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та регулювання швидкості валу | Один раз на місяць |
| Перевірка системи контролю температури | Один раз на місяць |

Регламентні роботи з технічного обслуговування для автоматичних сушильних машин :

| Перевірка системи безпеки та захисту приладу | Кожного дня |
| --- | --- |
| Чистка обладнання | Чотири рази на місяць |
| Чистка повітряних каналів | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та чистка ущільнення дверей | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та натяжка привідного ременя | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та змазка роликів та підшипників | Один раз на місяць |
| Контроль всіх електричних елементів (датчика температури та вологості) | Один раз на місяць |
| Перевірка та чистка нагрівальних елементів | Чотири рази на місяць |
| Перевірка програмних функцій | Два рази на місяць |

Порядок технічного обслуговування харчоблоку

ПЕРЕЛІК РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ ПРОМИСЛОВОГО КУХОННОГО ОБЛАДНАННЯ

- Регламентні роботи з технічного обслуговування електричних плит, фритюрниць, котлів, комплектів конфорок електричних:

- Перевірка електричних з’єднань;

- Перевірка цілісності нагрівальних елементів;

- Перевірка комутаторів, термостатів, регуляторів енергії;

- Чистка водонагрівальних елементів від накипу;

- Чистка апарату всередині;

- Чистка і обтиск контактів;

- Перевірка води в сорочці;

- Регламентні роботи з технічного обслуговування пароконвектоматів:

- Натяжка електричних з’єднань;

- Перевірка цілісності нагрівальних елементів;

- Перевірка термостатів;

- Чистка апарату всередині (крім робочої камери);

- Чистка водонагрівальних елементів від накипу;

- Перевірка цілісності ущільнень;

- Перевірка роботи всіх функцій;

- Чистка і обтиск контактів;

- Регламентні роботи з технічного обслуговування кавомолок, соковижималок, міксерів, блендерів, універсальних приводів, м’ясорубок, слайсерів:

- Чистка апарату всередині;

- Контроль системи захисту;

- Контроль стану двигуна і механічних частин;

- Чистка і обтиск контактів;

- Мастило механічних тертьових вузлів;

- Контроль стану ріжучих вузлів;

- Регулювальні роботи.

- Регламентні роботи з технічного обслуговування холодильних шаф, вітрин, апаратів шокової заморозки:

- Перевірка термостатів;

- Чистка конденсатора;

- Перевірка тиску в системі;

- Контроль системи обдування;

- Перевірка стану Антикислотного фільтра і фільтра осушувача (якщо система фільтрів розбірна);

- Чистка і обтиск контактів

- Перевірка електронних компонентів і программаторів;

- Контроль рівня масла;

- Візуальна перевірка фреонопроводів на підтікання;

- Перевірка випарників на обмерзання

- Регламентні роботи з технічного обслуговування посудомийних машин:

- Контроль стану двигуна і механічних частин;

- Чистка соленоїдних вентилів;

- Чистка водонагрівальних елементів від накипу;

- Чистка контактів;

- Чистка системи обдування і вентиляції, вбудованої в посудомийну машину;

- Налагодження температурного режиму;

- Чистка теплообмінника (при необхідності);

- Перевірка стану помп;

- Чистка форсунок;

- Регулювання кінцевиків.

Виконавець повинен забезпечити:

- строк надання послуг: до 31.12.2025;

- дотримання персоналом Виконавця правил техніки безпеки; правил пожежної безпеки; правил електробезпеки; вимог закону України про охорону праці; санітарно-гігієнічних норм;

Технічне обслуговування здійснюється відповідно до паспортних характеристик та інструкцій виробника обладнання;

Заміна вузлів та деталей, що вийшли з ладу, виконується на підставі дефектного акту, який оформлюється відповідно до встановлених процедур і підписується замовником та виконавцем.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що  технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає  1 900 000,00 грн. (один мільйон дев’ятсот  тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.