# ОБГРУНТУВАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

ДК 021:2015:42130000-9: Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої.

Обґрунтування закупівлі:  клапан електромагнітний для кріобанку, який забезпечує безпечну і стабільну роботу системи зберігання при наднизьких температурах.

Призначення клапана:   регулювання або перекриття потоку рідкого азоту.

| № |  | Найменування товару | од. виміру | кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДК 021:2015:42130000-9: Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої | Кріогенний електромагнітний клапан, тип KSMF 1012-CARN220A | шт. | 1 |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація :  Кріогенний електромагнітний клапан, тип KSMF 1012-CARN220A

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| Кріогенний електромагнітний клапан, тип KSMF 1012-CARN220A: Функція: 2/2 ( 2 напрямки/2 положення), знеструмлений Нормально закритий ( NC), Принцип дії: сполучена диференціальна дія Конструкція: з’єднаний поршень Приєднання: G1/2 Номінальний діаметр: DN 14 мм, Робоче середовища: кріогенні рідини ( рідкі або газоподібні): Азот (N2), кисень (О₂), вуглекислий газ (СО2), аргон (Ar) і гелій (Не), Робочий тиск: від 0 бар до 6 бар ( залежно від діаметра сідла) Температура рідини: -196 ⁰⁰ С, Температура навколишнього середовища: -30 ⁰ С до + 60 ⁰ С Матеріал корпусу: Латунь Внутрішні деталі: Латунь, бронза, нержавіюча сталь, Ущільнення: РТFE Монтаж: Працює тільки у вертикальному положенні, котушкою вгору, Кv(коефіцієнт витрати): 42,5 л/мн ( вода Р =1 бар) |  |

Загальні вимоги до учасника

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

На підтвердження Учасник повинен надати:

Наявність сертифіката якості від виробника.

- Гарантійний термін (строк) товару запропонованого Учасником товару повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) товару, запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

- Товар/ кріогенний клапан повинен відповідати стандартам безпеки ISO 21010, EN 1626 або іншим релевантним стандартам.

-Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Термін поставки не більше 48-64 робочих днів з моменту підписання договору.

Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа (якщо учасник є виробником товару), або документ, що підтверджує повноваження офіційного представника, повноваження якого поширюються на територію України (якщо учасник не є виробником товару) якими підтверджується можливість поставки

- Наявність інструкції (посібника, документації тощо) з експлуатації запропонованого обладнання українською мовою (надати копії).

- Монтаж запропонованого Учасником товару Для підтвердження даної вимоги Учасник надає гарантійний лист.

Очікувана вартість закупівлі складає 187 000,00 грн. (сто вісімдесят сім тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ    за благодійні кошти лікарні.

Підстава:  Рапорт Гордієнко П.С.  Обґрунтування закупівлі,

Комерційні пропозиції,

Проект договору погоджений юридичним відділом.

Додаток 1 до Технічного завдання