Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:
на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015 – 33190000-8 медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (пакувальний матеріал для структурного підрозділу з репроцесингу медичних виробів):
	№п/п
	Код та назва за НК 024:2023
	Найменування предмета закупівлі (або еквівалент)
	Медико-технічні вимоги
	Од. вим.
	Кількість

	1
	44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації
	Рулон зі складкою для стерилізації зі складкою, паровим та газовим методом, розмір 75мм x25мм x100м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки)
	Рулони зі складкою з 3-ма індикаторами призначені для використання в якості пакувального матеріалу для медичних виробів при стерилізації парою, газом етиленоксидом або формальдегідом у закладах охорони здоров'я. Звичайні умови стерилізації парою: 3 хвилини при 134ºC або 15 хвилин при 121ºC. Рулони зі складкою виготовлені з медичного паперу (70 г/м2) і запаяні термозварюванням разом з багатошаровим ПЕТ/ПП-ламінатом (12/40 мікрон) з'єднаних термошвом. Шов має ребристу форму з 3 вирівняними лініями, загальна ширина яких становить мінімум 6 мм. Рекомендована температура запаювання для остаточного закриття становить 165-200°C. На паперовій основі  рулонного матеріалу нанесені – 3 (три) кольорових хімічних індикатори для відповідних матеріалів стерилізації з поясненням щодо кольору індикатора, якого він набуває після стерилізації. Індикатори процесу. Індикатор пари змінюється з червоного/рожевого на коричневий, газ EO з рожевого на золотистий/вохристий та газ FO з рожевого/червоного на зелений
	шт
	50

	2
	44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації
	Рулон зі складкою для стерилізації зі складкою, паровим та газовим методом, розмір 100мм x 50мм x100м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки)
	Рулони зі складкою з 3-ма індикаторами призначені для використання в якості пакувального матеріалу для медичних виробів при стерилізації парою, газом етиленоксидом або формальдегідом у закладах охорони здоров'я. Звичайні умови стерилізації парою: 3 хвилини при 134ºC або 15 хвилин при 121ºC. Рулони зі складкою виготовлені з медичного паперу (70 г/м2) і запаяні термозварюванням разом з багатошаровим ПЕТ/ПП-ламінатом (12/40 мікрон) з'єднаних термошвом. Шов має ребристу форму з 3 вирівняними лініями, загальна ширина яких становить мінімум 6 мм. Рекомендована температура запаювання для остаточного закриття становить 165-200°C. На паперовій основі  рулонного матеріалу нанесені – 3 (три) кольорових хімічних індикатори для відповідних матеріалів стерилізації з поясненням щодо кольору індикатора, якого він набуває після стерилізації. Індикатори процесу. Індикатор пари змінюється з червоного/рожевого на коричневий, газ EO з рожевого на золотистий/вохристий та газ FO з рожевого/червоного на зелений
	шт
	50

	3
	44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації
	Рулон зі складкою для стерилізації зі складкою, паровим та газовим методом, розмір 150мм x 50мм x 100м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки)
	Рулони зі складкою з 3-ма індикаторами призначені для використання в якості пакувального матеріалу для медичних виробів при стерилізації парою, газом етиленоксидом або формальдегідом у закладах охорони здоров'я. Звичайні умови стерилізації парою: 3 хвилини при 134ºC або 15 хвилин при 121ºC. Рулони зі складкою виготовлені з медичного паперу (70 г/м2) і запаяні термозварюванням разом з багатошаровим ПЕТ/ПП-ламінатом (12/40 мікрон) з'єднаних термошвом. Шов має ребристу форму з 3 вирівняними лініями, загальна ширина яких становить мінімум 6 мм. Рекомендована температура запаювання для остаточного закриття становить 165-200°C. На паперовій основі  рулонного матеріалу нанесені – 3 (три) кольорових хімічних індикатори для відповідних матеріалів стерилізації з поясненням щодо кольору індикатора, якого він набуває після стерилізації. Індикатори процесу. Індикатор пари змінюється з червоного/рожевого на коричневий, газ EO з рожевого на золотистий/вохристий та газ FO з рожевого/червоного на зелений
	шт
	40

	4
	44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації
	Рулон зі складкою для стерилізації зі складкою, паровим та газовим методом, розмір 200мм x55мм x100м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки)
	Рулони зі складкою з 3-ма індикаторами призначені для використання в якості пакувального матеріалу для медичних виробів при стерилізації парою, газом етиленоксидом або формальдегідом у закладах охорони здоров'я. Звичайні умови стерилізації парою: 3 хвилини при 134ºC або 15 хвилин при 121ºC. Рулони зі складкою виготовлені з медичного паперу (70 г/м2) і запаяні термозварюванням разом з багатошаровим ПЕТ/ПП-ламінатом (12/40 мікрон) з'єднаних термошвом. Шов має ребристу форму з 3 вирівняними лініями, загальна ширина яких становить мінімум 6 мм. Рекомендована температура запаювання для остаточного закриття становить 165-200°C. На паперовій основі  рулонного матеріалу нанесені – 3 (три) кольорових хімічних індикатори для відповідних матеріалів стерилізації з поясненням щодо кольору індикатора, якого він набуває після стерилізації. Індикатори процесу. Індикатор пари змінюється з червоного/рожевого на коричневий, газ EO з рожевого на золотистий/вохристий та газ FO з рожевого/червоного на зелений
	шт
	30

	5
	44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації
	Рулон зі складкою для стерилізації зі складкою, паровим та газовим методом, розмір 250мм x65мм x100м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки)
	Рулони зі складкою з 3-ма індикаторами призначені для використання в якості пакувального матеріалу для медичних виробів при стерилізації парою, газом етиленоксидом або формальдегідом у закладах охорони здоров'я. Звичайні умови стерилізації парою: 3 хвилини при 134ºC або 15 хвилин при 121ºC. Рулони зі складкою виготовлені з медичного паперу (70 г/м2) і запаяні термозварюванням разом з багатошаровим ПЕТ/ПП-ламінатом (12/40 мікрон) з'єднаних термошвом. Шов має ребристу форму з 3 вирівняними лініями, загальна ширина яких становить мінімум 6 мм. Рекомендована температура запаювання для остаточного закриття становить 165-200°C. На паперовій основі  рулонного матеріалу нанесені – 3 (три) кольорових хімічних індикатори для відповідних матеріалів стерилізації з поясненням щодо кольору індикатора, якого він набуває після стерилізації. Індикатори процесу. Індикатор пари змінюється з червоного/рожевого на коричневий, газ EO з рожевого на золотистий/вохристий та газ FO з рожевого/червоного на зелений
	шт
	20

	6
	44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації
	Рулон зі складкою для стерилізації зі складкою, паровим та газовим методом, розмір 400мм x80мм x100м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки)
	Рулони зі складкою з 3-ма індикаторами призначені для використання в якості пакувального матеріалу для медичних виробів при стерилізації парою, газом етиленоксидом або формальдегідом у закладах охорони здоров'я. Звичайні умови стерилізації парою: 3 хвилини при 134ºC або 15 хвилин при 121ºC. Рулони зі складкою виготовлені з медичного паперу (70 г/м2) і запаяні термозварюванням разом з багатошаровим ПЕТ/ПП-ламінатом (12/40 мікрон) з'єднаних термошвом. Шов має ребристу форму з 3 вирівняними лініями, загальна ширина яких становить мінімум 6 мм. Рекомендована температура запаювання для остаточного закриття становить 165-200°C. На паперовій основі  рулонного матеріалу нанесені – 3 (три) кольорових хімічних індикатори для відповідних матеріалів стерилізації з поясненням щодо кольору індикатора, якого він набуває після стерилізації. Індикатори процесу. Індикатор пари змінюється з червоного/рожевого на коричневий, газ EO з рожевого на золотистий/вохристий та газ FO з рожевого/червоного на зелений
	шт
	1

	7
	44427 - Пакувальна стрічка для стерилізації
	Рулон для стерилізації сухим гарячим повітрям розмір 150мм*200м (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки)
	Поліамідні рулони  виготовлені з прозорої плівки з поліаміду 6 (PA 6) (30 мікрон). Рекомендована температура ущільнення для остаточного закриття становить 200-220° C (418-460° F) з імпульсним ущільнювачем в залежності від часу імпульсу. Рулони не придатні для стерилізації парою або газом, а також для використання при температурі вище 185° C через погіршення механічних і оптичних властивостей.
	шт
	1

	8
	13735 Разове пакування для стерилізації
	Медичний крепований папір  75см x 75см, №250 (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки)
	Листи крепованого паперу, вироблені з вибіленої натуральної деревної целюлози. Має водовідштовхувальні властивості. Щільність не менше 60гр/м2. Призначені для пакування виробів, що підлягають стерилізації паровим і газовим (із застосуванням оксиду етилену) методом та випромінюванням.
	пак
	140

	9
	13735 Разове пакування для стерилізації
	Медичний крепований папір  120см x120см, №100 (код 33198200-6 - паперові стерилізаційні пакети чи обгортки)
	Листи крепованого паперу, вироблені з вибіленої натуральної деревної целюлози. Має водовідштовхувальні властивості. Щільність не менше 60гр/м2. Призначені для пакування виробів, що підлягають стерилізації паровим і газовим (із застосуванням оксиду етилену) методом та випромінюванням.
	пак
	116


Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).
Очікувана вартість закупівлі складає: 1248785,14грн. (один мільйон двісті сорок вісім тисяч сімсот вісімдесят пять гривень 14 коп.) з ПДВ.

PAGE  
37

