# ОБГРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмету закупівлі

ДК 021:2015 – 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску (контейнери, пакети та мішки)

Обгрунтування закупівлі:

Закупівля здійснюється на виконання вимог Закону України «Про управління відходами», постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 № 1102 «Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів» (із змінами), наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2024 № 1827 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Порядок управління медичними відходами, у тому числі вимоги щодо безпечності для здоров’я людини під час утворення, збирання, зберігання, перевезення, оброблення таких відходів».

- Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі:

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для гострих медичних відходів 5 л | шт. | 6000 | Контейнер після складання має бути прямокутної форми з розмірами дна, не менше 144 на 150 мм, та висотою контейнера не більше 240 мм. Контейнер повинен мати отвір зверху діаметром не менше 50 мм. Контейнер має бути червоного кольору, одноразового використання стійкий до механічних пошкоджень (за винятком скляних), призначений для інфекційно небезпечних гострих предметів. Максимальне допустиме навантаження, не менше 2,5 кг. Температура зберігання: від -40 до + 40 ℃. |
| 2 | Контейнер для гострих медичних відходів 10 л | шт. | 1500 | Контейнер після складання має бути прямокутної форми з розмірами дна, не менше 178 на 178 мм, та висотою контейнера не менше 300 мм. Контейнер повинен мати отвір зверху діаметром 50 мм. Контейнер має бути червоного кольору, одноразового використання стійкий до механічних пошкоджень (за винятком скляних), призначений для інфекційно небезпечних гострих предметів. Максимальне допустиме навантаження, не менше 5 кг. Температура зберігання: від -40 до + 40 ℃ |
| 3 | Пакет червоного кольору категорія В 35 л | шт. | 19000 | Міцний, непроникний, стійкий до механічних пошкоджень одноразовий пакет для інфекційно небезпечних відходів Виготовлений у червоному кольорі, має маркування символ біологічної небезпеки. Усі написи українською мовою. Виготовлений із поліетилену. Показники якості: Лінійні розміри*: ширина – не менше 500 мм, висота - не менше 600 мм, Товщина* – не менше 40 мкм; Міцність при розтягуванні*: у повздовжньому напрямку, не менше – 23 МПа, у поперечному напрямку, не менше – 15 МПа; Опір протіканню* – непроникні Інтенсивність запаху* – не більше 1 балу Матеріал* - поліетилен Визначення індексу шкірно-подразнюючої дії* –0 балів Визначення індексу сенсибілізуючої дії* – 0 балів |
| 4 | Пакет червоного кольору категорія В 60 л | шт. | 25000 | Міцний, непроникний, стійкий до механічних пошкоджень одноразовий пакет для інфекційно небезпечних відходів Виготовлений у червоному кольорі, має маркування символ біологічної небезпеки. Усі написи українською мовою. Виготовлений із поліетилену. Показники якості: Лінійні розміри*: довжина – не менше 600 мм, висота - не менше 700 мм, Товщина* – не менше 40 мкм; Міцність при розтягуванні*: у повздовжньому напрямку, не менше – 22 МПа, у поперечному напрямку, не менше – 15 МПа; Опір протіканню* – непроникні Матеріал* - поліетилен Інтенсивність запаху* – не більше 1 балу Визначення індексу шкірно-подразнюючої дії* –0 балів Визначення індексу сенсибілізуючої дії* – 0 балів |
| 5. | Контейнер для цитотоксичних відходів, 1 л. | шт. | 700 | Контейнер одноразового використання, стійкий до механічних пошкоджень (за винятком скляних) з кришкою, яка герметично прилягає. Призначений виробником для паковання токсичних відходів та відходів цитотоксичних / цитостатичних лікарських препаратів |
| 6. | Контейнер для цитотоксичних відходів, 5 л. | шт. | 500 | Контейнер одноразового використання, стійкий до механічних пошкоджень (за винятком скляних) з кришкою, яка герметично прилягає. Призначений виробником для паковання токсичних відходів та відходів цитотоксичних/ цитостатичних лікарських препаратів |
| 7. | Контейнер для цитотоксичних відходів, 10 л. | шт. | 600 | Контейнер одноразового використання, стійкий до механічних пошкоджень (за винятком скляних) з кришкою, яка герметично прилягає. Призначений виробником для паковання токсичних відходів та відходів цитотоксичних/ цитостатичних лікарських препаратів |
| 8. | Мішок для трупів | шт. | 20 | Має бути герметичним, непроникним |
| 9. | Контейнер для вторинного пакування медичних відходів, 120 л | шт. | 400 | Контейнер для вторинного пакування медичних відходів має відповідати ДСТУ EN 840-1 |
| 10. | Пластиковий контейнер/відро з кришкою, 20 л | шт. | 220 | стійкий до механічних пошкоджень, призначені виробником для паковання інфекційно небезпечних відходів, має герметично закриватися |

2. Товар має бути не раніше 2024 року випуску (виробництва) – підтверджується гарантійним листом від учасника в довільній формі.

3. На підтвердження технічних та якісних характеристик учасник у складі пропозиції надає декларацію про відповідність та/або сертифікат аналізу та/або посвідчення про якість, сертифікат якості та/або паспорт якості, сертифікат відповідності.

4. Показники якості товару 3 та 4, що зазначені в колонці «характеристика» Таблиці 1 Додатку 3 та позначені * підтвердити протоколом випробувань, виданим не раніше 2024 року:

- випробувальною лабораторією, акредитованою НААУ у відповідній галузі (додатково у складі пропозиції надати атестат лабораторії (повинен бути чинний на кінцеву дату подання пропозицій) про акредитацію НААУ, що провела випробування, (уповноваження, визнання тощо) з підтвердженням можливості здійснювати зазначені у протоколі випробування, що відповідають  показникам якості  у таблиці Додатку 3 до цієї тендерної документації та нормативного документа на метод проведення випробування галузі (сфері тощо) акредитації лабораторії)),

або

- лабораторією, що отримала свідоцтво про відповідність вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 (додатково у складі пропозиції надати свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 зі сферою об’єктів та процесів системи вимірювань випробуванням, які підтверджують можливість лабораторії проводити випробування зазначені в протоколі, за відповідними показниками якості. Зазначене свідоцтво та сфера об’єктів та процесів системи вимірювань мають бути видані Державним підприємством зі стандартизації, метрології та сертифікації).

5. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник на позиції 1,2,3,4 надає оригінал гарантійного листа виробника або представника виробника, або дилера виробника, або дистриб’ютора виробника, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Даний гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу та назву Замовника.

6. Гарантійний лист, щодо можливості поставки товару, який пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією.

7. Доставка товарів здійснюється транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи за рахунок постачальника. (надається гарантійний лист).

8.У разі коли запропоновано еквівалент товару до торгової марки, учасник у складі своєї пропозиції додатково має надати порівняльну таблицю відповідності.

Якщо у вимогах до предмета закупівлі є посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент». Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника.

# Очікувана вартість закупівлі складає 2 865 684,00. (два мільйони вісімсот шістдесят п’ять  тисяч шістсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок) з ПДВ.