Обгрунтування закупівлі  UA-2025-05-05-014359-a

Очікувана вартість закупівлі - 367 448 347,00 грн.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(технічна специфікація) на закупівлю робіт

"Капітальний ремонт  будівлі лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України за адресою вул. В. Чорновола, буд. 28/1-Р в Шевченківському районі м. Києва, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф" (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Клас наслідків (відповідальності): СС3

Роботи повинні бути виконані відповідно до проєкту “Капітальний ремонт будівлі лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України за адресою вул. В. Чорновола, буд. 28/1-Р в Шевченківському районі м. Києва, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф” (експертний звіт від 02 травня 2025р. № 01-0141-25/ЦБ, доступний на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за посиланням https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3623627375775843612/optype=6) та з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативноправових актів і нормативним документам у галузі будівництва, проєктній документації та умовам  “Проєкту договору підряду в капітальному будівництві”, зазначеному в додатку № 5 до цього Оголошення, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання.

Забезпечення об’єкта будівництва матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт згідно з цим Технічним завданням, відповідно до умов “Проєкту договору підряду в капітальному будівництві”, зазначеного в додатку № 5 до цього Оголошення, покладається на переможця процедури закупівлі.

Примітка. Якщо для виконання робіт певні позиції матеріальних ресурсів за умовами договору про закупівлю постачаються замовником, у Технічному завданні повинно бути зазначено їх перелік, кількісні, технічні, якісні та інші характеристики цих ресурсів відповідно до затвердженої проєктної документації та встановлено умову, що вартість цих ресурсів не включається до розрахунку договірної ціни.

Строк виконання робіт становить до 31.12.2025 року

Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): вул. В. Чорновола, буд. 28/1-Р в Шевченківському районі м. Києва

Гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить 10 років з дня його прийняття замовником.

Примітка. Згідно з пунктом 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить 10 (десять) років з дня його прийняття замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором підряду або законом.

Вимоги до формування ціни пропозиції (договірної ціни) учасника зазначені в пункті 14 цього Оголошення. Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для виконання робіт, передбачених цим Технічним завданням, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.

У разі якщо проєктна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі “або еквівалент”. При цьому характеристики “еквівалента” повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва.

Додаток Відомість обсягів робіт

Додаток Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв

|  |  |  | Додаток Д ( Е ) довідковий до ДБН А.2.2-3:2014 затверджений Наказом Мінрегіонбуду України від 04.06.2014 № 163 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |
| «Капітальний ремонт будівлі лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України за адресою вул. В. Чорновола, буд. 28/1-Р в Шевченківському районі м. Києва, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Стелі |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання підвісних стель з плиток "акмігран" |  |  | м2 | 7671,97 |  |
| 2 | Розбирання каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів |  |  | м2 | 2417,09 |  |
| 3 | Розбирання підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. |  |  | м2 | 2417,09 |  |
| 4 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | т | 230,36 |  |
| 5 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 25,6 |  |
| 6 | Перевезення сміття до 40 км |  |  | т | 255,95 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 7 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів |  |  | м2 | 2054,66 |  |
| 8 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. |  |  | м2 | 2054,66 |  |
| 9 | Улаштування каркасу підвісних стель |  |  | м2 | 2930,78 |  |
| 10 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  |  | м2 | 2930,78 |  |
| 11 | Улаштування каркасу підвісних стель |  |  | м2 | 4249,92 |  |
| 12 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  |  | м2 | 4249,92 |  |
| 13 | Улаштування каркасу підвісних стель |  |  | м2 | 195,09 |  |
| 14 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  |  | м2 | 195,09 |  |
| 15 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів |  |  | м2 | 362,43 |  |
| 16 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. |  |  | м2 | 362,43 |  |
| 17 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази |  |  | м2 | 362,43 |  |
| 18 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 326,43 |  |
| 19 | Улаштування каркасу підвісних стель |  |  | м2 | 296,18 |  |
| 20 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  |  | м2 | 296,18 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Підлоги |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 21 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  |  | м2 | 30,85 |  |
| 22 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  |  | м2 | 128,91 |  |
| 23 | (Демонтаж) Установлення металевих огорож без поручня |  |  | м | 25,1 |  |
| 24 | (Демонтаж) Установлення металевих огорож без поручня (зі збереженням матеріалу) |  |  | м | 52 |  |
| 25 | Розбирання плінтусів (зі збереженням матеріалу 3820,2 м) |  |  | м | 4188,5 |  |
| 26 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 2,01 |  |
| 27 | Перевезення сміття до 40 км |  |  | т | 2,01 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 28 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  | м2 | 30,85 |  |
| 29 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 |  |  | м2 | 127,2 |  |
| 30 | Установлення металевих огорож без поручня (52 м матеріал від демонтажу) |  |  | м | 77,1 |  |
| 31 | Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю (3620,2 м від демонтажу матеріал) |  |  | м | 4188,5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Прорізи внутрішні та зовнішні |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 32 | Знімання засклених віконних рам |  |  | м2 | 148,47 |  |
| 33 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  |  | шт | 48 |  |
| 34 | Знімання засклених віконних рам |  |  | м2 | 701,6983 |  |
| 35 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  |  | шт | 288 |  |
| 36 | (Демонтаж) Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 |  |  | грати | 3 |  |
| 37 | (Демонтаж) Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 |  |  | грати | 2 |  |
| 38 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах (2 двері зі збереженням) |  |  | шт | 177 |  |
| 39 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  |  | шт | 47 |  |
| 40 | (Демонтаж) Установлення металевих огорож без поручня |  |  | м | 24 |  |
| 41 | Улаштування металевих огорож без поручня |  |  | м | 24 |  |
| 42 | Навантаження брухту вручну |  |  | т | 12,438 |  |
| 43 | Перевезення металобрухту на вiдстань 40 км |  |  | т | 12,438 |  |
| 44 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 59,206 |  |
| 45 | Перевезення сміття до 40 км |  |  | т | 59,206 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 46 | Монтаж віконних блоків алюмінієвих із нащілинниками з алюмінію |  |  | т | 7,4235 |  |
| 47 | Монтаж віконних блоків алюмінієвих із нащілинниками з алюмінію |  |  | т | 35,085 |  |
| 48 | Установлення дверних коробок в перегородках (матеріал від демонтажу) |  |  | м2 | 6,3 |  |
| 49 | Установлення дверних коробок в перегородках |  |  | м2 | 411 |  |
| 50 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах |  |  | м2 | 130,25 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Відкоси та підвіконня |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 51 | Знімання сухої штукатурки |  |  | м2 | 402,04 |  |
| 52 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 6,433 |  |
| 53 | Перевезення сміття до 40 км |  |  | т | 6,433 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 54 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби |  |  | м2 | 33,49 |  |
| 55 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином |  |  | м2 | 33,49 |  |
| 56 | Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими |  |  | м2 | 33,49 |  |
| 57 | Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами |  |  | м | 27,9 |  |
| 58 | Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (HPL) |  |  | м2 | 33,49 |  |
| 59 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби |  |  | м2 | 368,55 |  |
| 60 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином |  |  | м2 | 368,55 |  |
| 61 | Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими |  |  | м2 | 368,55 |  |
| 62 | Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами |  |  | м | 307,125 |  |
| 63 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином |  |  | м2 | 368,55 |  |
| 64 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм |  |  | м2 | 368,55 |  |
| 65 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 368,55 |  |
| 66 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 368,55 |  |
| 67 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю |  |  | м2 | 407,35 |  |
| 68 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм |  |  | м2 | 407,35 |  |
| 69 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 407,35 |  |
| 70 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 407,35 |  |
| 71 | Демонтаж пластикових підвіконних дошок |  |  | м | 403,6 |  |
| 72 | Установлення пластикових підвіконних дошок |  |  | м | 403,6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на Влаштування доступності для маломобильних груп населення |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. 1-й поверх |  |  |  |  |  |
| 73 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклейною плівкою |  |  | м2 | 4,4375 |  |
| 74 | Установлення вказівника на стіні |  |  | шт | 22 |  |
| 75 | Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині |  |  | м2 | 5,58 |  |
| 76 | Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2 |  |  | м2 | 171,09 |  |
| 77 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних |  |  | м | 45,6 |  |
|  | Роздiл 2. 2-й поверх |  |  |  |  |  |
| 78 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклейною плівкою |  |  | м2 | 3,25 |  |
| 79 | Установлення вказівника на стіні |  |  | шт | 26 |  |
| 80 | Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині |  |  | м2 | 0,63 |  |
| 81 | Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2 |  |  | м2 | 168,3 |  |
| 82 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних |  |  | м | 23,4 |  |
|  | Роздiл 3. 3-й поверх |  |  |  |  |  |
| 83 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклейною плівкою |  |  | м2 | 3 |  |
| 84 | Установлення вказівника на стіні |  |  | шт | 26 |  |
| 85 | Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині |  |  | м2 | 0,45 |  |
| 86 | Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2 |  |  | м2 | 143,28 |  |
| 87 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних |  |  | м | 25 |  |
|  | Роздiл 4. 4-й поверх |  |  |  |  |  |
| 88 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклейною плівкою |  |  | м2 | 4,1875 |  |
| 89 | Установлення вказівника на стіні |  |  | шт | 21 |  |
| 90 | Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині |  |  | м2 | 0,36 |  |
| 91 | Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2 |  |  | м2 | 190,62 |  |
| 92 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних |  |  | м | 20,8 |  |
|  | Роздiл 5. 5-й поверх |  |  |  |  |  |
| 93 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклейною плівкою |  |  | м2 | 3,1875 |  |
| 94 | Установлення вказівника на стіні |  |  | шт | 21 |  |
| 95 | Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині |  |  | м2 | 0,45 |  |
| 96 | Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2 |  |  | м2 | 143,55 |  |
| 97 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних |  |  | м | 26,2 |  |
|  | Роздiл 6. 6-й поверх |  |  |  |  |  |
| 98 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклейною плівкою |  |  | м2 | 3,1875 |  |
| 99 | Установлення вказівника на стіні |  |  | шт | 26 |  |
| 100 | Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині |  |  | м2 | 0,45 |  |
| 101 | Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2 |  |  | м2 | 181,71 |  |
| 102 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних |  |  | м | 26,2 |  |
|  | Роздiл 7. 7-й поверх |  |  |  |  |  |
| 103 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклейною плівкою |  |  | м2 | 2,5625 |  |
| 104 | Установлення вказівника на стіні |  |  | шт | 26 |  |
| 105 | Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині |  |  | м2 | 0,36 |  |
| 106 | Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2 |  |  | м2 | 168,84 |  |
| 107 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних |  |  | м | 26,2 |  |
|  | Роздiл 8. 8-й поверх |  |  |  |  |  |
| 108 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклейною плівкою |  |  | м2 | 2,5625 |  |
| 109 | Установлення вказівника на стіні |  |  | шт | 26 |  |
| 110 | Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині |  |  | м2 | 0,63 |  |
| 111 | Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2 |  |  | м2 | 164,7 |  |
| 112 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних |  |  | м | 26,2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на Перегородки |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 113 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 81,04 |  |
| 114 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 17,32 |  |
| 115 | Розбирання обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  |  | м2 | 25,08 |  |
| 116 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 98,13 |  |
| 117 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 12,59 |  |
| 118 | Розбирання обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  |  | м2 | 94,98 |  |
| 119 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 4,63 |  |
| 120 | Розбирання обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  |  | м2 | 89,01 |  |
| 121 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 9,08 |  |
| 122 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 8,51 |  |
| 123 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 14,35 |  |
| 124 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 6,34 |  |
| 125 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 3,96 |  |
| 126 | Розбирання обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  |  | м2 | 325,45 |  |
| 127 | Розбирання обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  |  | м2 | 4,33 |  |
| 128 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 34,07 |  |
| 129 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 3,52 |  |
| 130 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 2,66 |  |
| 131 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 30,57 |  |
| 132 | Розбирання обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  |  | м2 | 9,24 |  |
| 133 | Розбирання обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  |  | м2 | 42,92 |  |
| 134 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 19,27 |  |
| 135 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 12,65 |  |
| 136 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 5,22 |  |
| 137 | Розбирання обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  |  | м2 | 150,52 |  |
| 138 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 15,27 |  |
| 139 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 10,18 |  |
| 140 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 11,39 |  |
| 141 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 11,02 |  |
| 142 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 10,42 |  |
| 143 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 8,19 |  |
| 144 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 5,32 |  |
| 145 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 74,99 |  |
| 146 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 3,67 |  |
| 147 | Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів |  |  | м3 | 0,906 |  |
| 148 | Розбирання утеплення стін |  |  | м3 | 0,604 |  |
| 149 | Розбирання цегляних перегородок |  |  | м3 | 1,8864 |  |
| 150 | Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів |  |  | м3 | 24,108 |  |
| 151 | (Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревноволокнистими твердими товщиною 5 мм (HPL панелі) |  |  | м2 | 2,48 |  |
| 152 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 51,81 |  |
| 153 | Розбирання перегородок із гіпсових плит |  |  | м2 | 72,64 |  |
| 154 | Розбирання обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  |  | м2 | 276,82 |  |
| 155 | Знімання сухої штукатурки |  |  | м2 | 55,67 |  |
| 156 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 9,4214 |  |
| 157 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | т | 84,79 |  |
| 158 | Перевезення сміття до 40 км |  |  | т | 94,214 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 159 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 81,04 |  |
| 160 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 162,08 |  |
| 161 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 162,08 |  |
| 162 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 162,08 |  |
| 163 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 17,32 |  |
| 164 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 34,64 |  |
| 165 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 34,64 |  |
| 166 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 34,64 |  |
| 167 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  |  | м2 | 25,08 |  |
| 168 | Обшивання каркасних стін плитами ГКЛ (2-й шар) |  |  | м2 | 25,08 |  |
| 169 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 25,08 |  |
| 170 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 25,08 |  |
| 171 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 34,64 |  |
| 172 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 98,13 |  |
| 173 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 196,26 |  |
| 174 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 196,26 |  |
| 175 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 196,26 |  |
| 176 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 12,59 |  |
| 177 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 25,18 |  |
| 178 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 25,18 |  |
| 179 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 25,18 |  |
| 180 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  |  | м2 | 94,98 |  |
| 181 | Обшивання каркасних стін плитами ГКЛ (2-й шар) |  |  | м2 | 94,98 |  |
| 182 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 94,98 |  |
| 183 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 94,98 |  |
| 184 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 94,98 |  |
| 185 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 4,63 |  |
| 186 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 9,26 |  |
| 187 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 9,26 |  |
| 188 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 9,26 |  |
| 189 | Обшивання каркасних стін плитами (HPL панелями 8мм) |  |  | м2 | 89,01 |  |
| 190 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 9,08 |  |
| 191 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 18,16 |  |
| 192 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 18,16 |  |
| 193 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 18,16 |  |
| 194 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W112 з двошаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 8,51 |  |
| 195 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 17,02 |  |
| 196 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 17,02 |  |
| 197 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 17,02 |  |
| 198 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 14,35 |  |
| 199 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 28,7 |  |
| 200 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 28,7 |  |
| 201 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 28,7 |  |
| 202 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W112 з двошаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 6,34 |  |
| 203 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 9,64 |  |
| 204 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 9,64 |  |
| 205 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 9,64 |  |
| 206 | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону |  |  | м2 | 3,04 |  |
| 207 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 3,96 |  |
| 208 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 7,92 |  |
| 209 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 7,92 |  |
| 210 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 7,92 |  |
| 211 | Обшивання каркасних стін плитами (HPL панелями 8мм) |  |  | м2 | 325,45 |  |
| 212 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  |  | м2 | 4,33 |  |
| 213 | Обшивання каркасних стін плитами ГКЛ (2-й шар) |  |  | м2 | 4,33 |  |
| 214 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 2,25 |  |
| 215 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 2,25 |  |
| 216 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 2,25 |  |
| 217 | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону |  |  | м2 | 2,08 |  |
| 218 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 34,07 |  |
| 219 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 68,14 |  |
| 220 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 68,14 |  |
| 221 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 68,14 |  |
| 222 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W112 з двошаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 3,52 |  |
| 223 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 5,28 |  |
| 224 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 5,28 |  |
| 225 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 5,28 |  |
| 226 | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону |  |  | м2 | 1,76 |  |
| 227 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W112 з двошаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 2,66 |  |
| 228 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 3,08 |  |
| 229 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 3,08 |  |
| 230 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 3,08 |  |
| 231 | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону |  |  | м2 | 2,24 |  |
| 232 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  |  | м2 | 30,57 |  |
| 233 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 61,14 |  |
| 234 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 61,14 |  |
| 235 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 61,14 |  |
| 236 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  |  | м2 | 9,24 |  |
| 237 | Обшивання каркасних стін плитами ГКЛ (2-й шар) |  |  | м2 | 9,24 |  |
| 238 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 18,48 |  |
| 239 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 18,48 |  |
| 240 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 18,48 |  |
| 241 | Обшивання каркасних стін плитами (HPL панелями 8мм) |  |  | м2 | 42,92 |  |
| 242 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 19,27 |  |
| 243 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 38,54 |  |
| 244 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 38,54 |  |
| 245 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 38,54 |  |
| 246 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 12,65 |  |
| 247 | Обшивання каркасних стін плитами ГКЛ (2-й шар) |  |  | м2 | 12,65 |  |
| 248 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 19,2 |  |
| 249 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 19,2 |  |
| 250 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 19,2 |  |
| 251 | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону |  |  | м2 | 5,92 |  |
| 252 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 5,22 |  |
| 253 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 10,44 |  |
| 254 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 10,44 |  |
| 255 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 10,44 |  |
| 256 | Обшивання каркасних стін плитами (HPL панелями 8мм) |  |  | м2 | 150,52 |  |
| 257 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 15,27 |  |
| 258 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 15,27 |  |
| 259 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 15,27 |  |
| 260 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 15,27 |  |
| 261 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W112 з двошаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 10,18 |  |
| 262 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 15,88 |  |
| 263 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 15,88 |  |
| 264 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 15,88 |  |
| 265 | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону |  |  | м2 | 4,48 |  |
| 266 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 11,39 |  |
| 267 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 22,78 |  |
| 268 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 22,78 |  |
| 269 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 22,78 |  |
| 270 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 11,02 |  |
| 271 | Обшивання каркасних стін плитами ГКЛ (2-й шар) |  |  | м2 | 11,02 |  |
| 272 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 16,44 |  |
| 273 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 16,44 |  |
| 274 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 16,44 |  |
| 275 | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону |  |  | м2 | 5,6 |  |
| 276 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 10,42 |  |
| 277 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 10,28 |  |
| 278 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 10,28 |  |
| 279 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 10,28 |  |
| 280 | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону |  |  | м2 | 10,56 |  |
| 281 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W112 з двошаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 8,19 |  |
| 282 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 16,38 |  |
| 283 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 16,38 |  |
| 284 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 16,38 |  |
| 285 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 5,32 |  |
| 286 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 10,64 |  |
| 287 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 10,64 |  |
| 288 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 10,64 |  |
| 289 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 74,99 |  |
| 290 | Обшивання каркасних стін плитами ГКЛ (2-й шар) |  |  | м2 | 74,99 |  |
| 291 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 113,5 |  |
| 292 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 113,5 |  |
| 293 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 113,5 |  |
| 294 | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону |  |  | м2 | 36,48 |  |
| 295 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W112 з двошаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 3,67 |  |
| 296 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 4,46 |  |
| 297 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 4,46 |  |
| 298 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 4,46 |  |
| 299 | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону |  |  | м2 | 2,88 |  |
| 300 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях зі шлакових блоків |  |  | м3 | 1,1476 |  |
| 301 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі |  |  | м2 | 6,04 |  |
| 302 | Розбирання цегляних перегородок |  |  | м3 | 2,2008 |  |
| 303 | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м |  |  | м3 | 1,8864 |  |
| 304 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  |  | м2 | 31,44 |  |
| 305 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 31,44 |  |
| 306 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм |  |  | м2 | 31,44 |  |
| 307 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 31,44 |  |
| 308 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях зі шлакових блоків |  |  | м3 | 24,094 |  |
| 309 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  |  | м2 | 240,94 |  |
| 310 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 240,94 |  |
| 311 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати |  |  | м2 | 240,94 |  |
| 312 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 240,94 |  |
| 313 | Обшивання каркасних стін плитами (HPL панелями 8мм) |  |  | м2 | 2,48 |  |
| 314 | Обшивання каркасних стін плитами ГКЛ (1-н шар) |  |  | м2 | 276,82 |  |
| 315 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 276,82 |  |
| 316 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  |  | м2 | 276,82 |  |
| 317 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 276,82 |  |
| 318 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 51,81 |  |
| 319 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/ |  |  | м2 | 72,64 |  |
| 320 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень |  |  | м2 | 55,67 |  |
| 321 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці |  |  | м2 | 55,67 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на Монтаж фасадної системи комбінованих світлопрозорих конструкцій |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 322 | (Демонтаж) Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях |  |  | т | 173,959 |  |
| 323 | Навантаження брухту екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | т | 46,97 |  |
| 324 | Навантаження брухту вручну |  |  | т | 5,22 |  |
| 325 | Перевезення металобрухту на вiдстань 40 км |  |  | т | 52,19 |  |
| 326 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | т | 115,68 |  |
| 327 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 6,09 |  |
| 328 | Перевезення сміття до 40 км |  |  | т | 121,769 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 329 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м |  |  | м2 | 2899,31 |  |
| 330 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань |  |  | м2 | 2899,31 |  |
| 331 | Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях |  |  | т | 173,9586 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на Монтаж вентилюючого фасаду |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 332 | (Демонтаж) Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань |  |  | м2 | 2269,06 |  |
| 333 | (Демонтаж) Опорядження стель на фасадах (стелі лоджій) алюмокомпозитними панелями з утепленням з риштувань |  |  | м2 | 340,26 |  |
| 334 | (Демонтаж) Опорядження стель на фасадах (внутрішніх парапетів) алюмокомпозитними панелями з утепленням з риштувань |  |  | м2 | 297,36 |  |
| 335 | (Демонтаж) Улаштування систем термофасадів (внутрішніх парапетів), що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань |  |  | м2 | 82,36 |  |
| 336 | (Демонтаж) Улаштування віконних відливів та укосів |  |  | м2 | 821,1 |  |
| 337 | (Демонтаж) Монтаж металевої підсистеми парапету |  |  | м | 268,12 |  |
| 338 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | т | 142,858 |  |
| 339 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 15,873 |  |
| 340 | Перевезення сміття до 40 км |  |  | т | 158,731 |  |
|  | Роздiл 2. Вентильований фасад |  |  |  |  |  |
| 341 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м |  |  | м2 | 2269,06 |  |
| 342 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань |  |  | м2 | 2269,06 |  |
| 343 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (мембрана) |  |  | м2 | 2269,06 |  |
| 344 | Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань |  |  | м2 | 2269,06 |  |
|  | Роздiл 3. Улаштування систем термофасаду АКП |  |  |  |  |  |
| 345 | Опорядження стель на фасадах (підшива стель) алюмокомпозитними панелями з утепленням з риштувань |  |  | м2 | 340,26 |  |
| 346 | Улаштування деформаційних швів |  |  | м | 160 |  |
|  | Роздiл 4. Відливи та укоси АКП |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 5. Накривки парапетів АКП |  |  |  |  |  |
| 347 | Монтаж металевої підсистеми парапету |  |  | м | 209,51 |  |
| 348 | Улаштування парапетів з алюмокомпозитних панелей |  |  | м2 | 167,608 |  |
|  | Роздiл 6. Внутрішні парапети |  |  |  |  |  |
| 349 | Опорядження стель на фасадах алюмокомпозитними панелями з утепленням з риштувань |  |  | м2 | 297,36 |  |
| 350 | Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань |  |  | м2 | 82,36 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-09 на Електротехнічні рішення |  |  |  |  |  |
| 351 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А |  |  | шт | 176 |  |
|  | Роздiл 1. Установчі матеріали |  |  |  |  |  |
| 352 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  |  | шт | 198 |  |
| 353 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  |  | шт | 413 |  |
| 354 | Установлення фотодатчика |  |  | шт | 207 |  |
|  | Роздiл 2. Освітлювальні прилади |  |  |  |  |  |
| 355 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт |  |  | шт | 916 |  |
| 356 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. |  |  | шт | 164 |  |
|  | Роздiл 3. Кабельні провода |  |  |  |  |  |
| 357 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях |  |  | м | 2218 |  |
| 358 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку |  |  | м | 4355 |  |
| 359 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  | м | 6573 |  |
| 360 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках |  |  | м | 9968 |  |
|  | Роздiл 4. Монтажні вироби |  |  |  |  |  |
| 361 | Прокладання лотків |  |  | м | 270 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-010 на Внутрішнє холодне та гаряче водопостачання, каналізація |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Водопровід господарсько-питний В1 |  |  |  |  |  |
| 362 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм |  |  | м | 90 |  |
| 363 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм |  |  | м | 370 |  |
| 364 | (Демонтаж) Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 460 |  |
| 365 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 8,15 |  |
| 366 | Перевезення сміття до 40 км |  |  | т | 8,15 |  |
| 367 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм |  |  | м | 90 |  |
| 368 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм |  |  | м | 370 |  |
| 369 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 460 |  |
|  | Роздiл 2. Горяче водопостачання Т3, Т4 |  |  |  |  |  |
| 370 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм |  |  | м | 90 |  |
| 371 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм |  |  | м | 745 |  |
| 372 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  |  | м | 690 |  |
| 373 | (Демонтаж) Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 1525 |  |
| 374 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм |  |  | м | 90 |  |
| 375 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм |  |  | м | 745 |  |
| 376 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  |  | м | 690 |  |
| 377 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 1525 |  |
|  | Роздiл 3. Господарсько-побутова каналізація К1 |  |  |  |  |  |
| 378 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм |  |  | м | 240 |  |
| 379 | Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм |  |  | м | 240 |  |
|  | Роздiл 4. Водостоки та дренаж К2 |  |  |  |  |  |
| 380 | (Демонтаж) Улаштування водоскидних лотків |  |  | м | 90 |  |
| 381 | Улаштування водоскидних лотків |  |  | м | 90 |  |
| 382 | Герметизація мастикою горизонтальних швів |  |  | м шва | 180 |  |
| 383 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі |  |  | м | 50 |  |
| 384 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів |  |  | м | 52 |  |
| 385 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів |  |  | м | 102 |  |
| 386 | (Демонтаж) Установлення воронок зливних діаметром 100 мм |  |  | шт | 6 |  |
| 387 | Установлення зливних лійок діаметром 100 мм |  |  | шт | 6 |  |
| 388 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм |  |  | м | 180 |  |
| 389 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм |  |  | м | 180 |  |
| 390 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 5,1 |  |
| 391 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  |  | м2 | 5,1 |  |
|  | Роздiл 5. Система автоматичного водяного пожежогасіння В2 |  |  |  |  |  |
| 392 | (Демонтаж) Монтаж зрошувачів, насадок спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння |  |  | шт | 452 |  |
| 393 | Монтаж зрошувачів, насадок спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння (матеріал від демонтажу) |  |  | шт | 452 |  |
| 394 | (Демонтаж) грутих відводів до сталевих трубопроводів |  |  | шт | 452 |  |
| 395 | Монтаж гнутих відводів до сталевих трубопроводів |  |  | шт | 452 |  |
| 396 | (Демонтаж) Монтаж блок-контакторів |  |  | шт | 1 |  |
| 397 | Монтаж блок-контакторів |  |  | шт | 1 |  |
| 398 | (Демонтаж) Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 80 |  |
| 399 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 80 |  |
| 400 | Навантаження брухту вручну |  |  | т | 7,116 |  |
| 401 | Перевезення металобрухту на вiдстань 40 км |  |  | т | 7,116 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-011 на Опалення та ІТП |  |  |  |  |  |
| 402 | (Демонтаж) Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 403 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 404 | (Демонтаж) Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (електропривод) |  |  | комплект | 18 |  |
| 405 | Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (електропривод) |  |  | комплект | 18 |  |
| 406 | (Демонтаж) Монтаж шафи керування або регулювання |  |  | шафа | 7 |  |
| 407 | Монтаж шафи керування або регулювання |  |  | шафа | 7 |  |
| 408 | (Демонтаж) Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою понад 0,1 до 0,2 т |  |  | насос | 3 |  |
| 409 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою понад 0,1 до 0,2 т |  |  | насос | 3 |  |
| 410 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг (Зі збереженням) |  |  | шт | 397 |  |
| 411 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих (Матеріал раніше демонтований) |  |  | кВт | 415,659 |  |
| 412 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих |  |  | кВт | 19,893 |  |
| 413 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  |  | м | 44,4 |  |
| 414 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 0,794 |  |
| 415 | Перевезення сміття до 40 км |  |  | т | 0,794 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-013 на Пусконалагоджувальні роботи системи опалення та ІТП |  |  |  |  |  |
| 416 | Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа |  |  | система | 7 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-014 на Вентиляція |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 417 | Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (електропривод) |  |  | комплект | 1 |  |
| 418 | (Демонтаж) Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  | камеpа | 16 |  |
| 419 | (Демонтаж) Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі |  |  | шт | 16 |  |
| 420 | Розбирання сталевих повітроводів |  |  | м2 | 285 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 421 | Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  | камеpа | 16 |  |
| 422 | Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0, 05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі |  |  | шт | 2 |  |
| 423 | Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0, 12 до 0,4 т з електродвигуном на одній осі |  |  | шт | 7 |  |
| 424 | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т |  |  | шт | 7 |  |
| 425 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  |  | грати | 61 |  |
| 426 | Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год |  |  | фільтр | 22 |  |
| 427 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 800х600 мм довжиною 1000мм |  |  | шт | 2 |  |
| 428 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм довжиною 1000мм |  |  | шт | 2 |  |
| 429 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 150 до 200 мм |  |  | шт | 10 |  |
| 430 | Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм |  |  | клапан | 2 |  |
| 431 | Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм |  |  | клапан | 1 |  |
| 432 | Установлення клапанів зворотних периметром до 4500 мм |  |  | клапан | 1 |  |
| 433 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  |  | м2 | 36,96 |  |
| 434 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  |  | м2 | 34,56 |  |
| 435 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  |  | м2 | 11,19 |  |
| 436 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм |  |  | м2 | 4,01 |  |
| 437 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  |  | м2 | 41,8 |  |
| 438 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  |  | м2 | 53,4 |  |
| 439 | Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  |  | м2 | 29,5 |  |
| 440 | Прокладання повітроводів периметром понад 4500 до 5200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм |  |  | м2 | 59,6 |  |
| 441 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм |  |  | м2 | 41 |  |
| 442 | Прокладання повітроводів периметром понад 3200 до 3600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  |  | м2 | 100 |  |
| 443 | Прокладання повітроводів периметром понад 4500 до 5200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,9 мм |  |  | м2 | 50 |  |
| 444 | Прокладання повітроводів діаметром понад 1000 до 1250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм |  |  | м2 | 40 |  |
| 445 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м2 | 60 |  |
| 446 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними |  |  | м2 | 280,1 |  |
|  | Роздiл 3. Допоміжні матеріали |  |  |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-016 на Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції |  |  |  |  |  |
| 447 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 |  |  | вен.мер. | 49 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-017 на Системи кондиціонування повітря |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 448 | (Демонтаж) Установлення агрегатів повітряно- опалювальних (Фанкойлів) |  |  | шт | 12 |  |
| 449 | (Демонтаж) Монтаж шафи керування або регулювання |  |  | шафа | 8 |  |
| 450 | (Демонтаж) Установлення клапанів приймальних діаметром 50 мм |  |  | клапан | 63 |  |
| 451 | (Демонтаж) Внутрішнього блоку |  |  | шт | 3 |  |
| 452 | (Демонтаж) Зовнішнього блоку |  |  | шт | 3 |  |
| 453 | Перевезення металобрухту на вiдстань 40 км |  |  | т | 0,534 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 454 | Монтаж шафи керування або регулювання (Раніше демонтованого) |  |  | шафа | 8 |  |
| 455 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних (Фанкойлів) |  |  | шт | 12 |  |
| 456 | Установлення клапанів приймальних діаметром 50 мм |  |  | клапан | 63 |  |
| 457 | Установлення внутрішніх блоків |  |  | шт | 3 |  |
| 458 | Установлення зовнішніх блоків |  |  | шт | 3 |  |
| 459 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм |  |  | м | 90 |  |
| 460 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 90 |  |
| 461 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм (Дренаж) |  |  | м | 30 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-019 на Пусконалагоджувальні роботи системи кондиціонування повітря |  |  |  |  |  |
| 462 | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, (Щит керування вентиляції та кондиціонування) |  |  | комплекс | 10 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-020 на Блискавкозахист |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Провідники та тримачі |  |  |  |  |  |
| 463 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм |  |  | м | 48 |  |
| 464 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] |  |  | м | 42 |  |
| 465 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 15 до 30 м] |  |  | м | 210 |  |
| 466 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 |  |  | м | 60 |  |
| 467 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2 |  |  | м | 60 |  |
|  | Роздiл 2. Злучники |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 3. Інші комплектуючі |  |  |  |  |  |
| 468 | Установлення розподільних коробок |  |  | шт | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-021 на Лікувальні гази |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. +3,900 |  |  |  |  |  |
| 469 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну |  |  | отв. | 1 |  |
| 470 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм |  |  | м | 0,2 |  |
| 471 | (Демонтаж) Шафи з балоном СО2 |  |  | шт | 1 |  |
| 472 | Шафа шафи з балоном СО2 |  |  | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. +11,400 |  |  |  |  |  |
| 473 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці |  |  | шт | 4 |  |
| 474 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм |  |  | м | 106 |  |
| 475 | Прокладання коробів пластикових |  |  | м | 16 |  |
| 476 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см |  |  | шт | 4 |  |
| 477 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм |  |  | м | 0,8 |  |
| 478 | Розбирання плит стельових в каркас стелі |  |  | м2 | 46,8 |  |
|  | Роздiл 3. +18,600 |  |  |  |  |  |
| 479 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці |  |  | шт | 1 |  |
| 480 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм |  |  | м | 6 |  |
| 481 | Прокладання коробів пластикових |  |  | м | 6 |  |
| 482 | Розбирання плит стельових в каркас стелі |  |  | м2 | 1 |  |
| 483 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см (600мм) |  |  | шт | 1 |  |
| 484 | При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 |  |  | шт | 1 |  |
| 485 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм |  |  | м | 0,6 |  |
|  | Роздiл 4. +22,200 |  |  |  |  |  |
| 486 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці |  |  | шт | 1 |  |
| 487 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм |  |  | м | 8 |  |
| 488 | Прокладання коробів пластикових |  |  | м | 8 |  |
| 489 | Розбирання плит стельових в каркас стелі |  |  | м2 | 3 |  |
| 490 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см (600мм) |  |  | шт | 1 |  |
| 491 | При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 |  |  | шт | 1 |  |
| 492 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм |  |  | м | 0,6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-022 на Структурована кабельна мережа |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 493 | (Демонтаж) Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм |  |  | м | 11460 |  |
| 494 | Демонтаж вимикачів, розеток |  |  | шт | 1438 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 495 | Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм |  |  | м | 11460 |  |
| 496 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби |  |  | м | 11460 |  |
| 497 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках |  |  | м | 38870 |  |
| 498 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  |  | шт | 1181 |  |
| 499 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці |  |  | шт | 257 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-023 на Пожежна сигналізація та система оповіщення |  |  |  |  |  |
| 500 | Демонтаж кабелю |  |  | м | 10505 |  |
| 501 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок |  |  | м | 10505 |  |
| 502 | (Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні |  |  | шт | 3074 |  |
| 503 | (Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні |  |  | шт | 53 |  |
| 504 | (Демонтаж) Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (модуль входу пожежної сигналізації) |  |  | шт | 8 |  |
| 505 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (матеріал від демонтажу) |  |  | шт | 3074 |  |
| 506 | Сповiщувач ПС автоматичний електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному виконаннi ручний (матеріал від демонтажу) |  |  | шт | 53 |  |
| 507 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (модуль входу пожежної сигналізації від демонтажу) |  |  | шт | 8 |  |
| 508 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 3,152 |  |
| 509 | Перевезення сміття до 40 км |  |  | т | 3,152 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-024 на Пусконалагоджувальні роботи слаботочних мереж |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пожежна сигналізація |  |  |  |  |  |
| 510 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф |  |  | шт | 24 |  |
|  | Роздiл 2. Екстренний виклик медичного персоналу |  |  |  |  |  |
| 511 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 |  |  | система | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Палатний відеонагляд |  |  |  |  |  |
| 512 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 |  |  | система | 1 |  |
|  | Роздiл 4. Телемедицина |  |  |  |  |  |
| 513 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 |  |  | система | 1 |  |
|  | Роздiл 5. Система аудіо-візуального комплексу |  |  |  |  |  |
| 514 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 |  |  | система | 1 |  |
|  | Роздiл 6. Система кабельного телебачення (інформаційні панелі) |  |  |  |  |  |
| 515 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 |  |  | система | 1 |  |
|  | Роздiл 7. Система контролю доступу |  |  |  |  |  |
| 516 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 |  |  | система | 1 |  |
|  | Роздiл 8. Система охоронного відеоспостереження |  |  |  |  |  |
| 517 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 |  |  | система | 1 |  |
|  | Роздiл 9. Система охоронної сигналізації |  |  |  |  |  |
| 518 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 |  |  | система | 1 |  |
|  | Роздiл 10. Система радіофікації |  |  |  |  |  |
| 519 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 |  |  | система | 1 |  |
|  | Роздiл 11. Система телефонії |  |  |  |  |  |
| 520 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 |  |  | система | 1 |  |
|  | Роздiл 12. Система часофікації |  |  |  |  |  |
| 521 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 |  |  | система | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Колодязь К1-1 |  |  |  |  |  |
| 522 | (Демонтаж) Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах |  |  | м3 | 2,72 |  |
| 523 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах |  |  | м3 | 2,72 |  |
| 524 | (Демонтаж) Установлення решітки |  |  | шт | 2 |  |
| 525 | Установлення решітки |  |  | шт | 2 |  |
| 526 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 5,984 |  |
| 527 | Перевезення сміття до 40 км |  |  | т | 5,984 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій та озеленення |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 528 | Розбирання покриттів та основ бруківки з булижного каменю механізованим способом |  |  | м3 | 46,47 |  |
| 529 | Розбирання піщано-щебеневих покриттів та основ |  |  | м3 | 116,18 |  |
| 530 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 |  |  | м3 | 24,495 |  |
| 531 | Розбирання бортових каменів |  |  | м | 360 |  |
| 532 | Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрини, діаметр пня до 30 см |  |  | шт | 6 |  |
| 533 | (Демонтаж) Світильник, що установлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю 500 Вт |  |  | шт | 5 |  |
| 534 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. |  |  | т | 294,22 |  |
| 535 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 15,4854 |  |
| 536 | Перевезення сміття до 40 км |  |  | т | 309,708 |  |
|  | Роздiл 2. Улаштування покриття тротуару типу "ФЕМ" |  |  |  |  |  |
| 537 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску |  |  | м3 | 154,9 |  |
| 538 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм |  |  | м2 | 774,5 |  |
| 539 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до товщ. 8 см) |  |  | м2 | -774,5 |  |
| 540 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття |  |  | м2 | 774,5 |  |
| 541 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20- 40мм |  |  | м3 | 108,43 |  |
| 542 | Герметизація горизонтальних швів прокладками на герметику |  |  | м шва | 205 |  |
| 543 | Герметизація горизонтальних швів пінополістиролом |  |  | м шва | 205 |  |
| 544 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] |  |  | м2 | 774,5 |  |
| 545 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів |  |  | м | 218 |  |
| 546 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу |  |  | м | 142 |  |
| 547 | Заповнення розчином окремих місць |  |  | м3 | 1,09 |  |
|  | Роздiл 3. Озеленення |  |  |  |  |  |
| 548 | Планування ділянки під озеленення механізованим способом |  |  | м2 | 163,3 |  |
| 549 | Посів газонів лугових тракторною сівалкою |  |  | га | 0,01633 |  |
| 550 | Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,8 х 0,6 м з додаванням рослинної землі понад 25% до 50% |  |  | ям | 10 |  |
|  | Роздiл 4. Улаштування світильників паркових |  |  |  |  |  |
| 551 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 |  |  | м3 | 1,5 |  |
| 552 | Укладання фундаментів під колони при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т |  |  | шт | 5 |  |
| 553 | Світильник, що установлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю 500 Вт |  |  | шт | 5 |  |
| 554 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  | м3 | 0,5 |  |
| 555 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  |  | м3 | 1 |  |
| 556 | Перевезення ґрунту до 40 км |  |  | т | 1,6 |  |
|  | Локальний кошторис 08-01-01 на Тимчасові споруди |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи консервації будівлі |  |  |  |  |  |
| 557 | Розбирання сендвич панелей (зі збереженням) |  |  | м2 | 1987,07 |  |
| 558 | Розбирання облицювання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті (зі збереженням) |  |  | м2 | 364,6 |  |
| 559 | (Демонтаж) Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів |  |  | м | 146 |  |
| 560 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (зі збереженням) |  |  | м2 | 51,73 |  |
| 561 | Розбирання покриттів покрівлі з полікарбонату |  |  | м2 | 71,39 |  |
| 562 | Обшивання каркасних стін дошками обшивки |  |  | м2 | 42 |  |
| 563 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі |  |  | м2 | 71,39 |  |
| 564 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі |  |  | м | 39,2 |  |
| 565 | Демонтаж обшивання каркасних стін дошками обшивки |  |  | м2 | 83 |  |
| 566 | Демонтаж обшивання каркасних стін дошками обшивки |  |  | м2 | 46,77 |  |
| 567 | (Демонтаж) Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо |  |  | м2 | 4 |  |
| 568 | Розбирання сендвич панелей (зі збереженням) |  |  | м2 | 4 |  |
| 569 | Розбирання облицювання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті (зі збереженням) |  |  | м2 | 134,16 |  |
| 570 | Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань |  |  | м2 | 22,14 |  |
| 571 | (Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм |  |  | м2 | 81,74 |  |
| 572 | (Демонтаж) Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 |  |  | грати | 7 |  |
| 573 | (Демонтаж) Улаштування вентиляційних отворів сіткою |  |  | м2 | 0,8 |  |
| 574 | (Демонтаж) Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та під'їздами |  |  | м2 | 63,02 |  |
| 575 | (Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм |  |  | м2 | 9,9 |  |
| 576 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  |  | шт | 2 |  |
| 577 | (Демонтаж) Установлення датчиків зчитування пристроїв |  |  | шт | 1 |  |
| 578 | (Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм |  |  | м2 | 9,86 |  |
| 579 | Розбирання сендвич панелей (зі збереженням) |  |  | м2 | 4,75 |  |
| 580 | (Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 10 мм |  |  | м2 | 4 |  |
| 581 | Опорядження стін з алюмінієвих панелей без утеплення з риштувань |  |  | м2 | 2,18 |  |
| 582 | (Демонтаж) Монтаж стальних плінтусів |  |  | м | 3 |  |
| 583 | Розбирання касет з алюмінієвих панелей стельових в каркас стелі |  |  | м2 | 34 |  |
| 584 | Перевезення металобрухту на вiдстань 40 км |  |  | т | 5,891 |  |
| 585 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 1,97 |  |
| 586 | Перевезення сміття до 40 км |  |  | т | 1,97 |  |

| «Капітальний ремонт будівлі лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України за адресою вул. В.Чорновола, буд. 28/1-Р в Шевченківському районі м. Києва, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 281284,52 |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,9 |  |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 35871,25 |  |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,2 |  |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 13629,46 |  |
| 6 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,3 |  |
| 7 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | 422,4 |  |
| 8 |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 4976,06 |  |
| 9 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |
| 9.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.год | 38888,51 |  |
| 9.2 |  | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | люд.год | 1428,63 |  |
|  |  | коштів на виконання будівельних робіт: |  |  |  |
| 9.3 |  | у зимовий період | люд.год | 16889,17 |  |
| 9.4 |  | у літній період | люд.год | - |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість |  | люд.год | 393390 |  |
|  | Середній розряд робіт |  | розряд | 3,8 |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |
| 10 | КБМ203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 1,56492 |  |
| 11 | КБМ203-1002 | Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м | маш. год | 22,9104 |  |
| 12 | КБМ212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 10,43295 |  |
| 13 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 173,4584 |  |
| 14 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 734,22218 |  |
| 15 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 4,49545 |  |
| 16 | КБМ204-201 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 220,2144 |  |
| 17 | КБМ234-101 | Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт | маш. год | 0,00306 |  |
| 18 | КБМ234-201 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 0,12457 |  |
| 19 | КБМ207-148 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 0,79731 |  |
| 20 | КБМ207-149 | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 4,10245 |  |
| 21 | КБМ233-1400 | Верстат каменерізний універсальний | маш. год | 250,70171 |  |
| 22 | КБМ215-1302 | Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм | маш. год | 2,52 |  |
| 23 | КБМ212-1551 | Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг | маш. год | 1,17647 |  |
| 24 | КБМ206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 64,749236 |  |
| 25 | КБМ206-339 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3 | маш. год | 11,08115 |  |
| 26 | КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 5,1618 |  |
| 27 | КБМ205-401 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 0,12457 |  |
| 28 | КБМ212-711 | Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т | маш. год | 5,042 |  |
| 29 | КБМ212-906 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш. год | 16,05035 |  |
| 30 | КБМ212-907 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т | маш. год | 36,2183308 |  |
| 31 | КБМ212-910 | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т | маш. год | 1,579825 |  |
| 32 | КБМ202-970 | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 166,38698 |  |
| 33 | КБМ202-128 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 1,61184 |  |
| 34 | КБМ202-129 | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 30,66649 |  |
| 35 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 51,97581 |  |
| 36 | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 32,49813 |  |
| 37 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 162,03649 |  |
| 38 | КБМ202-1243 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т | маш. год | 754,08353 |  |
| 39 | КБМ202-1244 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 3277,10131 |  |
| 40 | КБМ202-1439 | Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 1238,93574 |  |
| 41 | КБМ212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 4,15124 |  |
| 42 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 3356,06779 |  |
| 43 | КБМ203-1811 | Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т | маш. год | 1,0368 |  |
| 44 | КБМ203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 76,27177 |  |
| 45 | КБМ203-851 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т | маш. год | 0,22067 |  |
| 46 | КБМ203-1090 | Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т | маш. год | 22,81718 |  |
| 47 | КБМ203-902 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м | маш. год | 2,33481 |  |
| 48 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 209,20079 |  |
| 49 | КБМ212-1801 | Розподільники щебеню та гравію | маш. год | 0,84033 |  |
| 50 | КБМ201-311 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 3,83205 |  |
| 51 | КБМ201-312 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 5,041995 |  |
| 52 | КБМ201-410 | Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 0,042523 |  |
| 53 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 26218,50159 |  |
| 54 | С311-40 | Перевезення ґрунту до 40 км | т | 1,6 |  |
| 55 | С311-40-М | Перевезення сміття до 40 км | т | 1028,071 |  |
| 56 | С331-4-2 варіант 1 | Перевезення металобрухту на вiдстань 40 км | т | 78,169 |  |
|  |  | Разом по розділу II | грн. |  |  |
|  |  | в тому числі енергоносії: |  |  |  |
|  |  | Бензин | кг | 4118,359 |  |
|  |  | Дизельне паливо | кг | 26190,023 |  |
|  |  | Електроенергія | кВт-год | 140990,679 |  |
|  |  | Мастильні матеріали | кг | 2899,604 |  |
|  |  | Гідравлічна рідина | кг | 43,026 |  |
|  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |
| 57 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 1837,1747328 |  |
| 58 | КБМ270-251 | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт | маш. год | 90,5316 |  |
| 59 | КБМ211-101 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 26,788119435 |  |
| 60 | КБМ270-117 | Вібратори глибинні | маш. год | 13,394059718 |  |
| 61 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 3044,01145332 |  |
| 62 | КБМ270-199 | Каток причіпний кільчастий | маш. год | 0,02126166 |  |
| 63 | КБМ270-150 | Киркувальник | маш. год | 3,832047485 |  |
| 64 | КБМ203-402 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] | маш. год | 0,0468 |  |
| 65 | КБМ203-403 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] | маш. год | 0,76017024 |  |
| 66 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 114,1617288 |  |
| 67 | КБМ203-401 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] | маш. год | 14,30204784 |  |
| 68 | КБМ203-303 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] | маш. год | 1009,851 |  |
| 69 | КБМ270-123 | Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг | маш. год | 5,01952 |  |
| 70 | КБМ233-302 | Машини шліфувальні кутові | маш. год | 2,2968 |  |
| 71 | КБМ270-158 | Насос гідравлічний ручний | маш. год | 208,21968 |  |
| 72 | КБМ200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 6,048 |  |
| 73 | КБМ270-131 | Перфоратор пневматичний | маш. год | 4,32024 |  |
| 74 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 4270,85679631 |  |
| 75 | КБМ270-90 | Пилка дискова електрична | маш. год | 15,4796994 |  |
| 76 | КБМ200-73 | Пилка маятникова для різання металопрокату | маш. год | 885,97656 |  |
| 77 | КБМ270-236 | Пилосос промисловий | маш. год | 111,75768 |  |
| 78 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 83,57256 |  |
| 79 | КБМ270-163 | Прес ручний | маш. год | 0,19044 |  |
| 80 | КБМ204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 25913,0889936 |  |
| 81 | КБМ233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш. год | 5,81256 |  |
| 82 | КБМ270-126 | Фарборозпилювачі ручні | маш. год | 267,4819044 |  |
| 83 | КБМ270-119 | Шуруповерти | маш. год | 6484,324768757 |  |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |
| 84 | +С111-1722 варіант 4 | - профіль Т-подібний | м | 90 |  |
| 85 | +С130-382 варіант 2 | 3-х ходовий клапан DN 150 | шт | 1 |  |
| 86 | +С111-234-П варіант 6 | Ceresit СТ 17 Супер Глибокопроникаюча грунтовка безбарвна, | л | 1,782 |  |
| 87 | &С111-31-3- 3Е варіант 2 | HPL панелі 4,1х1,3 (колір та фактура 0085 FH White) 8мм | м2 | 2192,5575 |  |
| 88 | +С111-1689 варіант 2 | HPL панель 8 мм | м2 | 748,89 |  |
| 89 | &С1-1-7-1-24 варіант 2 | L- профіль 20х40х1 мм алюм. | мп | 530,712 |  |
| 90 | &С1-1-7-1-54 варіант 3 | L- профіль 20х40х1 мм алюм. | м | 230,461 |  |
| 91 | &С111-826-21- И варіант 3 | L- профіль 35х60х2 мм алюм. | м | 3103,8744 |  |
| 92 | &С1-1-7-1-54 варіант 4 | L- профіль 40х40х2 мм алюм. | м | 293,314 |  |
| 93 | &С113-1334- 11 варіант 5 | L- профіль 40х40х2 мм алюм. | м | 822,997 |  |
| 94 | &С100-1507- 27 варіант 2 | АВАРІЙНА ТАБЛИЧКА ВИХІД, P=3Вт, 230B, ІР20 | шт | 164 |  |
| 95 | +С1547-16 варіант 3 | Автоматичний вимикач, 10А, 1Р ETI Україна, (Україна) | шт | 117 |  |
| 96 | +С111-2 | Азбест-наповнювач | т | 0,0024 |  |
| 97 | +С111-27 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т | 0,05581928 |  |
| 98 | +С111-2002-1 варіант 1 | Акрилова фарба фасадна | кг | 3,03208 |  |
| 99 | &С111-829-2- А варіант 3 | Алюмокомпозитні панелі | м2 | 1028,633 |  |
| 100 | &С111-134-12 варіант 9 | Анкер-болт з шайбою M2 М10х95/15 по DIN 125А (або аналог) | шт | 7054,26 |  |
| 101 | &С111-134-12 варіант 13 | Анкер-болт з шайбою А2 М10х95/15 по DIN 125А (або аналог) | шт | 2331,88 |  |
| 102 | +С124-59 варіант 1 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,0066 |  |
| 103 | &С1512-11-1- Ф варіант 3 | Антикорозійна паста | шт | 1 |  |
| 104 | &С1512-11-1- Ф варіант 2 | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м | шт | 20 |  |
| 105 | +С111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0051653 |  |
| 106 | &С1411-27-1 | Бетонний фундамент Rosa B-51 | шт | 5 |  |
| 107 | +С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 24,5822 |  |
| 108 | +С1545-4 варіант 1 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,1428 |  |
| 109 | +С111-1697 варіант 1 | Бітумно-полімерний герметик БП-Г25 | т | 0,02665 |  |
| 110 | +С123-4 варіант 2 | Блоки віконні для житлових будівель алюмінієві | м2 | 850,168 |  |
| 111 | +С123-200 варіант 3 | Блоки дверні внутрішні алюмінієві | м2 | 405,38 |  |
| 112 | +С123-200 варіант 2 | Блоки протипожежні ІР 30 | м2 | 135,87 |  |
| 113 | +С1545-400 варіант 5 | Болт М8х30 | шт | 1500 |  |
| 114 | +С111-1846 | Болти анкерні | т | 0,08624 |  |
| 115 | +С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,19074 |  |
| 116 | +С111-1848 варіант 2 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,00576 |  |
| 117 | +С111-1848 варіант 3 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0147 |  |
| 118 | +С130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,04025 |  |
| 119 | +С130-40 варіант 1 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,00381 |  |
| 120 | +С130-41 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм | т | 0,0504 |  |
| 121 | +С130-41 варіант 1 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм | т | 0,0024 |  |
| 122 | С111-88 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм | т | 0,03664 |  |
| 123 | +С112-38 | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт | м3 | 0,3706 |  |
| 124 | С112-23 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт | м3 | 0,222961 |  |
| 125 | +С111-112 | Бура | т | 0,000042 |  |
| 126 | +С111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,010843 |  |
| 127 | +С111-254 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,0005407 |  |
| 128 | +С111-254 варіант 1 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,000004 |  |
| 129 | +С114-2-У | Вата мінеральна, марка Б | м3 | 3,952 |  |
| 130 | &С100-1504-В варіант 3 | Вимикач одноклавішний, для схованої установки, 16А, 220В, ІР20 (Schneider Electric (Німеччина) | шт | 183 |  |
| 131 | &С100-1504-В варіант 4 | Вимикач одноклавішний, для схованої установки, вологозахищений 16А, 220В, ІР20 (Schneider Electric (Німеччина) | шт | 19 |  |
| 132 | +С111-306 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 98,99461 |  |
| 133 | +С188888-47 варіант 6 | Відвід мідний Д 10х1 Sanco | шт | 20 |  |
| 134 | +С188888-47 варіант 5 | Відвід мідний Д 12х1 Sanco | шт | 22 |  |
| 135 | +С188888-47 варіант 13 | Відвід мідний Д 15 | шт | 6 |  |
| 136 | &С10-П-1-111- В2 варіант 2 | Відлив та укос з алюмінієвої композитної панелі | м | 1895,4 |  |
| 137 | +С111-1598 варіант 3 | Вітрозахистна мембрана НГ | м2 | 113,48 |  |
| 138 | +С111-1716 варіант 4 | Вогнезахисне покриття Fix M ЕІ45 | м2 | 22,484 |  |
| 139 | +С111-1716 варіант 3 | Вогнезахисне покриття Fix M ЕІ60 | м2 | 112,42 |  |
| 140 | &С1-14-8-38-6 варіант 1 | Вогнестійкий ПВХ кабель J-Y(St)Y 2x2x0.8 | м | 10715,1 |  |
| 141 | +С142-10-2 | Вода | м3 | 86,02248 |  |
| 142 | +С142-10-2 варіант 1 | Вода | м3 | 0,20868 |  |
| 143 | С1113-266 | Водний розчин нітрата та карбоната натрію | м3 | 0,133283 |  |
| 144 | +С113-1624 варіант 8 | Водостічна воронка HL62.1 ду 100 (з електрообігрівом) | шт | 6 |  |
| 145 | +С1545-89 варіант 2 | Водостічний жолоб з наржавіючої сталі ду 150мм | шт | 52 |  |
| 146 | +С1110-193 варіант 24 | Вулична фасадна вивіска інформаційна, шрифтом Брайля 300х300х8 | шт | 2 |  |
| 147 | +С111-1689 варіант 1 | ГКЛ Knauf 12,5мм | м2 | 1612,4955 |  |
| 148 | &С119-20-ГБ1 варіант 1 | Газоблок 380х190х188 | шт | 1899 |  |
| 149 | +С1545-400 варіант 3 | Гайка М8 | шт | 2500 |  |
| 150 | +С111-1851 варіант 13 | Гайка з насічкою DIN6923 | шт | 720 |  |
| 151 | +С111-1851 варіант 8 | Гайка з насічкою, що запобігає відкрученню М6 | шт | 360 |  |
| 152 | С111-120 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм | т | 0,01832 |  |
| 153 | +С1545-94 | Гак У625 | 100шт | 0,02004 |  |
| 154 | &С111-88-2-Г варіант 1 | Гвинт 3,9х19 А2 | шт | 5100,96 |  |
| 155 | +С111-1851 варіант 1 | Гвинт для кріплення полоси до HPL панелей | шт | 7038 |  |
| 156 | +С111-1851 варіант 14 | Гвинт з хрестовим шліцом М6х10 | шт | 360 |  |
| 157 | +С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,00033 |  |
| 158 | +С1550-38 варіант 6 | Герметик для печей та камінів PENOSIL HighTemp Sealant +1500°C чорний 310 мл | балон | 4 |  |
| 159 | +С1550-38 варіант 1 | Герметик силиконовий Soudal Silirub 2 прозорий | балон | 296,4882 |  |
| 160 | +С1555-111 варіант 2 | Герметик силіконовий Ceresit CS 16 Універсальний нейтральний прозорий | л | 85,4 |  |
| 161 | +С113-1863 варіант 2 | Гільза зажимна ду 16 | шт | 148 |  |
| 162 | +С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 2,34478 |  |
| 163 | +С111-219 варіант 1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,016343 |  |
| 164 | +С111-219 варіант 2 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,00265 |  |
| 165 | +С1429-95 варіант 1 | Гіркокаштан кінський (вік 5 років) з комом | шт | 4 |  |
| 166 | +С113-2299 варіант 1 | Глушник шуму трубчастий 400х200 довжиною 1000мм | шт | 2 |  |
| 167 | +С113-2299 варіант 2 | Глушник шуму трубчастий 800х600 довжиною 1000мм | шт | 2 |  |
| 168 | +С111-1624-2 варіант 4 | Грунтівка CERESIT СТ-17 Супер, 10 л | л | 363,6625 |  |
| 169 | +С111-850 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 52,8 |  |
| 170 | +С111-234-П варіант 2 | Ґрунтівка адгезійна з кварцевим наповнювачем | л | 1,0268 |  |
| 171 | +С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,000459 |  |
| 172 | +С111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 366,85285 |  |
| 173 | &С1512-1-1-1 варіант 2 | Датчик руху, ІР20 Violux (Україна) | шт | 207 |  |
| 174 | С123-521 | Дерев'яні деталі риштувань | м3 | 0,387628 |  |
| 175 | +С111-1626-1 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 1082,0655 |  |
| 176 | +С111-1626-1 варіант 1 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 714,0537 |  |
| 177 | +С1547-16 варіант 2 | Диференційний вимикач , 16А, 1Р ETI Україна, (Україна) | шт | 59 |  |
| 178 | +К585521- Л048 варіант 4 | Днища для колодязів ПН 10 | шт | 1 |  |
| 179 | +С112-57 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,004352 |  |
| 180 | +С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,043372 |  |
| 181 | +С123-384 варіант 2 | Дошки підвіконні металопластикові ширина 350 мм | м | 411,672 |  |
| 182 | +С111-1608 | Дрантя | кг | 16,58143 |  |
| 183 | +С111-807 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 0,0023632 |  |
| 184 | +С111-796 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм | т | 0,0000678 |  |
| 185 | +С111-800 | Дріт латунний, діаметр 1,5 мм | т | 0,00042 |  |
| 186 | +С111-1741 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм | кг | 7,0025 |  |
| 187 | +С111-1742 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм | кг | 103,637 |  |
| 188 | +С111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,666066 |  |
| 189 | +С111-824 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм | т | 0,128846 |  |
| 190 | +С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,5472 |  |
| 191 | +С111-152 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм | т | 0,01056 |  |
| 192 | +С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 77,38 |  |
| 193 | +С118-38 варіант 3 | Дюбель 4х100мм | шт | 1674,01 |  |
| 194 | +С118-38 варіант 4 | Дюбель 6х40 | шт | 492,6 |  |
| 195 | +С1555-303 варіант 1 | Дюбель для термоізоляції 10х160 мм | 100шт | 0,4832 |  |
| 196 | +С188888-47 варіант 11 | Дюбель розпірний 10х100мм | шт | 150 |  |
| 197 | +С188888-4 варіант 3 | Дюбель розпірний з універсальним шурупом 6x30 мм | шт | 13146 |  |
| 198 | &С111-134-12 варіант 11 | Дюбель фасадний тарельчастий d10х160 мм | шт | 11757,1 |  |
| 199 | &С111-134-12 варіант 12 | Дюбель фасадний тарельчастий d10х260 мм | шт | 18152,48 |  |
| 200 | &С111-134-12 варіант 10 | Дюбель фасадний універсальний MQLK- STB 10х80 Mungo з гвинтом (або аналог) | шт | 9405,68 |  |
| 201 | +С188888-4 | Дюбель шуруп | шт | 50 |  |
| 202 | &С113-1491-2- 3Й варіант 1 | Дюбель-цвях 6Х50 Zn-Al/St (100 шт/уп) | шт | 20 |  |
| 203 | +С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,051 |  |
| 204 | +С1545-44 варіант 1 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,492 |  |
| 205 | +С188888-17 варіант 2 | Дюбель-шуруп 100х10мм | шт | 4043 |  |
| 206 | +С188888-8 варіант 1 | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 47627,873 |  |
| 207 | &С1537-2-30-1 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов | кг | 33,99312 |  |
| 208 | +С111-1504 варіант 1 | Електроди | т | 0,0027 |  |
| 209 | +С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0958668 |  |
| 210 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,12363 |  |
| 211 | +С111-1513 варіант 1 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0020193 |  |
| 212 | С111-1515 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 | т | 5,72886 |  |
| 213 | +С111-1519 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,01928 |  |
| 214 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00026 |  |
| 215 | +С111-1522 варіант 1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00087 |  |
| 216 | &С111-829-1- З3 варіант 3 | Елемент відокремлювання 233 A VA, нержавіюча сталь | шт | 6 |  |
| 217 | +С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,001179 |  |
| 218 | +С111-1722 варіант 2 | Жовта контрастна,сигнальнастрічка, для людей з вадами зору 100мм (З тактильними смугами) | м | 208,606 |  |
| 219 | +С111-1722 варіант 11 | Жовта контрастна,сигнальнастрічка, для людей з вадами зору 100мм | м | 12,928 |  |
| 220 | &С111-829-1- З3 варіант 2 | З'єднувач Vario 249 B 8-10 ST, гарячецинкований | шт | 60 |  |
| 221 | +С113-1624 варіант 5 | З'єднувач жолоба з нержавіючої сталі | шт | 12 |  |
| 222 | +С188888-6 варіант 2 | З'єднувач однорівневий Київ-Профіль «Краб» | шт | 4109,053 |  |
| 223 | &С111-134-12 варіант 8 | З'єднувач профілю направляючого 150 мм | шт | 7054,26 |  |
| 224 | С1545-47 | Заглушка У467, У469 | 100шт | 37,818 |  |
| 225 | +С188888-47 варіант 9 | Заглушки для коробу ПВХ 30х25 | шт | 13 |  |
| 226 | &С11-40-46- 1Н варіант 1 | Заклепка 4,0*16 нерж/нерж | шт. | 8419,64 |  |
| 227 | &С11-40-46- 1Н варіант 2 | Заклепка А2/А2 3,2х8 мм | шт. | 9467,19 |  |
| 228 | &С111-88-2-Г варіант 10 | Заклепка А2/А2 3,2х8 мм | шт | 70542,6 |  |
| 229 | &С111-88-2-Г варіант 8 | Заклепка А2/А2 4,0х12 мм | шт | 1344 |  |
| 230 | &С111-88-2-Г варіант 9 | Заклепка А2/А2 4,8х12 мм | шт | 39496,5 |  |
| 231 | +С1545-400 варіант 1 | Затискач | шт | 600 |  |
| 232 | +С111-327 варіант 7 | Затірка для плитки Ceresit CE 40 | кг | 14,0059 |  |
| 233 | &С1545-100-2 варіант 4 | Звукоізоляційна самоклейка стрічка ХС 30 мм | п.м | 2175,381 |  |
| 234 | +С1429-110 | Земля рослинна | м3 | 29,24 |  |
| 235 | +С111-1716 варіант 2 | Ізоляція фольгованими матами м'якими "ISOVER" KIM-AL 50 мм | м2 | 151,3582 |  |
| 236 | &С100-50050- 1-Ц варіант 2 | Кабель (N)HXH FE180/E30-2х1,5 | м | 5711,35 |  |
| 237 | &С100-50048- 1-Ф варіант 3 | Кабель ВВГнгд 3х1,5мм | м | 7290,34 |  |
| 238 | &С100-50048- 1-Ф варіант 4 | Кабель ВВГнгд 3х2,5мм | м | 3922,24 |  |
| 239 | &С100-50049- 1-Х варіант 2 | Кабель для підігріву 30Вт/м Woks | м | 113,3 |  |
| 240 | +С113-2 варіант 2 | Кабель типу "вита пара" 4х0,2х0,5 F/UTP | м | 51839,9 |  |
| 241 | +С111-311 | Каболка | т | 0,00312 |  |
| 242 | &С1416-8684- 2 | Камені бортові, БР100.20.8 | м | 142 |  |
| 243 | &С1416-8684- 1 | Камені бортові, БР100.30.18 | м | 218 |  |
| 244 | С1537-97 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм | 10м | 4,04793 |  |
| 245 | С111-309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,02164671 |  |
| 246 | +С111-310 | Каніфоль соснова | т | 0,03074 |  |
| 247 | +С111-319 | Картон будівельний прокладний, марка Б | т | 0,00608 |  |
| 248 | +С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм | т | 0,0068 |  |
| 249 | +С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 427,22283 |  |
| 250 | +К585521- Л002 варіант 2 | Кільце каналізаційного колодязя бетонне КС10.9 | шт | 2 |  |
| 251 | +К585521- Л048 варіант 3 | Кільце опорне КО-6 | шт | 1 |  |
| 252 | +С113-2302 варіант 1 | Клапан зворотній герметичний ду 160 | шт | 6 |  |
| 253 | +С113-2302 варіант 2 | Клапан зворотній герметичний ду 200 | шт | 2 |  |
| 254 | +С113-2302 варіант 3 | Клапан зворотній герметичний ду 250 | шт | 2 |  |
| 255 | +С113-2302 варіант 4 | Клапан зворотній загального призначення розміром 350х200 | шт | 1 |  |
| 256 | +С113-2302 варіант 5 | Клапан зворотній загального призначення розміром 500х250 | шт | 1 |  |
| 257 | +С113-2302 варіант 6 | Клапан зворотній загального призначення розміром 600х300 | шт | 1 |  |
| 258 | +С113-2302 варіант 7 | Клапан зворотній загального призначення розміром 1100х750 | шт | 1 |  |
| 259 | С1546-20 | Клей БМК5 | кг | 8,71 |  |
| 260 | +С111-329 варіант 3 | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX | кг | 2010,2 |  |
| 261 | +С111-609 варіант 2 | Клей для лінолеуму | кг | 63,6 |  |
| 262 | +С111-327 варіант 6 | Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus | кг | 46,332 |  |
| 263 | +С111-1650-1 варіант 3 | Клей для плитки Ceresit CM 117 | кг | 160,42 |  |
| 264 | +С1555-11 варіант 1 | Клей для приклеювання та армування теплоізоляційних плит | кг | 72,48 |  |
| 265 | +С1110-193 варіант 32 | Клей для тактильної плитки ПТ-К1-0.47 475грам | шт | 311,29728 |  |
| 266 | +С1546-22 | Клей нітроглифталевий | кг | 62,54 |  |
| 267 | &С1537-2-30 варіант 1 | Клин 9*70 мм СВП міні | шт. | 375,2 |  |
| 268 | +С111-1708-1 | Клоччя | кг | 94,0405 |  |
| 269 | +С111-1708 | Клоччя просочене | кг | 764,394 |  |
| 270 | &С111-88-2-Г варіант 11 | Кляймер боковий RAL | шт | 4702,84 |  |
| 271 | &С111-88-2-Г варіант 14 | Кляймер рядовий RAL | шт | 17400,508 |  |
| 272 | &С111-88-2-Г варіант 12 | Кляймер стартовий RAL | шт | 1881,136 |  |
| 273 | &С111-88-2-Г варіант 13 | Кляймер стопорний RAL | шт | 3056,846 |  |
| 274 | +С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 98,288 |  |
| 275 | +С113-1624 варіант 6 | Коліно для водостока ду 150 45гр з нержавіючої сталі | шт | 12 |  |
| 276 | +С188888-4 варіант 4 | Колодка клемна на 3 приєднань | шт | 2760 |  |
| 277 | +С1512-14 варіант 2 | Конектор AGSS (DIN) Greggersen | шт | 2 |  |
| 278 | +С188888-47 варіант 1 | Конектор AIR | шт | 4 |  |
| 279 | +С123-8 варіант 1 | Конструкції світопрозорого фасаду з кріпленнями | м2 | 2899,31 |  |
| 280 | +С1547-16 варіант 4 | Контакторне реле для керування пожежогасіння | шт | 1 |  |
| 281 | +С111-1722 варіант 10 | Короб ПВХ 30х25 | м | 30,3 |  |
| 282 | +С1555-385 варіант 4 | Коробка розподільна відкритої установки 100х100х50 | к-т | 583 |  |
| 283 | +С1555-385 варіант 6 | Коробка розподільна вогнестійка | к-т | 370 |  |
| 284 | +С1555-385 варіант 5 | Коробка розподільна для суцільних стін | к-т | 254 |  |
| 285 | &С1512-11-1- Ф варіант 1 | Коробка розподільча Т-серії з кабельними вводами, 114х114х57, ІР66, ультрафіолетостійкий, ударостійкий поліпропілен | шт | 6 |  |
| 286 | +С188888-8 варіант 3 | Коробка установочна | шт | 1181 |  |
| 287 | &С1512-1-1-1 варіант 3 | Коробка установча Simet | шт | 198 |  |
| 288 | +С113-1881 варіант 13 | Кран кульовий латунний з переходом на ППР трубу ду 32 | шт | 54 |  |
| 289 | +С113-1881 варіант 14 | Кран кульовий латунний з переходом на ППР трубу ду 25 | шт | 278 |  |
| 290 | +С113-1881 варіант 16 | Кран кульовий латунний з переходом на ППР трубу ду 20 | шт | 189 |  |
| 291 | +С1630-207 варіант 1 | Кріплення для труб Sokol d 20 мм | шт | 22920 |  |
| 292 | &С111-152-33 варіант 1 | Кронштейн 180х75х40 M алюм. | шт | 360,3572 |  |
| 293 | &С10-522 варіант 3 | Кронштейн 240х75х40 M алюм. | шт | 1912,86 |  |
| 294 | &С10-522 варіант 4 | Кронштейн алюмінієвий N240х120х40ML | шт | 7289,402 |  |
| 295 | &С10-522 варіант 5 | Кронштейн алюмінієвий V240х75х40М | шт | 9640,822 |  |
| 296 | +С130-115 варіант 2 | Кронштейн для кріплення зовнішнього блоку (2шт) | шт | 3 |  |
| 297 | +С111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 0,32084 |  |
| 298 | +С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,0000765 |  |
| 299 | +С1555-229 варіант 1 | Кут металевий пристінний | м | 8285,7276 |  |
| 300 | +С188888-47 варіант 14 | Кутик коробу ПВХ 30х25 | шт | 4 |  |
| 301 | +С1545-269 варіант 3 | Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100x100мм | м | 2697,93 |  |
| 302 | +С1545-269 варіант 2 | Кутник зовнішній для НРL панелей | м | 111,6 |  |
| 303 | +С1546-34 | Лак спиртовий | т | 0,003 |  |
| 304 | +С111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,00242 |  |
| 305 | &С111-31-3- 3Е варіант 4 | Листи гіпсокартону Knauf 12,5х1200х2500 вогнестійкий | м2 | 380,5515 |  |
| 306 | &С111-31-3- 3Е варіант 5 | Листи гіпсокартону Knauf 12,5х1200х2500 вологостійкі | м2 | 422,142 |  |
| 307 | +С113-1624 варіант 7 | Лійка жолоба ду 150 з нержавіючої сталі | шт | 12 |  |
| 308 | +С113-2422 варіант 4 | Лоток металевий перфорований 400х50 з кришкою, L=3000 | шт | 90 |  |
| 309 | +С113-753 варіант 2 | Люк для колодязів | шт | 1 |  |
| 310 | &С1512-11-1- Ф варіант 4 | Мастика бітумно-полімерна (10 кг) К-910 | шт | 1 |  |
| 311 | +С111-605 | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" | т | 0,0176537 |  |
| 312 | +С111-1697 | Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 | т | 0,1422435 |  |
| 313 | +С111-616 | Мастика сланцева ущільнювальна, така, що не тужавіє, МСУ | кг | 135 |  |
| 314 | +С113-2296 варіант 1 | Металевий дифузор регулюючий витяжний ду 100 DVS 100 | шт | 8 |  |
| 315 | +С113-2296 варіант 2 | Металевий дифузор регулюючий витяжний ду 125 DVS 125 | шт | 20 |  |
| 316 | +С113-2296 варіант 3 | Металевий дифузор регулюючий витяжний ду 160 DVS 160 | шт | 5 |  |
| 317 | +С113-2296 варіант 4 | Металевий дифузор регулюючий припливний ду 100 DVS Р 100 | шт | 10 |  |
| 318 | +С113-2296 варіант 5 | Металевий дифузор регулюючий припливний ду 125 DVS Р 125 | шт | 13 |  |
| 319 | +С113-2296 варіант 6 | Металевий дифузор регулюючий припливний ду 160 DVS Р 160 | шт | 3 |  |
| 320 | &С113-1406-8- В1А варіант 4 | Металорукав ду 16мм DKC (Україна) | м | 2262,36 |  |
| 321 | &С114-97-4 варіант 4 | Мінераловатний утеплювач 80 кг/м.куб. 100 мм каширована склохолстом | м2 | 2382,513 |  |
| 322 | &С114-97-4 варіант 3 | Мінераловатний утеплювач товщ. 80 кг/м3 100мм | м2 | 3138,492 |  |
| 323 | &С1512-1-1-1 | Монтажна коробка модульна | шт | 413 |  |
| 324 | +С1550-38 варіант 4 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 85 |  |
| 325 | С1545-119 | Муфти поліетиленові | шт | 696,8 |  |
| 326 | +С1545-131 | Наконечники ПН-1,П-1 | 100шт | 0,153 |  |
| 327 | +С1545-152 | Наконечники кабельні | 100шт | 0,306 |  |
| 328 | +С111-562 варіант 2 | Натуральний акустичний антибактеріальний лінолеум 14 ДБ, типу Marmoleum Acoustic | м2 | 129,744 |  |
| 329 | +С121-394 варіант 2 | Огорожі площадок з нержавіючої сталі 3х1 | пм | 24 |  |
| 330 | +С111-329 варіант 2 | Однокомпонентний поліуретановий клей для вентильованих фасадів HPL Fundermax | кг | 60,282 |  |
| 331 | +С111-627 | Оліфа комбінована К-2 | т | 0,00452 |  |
| 332 | +С111-628 | Оліфа комбінована К-3 | т | 0,00224 |  |
| 333 | +С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,27801 |  |
| 334 | &С111-829-2- А варіант 2 | Оцинкована сталь 0,7 мм (протипожежне відсічення) | м2 | 246,402 |  |
| 335 | +С130-158 варіант 37 | Оцинкована тонколистова сталь (d=0,5 ) | м2 | 41 |  |
| 336 | +С130-158 варіант 38 | Оцинкована тонколистова сталь (d=0,7 ) | м2 | 100 |  |
| 337 | +С130-158 варіант 39 | Оцинкована тонколистова сталь (d=0,9 ) | м2 | 50 |  |
| 338 | +С130-158 варіант 40 | Оцинкована тонколистова сталь (d=1 ) | м2 | 40 |  |
| 339 | +С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,0048215 |  |
| 340 | С111-102 | Папір обгортковий, марка А [у рулонах], маса 1 м2 20 г | 1000м2 | 0,24066 |  |
| 341 | +С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 41,66462 |  |
| 342 | +С111-1604 варіант 1 | Папір шліфувальний | м2 | 43,50762 |  |
| 343 | &С1547-7-1 варіант 1 | Парковий світлодіодний світильник Stolb Park-3.5, сірий | шт | 5 |  |
| 344 | +С1546-54 | Пароніт | т | 0,0052 |  |
| 345 | +С1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 0,543 |  |
| 346 | +С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 13,088 |  |
| 347 | +С1429-111 | Перегній | м3 | 1,5 |  |
| 348 | +С113-2422 варіант 5 | Перегородка 50 SEP, L=3000 мм | шт | 90 |  |
| 349 | +С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 197,54 |  |
| 350 | +С188888-47 варіант 7 | Перехідник мідний 12/10 Sanco | шт | 2 |  |
| 351 | +С1545-408 варіант 2 | Підвіс у комплекті | шт | 6137,576 |  |
| 352 | +С1545-177 | Підрозетник, діаметр 50-80 мм | 100шт | 0,0618 |  |
| 353 | +С1550-38 варіант 5 | Піна монтажна Tytan Professional PROFESSIONAL B1 вогнестійка 750 мл | балон | 3 |  |
| 354 | +С188888-21 варіант 2 | Піна монтажна вогнетривка 750 мл | шт | 422 |  |
| 355 | +С1550-38 варіант 7 | Піна однокомпонентна вогнетривка | балон | 26 |  |
| 356 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 173,3812 |  |
| 357 | &С111-829-1- З3 варіант 4 | Планка 156 K8-10 ST, гарячецинкована | шт | 200 |  |
| 358 | +С111-849 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 0,15 |  |
| 359 | +К585521- Л031 варіант 2 | Плита покриття ПП10-1 | шт | 1 |  |
| 360 | &С114-5-У1 варіант 1 | Плити ISOVER з об'ємною вагою 40кг/м3 | м3 | 69,49534 |  |
| 361 | +С111-1729 варіант 6 | Плити Армстронг 600*1200 | м2 | 3077,319 |  |
| 362 | +С111-1729 варіант 7 | Плити Армстронг 600*1500 | м2 | 204,8445 |  |
| 363 | +С111-1729 варіант 8 | Плити Армстронг 600*1800 | м2 | 310,989 |  |
| 364 | +С111-1729 варіант 5 | Плити Армстронг 600*600 | м2 | 4462,416 |  |
| 365 | +С114-97 варіант 1 | Плити пінополістирольні ПСБ-35-100*700*20 | м3 | 1,107 |  |
| 366 | +С114-4-У | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75 | м3 | 0,64628 |  |
| 367 | &С111-1726-2 варіант 1 | Плитка керамічна | м2 | 75,04 |  |
| 368 | &С1545-4112 варіант 2 | Плитка керамогранітна 300х600х10 мм (293х596х10 мм) | м2 | 2586,562 |  |
| 369 | +С111-256 варіант 3 | Плитки керамограніт 300х300мм | м2 | 5,3142 |  |
| 370 | +С111-256 варіант 4 | Плитки керамограніт морозостійка 300х300мм | м2 | 26,1528 |  |
| 371 | С111-1720 | Плівка поліетиленова | м2 | 1375,2 |  |
| 372 | +С111-1722 варіант 12 | Плінтус галтель для ПВХ покриття | м | 573,98 |  |
| 373 | +С130-158 варіант 4 | Повітровід гнучкий неізольований серії Термовент Н (нерж) ду160 ВЕНТС Термовент Н | м2 | 2,01 |  |
| 374 | +С130-158 варіант 5 | Повітровід гнучкий неізольований серії Термовент Н (нерж) ду200 ВЕНТС Термовент Н | м2 | 11,31 |  |
| 375 | +С130-158 варіант 6 | Повітровід гнучкий неізольований серії Термовент Н (нерж) ду250 ВЕНТС Термовент Н | м2 | 34,56 |  |
| 376 | +С130-158 варіант 7 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.0,5 мм ду 150 | м2 | 2,83 |  |
| 377 | +С130-158 варіант 8 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.0,5 мм ду 160 | м2 | 5,03 |  |
| 378 | +С130-158 варіант 9 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.0,5 мм ду 200 | м2 | 3,33 |  |
| 379 | +С130-158 варіант 10 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.0,6 мм ду250 | м2 | 4,01 |  |
| 380 | +С130-158 варіант 11 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.0,7 мм з’єднання на шині 20 мм 350x200 | м2 | 1,5 |  |
| 381 | +С130-158 варіант 12 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.0,7 мм з’єднання на шині 20 мм 400x200 | м2 | 16,1 |  |
| 382 | +С130-158 варіант 13 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.0,7 мм з’єднання на шині 20 мм 500х250 | м2 | 20,4 |  |
| 383 | +С130-158 варіант 14 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.0,7 мм з’єднання на шині 20 мм 550х250 | м2 | 3,8 |  |
| 384 | +С130-158 варіант 15 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.0,7 мм з’єднання на шині 20 мм 600х300 | м2 | 2,5 |  |
| 385 | +С130-158 варіант 16 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.0,7 мм з’єднання на шині 20 мм 600х400 | м2 | 3 |  |
| 386 | +С130-158 варіант 17 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.0,7 мм з’єднання на шині 20 мм 600х600 | м2 | 29,8 |  |
| 387 | +С130-158 варіант 18 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.0,7 мм з’єднання на шині 20 мм 700х500 | м2 | 18,1 |  |
| 388 | +С130-158 варіант 19 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.0,7 мм з’єднання на шині 20 мм 800х500 | м2 | 19,8 |  |
| 389 | +С130-158 варіант 20 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.0,7 мм з’єднання на шині 20 мм 800х600 | м2 | 3,7 |  |
| 390 | +С130-158 варіант 21 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.0,7 мм з’єднання на шині 20 мм 950х300 | м2 | 6 |  |
| 391 | +С130-158 варіант 22 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.1,0 мм з’єднання на шині 30 мм 1000х350 | м2 | 6,5 |  |
| 392 | +С130-158 варіант 23 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.1,0 мм з’єднання на шині 30 мм 1100х400 | м2 | 8 |  |
| 393 | +С130-158 варіант 24 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.1,0 мм з’єднання на шині 30 мм 1100х500 | м2 | 12,9 |  |
| 394 | +С130-158 варіант 25 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.1,0 мм з’єднання на шині 30 мм 1100х750 | м2 | 4,9 |  |
| 395 | +С130-158 варіант 26 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.1,0 мм з’єднання на шині 30 мм 1100х800 | м2 | 1,7 |  |
| 396 | +С130-158 варіант 27 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.1,0 мм з’єднання на шині 30 мм 1200х400 | м2 | 2,7 |  |
| 397 | +С130-158 варіант 28 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.1,0 мм з’єднання на шині 30 мм 1500х400 | м2 | 16,3 |  |
| 398 | +С130-158 варіант 29 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.1,0 мм з’єднання на шині 30 мм 1500х500 | м2 | 1,9 |  |
| 399 | +С130-158 варіант 30 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.1,0 мм з’єднання на шині 30 мм 1500х600 | м2 | 0,8 |  |
| 400 | +С130-158 варіант 31 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.1,0 мм з’єднання на шині 30 мм 1500х800 | м2 | 2 |  |
| 401 | +С130-158 варіант 32 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.1,0 мм з’єднання на шині 30 мм 1900х500 | м2 | 1,1 |  |
| 402 | +С130-158 варіант 33 | Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщ.1,0 мм з’єднання на шині 30 мм 1900х600 | м2 | 0,8 |  |
| 403 | +С130-158 варіант 1 | Повітровід напівгнучкий з оцинкованої сталі ду 100 ВЕНТС Термовент | м2 | 5,65 |  |
| 404 | +С130-158 варіант 2 | Повітровід напівгнучкий з оцинкованої сталі ду 125 ВЕНТС Термовент | м2 | 12,96 |  |
| 405 | +С130-158 варіант 3 | Повітровід напівгнучкий з оцинкованої сталі ду 160 ВЕНТС Термовент | м2 | 5,03 |  |
| 406 | &С111-1849- 11 варіант 3 | Подовжувач профілю CD60/110 | шт | 725,127 |  |
| 407 | +С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 3,0541962 |  |
| 408 | +С188888-52 варіант 2 | Полімербетонний канал 1000х172х60 ACO Decline з решіткою з наржавіючої сталі клас навантаження А15 | шт | 90 |  |
| 409 | +С1545-180 | Полоски К-404 | 100шт | 126,9788 |  |
| 410 | +С111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,380466 |  |
| 411 | +С113-1439-1 варіант 1 | Поручень-відбійник | м | 25,1 |  |
| 412 | +С130-115 варіант 1 | Привід трьохходового клапану фанкойлу | шт | 63 |  |
| 413 | +С1545-158 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 9,2004 |  |
| 414 | +С1630-723 варіант 1 | Припливний Фільтрбокс 318х318х160 (CGF- HO/318/0+C318-D40+H13) | шт | 2 |  |
| 415 | +С1630-723 варіант 2 | Припливний Фільтрбокс 470х470х200 | шт | 9 |  |
| 416 | +С1630-723 варіант 3 | Припливний Фільтрбокс 587х587х250 | шт | 9 |  |
| 417 | +С1630-723 варіант 4 | Припливний Фільтрбокс 623х623х250 | шт | 2 |  |
| 418 | +С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,03074 |  |
| 419 | +С1522-26 варіант 1 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00053 |  |
| 420 | &С111-1804- Т-30-6 варіант 2 | Провідник круглий RD 8-ALU. 8мм | м | 300 |  |
| 421 | &С111-1804- Т-30-6 варіант 1 | Провідник плаский, 40х4 мм, бухта 40 м, гарячецинкований | м | 120 |  |
| 422 | +С111-1746 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 2,419 |  |
| 423 | +С1541-67-2 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | 0,083 |  |
| 424 | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 127,71559 |  |
| 425 | +С113-2422 варіант 6 | Профіль BPL-29, L=3000 мм | шт | 90 |  |
| 426 | &С113-1334- 11 варіант 6 | Профіль алюмінієвий кутовий 15 мм Ral | м | 235,142 |  |
| 427 | +С1555-230 варіант 2 | Профіль для гіпсокартону KNAUF CD 60*27 товщ (0.6мм) | м | 6163,5795 |  |
| 428 | +С1555-229 варіант 3 | Профіль для гіпсокартону КНАУФ UD 28/27/0.6 | м | 2175,381 |  |
| 429 | +С1545-207 | Профіль монтажний, швелер К-240 | 100шт | 0,0325 |  |
| 430 | +С111-1844-1 варіант 1 | Профіль напрямний 100 мм | м | 263,7159 |  |
| 431 | +С111-1844-1 варіант 3 | Профіль напрямний 50 мм | м | 135,8385 |  |
| 432 | +С111-1844-1 варіант 5 | Профіль напрямний 75 мм | м | 132,8965 |  |
| 433 | &С1-1-7-1-24 варіант 1 | Профіль примикань F 4 мм | мп | 2084,94 |  |
| 434 | +С111-1844-1 варіант 2 | Профіль стійковий 100 мм | м | 1065,6538 |  |
| 435 | +С111-1844-1 варіант 4 | Профіль стійковий 50 мм | м | 302,4712 |  |
| 436 | +С111-1844-1 варіант 6 | Профіль стійковий 75 мм | м | 367,9022 |  |
| 437 | +С111-1747 варіант 1 | Пружна підкладка асбошнур ШАОН | 100м | 2,1525 |  |
| 438 | +С1545-208 | Пряжки К-405 | 100шт | 126,9788 |  |
| 439 | +С113-1881 варіант 18 | Ревізія чавунна ду 100 | шт | 15 |  |
| 440 | +С113-750 варіант 2 | Решітка дощоприймача чавунна | шт | 2 |  |
| 441 | +С1512-14 варіант 3 | Розетка газова AGSS Greggersen | шт | 2 |  |
| 442 | +С1512-14 варіант 1 | Розетка газовая, в корпусе, медицинский воздух 4 - DIN - под шланг | шт | 4 |  |
| 443 | +С188888-8 варіант 4 | Розетка зовнішня одинарна із заземленням | шт | 262 |  |
| 444 | +С188888-8 варіант 2 | Розетка с заземлением Schneider Electric Asfora | шт | 1205 |  |
| 445 | &С113-2109-Р варіант 3 | Розетка штепсельна для схованої установки подвійна 220В, ІР20 (Schneider Electric (Німеччина) | шт | 146 |  |
| 446 | &С113-2109-Р варіант 4 | Розетка штепсельна для установки в розеточну рамку 220В, ІР20 (Schneider Electric (Німеччина) | шт | 275 |  |
| 447 | &С115-41-Р варіант 2 | Розеточна рамка тримісна (Schneider Electric (Німеччина) | шт | 90 |  |
| 448 | +С1425- 11696-2 | Розчин азбоцементний | м3 | 0,03264 |  |
| 449 | +С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,25144 |  |
| 450 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 1,1006 |  |
| 451 | +С1425-11684 варіант 1 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,921736 |  |
| 452 | С1425-11687 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М25 | м3 | 1,11 |  |
| 453 | +С1425-11704 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 17,534978 |  |
| 454 | +С1425-11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6 | м3 | 0,40735 |  |
| 455 | +С1425-11702 варіант 1 | Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6 | м3 | 5,093506 |  |
| 456 | &С111-328-2 варіант 2 | Розчин клейовий для газоблока | кг | 602,35 |  |
| 457 | &С111-328-2 варіант 1 | Розчин клейовий для плитки | кг | 487,76 |  |
| 458 | +С111-1757 | Рядно | м2 | 32,529 |  |
| 459 | +С118-38 варіант 1 | Саморіз 3,5х9,5мм | шт | 5160,3 |  |
| 460 | &С11-40-46- 1Н варіант 3 | Саморіз 3,9х19 А2 нпкр РН по DIN 7981 | шт. | 7581,6 |  |
| 461 | &С111-1851-4 варіант 2 | Саморіз для гіпсокартону по металу фосфатований, 3,5х25 | шт | 50758,89 |  |
| 462 | &С111-155-16- 10 варіант 1 | Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм | шт | 38673,44 |  |
| 463 | +С118-38 варіант 2 | Саморіз по металу на стрічці 3,5x25 мм | шт | 20094,19 |  |
| 464 | &С111-152-33 варіант 2 | Саморіз покрівельний з шайбою EPDM 4, 8х35 RAL | шт | 1885,59 |  |
| 465 | +С1545-400 варіант 2 | Саморізи | шт | 1000 |  |
| 466 | &С100-1507- 19 варіант 15 | Світильник світлодіодний 4000K, P=11Вт, 230B, ІР44 CoreLine SlimDownlight 21 Вт Philips (Польща) | шт | 5 |  |
| 467 | &С100-1507- 19 варіант 16 | Світильник світлодіодний 4000K, P=11Вт, 230B, ІР44 CoreLine SlimDownlight 11 Вт Philips (Польща) | шт | 40 |  |
| 468 | &С100-1507- 19 варіант 14 | Світильник світлодіодний 4000K, P=12,5Вт, 230B, ІР20 Meson Downlight 12,5 Вт Philips (Польща) | шт | 45 |  |
| 469 | &С100-1507- 19 варіант 13 | Світильник світлодіодний 4000K, P=16,5Вт, 230B, ІР20 Meson Downlight 16,5 Вт Philips (Польща) | шт | 27 |  |
| 470 | &С100-1507- 19 варіант 21 | Світильник світлодіодний 4000K, P=20Вт, 230B, ІР65 ДББ28У-20-018 Ватра (Україна) | шт | 95 |  |
| 471 | &С100-1507- 19 варіант 12 | Світильник світлодіодний 4000K, P=23,5Вт, 230B, ІР20 Meson Downlight 23,5 Вт Philips (Польща) | шт | 81 |  |
| 472 | &С100-1507- 19 варіант 22 | Світильник світлодіодний 4000K, P=30Вт, 230B, ІР65 ДПП07В-30-313 Ватра (Україна) | шт | 47 |  |
| 473 | &С100-1507- 19 варіант 18 | Світильник світлодіодний 4000K, P=36Вт, 230B, ІР20 ДВО20У-36-011 Ватра (Україна) | шт | 280 |  |
| 474 | &С100-1507- 19 варіант 17 | Світильник світлодіодний 4000K, P=6,5Вт, 230B, ІР44 CoreLine SlimDownlight 6,5 Вт Philips (Польща) | шт | 7 |  |
| 475 | &С100-1507- 19 варіант 20 | Світильник світлодіодний 4000K, P=8Вт, 230B, ІР65 ДББ28У-8-011 Ватра (Україна) | шт | 9 |  |
| 476 | &С100-1507- 19 варіант 19 | Світильник світлодіодний 5000K, P=36Вт, 230B, ІР44 ДСО20У-36-031 Ватра (Україна) | шт | 280 |  |
| 477 | &С111-870-1- 1А варіант 1 | Сітка діам. 8 мм 20х20 см АІ | м2 | 774,5 |  |
| 478 | +С111-874 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 20,48376 |  |
| 479 | +С111-874 варіант 1 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 15,08985 |  |
| 480 | +С1555-158 варіант 1 | Сітка фасадна | м2 | 6,946 |  |
| 481 | +С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 17,2134 |  |
| 482 | +С111-1851 варіант 11 | Скоба BML-10 | шт | 360 |  |
| 483 | +С111-1721- 11А варіант 3 | Смуга для HPL панелей | м | 1790 |  |
| 484 | +С111-1721- 11А варіант 1 | Смуга звукоізоляційна | м | 1077,3552 |  |
| 485 | С111-1843 | Сталеві деталі риштувань | т | 1,8606132 |  |
| 486 | &С130-558-Р варіант 5 | Стальний панельний радіатор KERMI PHV 20-505/1005 | шт | 2 |  |
| 487 | &С130-558-Р варіант 6 | Стальний панельний радіатор KERMI PHV 20-505/1105 | шт | 2 |  |
| 488 | &С130-558-Р варіант 7 | Стальний панельний радіатор KERMI PHV 20-505/1205 | шт | 2 |  |
| 489 | &С130-558-Р варіант 9 | Стальний панельний радіатор KERMI PHV 30-505/1005 | шт | 2 |  |
| 490 | &С130-558-Р варіант 11 | Стальний панельний радіатор KERMI PHV 30-505/1105 | шт | 4 |  |
| 491 | &С130-558-Р варіант 12 | Стальний панельний радіатор KERMI PHV 30-505/1205 | шт | 4 |  |
| 492 | &С130-558-Р варіант 13 | Стальний панельний радіатор KERMI PHV 30-605/1205 | шт | 3 |  |
| 493 | +С111-1851 варіант 12 | Стандартний анкер з болтом М10 | шт | 360 |  |
| 494 | +С113-2296 варіант 7 | Стельовий металевий дифузор 225х225 ПДК-9+R 225х225 | шт | 2 |  |
| 495 | &С1630-115-1 варіант 1 | Стійка (кріплення до полу) опалювального приладу (комплект 2 шт) | шт | 54 |  |
| 496 | +С1110-193 варіант 19 | Стікер "Вихід" зі шрифтом Брайля | шт | 11 |  |
| 497 | +С1110-193 варіант 18 | Стікер "Вхід" зі шрифтом Брайля | шт | 11 |  |
| 498 | +С1110-193 варіант 20 | Стікер "Кнопка виклику" зі шрифтом Брайля | шт | 39 |  |
| 499 | +С1110-193 варіант 23 | Стікер "Ліфт" зі шрифтом Брайля | шт | 66 |  |
| 500 | +С1110-193 варіант 22 | Стікер "Назва приміщення" зі шрифтом Брайля | шт | 276 |  |
| 501 | +С1110-193 варіант 21 | Стікер "Туалет для людей на кріслах колісних" зі шрифтом Брайля | шт | 26 |  |
| 502 | &С111-1679-1 варіант 2 | Стрiчка полімерхлорідна з клейким шаром | м | 2580,5 |  |
| 503 | &С1545-100-2 варіант 3 | Стрічка клеюча на шви | п.м | 2392,9191 |  |
| 504 | +С1545-96 | Стрічка ФУМ | кг | 0,6654 |  |
| 505 | +С111-1721- 11А варіант 2 | Стрічка армувальна | м | 1416,3258 |  |
| 506 | +С1544-92 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 42,1058 |  |
| 507 | +С1545-98 | Стрічка кіперна | 100м | 1,5 |  |
| 508 | +С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 25,3154 |  |
| 509 | +С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,0271 |  |
| 510 | +С111-540 | Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм | т | 0,072826 |  |
| 511 | &С1550-25-3 варіант 1 | Стрічка-сітка серпянка для швів 46ммх150м | м | 1498,816 |  |
| 512 | +С111-1896 варіант 3 | Сумiш KNAUF " НР Фiнiш" 25кг | кг | 1365,996 |  |
| 513 | &С111-1375- 11А варіант 2 | Суміш Кнауф Фугенфюллер Г.2. ШГ2-1, 25 кг | кг | 845,9815 |  |
| 514 | +С111-327 варіант 5 | Суміш вогнетривка | кг | 2,5 |  |
| 515 | +С111-2002-3 варіант 2 | Суміш гідроізоляційна D88 | кг | 152,55 |  |
| 516 | +С1429-117 | Суміш насіння газонних трав | ц | 0,03266 |  |
| 517 | +С111-1650-1 варіант 2 | Суміш полімерна для декоративного штукатурення | кг | 16,308 |  |
| 518 | +С1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 21,2192 |  |
| 519 | +С1424-11613 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 110,5986 |  |
| 520 | +С111-1598 варіант 1 | Супердифузійна підпокрівельна мембрана | м2 | 2495,966 |  |
| 521 | +С1110-193 варіант 25 | Схема розташування кабінетів поверху з мнемосхемою та крапковим шрифтом Брайля 300х600х8 | шт | 23 |  |
| 522 | &С113-1334- 11 варіант 4 | Т- профіль 70х60х2 мм алюм. | м | 9654,505 |  |
| 523 | +С1555-228 варіант 2 | Т-профіль металевий 0,6м | м | 7288,3715 |  |
| 524 | +С1555-226 варіант 2 | Т-профіль металевий основний напрямний 3,6м | м | 7288,3715 |  |
| 525 | +С1555-227 варіант 2 | Т-профіль металевий поперечний 1,2м | м | 14576,743 |  |
| 526 | +С1110-193 варіант 10 | Таблички с шрифтом Брайля " Кінець поручня " 300х300х8 | шт | 64 |  |
| 527 | +С1110-193 варіант 9 | Таблички с шрифтом Брайля " Початок поручня " 300х300х8 | шт | 97 |  |
| 528 | +С1110-193 варіант 26 | Таблички с шрифтом Брайля " Укриття " 250х250х3 | шт | 8 |  |
| 529 | +С1110-193 варіант 27 | Тактильна плитка керамічна, увага(внутрішня) 300х300х8 (Сходи до низу) | шт | 38 |  |
| 530 | +С1110-193 варіант 28 | Тактильна плитка керамічна, увага(внутрішня) 300х300х8 (Сходи вгору) | шт | 6 |  |
| 531 | +С1110-193 варіант 29 | Тактильна плитка керамічна, увага(внутрішня) 300х300х8 | шт | 55 |  |
| 532 | +С1110-193 варіант 31 | Тактильна плитка поліуретанова направляюча 300х300х8 мм (внутрішня) | шт | 9511 |  |
| 533 | +С1110-193 варіант 30 | Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна 300х300х8 мм (внутрішня) | шт | 5290 |  |
| 534 | +С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,088716 |  |
| 535 | &С113-2440-4 варіант 6 | Теплоізоляція Ду25 K-flex 13мм | м | 705,18 |  |
| 536 | &С113-2440-4 варіант 5 | Теплоізоляція Ду35 K-flex 13мм | м | 1139,53 |  |
| 537 | &С113-2440-5 варіант 3 | Теплоізоляція Ду42 K-flex 13мм | м | 265,72 |  |
| 538 | &С111-134-12 варіант 1 | Термодюбель с мет. головкой 10х180 | шт | 6376,2 |  |
| 539 | &С113-2446-1 варіант 2 | Термоізоляція K-Flex ST 9х10 мм | м | 30,66 |  |
| 540 | &С113-2446-1 варіант 3 | Термоізоляція K-Flex ST 9х12 мм | м | 15,33 |  |
| 541 | &С113-2446-1 варіант 4 | Термоізоляція K-Flex ST 9х15 мм | м | 30,66 |  |
| 542 | &С113-2446-1 варіант 1 | Термоізоляція K-Flex ST 9х6 мм | м | 15,33 |  |
| 543 | &С11-40-4611 варіант 4 | Термоміст 120х50 | шт | 7054,26 |  |
| 544 | &С11-40-4611 варіант 3 | Терморозрив 50х80 | шт | 11737,56 |  |
| 545 | +С113-1863 варіант 1 | Термостатний елемент | шт | 44 |  |
| 546 | +С111-1716 варіант 1 | Технічна теплоізоляція(фольгована) (d=13 ) | м2 | 61,32 |  |
| 547 | +С111-631 | Тирса деревна | м3 | 0,07504 |  |
| 548 | &С123-383-ПС варіант 1 | Тримач катанки фасадний 113 Z8-10 G | шт | 200 |  |
| 549 | +С111-1851 варіант 9 | Тримач оцинкований двосторонній ду 16мм | шт | 6573 |  |
| 550 | &С111-829-1- З3 варіант 1 | Тримач провода плаского 40mm з отвором М6, гарячецинкований | шт | 60 |  |
| 551 | +С113-2119 варіант 2 | Тримач ринви металевий | шт | 50 |  |
| 552 | +С113-1881 варіант 15 | Трійник ППР ду 20мм | шт | 189 |  |
| 553 | +С113-1881 варіант 12 | Трійник ППР ду 25мм | шт | 278 |  |
| 554 | +С113-1881 варіант 11 | Трійник ППР ду 32мм | шт | 54 |  |
| 555 | +С188888-47 варіант 4 | Трійник мідний 10х10х10 Sanco | шт | 4 |  |
| 556 | +С188888-47 варіант 3 | Трійник мідний 12х10х12 Sanco | шт | 3 |  |
| 557 | +С188888-47 варіант 2 | Трійник мідний 15х12х15 Sanco | шт | 1 |  |
| 558 | +С113-1881 варіант 17 | Трійник чавунний рівнопрохідний 45гр ду 100 | шт | 45 |  |
| 559 | +С130-884 варіант 12 | Труба емальована ду 108мм | м | 180 |  |
| 560 | +С130-884 варіант 11 | Труба чавунна Duker SML 100мм | м | 240 |  |
| 561 | &С1-1-1-4-7 варіант 1 | Труба TECEflex 0,6 МП діам. 16х2,2 | м | 44,4 |  |
| 562 | +С113-1439-1 варіант 2 | Труба ВГП Ду20 | м | 1 |  |
| 563 | +С113-1439-1 варіант 3 | Труба ВГП Ду25 | м | 1,2 |  |
| 564 | +С113-1439-3 варіант 2 | Труба водосточна з нержавіючої сталі ду 150 | м | 54,08 |  |
| 565 | +С113-2 варіант 1 | Труба гофрована ДКС light 20 ПВХ | м | 11574,6 |  |
| 566 | &С113-1406-8- В1А варіант 3 | Труба гофрована ПВХ діаметром 16 мм | м | 4398,55 |  |
| 567 | &С1530-1-115 варіант 8 | Труба мідна Д 15х1 Sanco | м | 14 |  |
| 568 | &С1530-1-115 варіант 7 | Труба мідна Д10х1 Sanco | м | 68 |  |
| 569 | &С1530-1-115 варіант 6 | Труба мідна Д12х1 Sanco | м | 38 |  |
| 570 | &С1530-1-115 варіант 4 | Труба мідна д.12,7 | м | 15 |  |
| 571 | &С1530-1-115 варіант 3 | Труба мідна д.15,88 | м | 30 |  |
| 572 | &С1530-1-115 варіант 1 | Труба мідна д.6,35 | м | 15 |  |
| 573 | &С1530-1-115 варіант 2 | Труба мідна д.9,52 | м | 30 |  |
| 574 | &С1530-1-115 варіант 5 | Труба пластикова пряма дренажна 16 мм | м | 30 |  |
| 575 | +С130-884 варіант 8 | Труба поліетиленових [поліпропіленових], Valtec PP-fiber PN 20 діаметр 32 мм | м | 180 |  |
| 576 | +С130-884 варіант 9 | Труба поліетиленових [поліпропіленових], Valtec PP-fiber PN 20 діаметр 25 мм | м | 1115 |  |
| 577 | +С130-884 варіант 13 | Труба поліетиленових [поліпропіленових], Valtec PP-fiber PN 20 діаметр 20 мм | м | 690 |  |
| 578 | +С1545-267 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,1471915 |  |
| 579 | +С1545-264 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 153,7 |  |
| 580 | +С1545-264 варіант 1 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 2,65 |  |
| 581 | +С1429-95 варіант 2 | Туя Смарагд (вік 5 років) з комом | шт | 6 |  |
| 582 | +С1545-409 варіант 2 | Тяга підвісу | шт | 6137,576 |  |
| 583 | +С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,0035 |  |
| 584 | +С1555-294 варіант 2 | Утеплювач базальтовий 120 кг/м3 (1000x600x20 мм) | м2 | 100,5075 |  |
| 585 | +С1546-29 | Фарба емалева МО-1 | т | 0,0012 |  |
| 586 | +С111-388 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т | 0,01368 |  |
| 587 | +С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,0005554 |  |
| 588 | +С111-1655 | Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т | 0,000066 |  |
| 589 | +С130-158 варіант 34 | Фасонні частини із тонколистової сталі 0,5 мм | м2 | 5 |  |
| 590 | +С130-158 варіант 35 | Фасонні частини із тонколистової сталі 0,7 мм | м2 | 10,5 |  |
| 591 | +С130-158 варіант 36 | Фасонні частини із тонколистової сталі 1 мм | м2 | 25,6 |  |
| 592 | +С1426-11789 варіант 1 | Фігурна тротуарна плитка типу "ФЕМ", товщ. 6 см | м2 | 782,25 |  |
| 593 | +С130-950 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 65 мм | шт | 32 |  |
| 594 | +С130-965 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 6 |  |
| 595 | +С130-968 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт | 51 |  |
| 596 | +С130-969 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 3 |  |
| 597 | +С113-1881 варіант 8 | Хомут для труб діам.20 мм | шт | 690 |  |
| 598 | +С113-1881 варіант 7 | Хомут для труб діам.25 мм | шт | 1115 |  |
| 599 | +С113-1881 варіант 9 | Хомут для каналізаційної труби 110 | шт | 420 |  |
| 600 | +С188888-47 варіант 10 | Хомут для труб 1/4 | шт | 150 |  |
| 601 | +С113-1881 варіант 6 | Хомут для труб діам.32 мм | шт | 18 |  |
| 602 | +С113-1881 варіант 10 | Хомут металевий ду 150 | шт | 52 |  |
| 603 | +С113-1885 варіант 1 | Хомут черв’ячний н/ж сталь ду 100 | шт | 36 |  |
| 604 | +С113-1885 варіант 2 | Хомут черв’ячний н/ж сталь ду 125 | шт | 66 |  |
| 605 | +С113-1885 варіант 3 | Хомут черв’ячний н/ж сталь ду 160 | шт | 24 |  |
| 606 | +С113-1885 варіант 4 | Хомут черв’ячний н/ж сталь ду 200 | шт | 18 |  |
| 607 | +С113-1885 варіант 5 | Хомут черв’ячний н/ж сталь ду 250 | шт | 22 |  |
| 608 | +С130-478 | Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 | т | 0,0044 |  |
| 609 | +С1600-248 | Хрестики пластмасові для укладання плитки | 1000 шт | 0,223 |  |
| 610 | С111-1853-3 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,1033674 |  |
| 611 | +С111-175 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм | т | 0,0018433 |  |
| 612 | +С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,0003269 |  |
| 613 | +С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,04919858 |  |
| 614 | +С1422-10934 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 | 1000шт | 0,717 |  |
| 615 | +С111-1355 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,0552 |  |
| 616 | +С1421-10634 варіант 1 | Цементно-піщана суміш | м3 | 42,83 |  |
| 617 | +С1545-400 варіант 4 | Шайба М8 | шт | 2500 |  |
| 618 | &С111-1849- 11 варіант 4 | Швидкопідвіс | шт | 1691,963 |  |
| 619 | +С111-1604 варіант 2 | Шкурка шліфувальна на паперовій основі | м2 | 19,57952 |  |
| 620 | С111-1892 | Шліфкруги | шт | 13,752 |  |
| 621 | +С1541-78 | Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм | т | 0,0015 |  |
| 622 | С111-1893 | Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон | кг | 469,86 |  |
| 623 | &С111-1896-7 варіант 1 | Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг | кг | 509,5565 |  |
| 624 | &С111-1896-7 варіант 2 | Шпаклівка гіпсова | кг | 89,8408 |  |
| 625 | +С111-1895 | Шпаклівка клейова | т | 0,16829 |  |
| 626 | С111-1896 | Шпаклівка полімерцементна | кг | 27,72651 |  |
| 627 | &С111-220-55- 2 варіант 2 | Шпатлівка KNAUF фінішна | кг | 1630,301 |  |
| 628 | &С111-220-55- 2 варіант 3 | Шпатлівка акрилова | кг | 1630,3 |  |
| 629 | &С111-220-55- 2 варіант 1 | Шпатлівка гіпсова стартова | кг | 1902,68 |  |
| 630 | +С188888-47 варіант 12 | Шпилька комбінована М8х250 | шт | 150 |  |
| 631 | +С111-1851 варіант 10 | Шпилька різьбова М10 | шт | 360 |  |
| 632 | +С111-1896 варіант 4 | Штукатурка Knauf НР Start | кг | 4205,687 |  |
| 633 | +С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,000674 |  |
| 634 | +С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,3127 |  |
| 635 | С111-1483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,032309 |  |
| 636 | +С1421-9452 варіант 1 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм | м3 | 89,69 |  |
| 637 | +С1421-9459 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 | м3 | 7,2 |  |
| 638 | +С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,00073 |  |
| 639 | +С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 3,90348 |  |
| 640 | +С111-1722 варіант 7 | алюмінієва стрічка | м | 1000 |  |
| 641 | +С111-1722 варіант 5 | профіль С-подібний | м | 120 |  |
| 642 | +С111-1722 варіант 6 | різьбова шпилька | м | 180 |  |
| 643 | +С111-1722 варіант 8 | скоч будівельний | м | 1600 |  |
| 644 | +С111-1722 варіант 9 | скоч будівельний | м | 1000 |  |
| 645 | +С1545-400 варіант 6 | цвяхи для ізоляції | шт | 500 |  |
| 646 | С1545-104 | Брухт металевий (зворотнiй матерiал) | т | 13,776 |  |
| 647 | +С1545-104 варіант 1 | Брухт металевий (алюміній) (зворотнiй матерiал) | т | 64,393 |  |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |
| 648 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 6719,5015 |  |
| 649 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 29,4116 |  |
| 650 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 10,411 |  |
|  |  | IV. Устаткування |  |  |  |
| 651 | +1501-1370 варіант 1 | Вентилятор з однофазним двигуном з робочим колесом з назад загнутими лопатками комплектно KBR 355EC | шт | 1 |  |
| 652 | +1501-1389 варіант 1 | Високоізольований вентилятор для круглих повітропроводів KVKE 250 L | шт | 3 |  |
| 653 | +1501-1390 варіант 1 | Високоізольований вентилятор для круглих повітропроводів KVKE 315 L | шт | 1 |  |
| 654 | +1501-1390 варіант 2 | Високоізольований вентилятор для круглих повітропроводів KVKE 315 DZ | шт | 1 |  |
| 655 | +1501-1390 варіант 3 | Високоізольований вентилятор для круглих повітропроводів KVKE 125 L | шт | 2 |  |
| 656 | +1501-1393 варіант 2 | Відцентровий даховий вентилятор з вертикальним викидом і EC двигуном, ізольована версія з акустичною та тепловою ізоляцією 50 мм, Потенціометр в комплекті для полегшення введення в експлуатацію DVCI-450-S | шт | 7 |  |
| 657 | &1504-15505- 1 варіант 1 | Електроприводи(24 V) Belimo | шт | 18 |  |
| 658 | +1503-1271 варіант 4 | Загальна шафа автоматики НДСЛ "ОХМАТДИТ" | шт | 1 |  |
| 659 | +1501-1393 варіант 1 | Канальний вентилятор в комплекті з двигуном КТ-70-40-4 | шт | 1 |  |
| 660 | +1508-1041 варіант 1 | Касетний двотрубний фанкойл, потужність охолодження 5,4 кВт FCN 700 | шт | 11 |  |
| 661 | +1508-1041 варіант 2 | Касетний двотрубний фанкойл, потужність охолодження 2,5 кВт FCN 400 | шт | 1 |  |
| 662 | &2203-3053-1 | Секція припливної установки з клапаном зовнішн. повітря GreenSTR-5 | шт | 8 |  |
| 663 | &2203-3053-2 | Секція припливної установки з клапаном зовнішн. повітря GreenSTR-6 | шт | 4 |  |
| 664 | &2203-3053-3 | Секція припливної установки з клапаном зовнішн. повітря GreenSTR-8 | шт | 4 |  |
| 665 | +1508-1041 варіант 3 | Спліт система канального типу потужність охолодження 5,0 кВт, фреон R410а RK45ZSPRS/SRC45ZSPR-S | шт | 1 |  |
| 666 | +1508-1041 варіант 4 | Спліт система канального типу потужність охолодження 7,0 кВт, фреон R410а RK71ZSPRS/SRC71ZSPR-S | шт | 2 |  |
| 667 | +17064-1759 варіант 1 | Циркуляційний насос WO 71080-2-F 154 L1 | шт | 1 |  |
| 668 | +17064-1759 варіант 2 | Циркуляційний насос WO 71080-2-F 188 L | шт | 2 |  |
| 669 | +1503-1271 варіант 3 | Шафа автоматики систем ГВП на 2-а контури | шт | 2 |  |
| 670 | +1503-1271 варіант 1 | Шафа автоматики систем опалення на 4-ри контури | шт | 1 |  |
| 671 | +1503-1271 варіант 5 | Шафа автоматики систем опалення на 6-ть контурів | шт | 1 |  |
| 672 | +1503-1271 варіант 2 | Шафа автоматики систем теплопостачання на 8-м контурів | шт | 1 |  |
| 673 | +1503-1271 варіант 6 | Шафа автоматики систем теплопостачання на 9-ть контурів | шт | 1 |  |
|  |  | Разом по розділу IV | грн. |  |  |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |
|  |  | Електроенергія | кВт-год | 147710,18 |  |
|  |  | Мастильні матеріали | кг | 2929,016 |  |
|  |  | Гідравлічна рідина | кг | 53,437 |  |
|  |  | Бензин | л | 5565,35 |  |
|  |  | Дизельне паливо | л | 30811,792 |  |