# ОБГРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи по щойно виявленому об’єкту культурної спадщини: «Амбулаторія безкоштовної лікарні для чорноробів, де в медичних закладах працювали відомі лікарі й вчені: Афанасьєв Є.І., терапевт, ініціатор заснування лікарні Сапєжко К., Качковський П., Маковський Г., Буйко П.М., Сигалов Д.Л., Шуринок А.Р. та інші» (Будівля № 9 (літ. А) адміністративний корпус) за адресою: Київ, вул. В.Чорновола, 28/1» (код ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи).

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, кошти на покриття ризиків при виконанні будівельних робіт, на виконання будiвельних робiт у зимовий перiод включаються до договірної ціни.

Місце надання послуг: 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1.

Термін виконання робіт: з моменту підписання договору та скріплення печатками (за наявності) – 60 календарних днів

Очікувана вартість закупівлі складає 827 907,32 грн. (вісімсот двадцять сім тисяч дев’ятсот сім  гривень 32 коп.) з ПДВ.

Кількість – 1 робота.

Клас наслідків (відповідальності) – СС3.

ВІДОМІСТЬ ОБ`ЄМІВ РОБІТ

| № лк | Найменування робiт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи по щойно виявленому об’єкту культурної спадщини: "Амбулаторія безкоштовної лікарні для чорноробів, де в медичних закладах працювали відомі лікарі й вчені: Афанасьєв Є.І. , терапевт, ініціатор заснування лікарні Сапежко К. , Качковський П. , Маковський Г. , Буйко П. М. , Сигалов Д. Л. , Шуринок А. Р. , та інші" (будівля №9 (літ. А) адміністративний корпус) за адресою: Київ, вул. В. Чорновола, 28/1. (скориговано згідно зауважень експертизи) |  |  |
|  | Будівля амбулаторії (ремонтні роботи) |  |  |
|  | Архітектурні рішення |  |  |
|  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1 на невідкладні протиаварійні роботи на об'єкті культурної спадщини, який пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації ЗАКРИТТЯ ВІКОННИХ ПРОРІЗІВ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ |  |  |
| 1 | Закриття віконних прорізів Типів 1, 2, 3, 4 та 1” захисною плівкою: Плівка поліетиленова первинна прозора 200 мкм. З кріпленням до зовнішньої рами з внутрішнього боку металевими скобами. | м2 | 130,0 |
| 4 | Закриття віконних прорізів Тип 1 захисними щитами з OSB листів (1250х2500х10 мм), зшивання щитів дошкою 100х25 та закріплення щитів брусками 40х50, утеплення щитів базальтовою ватою BauGut Universell 1200х600х50 мм* | м2 | 65,0 |
| 9 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 65,0 |
| 12 | Закриття віконних прорізів Тип 2 захисними щитами з OSB листів (1250х2500х10 мм), зшивання щитів дошкою 100х25 та закріплення щитів брусками 40х50, утеплення щитів базальтовою ватою BauGut Universell 1200х600х50 мм* | м2 | 22,0 |
| 17 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 22,0 |
| 20 | Закриття віконних прорізів Тип 3 захисними щитами з OSB листів (1250х2500х10 мм), зшивання щитів дошкою 100х25 та закріплення щитів брусками 40х50, утеплення щитів базальтовою ватою BauGut Universell 1200х600х50 мм* | м2 | 11,0 |
| 25 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 11,0 |
| 28 | Закриття віконних прорізів Тип 4, 1” захисними щитами з OSB листів (1250х2500х10 мм), зшивання щитів дошкою 100х25 та закріплення щитів брусками 40х50, утеплення щитів базальтовою ватою BauGut Universell 1200х600х50 мм* | м2 | 25,0 |
| 33 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 25,0 |
|  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ №2на невідкладні протиаварійні роботи на об'єкті культурної спадщини, який пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації ЗАКРИТТЯ ВІКОННИХ ПРОРІЗІВ ДРУГОГО ПОВЕРХУ |  |  |
| 36 | Закриття віконних прорізів Типів 5, 6, 7 та балконних дверей БД1 та захисною плівкою: Плівка поліетиленова первинна прозора 200 мкм. З кріпленням до зовнішньої рами з внутрішнього боку металевими скобами. | м2 | 110,0 |
| 39 | Закриття віконних прорізів Тип 5 захисними щитами з OSB листів (1250х2500х10 мм), закріплення щитів брусками 40х50, утеплення щитів базальтовою ватою BauGut Universell 1200х600х50 мм* | м2 | 92,0 |
| 43 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 92,0 |
| 46 | Закриття віконних прорізів Тип 6,7 захисними щитами з OSB листів (1250х2500х10 мм), зшивання щитів дошкою 100х25 та закріплення щитів брусками 40х50, утеплення щитів базальтовою ватою BauGut Universell 1200х600х50 мм* | м2 | 6,5 |
| 51 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 6,5 |
| 54 | Закриття прорізів БД1 і БД2 захисними щитами з OSB листів (1250х2500х10 мм), зшивання щитів дошкою 100х25 та закріплення щитів брусками 40х50, утеплення щитів базальтовою ватою BauGut Universell 1200х600х50 мм* | м2 | 10,0 |
| 59 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 10,0 |
|  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ №3 на невідкладні протиаварійні роботи на об'єкті культурної спадщини, який пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації Демонтаж вітражів віконних прорізів та закриття віконних пррізів ВВ |  |  |
| 62 | Закриття віконних прорізів ВВ1; ВВ2; ВВ3 захисною плівкою: Плівка поліетиленова первинна прозора 200 мкм. З кріпленням до зовнішньої рами з внутрішнього боку металевими скобами. | м2 | 7,0 |
| 65 | Закриття віконних прорізів ВВ1 та ВВ3захисними щитами з OSB листів (1250х2500х10 мм), закріплення щитів брусками 40х50, утеплення щитів базальтовою ватою BauGut Universell 1200х600х50 мм* | м2 | 3,6 |
| 69 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 3,6 |
| 72 | Закриття віконних прорізів ВВ2 захисними щитами з OSB листів (1250х2500х10 мм), зшивання щитів дошкою 100х25 та закріплення щитів брусками 40х50, утеплення щитів базальтовою ватою BauGut Universell 1200х600х50 мм* | м2 | 3,2 |
| 77 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 3,2 |
|  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ №4 на невідкладні протиаварійні роботи на об'єкті культурної спадщини, який пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації Закриття віконних прорізів підвального поверху |  |  |
| 80 | Закриття віконних прорізів Типів 8, 9, 10 та 11 захисною плівкою: Плівка поліетиленова первинна прозора 200 мкм. З кріпленням до зовнішньої рами з внутрішнього боку металевими скобами. | м2 | 60,0 |
| 83 | Закриття віконних прорізівТип 8 захисними щитами з OSB листів (1250х2500х10 мм), зшивання щитів дошкою 100х25 та закріплення щитів брусками 40х50, утеплення щитів базальтовою ватою BauGut Universell 1200х600х50 мм* | м2 | 34,0 |
| 88 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 34,0 |
| 91 | Закриття віконних прорізів Тип 9 захисними щитами з OSB листів (1250х2500х10 мм), зшивання щитів дошкою 100х25 та закріплення щитів брусками 40х50, утеплення щитів базальтовою ватою BauGut Universell 1200х600х50 мм* | м2 | 7,0 |
| 96 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 7,0 |
| 99 | Закриття віконних прорізів Тип 10 захисними щитами з OSB листів (1250х2500х10 мм), закріплення щитів брусками 40х50, утеплення щитів базальтовою ватою BauGut Universell 1200х600х50 мм* | м2 | 9,4 |
| 103 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 9,4 |
| 106 | Закриття віконних прорізів Тип 10 захисними щитами з OSB листів (1250х2500х10 мм), закріплення щитів брусками 40х50, утеплення щитів базальтовою ватою BauGut Universell 1200х600х50 мм* | м2 | 2,6 |
| 110 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 2,6 |
|  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ №5 на невідкладні протиаварійні роботи на об'єкті культурної спадщини, який пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації Закриття прорізу світлового ліхтаря |  |  |
| 113 | Виймання скла з металевих рам | м2 | 10,0 |
| 114 | Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 3 м2 (Монтаж щитів закриття 3х6 метрів, 4 шт) | м2 | 72,0 |
|  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ №6 на невідкладні протиаварійні роботи на об'єкті культурної спадщини, який пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації |  |  |
| 124 | Ревізія з'єднань частин покрівлі. Ремонт фальцевих з'єднань. | м2 | 100,0 |
| 125 | Заклеювання пошкоджених місць на покрівлі герметизуючою стрічкою бутилкаучуковою BauGut HBB . Ширина 100 мм* | м2 | 20,0 |
|  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ №7 на невідкладні протиаварійні роботи на об'єкті культурної спадщини, який пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації Демонтаж вітражу світлового ліхтаря |  |  |
| 127 | (Демонтаж) рам алюмінієвих з вітражами світлового ліхтаря (для подальшої реставрації) | м2 | 32,0 |
| 128 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | м2 | 32,0 |
|  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ №8 на невідкладні протиаварійні роботи на об'єкті культурної спадщини, який пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації Захист деревини, ін'єктування тріщін |  |  |
| 129 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах до шести шарів | м2 | 210,0 |
| 131 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 80,0 |
|  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ №9 на невідкладні протиаварійні роботи на об'єкті культурної спадщини, який пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації Додаткові роботи |  |  |
| 132 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2(Ремонт ділянок асфальтового вимощення прилеглих до західного та південного фасадів.) | м2 | 20,0 |
| 133 | (Демонтаж)Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 20,0 |
| 134 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 20,0 |
| 136 | Заміна прямих ланок водостічних труб з землі, драбин, помостів | м | 10,0 |
|  | Інші роботи |  |  |
| 138 | Перевезення сміття до 14 км | т | 2,4728 |
|  | Конструкторські рішення |  |  |
|  | Підсилення фасадної стіни лівого торцевого фасаду та внутрішніх стін сходовоїклітини металевими шпонками |  |  |
| 1 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель. Виготовлення металевих шпонок МШ1, 14 шт | т | 0,9548 |
| 3 | Посилення цегляних стін металевими розвантажувальними балками. Улаштування металевих шпонок | т | 0,9548 |
| 6 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель. Виготовлення металевих шпонок МШ, 16 шт | т | 0,5456 |
| 8 | Посилення цегляних стін металевими розвантажувальними балками. Улаштування металевих шпонок | т | 0,5456 |
| 11 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 60,7662 |
|  | Влаштування тимчасових стійок та протезування при опорних ділянок несучихдерев’яних балок перекриття першого поверху |  |  |
| 12 | Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків. Підсилення деревяних балок перекриття ДК-1 | м | 18,0 |
| 16 | Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм | шт | 60,0 |
| 17 | На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати | шт | 60,0 |
|  | Локальне підсилення та протезування окремих дерев’яних конструкцій кроквяноїсистеми даху (аварійні ділянки крокв); часткове відновлення цілісності обрешітки та локальне підсилення окремих конструкцій |  |  |
| 19 | Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм | шт | 2,0 |
| 20 | На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати | шт | 2,0 |
|  | Влаштування тимчасових дерев’яних конструкцій захисного покриття світлового ліхтаря |  |  |
| 24 | Улаштування дерев’яних конструкцій з брусів | м3 | 2,43 |
| 26 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок | м2 | 72,0 |
| 28 | Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм | шт | 36,0 |
| 29 | На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати | шт | 36,0 |
|  | Інші роботи |  |  |
| 33 | Перевезення сміття до 14 км | т | 1,95444 |
|  | Будівля амбулаторії (реставраційні роботи) |  |  |
|  | Архітектурні рішення |  |  |
|  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1 на невідкладні протиаварійні роботи на об'єкті культурної спадщини, який пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації ЗАКРИТТЯ ВІКОННИХ ПРОРІЗІВ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ |  |  |
| 1 | Розбирання рам незасклених [із зняттям з петель] В101-В107; В109-В115; В118-В127, сортування та маркування | стулка | 61,0 |
|  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ №2на невідкладні протиаварійні роботи на об'єкті культурної спадщини, який пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації ЗАКРИТТЯ ВІКОННИХ ПРОРІЗІВ ДРУГОГО ПОВЕРХУ |  |  |
| 2 | Розбирання рам незасклених [із зняттям з петель] В201-В210; В212-В226; В229-В231; В234; В236-В242, сортування та маркування | стулка | 72,0 |
| 3 | Розбирання дверних полотен [із зняттям з петель] на балконних дверях: БД1 і БД2, сортування та маркування | полотно | 2,0 |
|  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ №3 на невідкладні протиаварійні роботи на об'єкті культурної спадщини, який пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації Демонтаж вітражів віконних прорізів та закриття віконних пррізів ВВ |  |  |
| 4 | Розбирання рам незасклених [із зняттям з петель] Демонтаж вітражів віконних прорізів на вікнах: В008; В009; В010; В011; В020; ВВ1; ВВ2; ВВ3, сортування та маркування | стулка | 16,0 |
|  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ №4 на невідкладні протиаварійні роботи на об'єкті культурної спадщини, який пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації Закриття віконних прорізів підвального поверху |  |  |
| 5 | Розбирання рам незасклених [із зняттям з петель] В001; В003-В010; В012-В018; В020-В022, сортування та маркування | стулка | 38,0 |
|  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ №8 на невідкладні протиаварійні роботи на об'єкті культурної спадщини, який пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації Захист деревини, ін'єктування тріщін. |  |  |
| 6 | Зачеканення тріщин | м | 20,0 |
| 7 | Установка пакерів | роз-к | 80,0 |
| 9 | Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм | л | 130,0 |
|  | Конструкторські рішення |  |  |
|  | Локальне підсилення та протезування окремих дерев’яних конструкцій кроквяноїсистеми даху (аварійні ділянки крокв); часткове відновлення цілісності обрешітки та локальне підсилення окремих конструкцій Ділянка підсилення деревяних конструкцій ДК2 |  |  |
| 1 | Підсилення кроквяних конструкцій скатних дахів | м | 132,0 |
|  | Влаштування тимчасових дерев’яних конструкцій захисного покриття світлового ліхтаря Ділянка деревяних конструкцій ДК3 |  |  |
| 8 | Підсилення кроквяних конструкцій скатних дахів - накладка дошка 30х200, L=700 | м | 22,0 |

Підсумкова відомість ресурсів

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Витрати труда |  |  |
| 1 | Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв | люд.год. | 1 546,60 |
| 2 | Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-будiвельниками | розряд | 3,40 |
| 3 | Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год. | 14,31 |
| 4 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,90 |
| 5 | Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год. | 0,93 |
| 6 | Витрати труда робiтникiв, заробiтна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год. | 187,63 |
| 7 | Витрати труда робiтникiв, заробiтна плата яких передбачена в додаткових витратах при виконаннi робiт в зимовий перiод | люд.год. | 78,09 |
| 8 | Разом загальна кошторисна трудомiсткiсть | люд.год. | 1 827,56 |
| 9 | Середнiй розряд робiт | розряд | 3,40 |
|  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |
| 1 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 1,0976 |
| 2 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,0562 |
| 3 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш.год | 0,68058144 |
| 4 | Верстати свердлильні | маш.год | 7,05188 |
| 5 | Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг | маш.год | 0,0562 |
| 6 | Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг | маш.год | 0,0224 |
| 7 | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт | маш.год | 1,2506 |
| 8 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш.год | 0,672 |
| 9 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш.год | 0,68058144 |
| 10 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш.год | 0,78 |
| 11 | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т | маш.год | 1,8081 |
| 12 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 1,5004 |
| 13 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш.год | 3,180848 |
| 14 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш.год | 0,0888 |
| 15 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш.год | 1,344 |
| 16 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш.год | 0,324864 |
| 17 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 10,5028 |
| 18 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш.год | 1,11949 |
| 19 | Перевезення сміття до 14 км | т | 4,42724 |
|  | Енергоносії |  |  |
|  | Бензин | кг | 23,976 |
|  | Дизельне паливо | кг | 15,987 |
|  | Електроенергія | кВт-год | 160,138 |
|  | Стиснене повітря | м3 | 93,139 |
|  | Мастильні матеріали | кг | 3,52 |
|  | Гідравлічна рідина | кг | 0,25 |
|  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 1 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | 1,80048 |
| 2 | Дрилі електричні | маш.год | 20,92908 |
| 3 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л | маш.год | 0,2 |
| 4 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш.год | 0,012153 |
| 5 | Машини шліфувальні електричні | маш.год | 0,45012 |
| 6 | Перфоратори електричні | маш.год | 8,588656 |
| 7 | Пилка дискова електрична | маш.год | 2,5012 |
| 8 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 10,5028 |
|  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| 1 | Базальтова вата BauGut Universell 1200х600х50 мм* | м2 | 297,126 |
| 2 | Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт | т | 0,014 |
| 3 | Болт М16, L=250 | шт | 46,0 |
| 4 | Брус | м3 | 2,43 |
| 5 | Брус 150х150, L=1800 | м3 | 0,2 |
| 6 | Брус 150х150, L=2200 | м3 | 0,5 |
| 7 | Брус 50х150, L=2000 | м3 | 0,075 |
| 8 | Брус 50х150, L=2600 | м3 | 0,1 |
| 9 | Брус 50х200, L=1200 | м3 | 0,12 |
| 10 | Брус монтажний 50х40х6000 | шт | 10,0 |
| 11 | Бруски 40х50 | м3 | 1,09 |
| 12 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,036 |
| 13 | Вогнезахисний матеріал для дерев'яних конструкцій Kompozit* | кг | 252,0 |
| 14 | Вода | м3 | 0,223 |
| 15 | Вода | м3 | 1,1108 |
| 16 | Гвинти-саморізи 50х5 | шт | 500,0 |
| 17 | Гвинти-саморізи 80х5 | шт | 100,0 |
| 18 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,064 |
| 19 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,005468958 |
| 20 | Дерев'яні деталі риштувань | м3 | 0,00448 |
| 21 | Дошка 30х200, L=700, 22 шт | м3 | 0,09 |
| 22 | Дошка 30х150х6100 (стругана) | шт | 24,0 |
| 23 | Дошка обрешітки | м3 | 2,76 |
| 24 | Дошки 100х25 | м3 | 0,0625 |
| 25 | Дошки 100х25 | м3 | 0,3275 |
| 26 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,0060016 |
| 27 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00480128 |
| 28 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0106934 |
| 29 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,90024 |
| 30 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,15004 |
| 31 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,000911493 |
| 32 | Лист полікарбонатний прозорий стільнтковий 1УФ Bauglas ST Longlife 10 мм 3000x1050мм* | шт | 24,0 |
| 33 | Накладка балок, брус 50х250, L=1500 | м3 | 0,24 |
| 34 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт | т | 0,000306 |
| 35 | Пакери | шт | 80,0 |
| 36 | Паста антисептична | т | 0,023814 |
| 37 | Підкладка, дошка 50х200, L=300 | м3 | 0,036 |
| 38 | Підкладка, дошка 50х200, L=500 | м3 | 0,06 |
| 39 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0,2 |
| 40 | Плита OSB 10x1250x2500 мм Кроно Україна (Swisskrono) вологостійка* | 1м2 | 305,865 |
| 41 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] | м2 | 20,94 |
| 42 | Плівка поліетиленова, товщина 0,2 мм] | 1000м2 | 0,38375 |
| 43 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,056 |
| 44 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,1545412 |
| 45 | Профіль-з'єднувач (Н 10 мм) | м | 60,0 |
| 46 | Розчин безусадковий ін"єктувальний Liakor ISB* | кг | 130,0 |
| 47 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 0,30008 |
| 48 | Саморізи | шт | 2 913,0 |
| 49 | Скоба д10A240С | т | 0,0012 |
| 50 | Скоби для ручного степлера KAEM 12 мм тип 140 (G) * | 1000шт | 3,5898 |
| 51 | Спейсер (Rodeka)10мм* | шт | 450,0 |
| 52 | Сталеві деталі риштувань | т | 0,0096 |
| 53 | Стрічка бутилкаучукова BauGut HBB . Ширина 100 мм* | 1000м | 0,23 |
| 54 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 2,38 |
| 55 | Термошайби (Rodeka)* | шт | 500,0 |
| 56 | Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 | м2 | 8,2134 |
| 57 | Торцевий профіль полікарбонатний (10 мм) | м | 48,0 |
| 58 | Труба Д150 мм з оцинкованої бляхи для дощового водовідведення | м | 11,45 |
| 59 | Хімичний анкер HILTI HIT-HY 70* | шт | 9,0 |
| 60 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,006976 |
| 61 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм | т | 0,021456 |
| 62 | Цементно-піщана суміш з витратою цементу М400-150кг/м3 | м3 | 1,273 |
| 63 | Швелери N16, L=2400 | т | 1,530408 |
| 64 | Шпилька HAS М16, L=300* | шт | 96,0 |
| 65 | Шпилька HAS М16, L=800* | шт | 84,0 |
| 66 | Шпилька М16, L=300 | шт | 98,0 |
|  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |
|  | Електроенергiя | кВт-год | 13,7016 |
|  | Мастильні матерiали | кг | 0,0091 |
|  | Дрова | м3 | 0,024 |
|  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |
|  | Бензин | л | 32,4 |
|  | Дизельне паливо | л | 18,808 |
|  | Електроенергiя | кВт-год | 173,84 |
|  | Дрова | м3 | 0,024 |
|  | Мастильні матерiали | кг | 3,529 |
|  | Гiдравлічна рiдина | кг | 0,25 |
|  | Довідкові дані |  |  |
|  | Будівельне сміття | т | 4,42724 |

*У разі наявності в предметі закупівлі, його технічних, якісних та кількісних характеристиках посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід розуміти «або еквівалент». «Або еквівалент» передбачає, що технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші показники, ніж зазначені в даній документації.

Загальні вимоги до учасника з переліком документів/інформації, що надаються у складі пропозиції на відповідність технічній специфікації:

Учасник розраховує вартість робіт виходячи із діючих вимог та стандартів, з урахуванням усіх своїх витрат, податків та обов’язкових платежів (зборів) а також матеріалів для виконання робіт. Не врахована Учасником вартість окремих робіт та/або матеріалів не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

Розрахунок вартості виконання робіт проводиться відповідно до чинних кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіону  від 01.11.2021 № 281. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам чинних кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіону  від 01.11.2021 № 281, іншим нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів, про що у складі  пропозиції учасники надають гарантійний лист.

На підставі ДБН А.3.1-5:2016 підрядник повинен пред’являти замовнику всю необхідну виконавчу документацію. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть.

Для підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, Учасник повинен надати у складі пропозиції Розрахункові кошторисні документи відповідно до заявленого технічного завдання.

Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) та скріплена печаткою та підписана Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника в частині кошторисної документації у складі:

- договірної ціни;

- зведений кошторисний розрахунок (з урахуванням утримання служби замовника, а саме: технічного нагляду у розмірі 1,5 % від глав 1-9 ЗКР);

- локальний кошторис (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу);

- відомість ресурсів до локального кошторису (повинен містити наступну інформацію: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції);

- розрахунок загальновиробничих витрат, дефектний акт, підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни відповідно до наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»;

- розрахунок розміру кошторисної заробітної плати.

Учасник визначає вартість робіт, виходячи з обсягів на підставі нормативної потреби

в трудових та матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання робіт, що є предметом закупівлі з урахуванням поточних цін на них.

Для підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, учасник у складі пропозиції повинен також надати:

-  	проект календарного графіку виконання робіт;

- 	інформацію щодо наявності в учасника дозволу(ів)/ліцензії(ій) на провадження відповідної господарської діяльності щодо будівництва об’єктів відповідного класу наслідків з додатком, що містить перелік відповідних видів робіт, що видана учаснику та є чинною станом на дату подання пропозиції з обов’язковим зазначенням реквізитів документа та найменування державного органу, який його надав, або інформацію про подання декларації про провадження господарської діяльності (якщо такий вид господарської діяльності згідно з законодавством дозволяється здійснювати на підставі декларації)*;

- 	гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити, що будівельні матеріали та вироби, будуть відповідати вимогам проектів ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу Оголошення про проведення процедури закупівлі.

Надати у складі пропозиції Скан-копію оригіналу дозволу(ів) органів Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки на проведення робіт зазначених в технічному завданні та /або скан-копія оригіналу декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці на проведення робіт зазначених в технічному завданні (яка повинна обов’язково містити роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра).

Виконавець зобов'язаний  використовувати при виконанні  будівельних  робіт  тільки  ті матеріали  і  вироби,  що  передбачені  технічним завданням.  Будь-яка  заміна матеріалів, виробів або технологій будівельних робіт можлива тільки з відома Замовника

Усі  матеріали  і  вироби,  що  використовуються  на  будівельних  роботах,  повинні  мати  відповідні  державні  сертифікати  включно  з  протипожежними  і  санітарно-гігієнічними.  Застосування  матеріалів  і  виробів  повинно  виконуватись  у  суворій відповідності до вимог діючих державних будівельних норм, на конкретний матеріал, або технології.

Учасник обов’язково враховує при виконанні робіт, що об’єкт: Невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи по щойно виявленому об’єкту культурної спадщини: «Амбулаторія безкоштовної лікарні для чорноробів, де в медичних закладах працювали відомі лікарі й вчені: Афанасьєв Є.І., терапевт, ініціатор заснування лікарні Сапєжко К., Качковський П., Маковський Г., Буйко П.М., Сигалов Д.Л., Шуринок А.Р. та інші» (Будівля № 9 (літ. А) адміністративний корпус) за адресою: Київ, вул. В.Чорновола, 28/1» (наказ Головного управління охорони культурної спадщини від 25.06.2011 № 10/38-11, перезатверджений наказом Департаменту охорони культурної спадщини від 27.12.2019 № 109) є об’єктом, який охороняється законодавством України у сфері охорони культурної спадщини та виконання робіт на даному об’єкті здійснюється з обов’язковим врахуванням додаткових умов і обмежень встановлених законодавством України та Охоронним договором на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини від 05.05.2025 № 5369.

Замовник може зазначити в Технічному завданні іншу інформацію / надати додаткові документи стосовно характеристик предмета закупівлі, які вважає необхідними для підготовки пропозиції учасника.

*Примітка: згідно п. п. 1 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18 березня 2022 р. № 314 у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі безоплатного подання до органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг декларації про провадження господарської діяльності (далі - декларація), що містить відомості згідно з додатком 1, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської діяльності за переліком згідно з додатком 2 до вказаної постанови. Отже, учасник на виконання вимог цієї тендерної документації має право надати у складі тендерної пропозиції декларацію про провадження господарської діяльності та щодо видів діяльності, передбачених цією тендерною документацію, що потребують отримання суб’єктом господарювання відповідних дозвільних документів, крім видів господарської діяльності за переліком згідно з додатком 2 до вказаної постанови.