# ОБГРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмету закупівлі

код ДК 021:2015: 35810000-5 — Індивідуальне обмундирування (протигаз)

- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі № п/п; Найменування товару; Технічні характеристики. 1; Протигаз цивільний фільтруючий ІЗОД-2 SIGMA OF-90 NВC -100 штук або еквівалент; Протигаз фільтрувальний призначений для захисту очей, обличчя та органів дихання від токсичних випарів промислових небезпечних хімічних речовин (органічного та неорганічного походження, кислотні гази та випари, сірчаний газ, хлористий водень, хлор, сірководень, синильна кислота), бойових отруйних, радіоактивного пилу та біологічних агентів. Товар виготовлений не раніше 2024 року. Комплектація: - лицьова частина; - фільтрувально-поглинальна коробка; - сумка для носіння протигазу; - паспорт на виріб (один на партію). Лицьова частина Лицьова частина – повнолицьова маска обладнана переговорним пристроєм, клапанами на вдих та видих, різьбовим отвором для приєднання фільтрувально-поглинальної коробки з правої або лівої сторони, пристроєм для приймання води. Маска відповідає вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 771, та національного стандарту ДСТУ EN 136:2003. Лицьова частина виготовляєтеся у 3-х розмірах: 1, 2, 3. – оголів`я з регулюючими ременями. Переговорний пристрій - розбірливість мови не менш - 90%. Різновид кріплення для фільтра - за ДСТУ EN 148- 1:2004. Площа поля зору маски у відношенні до звичайної площі: - ефективна – мін 70% , - перекривна –мін 80%. Маска виготовлена з стійких до засобів спеціальної обробки матеріалів, що не спричиняють подразнень шкіри обличчя при безпосередньому контакті. Фільтрувально-поглинальна коробка (ФПК) - фільтр типу NBC (ядерний, біологічний, хімічний). Фільтр скомбінований з протипиловим (протиаерозольним) фільтром класу Р3R (захист від радіоактивного пилу) який забезпечує захист від газів та парів органічних речовин з температурою кипіння > 65 °C, неорганічних газів і парів, двоокису сірки, хлористого водню та інших кислотних газів та парів, а також від бойових отруйних речовин (зарин, фосген, дифосген, синильна кислота та інші). Фільтр повинен відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 771, та національного стандарту ДСТУ EN 14387:2017. Різновид кріплення до маски - Rd 40 (стандартне різьбове) за ДСТУ EN 148- 1:2004. Сумка протигазу призначена для носіння, захисту та зберігання протигаза. Виготовлена з зносостійкого та водонепроникного матеріалу, обладнана плечовим ременем з пряжками для фіксації і регулювання довжини, поясним ременем з пряжками для фіксації і регулювання довжини, зовнішньою кишенею з клапаном. Тип і маркування товару відповідає ДСТУ EN 14387:2017 та ДСТУ EN 136:2003. Термін придатності протигаза – не менше10 років. Строк виготовлення : 2024 -2025рр.. Вимоги щодо подання документів, що підтверджують відповідність запропонованого учасником товару встановленим вимогам Замовника. Учасником надаються скановані копії (всі документи надаються українською мовою):. 1; Діючий сертифікат (ти) про експертизу зразка на відповідність вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 771 (із змінами) (з додатками – у разі наявності додатків)** на маску і на фільтр.. 2; Діюча декларація про відповідність маски та фільтру вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 771 (із змінами) та ДСТУ EN 14387, ДСТУ EN 136, ДСТУ EN 148-1 (з додатками – у разі наявності додатків)**.. 3; Сертифікат/паспорт якості/відповідності та/або технічний паспорт та/або інший аналогічний документ від виробника із зазначенням технічних характеристик маски.. 4; Сертифікат/паспорт якості/відповідності та/або технічний паспорт та/або інструкція з експлуатації та/або інший аналогічний документ із зазначенням технічних характеристик та експлуатації на протигаз та/або на маску та фільтр. - Інші вимоги: Документи , які надаються учасником у складі пропозиції: 1. Декларація про відповідність на маску та фільтр. 1.1 Декларація про відповідність вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 771, складена виробником або його уповноваженим представником* *У випадку, якщо декларація складена уповноваженим представником, разом з декларацією надається копія письмового доручення від виробника, в якому чітко визначено право вчинення таких дій від його імені. 2. Сертифікат експертизи зразку (модуль В) на маску та фільтр. 2.1 Сертифікат(и) експертизи типового зразка (модуль В) (з усіма додатками та доповненнями), виданий (і) призначеним органом, що підтверджує (ють) відповідність засобу індивідуального захисту суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 771; 3. Сертифікат якості виробника фільтру. 4. Документ з якості виробника маски (паспорт). 5. Інструкція з експлуатації протигазу 6. Паспорт на партію протигазів. 6.1. Паспорт на виріб в якому зазначені технічні характеристики запропонованого товару, гарантійні зобов’язання та дата виготовлення.

## Якість товару повинна відповідати встановленим нормативним актам діючого законодавства. ## Учасник гарантує, що запропонований товар не перебував у експлуатації, є новим, терміни та умови його зберігання не порушені. Упаковка товару повинна бути оригінальною, не пошкодженою і відповідати всім нормативним вимогам до упаковки даної категорії товарів. Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування – згідно діючих стандартів. Технічні характеристики товару, запропонованого учасником, повинні відповідати технічним характеристикам, які зазначені у цій Технічній специфікації. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник. Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника, мати параметри та якості не гірші та не менші, ніж вказано в технічній характеристиці предмета закупівлі. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. Обов’язково зазначається виробник, країна виробництва, модель, технічні характеристики для можливості перевірки запропонованого товару технічним вимогам Замовника. У разі відсутності зазначених вимог, пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам та відхиляється..

Очікувана вартість закупівлі складає 283 500,00. (двісті вісімдесят три тисячі п’ятсот гривень  00 коп.) з ПДВ