# ОБГРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмету закупівлі

код ДК 021:2015: 35810000-5 — Індивідуальне обмундирування (протигаз)

- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі № п/п; Найменування товару; Технічні характеристики. 1; Протигаз Цивільний у кількості 100 штук; Протигаз СМ-6 – універсальний і надійний захисний засіб. Ефективний проти радіаційних та хімічних загроз. Підходить до будь-якого обличчя. З панорамним склом для широкого огляду. Фільтр NBC-3/SL M – від газів, отруйних речовин та пилу. Сумісний з шоломами та апаратами. Легкий, зручний. Протигаз сертифікований в Україні • EN 136 (Клас ІІІ) • ДСТУ EN 14387:2006 • ДСТУ EN 136:2003 • СОУ МНС 75.2-00013528-002:2010 • NSN 4240 61 013 9177 Має забезпечувати надійний захист обличчя, очей та органів дихання користувача від токсичних випарів промислових небезпечних хімічних речовин, а також від вражаючої дії бойових отруйних речовин. • Протигаз СМ-6 повинен бути у єдиному універсальному розмірі. • Вироблений з еластичного матеріалу та ремінцям, що затягуються, Протигаз СМ-6 повинен щільно прилягає до будь-якого обличчя дорослої людини. • Повинен мати велике панорамне захисне скло забезпечує широке поле обзору, не запотіває та дозволяє використання окулярів для зору. • Високоякісна переговорна мембрана дозволяє вільно спілкуватися як зі спеціальними переговорними пристроями, так і без них. • Маска сумісна з усіма типами захисних шоломів та дихальних апаратів. • Матеріал маски надзвичайно стійкий до проникання РХБ речовин та забезпечує захист понад 48 годин, повністю підлягає спеціальній обробці. Протигаз СМ-6 складається з маски СМ-6S, фільтра NBC-3/SL M та сумки сумка для протигазу Фільтр NBC-3/SL M (А2В2Е2К2HgSXP3DR) призначений для захисту від органічних та неорганічних газів і парів, бойових отруйних речовин, токсичних і радіоактивних твердих частинок та пилу. А2 Органічні гази і пари В2 Неорганічні гази і пари, хлор і хлорорганічні отрутохімікати Е2 Діоксид сірки та інші кислі гази і пари К2 Аміак і його органічні похідні Hg Пари ртуті, ртутьорганічні сполуки SX Бойові отруйні речовини (зарин, зоман, іприт, люїзит, фосген, VX гази) Р3 Токсичні та радіоактивні тверді частинки і аерозолі, бактерії, віруси DR Захист від пилу, багаторазове використання ..

Очікувана вартість закупівлі складає 300 000,00. (триста тисяч гривень  00 коп.) з ПДВ

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що -технічні вимоги містять вираз (або еквівалент)

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 300 382,00,00 грн. (Триста тисяч триста вісімдесят дві гривні 00 коп.) з ПДВ.

.