Запрошуємо долучитися до ЗАКУПІВЛІ

"Капітальний ремонт будівлі трансформаторної підстанції, дизельної електропідстанції "Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України" за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 28/1-Р, пошкодженої в наслідок збройної агресії рф" (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

(повна назва предмета закупівлі)

Посилання на закупівлю - https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-10-22-014312-a

Очікувана вартість - 53 974 016,00 з ПДВ

Клас наслідків (відповідальності): СС2

Роботи повинні бути виконані відповідно до проєкту "Капітальний ремонт будівлі трансформаторної підстанції, дизельної електропідстанції "Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України" за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 28/1-Р, пошкодженої в наслідок збройної агресії рф" (експертний звіт № 1040/е/25-055-ЦБ від 29 серпня 2025, затв. 30 серпня 2025), доступний на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за посиланням https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3692342904530929039/optype=4 та з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативноправових актів і нормативним документам у галузі будівництва, проєктній документації та умовам проєкту договору про закупівлю, зазначеному в додатку № 3 “Проєкту договору підряду в капітальному будівництві” до тендерної документації, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання.

Забезпечення об’єкта будівництва матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт згідно з цим Технічним завданням, відповідно до умов “Проєкту договору підряду в капітальному будівництві”, зазначеного в додатку № 3 до тендерної документації, покладається на переможця процедури закупівлі.

Примітка. Якщо для виконання робіт певні позиції матеріальних ресурсів за умовами договору про закупівлю постачаються замовником, у Технічному завданні повинно бути зазначено їх перелік, кількісні, технічні, якісні та інші характеристики цих ресурсів відповідно до затвердженої проєктної документації та встановлено умову, що вартість цих ресурсів не включається до розрахунку договірної ціни.

Строк виконання робіт становить 8,5 місяців.

Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): вул. В. Чорновола, буд. 28/1-Р в Шевченківському районі м. Києва.

Гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить 10 років з дня його прийняття замовником.

Примітка. Згідно з пунктом 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить 10 (десять) років з дня його прийняття замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором підряду або законом.

Вимоги до формування ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) учасника зазначені в пункті 3.8 тендерної документації. Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для виконання робіт, передбачених цим Технічним завданням, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.

У разі якщо проєктна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі “або еквівалент”. При цьому характеристики “еквівалента” повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва.

Додаток Відомість обсягів робіт

Додаток Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв

|  |  |  | Додаток Д ( Е ) довідковий до ДБН А.2.2-3:2014 затверджений Наказом Мінрегіонбуду України від 04.06.2014 № 163 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |
| "Капітальний ремонт будівлі трансформаторної підстанції, дизельної електропідстанції "Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України" за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 28/1-Р, пошкодженої в наслідок збройної агресії рф" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Найменування робіт та витрат |  |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурно- будівельні рішення |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Демонтажні роботи (арк.2, 3,4) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м |  |  | м2 | 160 |  |
| 2 |  | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань // ДЕС// |  |  | м2 | 160 |  |
| 3 |  | Демонтаж утеплення та склосітки фасаду товщ.20мм в ДЕС |  |  | м3 | 3,2 |  |
| 4 |  | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари |  |  | м2 | 58,6 |  |
| 5 |  | Розбирання цементних покриттів підлог |  |  | м2 | 58,6 |  |
| 6 |  | Розбирання покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами |  |  | м3 | 5,3 |  |
| 7 |  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  |  | м2 | 16 |  |
| 8 |  | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток // Демонтаж морозостійкої керамічною плитки сходів та сходових майжанчиків товщ.20мм, в ДЕС,ТП// |  |  | м2 | 16 |  |
| 9 |  | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань // Демонтаж цементної штукатурки сходів та сходових майданчиків товщ.20мм, в ДЕС,ТП// |  |  | м2 | 85,5 |  |
| 10 |  | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  |  | м2 | 85,5 |  |
| 11 |  | Демонтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень // Демонтаж металевої огорожі сходів будівлі ТП// |  |  | т | 0,23045 |  |
| 12 |  | Демонтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень // Демонтаж металевої огорожі сходів будівлі ДЕС// |  |  | т | 0,061 |  |
| 13 |  | Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т// Демонтаж металевих дверей в ДЕC розм. 900*2000м // |  |  | т | 0,105 |  |
| 14 |  | Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т// Демонтаж металевих дверей в ДЕC розм. 1430*2100мм // |  |  | т | 0,175 |  |
| 15 |  | Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т// Демонтаж металевых дверей в ТП, на відм.-2, 750 розм.900*2000мм// |  |  | т | 0,105 |  |
| 16 |  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 // Демонтаж існуючого оздоблення внутрішніх стін приміщень ДЕС// |  |  | м2 | 214,2 |  |
| 17 |  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2// Демонтаж існуючого оздоблення стелі приміщень ДЕС// |  |  | м2 | 93 |  |
| 18 |  | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  |  | м3 | 2,72 |  |
| 19 |  | Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т// Демонтаж швелера 50*30*2,5, кіл-ть 12шт довжиною L=4620мм// |  |  | т | 0,108 |  |
| 20 |  | Розбирання цементних покриттів підлог |  |  | м2 | 116,5 |  |
| 21 |  | Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т //Люки// |  |  | т | 0,2435 |  |
| 22 |  | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 20 |  |
| 23 |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | т | 20 |  |
| 24 |  | Перевезення сміття до 40 км |  |  | т | 40 |  |
|  |  | Роздiл 2. Стіни ТП та ДЕС (арк.17, 36, 37) |  |  |  |  |  |
|  |  | ТП |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м |  |  | м3 | 60 |  |
| 26 |  | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м |  |  | м3 | 22 |  |
| 27 |  | Армування кладки стін та інших конструкцій |  |  | т | 0,9116096 |  |
|  |  | ДЕС |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м |  |  | м3 | 2,72 |  |
| 29 |  | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах |  |  | шт | 12 |  |
| 30 |  | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати //до глибини 250мм// |  |  | шт | 12 |  |
| 31 |  | Армування кладки стін та інших конструкцій |  |  | т | 0,442 |  |
|  |  | Роздiл 3. Покрівля (арк.10, 12) |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном |  |  | м3 | 17,865 |  |
| 33 |  | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки |  |  | м2 | 198,5 |  |
| 34 |  | Гідрофобізація бетонних поверхонь |  |  | м2 | 198,5 |  |
| 35 |  | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в три шари |  |  | м2 | 198,5 |  |
| 36 |  | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі |  |  | м | 95 |  |
|  |  | Роздiл 4. Закладні та люки (арк.8) |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т |  |  | т | 0,3515 |  |
| 38 |  | Знепилювання металевих поверхонь |  |  | м2 | 7,3 |  |
| 39 |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 7,3 |  |
| 40 |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази |  |  | м2 | 7,3 |  |
|  |  | Роздiл 5. Розділ 4. Підлога (арк.15, 11 (ганок)) |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип 1 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  |  | м2 | 26,5 |  |
| 42 |  | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати //до 50мм// |  |  | м2 | 26,5 |  |
| 43 |  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 |  |  | м2 | 38,8 |  |
| 44 |  | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати //до 50мм// |  |  | м2 | 38,8 |  |
| 45 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | м2 | 65,3 |  |
| 46 |  | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  |  | м2 | 65,3 |  |
| 47 |  | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ //до 20мм// |  |  | м2 | 65,3 |  |
|  |  | Тип 2 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  |  | м2 | 107 |  |
| 49 |  | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати //до 50мм// |  |  | м2 | 107 |  |
| 50 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | м2 | 107 |  |
| 51 |  | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  |  | м2 | 107 |  |
| 52 |  | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ //до 20мм// |  |  | м2 | 107 |  |
|  |  | Тип 3 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  |  | м2 | 18,6 |  |
| 54 |  | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати //до 50мм// |  |  | м2 | 18,6 |  |
| 55 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | м2 | 18,6 |  |
| 56 |  | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  |  | м2 | 18,6 |  |
| 57 |  | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ //до 20мм// |  |  | м2 | 18,6 |  |
|  |  | Тип 4 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  |  | м2 | 18,6 |  |
| 59 |  | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати //до 50мм// |  |  | м2 | 18,6 |  |
| 60 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | м2 | 18,6 |  |
| 61 |  | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  |  | м2 | 18,6 |  |
| 62 |  | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ //до 20мм// |  |  | м2 | 18,6 |  |
|  |  | Приміщення 1,3,5,7,8 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Захист бетонних поверхонь морозостійкими покриттям |  |  | м2 | 51,4 |  |
|  |  | Ганок |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 |  |  | м2 | 37,5 |  |
| 65 |  | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати //до 30мм// |  |  | м2 | 37,5 |  |
| 66 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  |  | м2 | 34,5 |  |
| 67 |  | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  |  | м2 | 3 |  |
|  |  | Роздiл 6. Опорядження внутрiшнє (арк.15, 34) |  |  |  |  |  |
|  |  | ТП |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 156,7 |  |
| 69 |  | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  |  | м2 | 596,3 |  |
| 70 |  | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 596,3 |  |
|  |  | ДЕС |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Просте штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  |  | м2 | 86,79 |  |
| 72 |  | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 86,79 |  |
| 73 |  | Улаштування підвісної стелі звукопоглинаючої поверхні |  |  | м2 | 6,24 |  |
| 74 |  | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" |  |  | м3 | 0,312 |  |
| 75 |  | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  |  | м2 | 173,65 |  |
| 76 |  | Облицювання стін акустичними звукопоглинаючими конструкціямі |  |  | м2 | 237,49 |  |
| 77 |  | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" |  |  | м3 | 11,8745 |  |
|  |  | Роздiл 7. Монолітне перекриття в осях1-4 та А-Г на відм.-0,550 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками |  |  | м2 | 3,2 |  |
| 79 |  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  |  | м2 | 3,2 |  |
| 80 |  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  |  | м2 | 162,92 |  |
| 81 |  | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати //до 30мм// |  |  | м2 | 162,92 |  |
| 82 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | м2 | 162,92 |  |
| 83 |  | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  |  | м2 | 162,92 |  |
| 84 |  | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ //до 30мм// |  |  | м2 | 162,92 |  |
|  |  | Роздiл 8. Фасад |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м |  |  | м2 | 174 |  |
| 86 |  | Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів //цоколь// |  |  | м2 | 85,5 |  |
| 87 |  | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт |  |  | м2 | 85,5 |  |
| 88 |  | Обклеювання склотканиною |  |  | м2 | 315,5 |  |
| 89 |  | Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм |  |  | м2 | 315,5 |  |
|  |  | Роздiл 9. Перемички |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Укладання перемичок масою до 0,3 т |  |  | шт | 57 |  |
|  |  | Роздiл 10. Навіс над сходами СХ-2, СХ-4 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] |  |  | т | 0,2164 |  |
| 92 |  | Знепилювання металевих поверхонь |  |  | м2 | 6,49 |  |
| 93 |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 6,49 |  |
| 94 |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази |  |  | м2 | 6,49 |  |
| 95 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т |  |  | т | 0,2164 |  |
| 96 |  | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів |  |  | м2 | 6 |  |
| 97 |  | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок |  |  | м2 | 1,2 |  |
|  |  | Роздiл 11. Огроджувальна сітка |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. |  |  | т | 0,54 |  |
| 99 |  | Знепилювання металевих поверхонь |  |  | м2 | 10,2 |  |
| 100 |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 10,2 |  |
| 101 |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази |  |  | м2 | 10,2 |  |
| 102 |  | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень |  |  | т | 0,54 |  |
|  |  | Роздiл 12. Огорожа сходів СХ-1 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею |  |  | т | 0,10426 |  |
| 104 |  | Знепилювання металевих поверхонь |  |  | м2 | 3,13 |  |
| 105 |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 3,13 |  |
| 106 |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115за два рази |  |  | м2 | 3,13 |  |
| 107 |  | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень |  |  | т | 0,10426 |  |
|  |  | Роздiл 13. Огорожа сходів СХ-2 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею |  |  | т | 0,12619 |  |
| 109 |  | Знепилювання металевих поверхонь |  |  | м2 | 3,79 |  |
| 110 |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 3,79 |  |
| 111 |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази |  |  | м2 | 3,79 |  |
| 112 |  | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень |  |  | т | 0,12619 |  |
|  |  | Роздiл 14. Огорожа сходів СХ-3 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею |  |  | т | 0,061 |  |
| 114 |  | Знепилювання металевих поверхонь |  |  | м2 | 1,83 |  |
| 115 |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 1,83 |  |
| 116 |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази |  |  | м2 | 1,83 |  |
| 117 |  | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень |  |  | т | 0,061 |  |
|  |  | Роздiл 15. Металеві двері та металеві жалюзійні решітки за каталогом ТК131-2.87 (арк.18) |  |  |  |  |  |
| 118 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т |  |  | т | 1,05 |  |
| 119 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  | т | 0,16 |  |
| 120 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  | т | 0,45 |  |
| 121 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  | т | 0,0043 |  |
| 122 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  | т | 0,004 |  |
|  |  | Роздiл 16. Двері металеві Д-2 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] |  |  | т | 0,77328 |  |
| 124 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т |  |  | т | 0,77328 |  |
|  |  | Роздiл 17. Двері металеві Д-3 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] |  |  | т | 0,64088 |  |
| 126 |  | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах |  |  | шт | 68 |  |
| 127 |  | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати |  |  | шт | 68 |  |
| 128 |  | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м |  |  | т | 0,0152 |  |
| 129 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т |  |  | т | 0,64088 |  |
|  |  | Роздiл 18. Двері металеві Д-6 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] |  |  | т | 0,10312 |  |
| 131 |  | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах |  |  | шт | 17 |  |
| 132 |  | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати |  |  | шт | 17 |  |
| 133 |  | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м |  |  | т | 0,0038 |  |
| 134 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т |  |  | т | 0,15743 |  |
|  |  | Роздiл 19. Двері металеві Д-7 |  |  |  |  |  |
| 135 |  | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] |  |  | т | 0,14855 |  |
| 136 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т |  |  | т | 0,14855 |  |
|  |  | Роздiл 20. Металева жалюзійна решітка ВЖ-8/2 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] |  |  | т | 0,09462 |  |
| 138 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  | т | 0,09462 |  |
|  |  | Роздiл 21. Фарбування дверей та решіток |  |  |  |  |  |
| 139 |  | Знепилювання металевих поверхонь |  |  | м2 | 75,5 |  |
| 140 |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 75,5 |  |
| 141 |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази |  |  | м2 | 75,5 |  |
|  |  | Роздiл 22. Посилення дверного отвору в існуючій стіні |  |  |  |  |  |
| 142 |  | Посилення цегляних стін металевим каркасом |  |  | т | 0,188 |  |
| 143 |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 7,1 |  |
| 144 |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази |  |  | м2 | 7,1 |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-02 на конструкції залізобетонні |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Покриття на позначці +3,550 в осях 1-4, А-В |  |  |  |  |  |
| 145 |  | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м |  |  | м3 | 26,4 |  |
| 146 |  | Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 116 |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-03 на трансформаторна підстанція та дизельна електростанція |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
|  |  | Система очищення вихлопних газів |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Демонтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 1 т (маса 1,105 т - 2 одиниці) // з подальшим монтажем// |  |  | шт | 2 |  |
| 148 |  | Демонтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т //ємність, з подальшим монтажем // |  |  | шт | 2 |  |
| 149 |  | Демонтаж блоку керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм |  |  | шт | 2 |  |
| 150 |  | Розбирання ізоляції з мінеральної вати |  |  | м3 | 1,2 |  |
| 151 |  | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 0,042 |  |
| 152 |  | Перевезення сміття до 40 км |  |  | т | 0,042 |  |
|  |  | Паливна система |  |  |  |  |  |
| 153 |  | Демонтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,03 т// демонтаж шафи для заправки// |  |  | шт | 1 |  |
| 154 |  | Демонтаж. Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 32-38 мм |  |  | т | 0,12786 |  |
| 155 |  | Демонтаж. Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм/демонтаж дихального клапану// |  |  | шт | 2 |  |
| 156 |  | Демонтаж. Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні |  |  | шт | 1 |  |
| 157 |  | Демонтаж. Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2/демонтаж заземлення |  |  | м | 10 |  |
| 158 |  | Навантаження металобрухту вручну |  |  | т | 0,13386 |  |
| 159 |  | Перевезення металобрухту до 40 км |  |  | т | 0,12786 |  |
|  |  | Система димовидалення |  |  |  |  |  |
| 160 |  | Демонтаж трубопроводів різного призначення з компенсаторами |  |  | т | 0,83868 |  |
| 161 |  | Розбирання ізоляції з мінеральної вати |  |  | м3 | 0,5 |  |
| 162 |  | Навантаження металобрухту вручну |  |  | т | 0,83868 |  |
| 163 |  | Перевезення металобрухту до 40 км |  |  | т | 0,83868 |  |
| 164 |  | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 0,0175 |  |
| 165 |  | Перевезення сміття до 40 км |  |  | т | 0,0175 |  |
|  |  | Роздiл 2. Система очищення вихлопних газів |  |  |  |  |  |
| 166 |  | Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 1 т (маса 1,105 т - 2 одиниці) (раніше демонтованого) |  |  | шт | 2 |  |
| 167 |  | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т (маса = 0,02т)(емність, раніше демонтованого) |  |  | шт | 2 |  |
| 168 |  | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм |  |  | шт | 2 |  |
| 169 |  | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними |  |  | м2 | 12 |  |
|  |  | Роздiл 3. Паливна система |  |  |  |  |  |
| 170 |  | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0, 03 т/ монтаж шафи для заправки |  |  | шт | 1 |  |
| 171 |  | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 32-38 мм |  |  | т | 0,11986 |  |
| 172 |  | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм |  |  | шт | 2 |  |
| 173 |  | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 174 |  | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2/демонтаж заземлення |  |  | м | 10 |  |
|  |  | Роздiл 4. Система димовидалення |  |  |  |  |  |
| 175 |  | Монтаж трубопроводів різного призначення з компенсаторами |  |  | т | 0,83868 |  |
| 176 |  | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними |  |  | м2 | 10 |  |
| 177 |  | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути |  |  | т | 0,0024 |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-05 на електротехнічні рішення |  |  |  |  |  |
| 178 |  | Шафа зовнішнього установлення комплектного розподільного пристрою 6-10 кВ з коридором обслуговування з вимикачем //Комплектний розподільчий пристрій на напругу 10 кВт з камер КСО-393М, поставка Замовника// |  |  | шт | 1 |  |
| 179 |  | Монтаж трансформатора напруги однофазного напругою до 10 кВ //Трансформатор силовий трьохфазний сухий з литою ізоляцією потужністю 1000 кВА на напругу 10/0,4 кВт, група з'єднань "трикутник-зірка з нулем-11", з комплектом віброопор, термодатчиків РТ 100, блоку управління і сигналізації Т154, комплектом вентиляторів місцевого обдуву та блоком управління вентиляторами VRT200 TTR-10/1000 SEA.Sp.A) – 5шт, Трансформатор сухий потужністю 1000 кВА номінальною напругою 10/0,4 кВт – 1шт, поставка Замовника // |  |  | шт | 6 |  |
| 180 |  | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм. //Розподільчий щит 0,4 кВт, з шинними мостами (Т1, Т2) – 1шт, Розподільчий щит 0,4 кВт, з шинними мостами (Т3, Т4) – 1шт, Розподільчий щит 0,4 кВт, з шинними мостами (Т5, Т6) – 1шт, поставка Замовника// |  |  | шт | 3 |  |
| 181 |  | Міст шинний для дворядного КТП |  |  | міст | 27 |  |
| 182 |  | Конденсатор статичний на установлених конструкціях, маса до 150 кг //Комплексна конденсаторна установка 0,4 кВт, 250 кВАр (10х25 кВАр) з блоком автоматичного регулювання, розміром 600х600х2000 мм ККУ №1-ККУ №6// |  |  | шт | 6 |  |
| 183 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/монтаж металоконструкцій бар'єру |  |  | т | 0,015 |  |
| 184 |  | Установлення елементів каркасу із брусів |  |  | м3 | 0,03 |  |
| 185 |  | Міст шинний для дворядного КТП |  |  | міст | 6 |  |
| 186 |  | Плита прохідна азбестоцементна або сталева |  |  | м2 | 0,1134 |  |
| 187 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  | т | 0,19968 |  |
| 188 |  | Шина збірна - одна смуга в фаз, переріз до 1000 мм2 |  |  | м | 63 |  |
| 189 |  | Шафа зовнішнього установлення комплектного розподільного пристрою 6-10 кВ з коридором обслуговування з вимикачем |  |  | шт | 13 |  |
| 190 |  | Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,05 т |  |  | шт | 3 |  |
| 191 |  | Монтаж термостата електричного |  |  | шт | 3 |  |
| 192 |  | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі |  |  | шт | 8 |  |
| 193 |  | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 20 |  |  | шт | 6 |  |
| 194 |  | Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2 |  |  | м | 42 |  |
| 195 |  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт |  |  | шт | 35 |  |
| 196 |  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  |  | шт | 12 |  |
| 197 |  | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  |  | шт | 13 |  |
| 198 |  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 |  |  | м | 260 |  |
| 199 |  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм |  |  | м | 80 |  |
| 200 |  | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2 |  |  | м | 46 |  |
| 201 |  | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм2 |  |  | жил | 46 |  |
| 202 |  | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 185 мм2 |  |  | жил | 48 |  |
| 203 |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг |  |  | м | 307 |  |
| 204 |  | Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2 |  |  | шт | 14 |  |
| 205 |  | Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 |  |  | шт | 12 |  |
| 206 |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг |  |  | м | 917 |  |
| 207 |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг |  |  | м | 192 |  |
| 208 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  | т | 0,10296 |  |
| 209 |  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 |  |  | м | 120 |  |
| 210 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  | т | 0,11544 |  |
| 211 |  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 |  |  | м | 140 |  |
| 212 |  | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм |  |  | шт | 6 |  |
| 213 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  | т | 0,03 |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-07 на резервна дизельна електростанція |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. ЩВП ДЕС |  |  |  |  |  |
| 214 |  | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм |  |  | шт | 1 |  |
|  |  | Роздiл 2. ЩВ ДЕС |  |  |  |  |  |
| 215 |  | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм |  |  | шт | 1 |  |
|  |  | Роздiл 3. Освітлення ДЕС |  |  |  |  |  |
| 216 |  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт |  |  | шт | 11 |  |
| 217 |  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт |  |  | шт | 6 |  |
| 218 |  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  |  | шт | 6 |  |
|  |  | Роздiл 4. Шит силовий ДЕС |  |  |  |  |  |
| 219 |  | Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса понад 300 кг |  |  | шт | 1 |  |
|  |  | Роздiл 5. Кабельні лінії силові |  |  |  |  |  |
| 220 |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг |  |  | м | 76 |  |
| 221 |  | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  |  | м | 659 |  |
|  |  | Роздiл 6. Заземлення |  |  |  |  |  |
| 222 |  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 |  |  | м | 110 |  |
| 223 |  | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 |  |  | м | 130 |  |
| 224 |  | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 240 мм2 |  |  | м | 12 |  |
| 225 |  | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 240 мм2 |  |  | жил | 4 |  |
| 226 |  | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 |  |  | жил | 110 |  |
|  |  | Роздiл 7. Електромонтажні матеріали |  |  |  |  |  |
| 227 |  | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 150 мм2 |  |  | жил | 64 |  |
| 228 |  | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 |  |  | жил | 300 |  |
| 229 |  | Прокладання коробів пластикових |  |  | м | 150 |  |
| 230 |  | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку |  |  | м | 450 |  |
|  |  | Роздiл 8. ЩАЗ ДЕС-1 |  |  |  |  |  |
| 231 |  | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 232 |  | Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А |  |  | шт | 2 |  |
| 233 |  | Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності |  |  | шт | 4 |  |
|  |  | Роздiл 9. ЩАЗ ДЕС-2 |  |  |  |  |  |
| 234 |  | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 235 |  | Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А |  |  | шт | 2 |  |
| 236 |  | Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності |  |  | шт | 4 |  |
|  |  | Роздiл 10. Щит сигналізації (ЩС) |  |  |  |  |  |
| 237 |  | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 238 |  | Термодатчики |  |  | шт | 2 |  |
| 239 |  | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці |  |  | шт | 2 |  |
|  |  | Роздiл 11. Блискавкозахист |  |  |  |  |  |
| 240 |  | Улаштування стержневого заземленння при довжині стержня до 25 м |  |  | м | 70 |  |
| 241 |  | Установлення стальних болтових блискавковідводів і тросостояків масою до 0,5 т |  |  | т | 0,45 |  |
|  |  | Роздiл 12. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж силового обладнання із зворотнім монтажем |  |  |  |  |  |
| 242 |  | Демонтаж. Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 243 |  | Демонтаж. Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса понад 300 кг |  |  | шт | 5 |  |
|  |  | Демонтаж освітлювального обладнання та розеток |  |  |  |  |  |
| 244 |  | Демонтаж світильників |  |  | шт | 17 |  |
| 245 |  | Демонтаж вимикачів, розеток |  |  | шт | 8 |  |
| 246 |  | Демонтаж. Термодатчики |  |  | шт | 2 |  |
|  |  | Демонтаж кабелів та проводів |  |  |  |  |  |
| 247 |  | Демонтаж схованої електропроводки |  |  | м | 534 |  |
|  |  | Демонтаж електромонтажних виробів |  |  |  |  |  |
| 248 |  | Демонтаж коробів пластикових |  |  | м | 155 |  |
| 249 |  | Демонтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку |  |  | м | 379 |  |
|  |  | Демонтаж заземлення |  |  |  |  |  |
| 250 |  | Демонтаж. Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 |  |  | м | 100 |  |
| 251 |  | Демонтаж. Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 |  |  | м | 110 |  |
|  |  | Демонтаж блискавкозахисту |  |  |  |  |  |
| 252 |  | Демонтаж. Улаштування стержневого заземленння при довжині стержня до 25 м |  |  | м | 30 |  |
| 253 |  | (Демонтаж) Установлення стальних болтових блискавковідводів і тросостояків масою до 0,5 т |  |  | т | 0,14 |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-09 на Опалення, вентиляція та кондиціонування |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Демонтаж. Система вентиляції ДЕС. |  |  |  |  |  |
| 254 |  | Демонтаж клапанів вогнезатримувальних периметром понад 3200 до 4500 мм |  |  | клапан | 4 |  |
| 255 |  | Демонтаж клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм |  |  | клапан | 1 |  |
| 256 |  | Демонтаж клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм |  |  | клапан | 1 |  |
| 257 |  | Демонтаж грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 (решітка вентиляційна зовнішня 400х400h мм 4570-1Н ФОП Григоренко) |  |  | грати | 1 |  |
| 258 |  | Демонтаж грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 (Решітка вентиляційна зовнішня 2400х1200h мм ФОП Григоренко) |  |  | грати | 4 |  |
| 259 |  | Демонтаж грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 (Решітка вентиляційна зовнішня 150х150h мм 4570-1Н ФОП Григоренко) |  |  | грати | 2 |  |
| 260 |  | Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Шумогасні пластини 100х1000х1000hмм - 33 шт.; шумогасні пластини 100х1100х1200hмм - 26 шт.) |  |  | т | 0,72 |  |
| 261 |  | Демонтаж вставок гнучких до радіальних вентиляторів (Гнучка вставка 1400х1200 мм - 2 од. з подальшим монтажем) |  |  | м2 | 3,078 |  |
| 262 |  | Демонтаж вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  |  | шт | 1 |  |
| 263 |  | Демонтаж опалювальних конвекторів |  |  | кВт | 5 |  |
| 264 |  | Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Труба 50х50х4 мм - 50 м; кутик 50х50х4 мм - 150 м; кутик 100х100х6.5мм - 30 м) |  |  | т | 0,9697 |  |
| 265 |  | Навантаження металобрухту вручну |  |  | т | 1,7463 |  |
| 266 |  | Перевезення металобрухту до 40 км |  |  | т | 1,7463 |  |
|  |  | Роздiл 2. Система вентиляції ДЕС. Монтаж |  |  |  |  |  |
| 267 |  | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 3200 до 4500 мм |  |  | клапан | 4 |  |
| 268 |  | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм |  |  | клапан | 1 |  |
| 269 |  | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм |  |  | клапан | 1 |  |
| 270 |  | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  |  | грати | 1 |  |
| 271 |  | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 |  |  | грати | 4 |  |
| 272 |  | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  |  | грати | 2 |  |
| 273 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Шумогасні пластини 100х1000х1000hмм - 33 шт.; шумогасні пластини 100х1100х1200hмм - 26 шт.) |  |  | т | 0,72 |  |
| 274 |  | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів (Гнучка вставка 1400х1200 мм - 2 од. раніше демонтовані) |  |  | м2 | 3,078 |  |
| 275 |  | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  |  | шт | 1 |  |
| 276 |  | Установлення опалювальних конвекторів |  |  | кВт | 5 |  |
| 277 |  | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] |  |  | т | 0,9697 |  |
| 278 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  | т | 0,9697 |  |
|  |  | Роздiл 3. Система вентиляції трансформаторної підстанції |  |  |  |  |  |
| 279 |  | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  |  | шт | 3 |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-011 на Пожежна сигналізація, пожежогасіння |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 280 |  | Шафа комутації вихідних і проміжних ліній без дистанційного керування на стіні, кількість ліній до 20 ("CCD-103") |  |  | шт | 1 |  |
| 281 |  | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 ("TED-151-CL") |  |  | шт | 1 |  |
| 282 |  | Блок живлення і контролю ультразвуковий |  |  | шт | 1 |  |
| 283 |  | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год |  |  | шт | 4 |  |
| 284 |  | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні ("DOD-220A-I" - 2 одиниці резервні) |  |  | шт | 13 |  |
| 285 |  | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (Адресний ручний сповіщувач із вбудованим ізолятором MAD-450-І - 1 одиниця резервна) |  |  | шт | 7 |  |
| 286 |  | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (Безадресний оптичний і тепловий сповіщувач DOTD-230 - 1 одиниця резерв) |  |  | шт | 2 |  |
| 287 |  | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 6 (База підключення для сповіщувачів серій 200 і 200А "Z-200" - 3 одиниці резервні) |  |  | шт | 15 |  |
| 288 |  | Світильник для ламп розжарювання світловий настінний покажчик (Покажчик «Пожежа» світлозвуковий ОСЗ-2 «Тірас» 24 В) |  |  | шт | 3 |  |
| 289 |  | Монтаж транспаранта світлового [табло] (Оповіщувач світлозвуковий «Порошок - виходь» у вибухозахищеному виконанні ОСЗ-6 Ех Тірас 24 В) |  |  | шт | 1 |  |
| 290 |  | Прилад ПС на 1 промінь (адресний модуль управління із вбудованим ізолятором 5 контрольованих входів “MAD- 405-I”) |  |  | шт | 1 |  |
| 291 |  | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (ручні сповіщувачі “PDD- 100”, “PPD-100”) |  |  | шт | 2 |  |
| 292 |  | Модуль порошкового пожежогасіння (4 одиниці резервні) |  |  | шт | 4 |  |
| 293 |  | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей (Сомк 1- 8) |  |  | шт | 3 |  |
| 294 |  | Прилад ПС на 1 промінь (МБІ-2) |  |  | шт | 2 |  |
| 295 |  | Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий |  |  | шт | 1 |  |
| 296 |  | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 |  |  | м | 230 |  |
| 297 |  | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 |  |  | м | 210 |  |
| 298 |  | Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 |  |  | м | 420 |  |
| 299 |  | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм |  |  | м | 440 |  |
|  |  | Роздiл 2. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 300 |  | Демонтаж. Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Адресний оптичний сповіщувач диму з вбудованим ізолятором “DOD-220A-I”) |  |  | шт | 10 |  |
| 301 |  | Демонтаж. Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (Адресний ручний сповіщувач із вбудованим ізолятором MAD-450-І - 1 одиниця резервна) |  |  | шт | 10 |  |
| 302 |  | Демонтаж. Світильник для ламп розжарювання світловий настінний покажчик (Покажчик «Пожежа» світлозвуковий ОСЗ) |  |  | шт | 15 |  |
| 303 |  | Демонтаж. Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 |  |  | шт | 3 |  |
| 304 |  | Демонтаж. Блок живлення і контролю ультразвуковий |  |  | шт | 1 |  |
| 305 |  | Демонтаж. Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 |  |  | шт | 3 |  |
| 306 |  | Демонтаж. Бокс під модуль "Abox-100" |  |  | шт | 3 |  |
| 307 |  | Демонтаж. Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці |  |  | коробка | 3 |  |
| 308 |  | Демонтаж. Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм |  |  | м | 150 |  |
| 309 |  | Демонтаж. Прокладання коробів пластикових |  |  | м | 15 |  |
| 310 |  | Демонтаж. Модуль порошкового пожежогасіння |  |  | шт | 2 |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-013 на Охоронна сигналізація |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Охоронна сигналізація. Приміщення ТП 10/04кВ |  |  |  |  |  |
| 311 |  | Шафа комутації вихідних і проміжних ліній без дистанційного керування на стіні, кількість ліній до 20 (Прилад приймально-контрольний охоронний на 8 шл. Дунай-8/32) |  |  | шт | 1 |  |
| 312 |  | Блок живлення і контролю ультразвуковий (Cтабілізатор напруги CНАП СН-500) |  |  | шт | 1 |  |
| 313 |  | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Пасивний інфрачервоний детектор руху) |  |  | шт | 6 |  |
| 314 |  | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей (Магнітоконтактний датчик відкриття) |  |  | шт | 15 |  |
| 315 |  | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год |  |  | шт | 1 |  |
| 316 |  | Апаратура настінна (Зчитувач ключів) |  |  | шт | 1 |  |
| 317 |  | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Антена GSM) |  |  | шт | 1 |  |
| 318 |  | Блок живлення і контролю ультразвуковий |  |  | шт | 1 |  |
| 319 |  | Виносний світлодіод |  |  | шт | 1 |  |
| 320 |  | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Модуль GSM-передавач) |  |  | шт | 1 |  |
| 321 |  | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні |  |  | шт | 1 |  |
| 322 |  | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 |  |  | м | 140 |  |
| 323 |  | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 |  |  | м | 4 |  |
| 324 |  | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм |  |  | м | 144 |  |
| 325 |  | Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм (гільзи) |  |  | м | 10 |  |
|  |  | Роздiл 2. Охоронна сигналізація. Приміщення ДЕС |  |  |  |  |  |
| 326 |  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм |  |  | шт | 1 |  |
| 327 |  | Блок лінійний приймально-контрольного сигнального концентратора ПС (Блок іскрозахисту БР-1-12-0,24) |  |  | промен | 2 |  |
| 328 |  | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей (Магнітоконтактний датчик відкриття) |  |  | шт | 3 |  |
| 329 |  | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Детектори руху) |  |  | шт | 2 |  |
| 330 |  | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 |  |  | м | 70 |  |
| 331 |  | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм |  |  | м | 70 |  |
|  |  | Локальний кошторис 04-01-01 на електропостачання |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Прокладання мереж 0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 332 |  | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  |  | м | 170 |  |
| 333 |  | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг |  |  | м | 561 |  |
| 334 |  | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг |  |  | м | 185 |  |
| 335 |  | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг |  |  | м | 4520 |  |
| 336 |  | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг |  |  | м | 180 |  |
| 337 |  | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 13 кг |  |  | м | 4260 |  |
|  |  | Роздiл 2. Електромонтажні вироби та матеріали |  |  |  |  |  |
| 338 |  | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 240 мм2 |  |  | жил | 536 |  |
| 339 |  | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 185 мм2 |  |  | жил | 48 |  |
| 340 |  | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 150 мм2 |  |  | жил | 8 |  |
| 341 |  | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 120 мм2 |  |  | жил | 24 |  |
| 342 |  | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм2 |  |  | жил | 8 |  |
| 343 |  | Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 |  |  | шт | 2 |  |
| 344 |  | Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2 |  |  | шт | 6 |  |
| 345 |  | Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 |  |  | шт | 213 |  |
| 346 |  | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення |  |  | прохід | 1210 |  |
| 347 |  | Монтаж розрядника [комплект - 3 фази] напругою до 10 кВ |  |  | комплект | 56 |  |
|  |  | Роздiл 3. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 348 |  | Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  | т | 0,16659 |  |
| 349 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т //раніше демонтованих// |  |  | т | 0,16659 |  |
| 350 |  | Демонтаж лотка по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм |  |  | м | 51 |  |
| 351 |  | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм //раніше демонтованих// |  |  | м | 51 |  |
| 352 |  | Демонтаж провідника заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 |  |  | м | 160 |  |
| 353 |  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 //раніше демонтованої// |  |  | м | 160 |  |
| 354 |  | Демонтаж труби сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм |  |  | м | 14,5 |  |
| 355 |  | Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм //раніше демонтованої// |  |  | м | 14,5 |  |
| 356 |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  |  | м2 | 2 |  |
| 357 |  | Демонтаж. Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  |  | м | 170 |  |
| 358 |  | Демонтаж. Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг |  |  | м | 550 |  |
| 359 |  | Демонтаж. Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг |  |  | м | 185 |  |
| 360 |  | Демонтаж. Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг |  |  | м | 4520 |  |
| 361 |  | Демонтаж. Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг |  |  | м | 180 |  |
| 362 |  | Демонтаж. Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 13 кг |  |  | м | 4260 |  |
|  |  | Локальний кошторис 07-01-01 на відновлення благоустрою(кресл. 15/04/1-04-25-ГП) |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Асфальтобетонне покриття (ТИП-1). Демонтаж |  |  |  |  |  |
| 363 |  | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом |  |  | м3 | 44,8 |  |
| 364 |  | Розбирання бортових каменів |  |  | м | 160 |  |
| 365 |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | т | 83,2 |  |
| 366 |  | Перевезення сміття до 40 км |  |  | т | 83,2 |  |
|  |  | Роздiл 2. Асфальтобетонне покриття (ТИП-1.1). Монтаж |  |  |  |  |  |
| 367 |  | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів |  |  | м | 160 |  |
| 368 |  | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. |  |  | м2 | 280 |  |
| 369 |  | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті до норми 18-44-1 (до товщ. 100 мм) |  |  | м2 | 280 |  |
| 370 |  | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. |  |  | м2 | 280 |  |
| 371 |  | На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати до норми 18-44-3 /до товщ.60мм/ |  |  | м2 | 280 |  |
|  |  | Роздiл 3. Демонтаж тротуарної плитки ФЕМ |  |  |  |  |  |
| 372 |  | (Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] |  |  | м2 | 25 |  |
| 373 |  | Розбирання щебеневих покриттів та основ |  |  | м3 | 8,75 |  |
| 374 |  | Розбирання бортових каменів |  |  | м | 10 |  |
| 375 |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | т | 26,113 |  |
| 376 |  | Перевезення сміття до 40 км |  |  | т | 26,113 |  |
|  |  | Роздiл 4. Покриття тротуарною плиткою ФЕМ (ТИП-2) |  |  |  |  |  |
| 377 |  | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів |  |  | м | 10 |  |
| 378 |  | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см |  |  | м2 | 25 |  |
| 379 |  | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3 (до товщ. 15 см) |  |  | м2 | 25 |  |
| 380 |  | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см |  |  | м2 | 25 |  |
| 381 |  | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-1 (до товщ. 15 см) |  |  | м2 | 25 |  |
| 382 |  | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] |  |  | м2 | 25 |  |
|  |  | Роздiл 5. Газон |  |  |  |  |  |
| 383 |  | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 |  |  | м3 | 32,25 |  |
| 384 |  | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  |  | м3 | 32,25 |  |
| 385 |  | Перевезення ґрунту до 40 км |  |  | т | 56,4375 |  |
| 386 |  | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см |  |  | м2 | 215 |  |
| 387 |  | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну |  |  | м2 | 215 |  |

| Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв "Капітальний ремонт будівлі трансформаторної підстанції, дизельної електропідстанції "Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України" за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 28/1-Р, пошкодженої в наслідок збройної агресії рф" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
|  | I. Витрати труда |  |  |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 10485 |
| 2 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,7 |
| 3 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 13035,07 |
| 4 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,9 |
| 5 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 3096,53 |
| 6 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,5 |
| 7 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | 85,71 |
| 8 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - |
| 9 | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |
| 9.1 | загальновиробничих витрат | люд.год | 2803,55 |
| 9.2 | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | люд.год | - |
|  | коштів на виконання будівельних робіт: |  |  |
| 9.3 | у зимовий період | люд.год | - |
| 9.4 | у літній період | люд.год | - |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 29505,86 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 3,8 |
|  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |
| 10 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 612,18102 |
| 11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 36,347104 |
| 12 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,098 |
| 13 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 0,232925 |
| 14 | Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 0,21285 |
| 15 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 3,913335 |
| 16 | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 12,739056 |
| 17 | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 33,23017 |
| 18 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 669,2297 |
| 19 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 34,23362 |
| 20 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,00779 |
| 21 | Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 0,018 |
| 22 | Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т | маш. год | 0,57408 |
| 23 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 7,42753 |
| 24 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 122, 62 кН [12,5 т] | маш. год | 776,9814 |
| 25 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 156,96 кН [16 т] | маш. год | 12,32 |
| 26 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 6,26869 |
| 27 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т | маш. год | 0,49046 |
| 28 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 43,76258 |
| 29 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 77,2699 |
| 30 | Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т | маш. год | 0,4959 |
| 31 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 39,13158 |
| 32 | Установки для зварювання аргонодугового | маш. год | 4,9518 |
| 33 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 301,10772 |
| 34 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 178,25602 |
| 35 | Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц | маш. год | 3,424 |
| 36 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш. год | 6,84351 |
| 37 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 57,42653 |
| 38 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 17,65005 |
| 39 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 14,83807 |
| 40 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 0,83721 |
| 41 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 3,10899 |
| 42 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш. год | 3,13995 |
| 43 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т | маш. год | 2,03896 |
| 44 | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т | маш. год | 1,88804 |
| 45 | Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг | маш. год | 0,0693 |
| 46 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 0,50369 |
| 47 | Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год | маш. год | 2,96912 |
| 48 | Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год | маш. год | 5,4427 |
| 49 | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м | маш. год | 2,52 |
| 50 | Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,3439 |
| 51 | Апарат піскоструменевий | маш. год | 23,7644 |
| 52 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 61,51425 |
| 53 | Верстат трубозгинальний гідравлічний | маш. год | 1,30244 |
| 54 | Верстат трубообрізний | маш. год | 1,3345 |
| 55 | Верстат трубонарізний | маш. год | 0,8718 |
| 56 | Прес гідравлічний з електроприводом | маш. год | 306,1068 |
| 57 | Прес листозгинальний | маш. год | 4,99749 |
| 58 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 4,42721 |
| 59 | Шинотрубозгин з моторним приводом | маш. год | 13,1655 |
| 60 | Машини листозгинальні спеціальні [вальці] | маш. год | 2,33216 |
| 61 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 54,08597 |
| 62 | Верстати свердлильні | маш. год | 3,5199 |
| 63 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 5,20245 |
| 64 | Перевезення ґрунту до 40 км | т | 56,4375 |
| 65 | Перевезення сміття до 40 км | т | 149,3725 |
| 66 | Перевезення металобрухту до 40 км | т | 0,96654 |
| 67 | Перевезення металобрухту до 40 км | т | 1,7463 |
|  | в тому числі енергоносії: |  |  |
|  | Бензин | кг | 2215,611 |
|  | Дизельне паливо | кг | 4333,867 |
|  | Електроенергія | кВт-год | 10531,214 |
|  | Стиснене повітря | м3 | 5411,666 |
|  | Мастильні матеріали | кг | 437,501 |
|  | Гідравлічна рідина | кг | 107,012 |
|  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 68 | Гайковерт пневматичний | маш. год | 1,4 |
| 69 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 58,5963 |
| 70 | Пістолет монтажний | маш. год | 94,34324 |
| 71 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш. год | 1486,9009 |
| 72 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т] | маш. год | 22,666 |
| 73 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] | маш. год | 6,82 |
| 74 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] | маш. год | 77,2771 |
| 75 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] | маш. год | 16,81737 |
| 76 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] | маш. год | 3,1577856 |
| 77 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 713,6674226 |
| 78 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 223,5982 |
| 79 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 193,57032706 |
| 80 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 12,989492 |
| 81 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 68,38000734 |
| 82 | Машини шліфувальні кутові | маш. год | 7,1618606 |
| 83 | Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] | маш. год | 3,877128 |
| 84 | Пилка дискова електрична | маш. год | 9,3721849 |
| 85 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 43,2051224 |
| 86 | Дрилі електричні | маш. год | 130,2319392 |
| 87 | Вібратори поверхневі | маш. год | 33,041956 |
| 88 | Фарборозпилювачі ручні | маш. год | 51,130796 |
| 89 | Перфоратор пневматичний | маш. год | 7,0583 |
| 90 | Перфоратори електричні | маш. год | 54,03448 |
| 91 | Киркувальник | маш. год | 0,232925 |
| 92 | Пальник газопламеневий | маш. год | 30,23965 |
| 93 | Пилосос промисловий | маш. год | 12,7817832 |
| 94 | Котки ручні, 30-40 кг | маш. год | 1,2298 |
| 95 | Станок для різання керамічної плитки | маш. год | 18,9913875 |
|  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| 96 | Пряжка-стяжка L=150 мм | комплект | 3 |
| 97 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т | 0,00202 |
| 98 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 12,0 мм | м | 100 |
| 99 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0000719 |
| 100 | Бензин авіаційний Б-70 | т | 0,2169 |
| 101 | Болт М6 | шт | 20 |
| 102 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм | т | 0,001016 |
| 103 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,00168 |
| 104 | Болт М12х40 | шт | 51 |
| 105 | Болт М12х45 ГОСТ 7798-70 | шт | 43 |
| 106 | Зв'язок гнучкий СГ-1 | шт | 6 |
| 107 | Зв'язок гнучкий СГ-2 | шт | 6 |
| 108 | Болт SMM 10х100 BAKS | шт | 24 |
| 109 | Болт SMM 12х30 BAKS | шт | 120 |
| 110 | Болт розпірний PSR М10 BAKS | шт | 120 |
| 111 | Болт М8х45 ГОСТ 7798-70 | шт | 46 |
| 112 | Метизи стандартні М6 (болт, гайка - 2 шт, шайба - 3 шт) | шт | 12 |
| 113 | Болт розпірний 8х60 мм | шт | 340 |
| 114 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,00104 |
| 115 | Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г | т | 0,00008 |
| 116 | Бязь сурова | 10м2 | 0,05 |
| 117 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,017508 |
| 118 | Гайка М6 | шт | 20 |
| 119 | Шайба М6 | шт | 20 |
| 120 | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | шт | 92 |
| 121 | Гайка-баранець М12 ГОСТ 3032-76 | шт | 43 |
| 122 | Цвяхи гвинтові 3,5х60 мм | т | 0,00004 |
| 123 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,0009847 |
| 124 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,0017084 |
| 125 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм | т | 0,00152 |
| 126 | Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм | т | 0,000036 |
| 127 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,050815 |
| 128 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,022704 |
| 129 | Плитки керамічні морозостійки | м2 | 86,355 |
| 130 | Плитки керамічні для підлог | м2 | 38,25 |
| 131 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 3,397 |
| 132 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,0002841 |
| 133 | Каніфоль соснова | т | 0,0070186 |
| 134 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,0270904 |
| 135 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 28,55899 |
| 136 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,00004 |
| 137 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,000139 |
| 138 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева | т | 0,00038 |
| 139 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 | т | 0,0002099 |
| 140 | Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 0,0014 |
| 141 | Лак кам'яновугільний, марка Г | т | 0,0001 |
| 142 | Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм | т | 0,00572 |
| 143 | Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] | 10м | 0,42 |
| 144 | Мило тверде господарське 72% | шт | 0,14064 |
| 145 | Оліфа комбінована К-3 | т | 0,00004 |
| 146 | Потверджувач N 1 | т | 0,0022 |
| 147 | Парафін нафтовий твердий П-3 | т | 0,00247 |
| 148 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,0242 |
| 149 | Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм | т | 0,0002757 |
| 150 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,0066 |
| 151 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 0,0049632 |
| 152 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм | т | 0,01012 |
| 153 | Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649 | т | 0,00005046 |
| 154 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 0,06 |
| 155 | Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б | м2 | 8,734 |
| 156 | Руберойд наплавлюваний 3мм | м2 | 448,61 |
| 157 | Руберойд наплавлюваний 4,5мм | м2 | 335,625 |
| 158 | Труба 50х50х3 ДСТУ 8940:2019 | т | 0,3241 |
| 159 | Труба D32х5 | т | 0,0089 |
| 160 | Квадрат 20 ДСТУ 4746:2007 | т | 0,1922 |
| 161 | Уайт-спірит | т | 0,003258 |
| 162 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500 | т | 0,000045 |
| 163 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 0,346 |
| 164 | Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках | т | 0,022 |
| 165 | Шпагат паперовий | т | 0,00006 |
| 166 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,0046 |
| 167 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,00023 |
| 168 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,0121515 |
| 169 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55 | т | 0,0234072 |
| 170 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 | т | 0,115422 |
| 171 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,0370993 |
| 172 | Електроди, діаметр 8 мм, марка Е46 | т | 0,003532 |
| 173 | Бензин розчинник | т | 0,000208 |
| 174 | Папір шліфувальний | м2 | 2,62442 |
| 175 | Дрантя | кг | 138,48595 |
| 176 | Планка примикання металева шириною 90 мм | кг | 459,8 |
| 177 | Парапет оцінкований з полімерним покриттям (заготовлення) | кг | 292,6 |
| 178 | Мастика битумно-полимерная Ореол | т | 0,63635 |
| 179 | Ґрунтовка вододисперсійна | кг | 39,72 |
| 180 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 24,6 |
| 181 | Himdecor Shedevr CK-15 | л | 63,1 |
| 182 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована морозостійка | кг | 448,8653 |
| 183 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 0,3771 |
| 184 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 1,82178 |
| 185 | Клей гумовий N88-Н | кг | 0,04617 |
| 186 | Клей столярний сухий | кг | 0,03 |
| 187 | Білило свинцеве | т | 0,002 |
| 188 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 0,01708154 |
| 189 | Лак масляний, марка МА-592 | т | 0,0009537 |
| 190 | Лак, марка 177 | т | 0,0012 |
| 191 | Оліфа натуральна | кг | 0,0696 |
| 192 | Оліфа оксоль комбінована | т | 0,00007595 |
| 193 | Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм | м2 | 1,8 |
| 194 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 14,7107 |
| 195 | Клоччя просочене | кг | 0,07595 |
| 196 | Рулонна гідроізоляція | м2 | 1,38 |
| 197 | Пресшпан листовий, марка А | кг | 19,7188 |
| 198 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм | кг | 0,55 |
| 199 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм | кг | 8,14 |
| 200 | Руберойд покрівельний з дрібною посипкою, марка РМ-350 | м2 | 138,6 |
| 201 | Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 | м2 | 7,46 |
| 202 | Сітка дротяна ткана з чарункою 25х25 мм | м2 | 33,06 |
| 203 | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 513,6075 |
| 204 | Лист 2 | т | 0,229 |
| 205 | Сталь листова 5 мм. | т | 0,0024 |
| 206 | Сталь кругла | т | 0,0920552 |
| 207 | Прут D=21 | т | 0,009 |
| 208 | Сталь штабова | т | 0,116719 |
| 209 | Кутик 70х5 | т | 0,3773 |
| 210 | Кутик 100х7 | т | 0,5357 |
| 211 | Кутик 75х5 | т | 0,0658416 |
| 212 | Смуга 70х5 | т | 0,007 |
| 213 | Смуга 50х5 | т | 0,005 |
| 214 | Смуга 5х50 | т | 0,0036 |
| 215 | Смуга 50х4 | т | 0,3585 |
| 216 | Смуга 70х6 | т | 0,023 |
| 217 | Смуга 50х6 | т | 0,0132 |
| 218 | Смуга 4х60 | т | 0,0005 |
| 219 | Швелери алюм. 50х30х2,5 1м-0,42кг | т | 0,108 |
| 220 | Сталь швелерна | т | 0,03264 |
| 221 | Сталеві деталі риштувань | т | 0,12024 |
| 222 | Анкер М8 | т | 0,019 |
| 223 | Анкер М12/10х115 мм HSТ M12x115/20 "Hilty" | шт | 40 |
| 224 | Гвинт анкерний 10х13х100мм з пластиковим дюбелем SUF 10х100 "Sormat" | шт | 12 |
| 225 | Анкер М8/10х115 мм HSТ M8x115/20 "Hilty" | шт | 12 |
| 226 | Анкер з кожухом та болтом (арт. 4340850) | шт | 12 |
| 227 | Анкер HST 16х220 | шт | 16 |
| 228 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,3490217 |
| 229 | Болти,гайки, шайби | т | 0,01 |
| 230 | Гайка М16 | шт | 28 |
| 231 | Шайба М16 | шт | 28 |
| 232 | Цвяхи будівельні 3,0х70 мм | т | 0,00006 |
| 233 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,00668 |
| 234 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 0,02772 |
| 235 | Шайба гумова вібраційна | шт | 24 |
| 236 | Шайба 12 | шт | 86 |
| 237 | Шайба 8 | шт | 92 |
| 238 | Шайба гумова Д36х6 | шт | 24 |
| 239 | Шайба гровер 8 ГОСТ 11371-78 | шт | 46 |
| 240 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,005696 |
| 241 | Тканина мішкова | 10м2 | 0,94552 |
| 242 | Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон | кг | 1,36 |
| 243 | Шпаклівка клейова | т | 0,043207 |
| 244 | Бітумна емульсія ЕКШ-50 | т | 0,1505 |
| 245 | Клеюча суміш морозостійка | кг | 573,3 |
| 246 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit СЕ 43 aguastatic | кг | 57,783 |
| 247 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 | кг | 16339,68 |
| 248 | Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit СD 22 | кг | 128 |
| 249 | Ceresit фасадная CT 225 | кг | 1703,7 |
| 250 | Фасадна силіконова штукатурка Барашек/Strong Facade Imagine Decor | кг | 1577,5 |
| 251 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24см | м3 | 0,004 |
| 252 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,ІІІ сорт | м3 | 0,02212 |
| 253 | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІVсорт | м3 | 0,289 |
| 254 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІсорт | м3 | 0,008 |
| 255 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІсорт | м3 | 0,65208 |
| 256 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,74184 |
| 257 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, ІІсорт | м3 | 0,000841 |
| 258 | Фанера клеєна, марка ФК і ФБА, сорт В/ВВ, товщина 5-7 мм | м3 | 0,008 |
| 259 | Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт | м3 | 0,285 |
| 260 | Сталева труба d=25мм ДСТУ 8936-2019 | м | 10,3 |
| 261 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 4,2384 |
| 262 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3мм | м | 18,444 |
| 263 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм | м | 23,2752 |
| 264 | Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм | 10шт | 0,4116 |
| 265 | Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм | 10шт | 0,4488 |
| 266 | Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм | 10шт | 0,4116 |
| 267 | Трубопровід, діаметр 32х2,5 мм, (Ду25) ДСТУ 8943:2019 | м | 32 |
| 268 | Трубопровід, діаметр 27х2,5 мм, (Ду20) ДСТУ 8943:2019 | м | 1 |
| 269 | Труба 50х50х4 мм ДСТУ Б В.2.6-8-95 | м | 51,6 |
| 270 | Хомут для трубопроводів, діаметр 32 мм з гумовою прокладкою | шт | 20 |
| 271 | Труба гофрована d 16мм 91916 ДКС | м | 218,28 |
| 272 | Відвід 90 град, діаметр 33х3,2 (Ду25) ДСТУ ГОСТ 17375:2003 | шт | 25 |
| 273 | Розетка штепсельна 42 В , 6,3А РШ-п-ІР43- 01-10/42 ГОСТ 7396.0-89 | шт | 13 |
| 274 | Розетка вологозахищена для відкритої установки, 16А, 250В,ІР44 Schuko 20 EW-54 | шт | 2 |
| 275 | Хімічний анкер"Hilti HIT-RE 500 V3" (об'єм 500мл | шт | 1 |
| 276 | Труба гофрована з протяжкою, діам. 32/24,3 мм. | м | 459 |
| 277 | Клапан повітряний 1500х1000h мм з електроприводом Bellimo, 230В "Aerostar" | шт | 4 |
| 278 | Клапан повітряний 400х400h мм з електроприводом Bellimo, 230В "Aerostar" | шт | 1 |
| 279 | Клапан повітряний 400х600h мм з електроприводом Bellimo, 230В "Aerostar" | шт | 1 |
| 280 | Мат базальтовий прошивний з ізоляційною оболонкою, h=50 мм, Т=700 град. С | м2 | 22 |
| 281 | Акустична мінеральна вата Acoustic Wool Perfect, 50мм | м3 | 12,43023 |
| 282 | Оцинковане залізо Т=0,8мм | м2 | 1,2 |
| 283 | Панель з алюм.композиту Т=5 | м2 | 6 |
| 284 | Шайби пружинні колійні, виконання 2, діаметр різьби болтів 30 мм | т | 0,0002268 |
| 285 | Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип ІІ | шт | 0,14709 |
| 286 | Плакат попереджувальний | шт | 24 |
| 287 | Плита прохідна ПШ 4-1000 | шт | 6 |
| 288 | Контактна колодка під реле GZT80 | шт | 4 |
| 289 | Контактна колодка під реле GZT4 | шт | 2 |
| 290 | Клеми WK 2,5/U | шт | 75 |
| 291 | Лампа розжарювання Б220-230-100 ГОСТ 2239-79* | шт | 25 |
| 292 | Лампа розжарювання Б220-230-60 ГОСТ 2239-79* | шт | 18 |
| 293 | Лампа розжарювання МО 40-25 ТУ16-535. 784-74 | шт | 1 |
| 294 | Лампа для світильника 220В, 36 Вт, цоколь G13 ЛБ | шт | 22 |
| 295 | Лампа для світильника робочого та зовнішнього освітлення 220В, 60 Вт, цоколь Е27 | шт | 4 |
| 296 | Лампа для аварійного світильника 220В, 8 Вт, цоколь G5 | шт | 2 |
| 297 | Металевий перфарований лист з коефіцієнтом перфорації не менше 28-30% | м2 | 268,103 |
| 298 | Блискавкоприймач на тринозі, L=11 м М- 05/110 код 1505113 | шт | 2 |
| 299 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т | т | 0,00251604 |
| 300 | Металеві конструкції | т | 0,091268 |
| 301 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,5055 |
| 302 | Двері металеві В-3 каталог ТК131-2.87 | т | 1,05 |
| 303 | Металева жалюзійна решітка В-2 каталог ТК131-2.87 | т | 0,16 |
| 304 | Металева жалюзійна решітка ВЖ-8 каталог ТК131-2.87 | т | 0,45 |
| 305 | Металева жалюзійна решітка В-4 каталог ТК131-2.87 | т | 0,0043 |
| 306 | Металева жалюзійна решітка ВЖ-10 каталог ТК131-2.87 | т | 0,004 |
| 307 | Бар'єр в камерах трансформаторів | шт | 6 |
| 308 | Стельова консоль, L=700 мм. WPCT700 BAKS | шт | 12 |
| 309 | Стельова консоль, L=500 мм. WPCT500 BAKS | шт | 9 |
| 310 | Кронштейн, L=500 мм. WWC400 BAKS | шт | 76 |
| 311 | Монтажний швелер, L=2000 мм. СМC50Н50/2 BAKS | шт | 6 |
| 312 | Монтажний швелер, L=1500 мм. СМC50Н50/1,5 BAKS | шт | 13 |
| 313 | Консоль монолітна 300 мм. (арт. 3616070) | шт | 6 |
| 314 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 25,24368 |
| 315 | Дерев'яні деталі риштувань | м3 | 0,02505 |
| 316 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0069 |
| 317 | Провід стальний 8 мм. W-08/ST код 1108001 | м | 70,7 |
| 318 | Гарячекатана арматурна сталь гладка А240, діаметр 20-22 мм | м | 60 |
| 319 | Гарячекатана арматурна сталь А500С, діаметр 10 мм | т | 1,164 |
| 320 | Гарячекатана арматурна сталь А500С, діаметр 12 мм | т | 1,497 |
| 321 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм | т | 0,271 |
| 322 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм | т | 0,171 |
| 323 | Сетка Вр1-4,0 50х50 | м2 | 433,308 |
| 324 | Профілі ПП 60х27 | м | 534,8 |
| 325 | Шумогасні пластини TUNE-А-100 1000х1000 "Alpix" | шт | 33 |
| 326 | Шумогасні пластини TUNE-А 100 1100х1200 "Alpix" | шт | 26 |
| 327 | Електроконвектор, 890х450hx10 мм Neoclima Dolce 2.5 Neoclima | шт | 2 |
| 328 | Решітка вентиляційна зовнішня 400х400h мм 4570-1Н ФОП Григоренко | шт | 1 |
| 329 | Решітка вентиляційна зовнішня 2400х1200h мм Jar /3/2400х1200 "Alpix" | шт | 4 |
| 330 | Решітка вентиляційна зовнішня 150х150h мм 4570-1Н ФОП Григоренко | шт | 2 |
| 331 | Фланець Ду50, PN 0,6 МПа (дихального клапану) | шт | 2 |
| 332 | Блочки | шт | 12 |
| 333 | Кран шаровий (нафт), Ру1,6 Мпа, Ду25, муфтовий, 11с39п, "Breeze" | шт | 2 |
| 334 | Вода | м3 | 32,25219 |
| 335 | В'язальний дріт | 100кг | 0,078208 |
| 336 | Кабель з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції, напруга 1 кВ, перерізом 4х25 мм2 АВВГзнг-1-4х25 | м | 173,4 |
| 337 | Кабель з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції, напруга 1 кВ, перерізом 4х120 мм2 АВВГзнг-1-4х120 | м | 561 |
| 338 | Кабель з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції, напруга 1 кВ, перерізом 4х150 мм2 АВВГзнг-1-4х150 | м | 188,7 |
| 339 | Кабель з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції, напруга 1 кВ, перерізом 4х185 мм2 АВВГзнг-1-4х185 | м | 892,5 |
| 340 | Кабель з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції, напруга 1 кВ, перерізом 4х240 мм2 АВВГзнг-1-4х240 | м | 3545,9 |
| 341 | Кабель з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції, напруга 1 кВ, перерізом 4х240 мм2 АВВГзнг-1-4х240 мм /Поставка Замовника/ | м | 172 |
| 342 | Провід мідний неізольований МГ 1х25 мм2 ТУ 550.1-120-83 | м | 46,92 |
| 343 | Кабель FTP CAT-5e 4х2х0,5 мм. | м | 165,83 |
| 344 | Кабель ВВГнг-LS-П 3x1,5 мм2 | м | 525,3 |
| 345 | Кабель ВВГнг-LS-П 2x2,5 мм2 | м | 289,43 |
| 346 | Кабель ВВГнг-LS-П 5x2,5 мм2 | м | 41,2 |
| 347 | Кабель ВВГнг-LS-П 3x2,5 мм2 | м | 51,5 |
| 348 | Кабель ВВГнг-LS-П 5x1,5 мм2 | м | 32,96 |
| 349 | Кабель ВВГнг-LS-П 4x10 мм2 | м | 57,12 |
| 350 | Кабель ВВГнг-LS-П 4x2,5 мм2 | м | 30,9 |
| 351 | Кабель ВВГнг-LS-П 1x185 мм2 | м | 195,84 |
| 352 | Кабель ВВГнг-LS-П 4x150 мм2 | м | 77,52 |
| 353 | Провід ПВ-3 240 мм2 | м | 12 |
| 354 | Кабель ВВГнг-LS-П 4x240 мм2 | м | 4300,2 |
| 355 | Кабель ВВГнг-LS-П 4x240 мм2/ поставка Замовника/ | м | 45 |
| 356 | Кабель ВВГнг-LS-П 2x1,5 мм2 | м | 25,75 |
| 357 | Провід ПВ-3 10 мм2 | м | 20,6 |
| 358 | Кабель ВВГнг-LS-П 4x185 мм2 | м | 183,6 |
| 359 | Провід ПВ-3 6 мм2 | м | 123,6 |
| 360 | Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4х2,5 мм2 | 1000м | 0,02575 |
| 361 | Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 10х2,5 мм2 | 1000м | 0,0618 |
| 362 | Кабель силовий з алюмінієвою робочою жилою з ізоляцією із зшитого поліетилену та оболонкою з поліетилену, що не розповсюджує горіння на напругу 15 кВ, з герметизацією жили АПвЭгаПнг-15- 1х120(г)/35 | м | 2,14 |
| 363 | Кабель силовий з алюмінієвою робочою жилою з ізоляцією із зшитого поліетилену та оболонкою з поліетилену, що не розповсюджує горіння на напругу 15 кВ., з герметизацією жили АПвЭгаПнг-15- 1х120(г)/35 /Поставка Замовника/ | м | 311 |
| 364 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг класу 1-2 BLP BC-25 V4 (код 801034) | шт | 56 |
| 365 | Консоль монолітна 300; L=315мм; Fmax=5, 85кН "Scat" | шт | 6 |
| 366 | Глухарі | 100шт | 0,31 |
| 367 | Тримач труби, d 16 мм, 51016 ДКС | 100шт | 6,42 |
| 368 | Тримач для запобіжника CMS10 | шт | 4 |
| 369 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,0333645 |
| 370 | Штаба сталева 4х30 мм ГОСТ 103-2006 Ст3кп ДСТУ 4484.2005 | м | 265,2 |
| 371 | Штаба перфорована | м | 122,4 |
| 372 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,5796 |
| 373 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 0,001338 |
| 374 | Сталь кутова 50х50х4 мм ДСТУ 2251:2018 | т | 0,47214 |
| 375 | Кутик 50х5 | т | 0,3545 |
| 376 | Сталь кутова 63х63 мм | т | 0,11544 |
| 377 | Кутик 63х63 мм | т | 0,3686 |
| 378 | Сталь кутова 100х100х6.5 мм ДСТУ 2251:2018 | т | 0,21331 |
| 379 | Втулки ущільнювальні | шт | 38,52 |
| 380 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0210813 |
| 381 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,005526 |
| 382 | Лак ХВ-784 | т | 0,0028 |
| 383 | Лак ХС-76 хімстійкий | т | 0,0003 |
| 384 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0481758 |
| 385 | Емаль морозостійка | т | 0,014906 |
| 386 | Емаль КО-811 кремній-органічна чорна | т | 0,0024696 |
| 387 | Калій їдкий технічний | м3 | 0,0007 |
| 388 | Паста антисептична | т | 0,0001368 |
| 389 | Бетонний бортовий камень марки БР100.30. 15 | шт | 170 |
| 390 | Щебінь гранітний, фракція 20-40 мм | м3 | 5,35 |
| 391 | Щебенево-піщана суміш С-7 по ДСТУ 9177-2:202 | м3 | 4,7625 |
| 392 | Асфальтобетон (нижній шар) А-40 АСГ.Кр.ВП.А-Б.НП.І. БНД 50/70 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 | т | 64,876 |
| 393 | Асфальтобетон(верхній шар) А-20 АСГ.Др.Щ.А.НП.1.БНД 30/50 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 | т | 40,824 |
| 394 | Пісок природний, рядовий | м3 | 1,3395 |
| 395 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 | 1000шт | 32,1936 |
| 396 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 9,44 |
| 397 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,59 |
| 398 | Бетон класу С25/30 | м3 | 26,796 |
| 399 | Полістиролбетон марки D400 кл.В 0,75 | м3 | 18,2223 |
| 400 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,3828 |
| 401 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 13,877448 |
| 402 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 | м3 | 10,011504 |
| 403 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 20,3328 |
| 404 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2 | м3 | 1,61595 |
| 405 | Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6 | м3 | 15,699915 |
| 406 | Фігурні елементи мощення ДСТУ Б В.2.7.- 145:200 - 0.06м | м2 | 25,25 |
| 407 | Земля рослинна | м3 | 32,25 |
| 408 | Суміш насіння газонних трав | ц | 0,043 |
| 409 | Коробка розподільча Mureva Box 80х80х45 | шт | 5 |
| 410 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм | т | 0,0935304 |
| 411 | Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16, немірної довжини, діаметр 8-10 мм | т | 0,0003759 |
| 412 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,002483 |
| 413 | Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 15,5 мм | 10м | 0,052 |
| 414 | Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм | т | 0,0726 |
| 415 | Аргон газоподібний, сорт 1 | м3 | 0,6531 |
| 416 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,156 |
| 417 | Бірка маркувальна | 100шт | 19,59763 |
| 418 | Втулка В17 | 100шт | 0,5368 |
| 419 | Втулка В22 | 100шт | 0,26108 |
| 420 | Втулка В54, В59 | 100шт | 2,51 |
| 421 | Втулка В69 | 100шт | 2,144 |
| 422 | Гайка встановлювальна заземлювальна К483 | 100шт | 0,09545 |
| 423 | Утримувач К188 | 100шт | 11,658 |
| 424 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 2,7076 |
| 425 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 2,115 |
| 426 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 21,9048 |
| 427 | Дюбель-гвозді 6х40мм металеві | шт | 2119 |
| 428 | Дюбель-розпірник, М8, L=100 мм. | шт | 24 |
| 429 | Заглушка У467, У469 | 100шт | 0,23899 |
| 430 | Затискач люстровий КЛ2,5 | 100шт | 0,0204 |
| 431 | Кнопка К227 | 100шт | 32,45128 |
| 432 | Захисна пластикова кришка для ручних сповіщувачів "TBD-450" Detnov | шт | 9 |
| 433 | ПВХ короб 20х20 мм. ДКС | м | 151,5 |
| 434 | Стрічка ФУМ | кг | 0,0088 |
| 435 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 3,9127 |
| 436 | Металеві прокладки | т | 0,462 |
| 437 | Муфти поліетиленові | шт | 17,12 |
| 438 | Наконечники алюмінієві для опресування 50- 10-9а | 100шт | 0,0816 |
| 439 | Наконечники кабельні для пайки мідні П6-4- М | 100шт | 2,2 |
| 440 | Наконечники мідні, переріз 2,5 мм2 | шт | 300 |
| 441 | Наконечники кабельні | 100шт | 4,9356 |
| 442 | Наконечники мідні, переріз 6 мм2 | шт | 100 |
| 443 | Наконечник мідний, переріз 185 мм2 П25-8М | шт | 64 |
| 444 | Наконечник мідний, переріз 25 мм2 П25-8М | шт | 46 |
| 445 | Наконечник мідний, переріз 240 мм2 | шт | 372 |
| 446 | Наконечник мідний, переріз 10 мм2 | шт | 10 |
| 447 | Наконечник мідний, переріз 150 мм2 | шт | 64 |
| 448 | Кабельні кінцевики алюмінієві, перетин 185 мм2 | шт | 32 |
| 449 | Кабельні кінцевики алюмінієві, перетин 150 мм2 | шт | 8 |
| 450 | Кабельні кінцевики алюмінієві, перетин 120 мм2 | шт | 24 |
| 451 | Кабельні кінцевики алюмінієві, перетин 25 мм2 | шт | 8 |
| 452 | Кабельні кінцевики алюмінієві, перетин 240 мм2 | шт | 168 |
| 453 | Нитки швейні | кг | 1,012 |
| 454 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 11,274 |
| 455 | Очіс льняний | т | 0,0000755 |
| 456 | Паронітові прокладки | 100шт | 0,02 |
| 457 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 21,7992 |
| 458 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,1056 |
| 459 | Патрубок У-477 | 100шт | 0,3852 |
| 460 | Патрубок У-479 | 100шт | 0,44 |
| 461 | Перемичка заземлювальна | шт | 147,96 |
| 462 | Підрозетник, діаметр 50-80 мм | 100шт | 0,0103 |
| 463 | Полоски К-404 | 100шт | 4,092 |
| 464 | Провід ПРГ-500, переріз 1 мм2 | 1000м | 0,000046 |
| 465 | Пряжки К-405 | 100шт | 4,092 |
| 466 | Рамка для написів РПМ55Х15 | 100шт | 0,02 |
| 467 | Гума листова підвищеної маслостійкості без тканинної прокладки | кг | 0,08 |
| 468 | Стискачі відгалужувальні У731, У733 | 100шт | 0,328644 |
| 469 | Скоба будівельна К853 | 100шт | 1,305 |
| 470 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 16,0396 |
| 471 | Скоби з оцинкованого заліза | 100шт | 0,37995 |
| 472 | Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм | кг | 0,16 |
| 473 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 4,492 |
| 474 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,001456 |
| 475 | Хомут Х25У1 | 100шт | 0,02 |
| 476 | Шинний міст МШ-12-1000 | комплект | 6 |
| 477 | Конструкція КШМ | комплект | 12 |
| 478 | Шина ШО-1000-А | шт | 12 |
| 479 | Шина ШО-1000-В | шт | 12 |
| 480 | Шина ШО-1000-С | шт | 12 |
| 481 | Шина ШО-1000-0 | шт | 6 |
| 482 | Компенсатори алюмінієві КА1КО-360-100 | шт | 42 |
| 483 | Шпилька | комплект | 106,08 |
| 484 | Електроди ВЛ-10, вольфрамові | т | 0,000006531 |
| 485 | Запобіжник плавкий, 2А, 24В, DC 10х38 мм | шт | 2 |
| 486 | Запобіжник плавкий, 2А, 250В, АC 10х38 мм | шт | 2 |
| 487 | Вазелін технічний | т | 0,008131 |
| 488 | Вода дистильована | м3 | 0,0015 |
| 489 | Клей БМК5 | кг | 0,428 |
| 490 | Клей нітроглифталевий | кг | 0,92 |
| 491 | Фарба емалева МО-1 | т | 0,01977 |
| 492 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,0052898 |
| 493 | Моногідрат літію | кг | 0,03 |
| 494 | Пароніт | т | 0,0013386 |
| 495 | Припой ПОС-18 | т | 0,056405 |
| 496 | Пропан-бутан технічний | м3 | 65,49797 |
| 497 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,03705 |
| 498 | Мастило "Циатим-221" | т | 0,00238 |
| 499 | Тавот | кг | 1006,1555 |
| 500 | Герметизація кабелів (клоччя просочене та ущільнювальна суміш) УС-65 | кг | 605 |
| 501 | Мастика вогнегасна Фенікс СЕ | кг | 135 |
| 502 | Чорнила незмивні | кг | 0,516 |
| 503 | Світильник настінний (підвісний) ІР54 Селена 32А НББ-64В-100-019 | шт | 25 |
| 504 | Світильник настінний (підвісний) ІР54 Селена 3А НББ-64-60-023 | шт | 10 |
| 505 | Світильник переносний РВО-42 ТУ16- 545132-77 | шт | 1 |
| 506 | Світильник робочого освітлення 220 В, 2х36 Вт, ІР65 Arctic smc 236 | шт | 11 |
| 507 | Світильник аварійного освітлення 220 В, 8 Вт, ІР65, G5 Uran | шт | 2 |
| 508 | Світильник робочого та зовнішнього освітлення 220 В, 1х60 Вт, ІР65, Е27 MD | шт | 4 |
| 509 | Світильник аварійного освітлення Horoz ТОВ "Электро Сервіс" | шт | 1 |
| 510 | Вимикач 220 В, 6,3А 0-4-ІР44-01-6/220 ГОСТ 7397.0-89Е | шт | 12 |
| 511 | Вимикач освітлення одноклавішний місцевий, 1Р, ІР54 №2601/6 WD АВВ | шт | 6 |
| 512 | Реле проміжне АС, 220В, 2С/О RM84 | шт | 2 |
| 513 | Реле проміжне DС, 24В, 2С/О RM84 | шт | 4 |
| 514 | Реле проміжне DС, 24В, 4С/О R4 | шт | 2 |
| 515 | Датчик температури THD-WD 1-RT/C | шт | 2 |
| 516 | Фібра поліпропіленова армувальна | кг | 3 |
| 517 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 73,36674 |
| 518 | Дюбелі 10х70 | шт | 3998 |
| 519 | Саморізи 4,2х32 мм | шт | 1956 |
| 520 | Клапан дихальний вогнезатримуючий Ду50, PN 0,6 МПа | шт | 2 |
| 521 | Електроенергія | кВт-год | 3,87 |
| 522 | Коробка випробувальна АРР-5 NIK | шт | 6 |
| 523 | Коробка розподільча 120х75х50 мм 400С4R "DKC" | шт | 10 |
| 524 | Затискач KLU F | шт | 11 |
| 525 | Скоба для закріплення трьох кабелів С3-65.У2 | шт | 54 |
| 526 | Муфта кабельна термоусадкова без кабельних кінцевиків 4 КВтп 25-50 | шт | 2 |
| 527 | Муфта кабельна термоусадкова без кабельних кінцевиків 4 КВтп 70-120 | шт | 6 |
| 528 | Муфта кабельна термоусадкова без кабельних кінцевиків SFEH4 120-240 (95- 240) | шт | 104 |
| 529 | Муфта кабельна термоусадкова без кабельних кінцевиків SFEH4 120-240 (95- 240) /Поставка Замовника/ | шт | 40 |
| 530 | Муфта кабельна термоусадкова з'єднувальна SMHSV4 95-240 | шт | 57 |
| 531 | Муфта кабельна термоусадкова з'єднувальна SMHSV4 95-240/ Поставка Замовника/ | шт | 12 |
| 532 | Коробка відгалуджувальна КОР-73У1,5 | шт | 35 |
| 533 | Злучник для дроту хрестовий С-021 код 1202011 | шт | 25 |
| 534 | Злучник щогли блискавкоприймача та дроту М-042 код 1500423 | шт | 2 |
| 535 | Муфта кінцева внутрішньої установки 10 кВ CHE1 24kV 25-150 (50/150) /Поставка Замовника/ | комплект | 14 |
| 536 | Муфта кінцева внутрішньої установки 0,4 кВ SFEH4 120-240 (65/240) | комплект | 6 |
| 537 | Муфта кінцева внутрішньої установки 0,4 кВ SFEH4 120-240 (65/240) /Поставка Замовника/ | комплект | 6 |
| 538 | Дюбель-шуруп 5х60 мм. | шт | 200 |
| 539 | Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 2 |
| 540 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 13 |
| 541 | Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 1 |
| 542 | Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 41 |
| 543 | Хрестики для плитки | шт | 460 |
| 544 | Кабель для систем сигналізації ПСВВнг 4 х 0.4 ТОВ «Мега-Кабель» | 1000м | 0,0816 |
| 545 | Кабель вогнестійкий JE-H(St) E30 1*2*0.8 ТОВ «Мега-Кабель» | 1000м | 0,153 |
| 546 | Кабель вогнестійкий JE-H(St) E30 2*2*0.8 ТОВ «Мега-Кабель» | 1000м | 0,6324 |
| 547 | Кабель вогнестійкий NHXH Fe 180/E30 3х1,5 ТОВ «Мега-Кабель» | 1000м | 0,0102 |
| 548 | Кабель сигналізації екранований W 6х0,22 | 1000м | 0,01224 |
| 549 | Провід перерізом 4 мм2 ПВЗ 1х4 Одескабель | 1000м | 0,00206 |
| 550 | Кабель силовий перерізом 4 мм2 ВВГнг-LS -3x1,5 Одескабель | 1000м | 0,00204 |
| 551 | Кабель для охоронної сигналізації ПСВВнг- LS 4х0,5 ООО "Алай" | 1000м | 0,0918 |
| 552 | Кабель для охоронної сигналізації ПСВВнг- LS 2х0,5 ООО "Алай" | 1000м | 0,102 |
| 553 | Кабель для охоронної сигналізації ПСВВнг-LS 2х0,8 ООО "Алай" | 1000м | 0,00816 |
| 554 | Кабель КВВГЕнг 4х1,5 мм2 | м | 101,97 |
| 555 | Кабель КВВГЕнг 10х1,5 мм2 | м | 15,45 |
| 556 | Металорукав гофрований Д-18 мм | 1000м | 0,1545 |
| 557 | Металорукав гофрований Д-32 мм | 1000м | 0,2987 |
| 558 | Клапан повітряний 1500х1000h мм з електроприводом Bellimo, 230В Євроклима Україна (зворотнiй матерiал) | шт | 4 |
| 559 | Клапан повітряний 400х400h мм з електроприводом Bellimo, 230В Євроклима Україна (зворотнiй матерiал) | шт | 1 |
| 560 | Клапан повітряний 400х600h мм з електроприводом Bellimo, 230В Євроклима Україна (зворотнiй матерiал) | шт | 1 |
| 561 | Електроконвектор, 890х450hx10 мм Neoclima Dolce 2.5 Neoclima (зворотнiй матерiал) | шт | 2 |
| 562 | Брухт металевий (зворотнiй матерiал) | т | 3,74684 |
| 563 | Вентилятор канальний,400х400мм, L=1500м3/год, 0.15кВт, ІР54, 40Па, 220B EQ350-4 Rosenberg (зворотнiй матерiал) | шт | 1 |
|  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 564 | Електроенергія | кВт-год | 2262,861 |
| 565 | Стиснене повітря | м3 | 327,32 |
| 566 | Мастильні матеріали | кг | 26,4693 |
| 567 | Гідравлічна рідина | кг | 29,738 |
|  | IV. Устаткування |  |  |
| 568 | Комплектний розподільчий пристрій на напругу 10 кВт з камер КСО-393М /Поставка Замовника/ | комплект | 1 |
| 569 | Розподільчий щит 0,4 кВт, з шинними мостами (Т1, Т2) /Поставка Замовника/ | комплект | 1 |
| 570 | Розподільчий щит 0,4 кВт, з шинними мостами (Т3, Т4) /Поставка Замовника/ | комплект | 1 |
| 571 | Розподільчий щит 0,4 кВт, з шинними мостами (Т5, Т6) /Поставка Замовника/ | комплект | 1 |
| 572 | Щит ЩВП абонента | комплект | 1 |
| 573 | Щит ЩВП "КЕ" | комплект | 1 |
| 574 | Ящик керування вентилятором Я5111-1874-21 УХЛ4 | комплект | 3 |
| 575 | Ящик термозахисту трансформаторів | комплект | 6 |
| 576 | Ящик з понижуючим трансформатором 220/12 В ЯТП-0,25 | комплект | 2 |
| 577 | Пристрій керування/повторного монтажу | шт | 2 |
| 578 | Шафа підлогова 3000х2000х600 мм (ШхВхГ), ІР54 Schneider Electric /повторного монтажу/ | шт | 1 |
| 579 | Щит сигналізації (ЩС), 300х400х150 мм. (ШхВхГ), ІР54 АВВ /повторного монтажу | шт | 1 |
| 580 | Щит силовий, 300х400х150 мм. (ШхВхГ), ІР54 АВВ /повторного монтажу | шт | 1 |
| 581 | Щит силовий, 400х600х250 мм. (ШхВхГ), ІР54 АВВ /повторного монтажу | шт | 1 |
| 582 | Шафа управління, 760х760х300 мм. (ШхВхГ) /повторного монтажу | шт | 2 |
| 583 | Трансформатор силовий трьохфазний сухий з литою ізоляцією потужністю 1000кВА на напругу 10/0,4 кВт, група з'єднань "трикутник-зірка з нулем-11", з комплектом віброопор, термодатчиків РТ 100, блоку управління і сигналізації Т154, комплектом вентиляторів місцевого обдуву та блоком управління вентиляторами VRT200 TTR- 10/1000 SEA.Sp.A /Поставка Замовника/ | шт | 5 |
| 584 | Трансформатор сухий потужністю 1000 кВА номінальною напругою 10/0,4 кВт /Поставка Замовника/ | шт | 1 |
| 585 | Шафа пластикова з DIN-рейкою. TAREL (NT) 9-модулів IP40 E.NEXT | шт | 1 |
| 586 | GSM/GPRS модем Sparklet Actorus | шт | 1 |
| 587 | Комплексна конденсаторна установка 0,4 кВт, 250 кВАр (10х25 кВАр) з блоком автоматичного регулювання, розміром 600х600х2000 мм ККУ №1-ККУ №6 | шт | 6 |
| 588 | Блок живлення "FAD 905" Detnov | шт | 1 |
| 589 | Акумулятор 12в/7 А/г ТОВ "Электро Сервіс» | шт | 4 |
| 590 | Акумулятор 12 В, 7 Аr КОВЕ НV7-12 | шт | 1 |
| 591 | Блок живлення, 3А Дозор-БП3 | шт | 1 |
| 592 | Панель керування пожежогасінням на 1 напрямок (3 зони виявлення) "CCD-103" Detnov | шт | 1 |
| 593 | Комунікаційна карта TCP/IP для безадресних панелей керування "TED-151- CL" Detnov | шт | 1 |
| 594 | Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2 ТОВ "Tірас" | шт | 2 |
| 595 | Прилад приймально-контрольний охоронний на 8 шл. Дунай-8/32 "ВЕНБЕСТ" | шт | 1 |
| 596 | Cтабілізатор напруги CНАП СН-500 "ВЕНБЕСТ" | шт | 1 |
| 597 | Реактор з каталітичними реагентами /повторного монтажу/ | шт | 2 |
| 598 | Лічильник електричної енергії електронний трифазний трансформаторного включення (3х57,7.230/100.400 В,5(10) А, кл. точн. 0,5S) ACE6000 Actorus | шт | 6 |
| 599 | Лічильник електричної енергії електронний трифазний прямого включення (3х220/380 В, 5(60) А, кл. точн. 1,0) NIK 2303 АП2Т | шт | 2 |
| 600 | Виносний світлодіод | шт | 1 |
| 601 | Покажчик «Пожежа» світлозвуковий ОСЗ-2 «Тірас» 24 В ТОВ «Тірас-12» | шт | 3 |
| 602 | Оповіщувач світлозвуковий «Порошок - виходь» у вибухозахищеному виконанні ОСЗ-6 Ех Тірас (24 В) ТОВ «Тірас-12» | шт | 1 |
| 603 | Сповіщувач магнитоконтактний Сомк 1-8 ТОВ «Алай» | шт | 3 |
| 604 | Сповіщувач світлозвуковий (12В) IP65 метал Гермет-1 ПП "Сенко" | шт | 1 |
| 605 | Лічильник механічний для нафтопродуктів, Ду25. К33. "Piusi" | шт | 1 |
| 606 | Антена GSM | шт | 1 |
| 607 | SІM-карта | шт | 2 |
| 608 | Шафа для заправки, 600х1000hх300 мм, ІР54 "Елекон" | шт | 1 |
| 609 | Ємність з реагентом /повторного монтажу/ | шт | 2 |
| 610 | Змішувач реагенту /повторного монтажу/ | шт | 2 |
| 611 | Вентилятор канальний,400х400мм, L=1500м3/год, 0.15кВт, ІР54, 40Па, 220B EQ350-4 Rosenberg | шт | 1 |
| 612 | Вентилятор осьовий, Ф400мм, L=1250м3/год, 0.75кВт, ІР54, 63Па, 380B. ВО-06-300 №4/3 "Укрвентсистеми" | шт | 3 |
| 613 | Вентилятор осьовий з приводом 0,12 кВт ВО-06-300 №4 | шт | 3 |
| 614 | Модуль порошкового пожежогасіння МПП «Бранд-15-ВЗ» Е-С-93.2 (МПП.БР-15.Е.С-93- ВЗ) ТОВ НПФ «БрандМастер» | шт | 8 |
| 615 | Блок іскрозахисту БР-1-12-0,24 ПП "Сенко" | шт | 2 |
| 616 | Адресний оптичний сповіщувач диму з вбудованим ізолятором "DOD-220A-I" Detnov | шт | 15 |
| 617 | Адресний ручний сповіщувач із вбудованим ізолятором "MAD-450-І" Detnov | шт | 8 |
| 618 | Безадресний оптичний і тепловий сповіщувач "DOTD-230" Detnov | шт | 3 |
| 619 | Адресний модуль управління із вбудованим ізолятором 5 контрольованих входів "MAD- 405-I" Detnov | шт | 1 |
| 620 | Ручний сповіщувач "Пуск системи пожежогасіння" "РDD-100" Detnov | шт | 1 |
| 621 | Ручний сповіщувач "Відміна" "РDD-100" Detnov | шт | 1 |
| 622 | База підключення для сповіщувачів серій 200 і 200А "Z-200" Detnov | шт | 18 |
| 623 | Євромонтажна база для з'єднувальної бази Z-200 "STD-200" Detnov | шт | 18 |
| 624 | Пасивний інфрачервоний детектор руху Swan Quad "CROW" | шт | 6 |
| 625 | Магнітоконтактний датчик відкриття Satel B- 4M "Satel" | шт | 15 |
| 626 | Зчитувач ключів Дунай-ТМL "ВЕНБЕСТ" | шт | 1 |
| 627 | Модуль GSM-передавач Дунай-G1 "ВЕНБЕСТ" | шт | 1 |
| 628 | Магнітоконтактний датчик відкриття Satel B- 4M Satel | шт | 3 |
| 629 | Пасивний інфрачервоний детектор руху Swan Quad «Crow» | шт | 1 |
| 630 | Пасивний інфрачервоний детектор руху IP54 Crow D&D «Crow» | шт | 1 |
| 631 | Датчик тепловий(t=+40 град. С) ДТКБ-46 | шт | 3 |
|  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |
|  | Електроенергія | кВт-год | 12794,075 |
|  | Стиснене повітря | м3 | 5738,986 |
|  | Мастильні матеріали | кг | 463,971 |
|  | Гідравлічна рідина | кг | 136,75 |
|  | Бензин | л | 2994,069 |
|  | Дизельне паливо | л | 5098,667 |
|  | Довідкові дані |  |  |
|  | Будівельне сміття | т | 126,303064 |