# ОБГРУНТУВАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015– 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (послуги з технічного обслуговування  медичного обладнання із заміною витратних матеріалів у Центрі служби крові)

Місце надання послуг: 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1

Перелік обладнання, що потребує технічного обслуговування

| № з/п | Найменування обладнання | Кіль-кість шт. | Серійний номер | Перелік обслуговування та/або ремонту, що включає в себе послуга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кліматична камера Climax 100 з шейкером для тромбоцитів на 48 контейнерів | 3 | 63902 | - Зовнішній огляд апарата та перевірка цілісності компонентів - Чистка конденсаторів - Перевірка роботи системи аварійного живлення - Перевірка та профілактичні роботи системи охолодження - Чистка та змащення робочих поверхонь - Технічне обслуговування механічних вузлів апарату - Перевірка системи комп'ютерного контролю виконання процесів - Перевірка роботи обладнання за регламентними протоколами виробника - Налаштування робочих параметрів автоматичної системи - Перевірка функціональних можливостей та тестування роботи - Проведення вимірювань і перевірок на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки |
|  |  |  | 63903 |  |
|  |  |  | 39789 |  |
| 2 | Кліматична камера Climax 120 з шейкером для тромбоцитів на 96 контейнерів | 2 | 64211 | - Зовнішній огляд апарата та перевірка цілісності компонентів - Чистка конденсаторів - Перевірка роботи системи аварійного живлення - Перевірка та профілактичні роботи системи охолодження - Чистка та змащення робочих поверхонь - Технічне обслуговування механічних вузлів апарату - Перевірка системи комп'ютерного контролю виконання процесів - Перевірка роботи обладнання за регламентними протоколами виробника - Налаштування робочих параметрів автоматичної системи - Перевірка функціональних можливостей та тестування роботи - Проведення вимірювань і перевірок на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки |
|  |  |  | 64212 |  |
| 3 | Апарат для зберігання та перемішування компонентів крові AP-48L | 1 | 24444 | - Зовнішній огляд апарата та перевірка цілісності компонентів - Чистка конденсаторів - Перевірка роботи системи аварійного живлення - Перевірка та профілактичні роботи системи охолодження - Чистка та змащення робочих поверхонь - Технічне обслуговування механічних вузлів апарату - Перевірка системи комп'ютерного контролю виконання процесів - Перевірка роботи обладнання за регламентними протоколами виробника - Налаштування робочих параметрів автоматичної системи - Перевірка функціональних можливостей та тестування роботи - Проведення вимірювань і перевірок на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки |
| 4 | Портативний запаювач магістралей T5460 | 6 | 54692378 | - Зовнішній огляд апарата та перевірка цілісності компонентів - Чистка конденсаторів - Чистка та змащення робочих поверхонь - Технічне обслуговування механічних вузлів апарату - Перевірка роботи обладнання за регламентними протоколами виробника - Налаштування робочих параметрів системи - Перевірка функціональних можливостей та тестування роботи - Проведення вимірювань і перевірок на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки - Ліквідація можливих дефектів. |
|  |  |  | 54692379 |  |
|  |  |  | 54692381 |  |
|  |  |  | 54692382 |  |
|  |  |  | 54692383 |  |
|  |  |  | 54690804 |  |
| 5 | Портативний запаювач магістралей 9MSL3640 | 1 | 3651461 | - Зовнішній огляд апарата та перевірка цілісності компонентів - Чистка конденсаторів - Чистка та змащення робочих поверхонь - Технічне обслуговування механічних вузлів апарату - Перевірка роботи обладнання за регламентними протоколами виробника - Налаштування робочих параметрів системи - Перевірка функціональних можливостей та тестування роботи - Проведення вимірювань і перевірок на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки - Ліквідація можливих дефектів. |
| 6 | Лабораторні електронні ваги ADG 1000C | 3 | 1001 | - Розбирання приладу. - Збирання приладу. - Технічне обслуговування приладу згідно регламенту виробника. - Профілактична очистка основних вузлів від бруду та пилу. - Ліквідація можливих дефектів. - Калібрування приладу. |
|  |  |  | 1002 |  |
|  |  |  | 1003 |  |
| 7 | Розморожувач плазми WPFD 3/6 | 1 | 78808 | - Зовнішній огляд апарата та перевірка цілісності компонентів - Встановлення нової збірної пластини кріплення блоку керування та її гвинтів з нержавіючої сталі кріплення (12 шт) - Заміна рамки з термодатчиками та датчиком протікання рідини (3 шт.) - Заміна спеціальних ємностей для для встановлення контейнерів (3 шт.) - Заміна сенсорного екрану системи керування апаратом - Чистка конденсаторів - Перевірка та профілактичні роботи системи нагріву - Чистка та змащення робочих поверхонь - Технічне обслуговування механічних вузлів апарату - Перевірка системи комп'ютерного контролю виконання процесів - Перевірка роботи обладнання за регламентними протоколами виробника - Налаштування робочих параметрів автоматичної системи - Перевірка функціональних можливостей та тестування роботи - Проведення вимірювань і перевірок на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки - Учасник повинен надати лист виpoбника або офіційного представника виpoбника на території України, яким підтверджується наявність та можливість термінового постачання учаснику необхідних запчастин та матеріалів для належного надання послуг за предметом закупівлі цих торгів. - Технічне обслуговування обладнання повинно здійснюватися спеціалістом сертифікованим виробником, що повинно підтверджуватися наданням копії відповідного документу виробника. |

Загальні вимоги:

| № з/п | Вимоги | Відповідність (ТАК/НІ) |
| --- | --- | --- |
|  | Для забезпечення безперебійної роботи відділень необхідно провести планове технічне обслуговування обладнання, вказаного в Специфікації, витратними матеріалами Виконавця, згідно регламентів виробників. |  |
|  | Надання послуг передбачає приїзд сертифікованих спеціалістів Виконавця на територію Замовника, за заявками Замовника в обумовлені дати та час. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист. |  |
|  | Послуги повинні надаватися кваліфікованими спеціалістами, що мають відповідний досвід, та пройшли навчання у виробника обладнання. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист. |  |
|  | Перелік послуг додатково до тих, що вказані в Специфікації Додатку 3 до тендерної документації, повинен включати в себе надання необхідних консультацій медичному персоналу Замовника щодо роботи з обладнанням. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист. |  |
|  | Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів і ресурсів, транспортних витрат Виконавця, необхідних для проведення технічного обслуговування обладнання. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції довідку в довільній формі. |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, передбачених чинним законодавством України. |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог у галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист у довільній формі. |  |

Термін надання послуг: з моменту підписання договору та скріплення печатками (за наявності) – по 31 грудня  2025 року.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико- технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 247 800,00 грн. (п’ятсот двісті сорок сім   тисяч вісімсот гривень 00 коп.) з ПДВ.