| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету код ДК 021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Електроди ЕКГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од. вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Посилання з е маркету | Технічні характеристики з е маркету |
| 1 | 35035 –Електрокардіографічний електрод одноразовий / C020501 - ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ | SKINTACT ЕКГ електроди F-55 | шт | 900 | 4,33 | 3 897,00 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=d297201dde4f49fda067e0ca0f17cf27 | Матеріал основи Пінна основа Вікова категорія Універсальні Тип коннектора Кнопка Розмір 55x55 Тип Електрод-наліпка Покриття робочої поверхні Ag/AgCl Застосування Ехокардіографії, стрес-тест та холтер Кількість одиниць в упаковці 30 , штука Форма Кругла Кількість використань Одноразові Тип гелю В'язкий гель |
| 2 | 35035 –Електрокардіографічний електрод одноразовий / C020501 - ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ | Одноразовий ЕКГ електрод EK-S 30 PSG | шт | 6 600 | 4,40 | 29 040,00 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=c932c4fded5541419c7ac645998d9776 | Покриття робочої поверхні Ag/AgCl Тип Електрод-наліпка Форма Кругла Вікова категорія Діти Тип гелю Твердий гель Кількість використань Одноразові Тип коннектора Кнопка Застосування Ехокардіографії, стрес-тест та холтер Розмір 30x30 Кількість одиниць в упаковці 50 , штука Матеріал основи Пінна основа |
| 3 | 35035 –Електрокардіографічний електрод одноразовий / C020501 - ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ | SKINTACT ЕКГ електроди для новонароджених з роз'ємом PD50-F4C (ренгенопрозорі) | шт | 3 000 | 49,35 | 148 060,00 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=861e7326b6854f0f93f285ee6d813b7b | Матеріал основи М'яка тканина Розмір 24х23 Тип гелю Твердий гель Форма Прямокутна Тип коннектора Гніздовий типу "мама" Кількість використань Одноразові Покриття робочої поверхні Ag/AgCl Вікова категорія Діти Застосування Ехокардіографії, стрес-тест та холтер Кількість одиниць в упаковці 3 , штука Тип Електрод-наліпка |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 180 997,00 |  |  |