# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

на закупівлю по предмету закупівлі код ДК 021:2015 33140000-3 - Медичні матеріали (Витратні матеріали для нейрохірургії: Шунтуюча система Medtronic Delta, Medtronic Ventricular Catheter, Medtronic Cardiac/Peritoneal Catheter, Medtronic CSF-Ventricular Reservoir )

Медико - технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

| № | Найменування товару | Код товару | Од. виміру | К-ть товару | Характеристики товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шунтуюча система Medtronic Delta 1.5 | REF 25131-5 | Шт. | 5 | В комплект системи входить антисіфонний пристрій с Delta-камерою для підтримання інтравентрикулярного тиску В комплект системи входить,вентикулярний катетр, стандарний, імпригований барієм, кутова кліпса До набору катетера входить жорстка направляюча для встановлення. До набору катетера входить кардіо-перитоніальний катетр імпригований барієм. Клапан має довжину не більше 36 мм, ширину не більше 6 мм Внутрішній діаметр катетера не більше 1.3 мм, зовнішній не більше 2,5 мм. Рівень тиску не більше 1,5 |
|  | Шунтуюча система Medtronic Delta 2.0 | REF 25131-2 | Шт. | 5 | В комплект системи входить антисіфонний пристрій с Delta-камерою для підтримання інтравентрикулярного тиску В комплект системи входить,вентикулярний катетр, стандарний, імпригований барієм, кутова кліпса До набору катетера входить жорстка направляюча для встановлення. До набору катетера входить кардіо-перитоніальний катетр імпригований барієм. Клапан має довжину не більше 36 мм, ширину не більше 6 мм Внутрішній діаметр катетера не більше 1.3 мм, зовнішній не більше 2,5 мм. Рівень тиску не більше 2,0 |
|  | Medtronic Ventricular Catheter | REF 41101 | Шт. | 10 | Набір катетерів виготовлений з рентгеноконтрасного силіконового еластомеру просоченого барієм. Катетер повинен мати довжину не меньше 23 см Внутрішній діаметер не меньше 0,13 см, зовнішній не меньше 0,25 см. На катетері присутня розмітка довжини ,для вимірювання глибини проникнення катетера. На кінці катетера є отвори по всій окружності. В комплект входить стилет з нержавіючої сталі. |
|  | Medtronic Cardiac/Peritoneal Catheter | REF43103 | Шт. | 10 | Довжина вентрикулярно - перитонеального 90 см. Катетер імпригновано барієм. Внутрішній діаметр катетера - 1.3 мм, зовнішній - 2,5 мм. |
|  | Medtronic CSF-Ventricular Reservoir | REF 21029 | Шт. | 5 | Резервуари виготовлені з матеріалу що не злипається. Відсутність металевих деталей що дозволяє без перешкод проводити КТ і МР дослідження Купол резервуара розрахований на більше ніж 100 пункцій. Вентрикулярний катетр не менше 23см, імпригований барієм. Стилет із нежавіючої сталі. Об’єм резервуара не більше 0,1 мл |
|  | Medtronic CSF-Ventricular Reservoir | REF 44111 | Шт. | 5 | Резервуари виготовлені з матеріалу що не злипається. Відсутність металевих деталей що дозволяє без перешкод проводити КТ і МР дослідження Купол резервуара повинен бути розрахований на більше ніж 100 пункцій. В конструкцію кожноі моделі входить прозорий, силіконовий купол та поліпропіленова основа. В комплект повинен входити вентрикулярний катетр , імпригований барієм, не більше 23 см. Стилет із нежавіючої сталі. Резервуар вентрикулярний на фрезерний отвір. |
|  | Medtronic CSF-Ventricular Reservoir | REF 44113 | Шт. | 5 | Резервуари виготовлені з матеріалу що не злипається. Відсутність металевих деталей що дозволяє без перешкод проводити КТ і МР дослідження Купол резервуара розрахований на більше ніж 100 пункцій. В конструкцію кожноі моделі входить прозорий, силіконовий купол та поліпропіленова основа. В комплект вхлдить вентрикулярний катетр , імпригований барієм, не меньше 23 см. Стилет із нежавіючої сталі. Резервуар вентрикулярний на фрезерний отвір. |

Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні товари тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.

Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

1. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів.  Учасник має надати декларацію про відповідність та/або сертифікатом відповідності або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013  № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 №754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro», від 02.10.2013 №755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують»).

2. Гарантійний лист, в довільній формі, про гарантії наявності сертифікатів якості/відповідності та/або реєстраційних посвідчень на товар що пропонується згідно технічної специфікації, а також довідка про джерело походження товару із зазначенням назви товаровиробника на товари що пропонується (подається у вигляді таблиці за наступним взірцем):

| Назва товару | Виробник, країна | № сертифікату якості/відповідності та /або реєстраційного посвідчення на товар, що пропонується |
| --- | --- | --- |

3. Термін придатності товарів на момент поставки повинен складати не менше 70%  від загального терміну придатності з дня завезення їх на склад Замовника.

4. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.

5. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі,  згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні, та відповідає встановленим стандартам, маркована згідно з діючим ТУ  та ДСТУ.

6. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання  товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Даний гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву Замовника.  Якщо гарантійний лист виданий представництвом чи філією виробника, то учасник повинен в складі пропозиції надати документальне підтвердження таких повноважень, наданих виробником товару.

7. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в технічній специфікації з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

Очікувана вартість 1 301 500,00 (Один мільйон триста одна тисяча п'ятсот гривень 00 копійок) з ПДВ.