# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

на закупівлю по предмету закупівлі код ДК 021:2015 33140000-3 - Медичні матеріали (Витратні матеріали для нейрохірургії: Датчики внутрішньо-черепного тиску Raumed

Медико - технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

| № | Найменування товару | Код товару | Од. виміру | К-ть товару | Характеристики товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик внутрішньо-черепного тиску RAUMED NeuroSmart logo прецизійний катетер NEUROVENT-P-TEMP (для вимірювання ВЧТ та одночасного вентрикулярного дренування церебро-спінальної рідини) | 094268-001 | Шт. | 5 | Прецизійний Катетер NEUROVENT-P-TEMP (для вентрикулярного вимірювання ВЧТ та температури і одночасного вентрикулярного дренування церебро-спінальної рідини). Виготовлений з поліуретану (PU) та має мікрочіп.Діаметр 9 F, довжина 38 см. Має систему «Під’єднуй та працюй» (Plug & Play) — калібрування катетера не потрібне.Має сумісність з усіма стандартними моніторами пацієнта. Відмінна стабільність і лінійність вимірювань. Умовна сумісність з МРТ-системами при 1,5 T та 3,0 T1 — не потрібно хірургічного втручання та налаштувань катетера. Має можливість зміни монітора без втрати вимірювань ВЧТ (ICP) при використанні симулятора нульової точки (NPS2) Катетер в стерильному упакуванні. Термін придатності 3 роки. |
|  | Датчик внутрішньо-черепного тиску RAUMED NeuroSmart logo прецизійний катетер NEUROVENT-PTO (для вимірювання ВЧТ та парціального вмісту кисню) | 095008-001 | Шт. | 5 | Прецизійний Катетер NEUROVENT- PTO (для паренхіматозного виміроювання ВЧТ, температури та парціального вмісту кисню) – діаметр 5 F, довжина 55 см.Паренхіматозне вимірювання тиску, температури та pti O2в одному катетері.Для вимірювання ptiO2 використовується процес гасіння флуоресценці Простота використання завдяки системі «Під’єднуй та працюй» (Plug & Play) — калібрування катетера не потрібнею.Датчик O2 не споживає кисень.Не потрібне охолодження Катетер в стерильному упакуванні. Термін придатності 3 роки. Постачається з набором BOLT-DRILL KIT PTO з наступнимим компонениами: 1. Полімерний гвинт з фіксуючою кришкою та ущільнювальним кільцем 2. Дисектор для твердої мозкової оболонки 3. Інструмент для вкручування 4. Свердло зі стопором 5. Шестигранний ключ |
|  | Датчик внутрішньо-черепного тиску RAUMED NeuroSmart logo прецизійний катетер NEURODUR-TEMP (для епідурального вимірювання ВЧТ та температури) | 094298-001 | Шт. | 5 | Прецизійний Катетер NEURODUR- TEMP (для епідурального виміроювання ВЧТ та температури ) – діаметр 6 F, довжина 55 см. Діаметр вимірювального датчика 5.8 мм, висота: 2.1 мм Катетер в стерильному упакуванні. Термін придатності 3 роки. |

Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні препарати тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.

Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

1. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів.  Учасник має надати декларацію про відповідність та/або сертифікатом відповідності або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013  № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 №754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro», від 02.10.2013 №755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують»).

2. Гарантійний лист, в довільній формі, про гарантії наявності сертифікатів якості/відповідності та/або реєстраційних посвідчень на товар що пропонується згідно технічної специфікації, а також довідка про джерело походження товару із зазначенням назви товаровиробника на товари що пропонується (подається у вигляді таблиці за наступним взірцем):

| Назва товару | Виробник, країна | № сертифікату якості/відповідності та /або реєстраційного посвідчення на товар, що пропонується |
| --- | --- | --- |

3. Термін придатності товарів на момент поставки повинен складати не менше 70%  від загального терміну придатності з дня завезення їх на склад Замовника.

4. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.

5. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі,  згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні, та відповідає встановленим стандартам, маркована згідно з діючим ТУ  та ДСТУ.

6. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання  товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Даний гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву Замовника.  Якщо гарантійний лист виданий представництвом чи філією виробника, то учасник повинен в складі пропозиції надати документальне підтвердження таких повноважень, наданих виробником товару.

7. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в технічній специфікації з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

Очікувана вартість 1 311 100,00 (Один мільйон триста одинадцять тисяч сто гривень 00 копійок) з ПДВ.