# ОБГРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмету закупівлі

код ДК 021:2015- 31440000-2 — Акумуляторні батареї (Акумуляторні батареї BB EB50-12 для джерела безперебійного живлення «Borri»)

Обґрунтування закупівлі:

У зв’язку із зношенням акумуляторних батарей джерела безперебійного живлення, що забезпечує стабільну роботу та запобігає пошкодженню електронних систем апарату магнітно-резонансного томографа «MAGNETOM Aera», виникла необхідність у закупівлі нових акумуляторів для відновлення повноцінного функціонування системи безперебійного живлення.

| № з/п | Найменування обладнання | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Акумуляторні батареї BB EB50-12 | 60 шт. |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація: Акумуляторні батареї BB EB50-12 для джерела безперебійного живлення «Borri»

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність ТАК/НІ |
| --- | --- |
| Акумуляторні батареї BB EB50-12. Номінальна напруга: 12 В. Номінальна ємність: ≈ 50 А·год (при розряді за 20 годин до 1,75 В/елемент). Вага: не меньше 16,5 кг. Тип: герметизована свинцево-кислотна батарея з технологією AGM (Absorbent Glass Mat), без обслуговування (не потрібно доливати воду). Максимальний струм заряду - 15 А Розряд постійною потужністю при 25ᵒС до 1,8 В/ел, не менше: - 10 хв - 1346 Вт - 15хв - 1090 Вт Максимальний імпульсний струм розряду: до ~ 750 А на 5 секунд. Робочий температурний діапазон (при використанні): Розряд: -20 °C … +50 °C Габарити: ~197 мм × 165 мм × 171 мм (довжина × ширина × висота) для корпусу. |  |

Інші технічні вимоги:

| № з/п | Вимоги | Відповідність (ТАК/НІ) |
| --- | --- | --- |
|  | Термін придатності Товару на момент його поставки Замовнику має становити не менше ніж 80 % від загального терміну придатності, встановленого виробником і зазначеного на заводській упаковці Товару та у супровідній документації виробника на відповідну партію Товару, або не менше 12 місяців — залежно від того, який строк є більшим. Поставка Товару з меншим терміном придатності допускається лише за попередньою письмовою згодою Сторін |  |
|  | Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі) |  |
|  | Якість Товару повинна відповідати діючим на момент виробництва вимогам нормативно-технічної документації та супроводжуватись під час кожної поставки необхідними діючими реєстраційними посвідченнями, та/або сертифікатами якості, та/або сертифікатами відповідності/деклараціями про відповідність, документами щодо кількості, якості, термінів придатності, відповідати санітарно-гігієнічним нормам чи іншій документації, яка визначає якість Товару (копіями, завіреними печаткою останнього постачальника (за її наявності), та обов’язковість якої для даного виду Товару визначена законодавством України |  |
|  | В ціну включається вартість податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження та заміна. |  |

Якщо у вимогах до предмета закупівлі є посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент». Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника.

Очікувана вартість закупівлі складає: 545 037,00 грн. (п’ятсот сорок п’ять тисяч сім гривень 00 копійок), з ПДВ.