Запрошуємо долучитися до ЗАКУПІВЛІ

«Капітальний ремонт будівлі трансформаторної підстанції, дизельної електропідстанції «Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 28/1-Р, пошкодженої внаслідок збройної агресії рф (Коригування)» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Посилання на закупівлю - https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-06-12-011211-a

Очікувана вартість - 75 219 407,00 грн. з ПДВ

Клас наслідків (відповідальності): СС2

Роботи повинні бути виконані відповідно до проєкту «Капітальний ремонт будівлі трансформаторної підстанції, дизельної електропідстанції «Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 28/1-Р, пошкодженої в наслідок збройної агресії рф (Коригування)» (експертний звіт № 186/е/26-0044-ЦБ від 26 березня 2026, затверджений 16.04.2026 №32-АГ), доступний на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за посиланням https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3859064329236121171/optype=6 та з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативноправових актів і нормативним документам у галузі будівництва, проєктній документації та умовам проєкту договору про закупівлю, зазначеному в додатку № 3 “Проєкту договору підряду в капітальному будівництві” до тендерної документації, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання.

Забезпечення об’єкта будівництва матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт згідно з цим Технічним завданням, відповідно до умов “Проєкту договору підряду в капітальному будівництві”, зазначеного в додатку № 3 до тендерної документації, покладається на переможця процедури закупівлі.

Примітка. Якщо для виконання робіт певні позиції матеріальних ресурсів за умовами договору про закупівлю постачаються замовником, у Технічному завданні повинно бути зазначено їх перелік, кількісні, технічні, якісні та інші характеристики цих ресурсів відповідно до затвердженої проєктної документації та встановлено умову, що вартість цих ресурсів не включається до розрахунку договірної ціни.

Строк виконання робіт становить 8,0 місяців.

Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): вул. В. Чорновола, буд. 28/1-Р в Шевченківському районі м. Києва.

Гарантійний строк експлуатації об’єкта становить 10 (десять) років від дня його прийняття Замовником. Початком гарантійного строку вважається день, наступний після дня затвердження Замовником Акту готовності об’єкта до експлуатації.

Примітка. Згідно з пунктом 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить 10 (десять) років з дня його прийняття замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором підряду або законом.

Вимоги до формування ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) учасника зазначені в пункті 3.8 тендерної документації. Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для виконання робіт, передбачених цим Технічним завданням, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.

Локалізація. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель згідно вимог Додатку 1 п. 20 та п. 21 тендерної документації. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів із підтвердженим ступенем локалізації, оприлюдненому в електронній системі закупівель:  https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10.

У разі якщо проєктна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі “або еквівалент”. При цьому характеристики “еквівалента” повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва.

Додаток 1 до ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ . Відомість обсягів робіт

Додаток 2 . до ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ Вiдомiсть ресурсiв

Примітка. Проєктна документація за предметом закупівлі (у тому числі креслення, специфікації, відомості обсягів робіт та інші матеріали) розміщена Замовником в електронній системі закупівель як окремі файли та є невід’ємною частиною тендерної документації, а саме:

- 88/27-02-26-ЗПЗ  Том 1. Загальна пояснювальна записка (Коригування)

- 15/04/1-04-25-ГП Том 2. Генеральний план

- 15/04/1-04-25-АБ Том 2. Архітектурно-будівельні рішення

- 15/04/1-04-25-КБ Том 2. Конструкції бетонні (залізобетонні)

- 15/04/1-04-25-ТХ Том 3. Технологічні рішення

- 15/04/1-04-25-ОВ  Том 3. Опалення, вентиляція

- 15/04/1-04-25-ЕТР Том 4. Резервна дизельна електростанція

- 15/04/1-04-25-ЕП 1 Том 4. Трансформаторна підстанція 10/0,4кВ

- 15/04/1-04-25-ЕП 2 Том 4. Електропостачання

- 15/04/1-04-25-ОС Том 5. Охоронна  сигналізація

- 15/04/1-04-25-ПС.ПГ Том 5. Пожежна сигналізація, пожежогасіння

- 88/27-02-26-ПОБ  Том 6. Проєкт організації будівництва.

- 15/04/1-04-25-ІТЗ ЦЗ Том 8. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту

- 15/04/1-04-25-ОВНС  Том9. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)

- 15/04/1-04-25 Том 10. Інженерно-геологічні вишукування

! Учасник повинен забезпечити відповідність своєї тендерної пропозиції вимогам проєктної документації та врахувати її при визначенні вартості робіт, обсягів, ресурсів і технології виконання.!

|  |  |  |  | Додаток 1 до ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ |  |  |  |  |  |  |  |
| "Капітальний ремонт будівлі трансформаторної підстанції, дизельної електропідстанції "Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України" за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 28/1-Р, пошкодженої в наслідок збройної агресії рф (Коригування)". |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурно- будівельні рішення |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи (арк.2, 3,4) |  |  |  |  |  |
| 1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м |  | м2 | 160 |  |  |
| 2 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань // ДЕС |  | м2 | 160 |  |  |
| 3 | Демонтаж утеплення та склосітки фасаду товщ.20мм в ДЕС |  | м3 | 3,2 |  |  |
| 4 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари |  | м2 | 58,6 |  |  |
| 5 | Розбирання цементних покриттів підлог |  | м2 | 58,6 |  |  |
| 6 | (Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами |  | м3 | 5,3 |  |  |
| 7 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  | м2 | 16 |  |  |
| 8 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток // Демонтаж морозостійкої керамічною плитки сходів та сходових майжанчиків товщ.20мм, в ДЕС,ТП |  | м2 | 16 |  |  |
| 9 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань // Демонтаж цементної штукатурки сходів та сходових майданчиків товщ.20мм, в ДЕС,ТП |  | м2 | 85,5 |  |  |
| 10 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  | м2 | 85,5 |  |  |
| 11 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень // Демонтаж металевої огорожі сходів будівлі ТП |  | т | 0,23045 |  |  |
| 12 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень // Демонтаж металевої огорожі сходів будівлі ДЕС |  | т | 0,061 |  |  |
| 13 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т// Демонтаж металевих дверей в ДЕC розм. 900*2000м |  | т | 0,105 |  |  |
| 14 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т// Демонтаж металевих дверей в ДЕC розм. 1430*2100мм |  | т | 0,175 |  |  |
| 15 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т// Демонтаж металевых дверей в ТП, на відм.-2, 750 розм.900*2000мм |  | т | 0,105 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 // Демонтаж існуючого оздоблення внутрішніх стін приміщень ДЕС | м2 | 214,2 |  |
| 17 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2// Демонтаж існуючого оздоблення стелі приміщень ДЕС | м2 | 93 |  |
| 18 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 2,72 |  |
| 19 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т// Демонтаж швелера 50*30*2,5, кіл-ть 12шт довжиною L=4620мм, | т | 0,108 |  |
| 20 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 116,5 |  |
| 21 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Люки) | т | 0,2435 |  |
| 22 | Навантаження сміття вручну | т | 20 |  |
| 23 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 20 |  |
| 24 | Перевезення сміття до 30 км | т | 40 |  |
|  | Роздiл 2. Стіни ТП та ДЕС (арк.17, 36, 37) |  |  |  |
| 25 | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 60 |  |
| 26 | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 22 |  |
| 27 | Армування кладки стін та інших конструкцій | т | 0,9116096 |  |
| 28 | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 2,72 |  |
| 29 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 12 |  |
| 30 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати //до 250 | шт | 12 |  |
| 31 | Армування кладки стін та інших конструкцій | т | 0,442 |  |
|  | Роздiл 3. Покрівля (арк.10, 12) |  |  |  |
| 32 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном | м3 | 17,865 |  |
| 33 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 198,5 |  |
| 34 | Гідрофобізація бетонних поверхонь | м2 | 198,5 |  |
| 35 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в три шари | м2 | 198,5 |  |
| 36 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | м | 95 |  |
|  | Роздiл 4. Закладні та люки (арк.8) |  |  |  |
| 37 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,3515 |  |
| 38 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 7,3 |  |
| 39 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 7,3 |  |
| 40 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 7,3 |  |
|  | Роздiл 5. Розділ 4. Підлога (арк.15, 11 (ганок)) |  |  |  |
| 41 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 26,5 |  |
| 42 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати //до 50мм | м2 | 26,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 38,8 |  |
| 44 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати //до 50мм | м2 | 38,8 |  |
| 45 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 65,3 |  |
| 46 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 65,3 |  |
| 47 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ //до 20мм | м2 | 65,3 |  |
| 48 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 107 |  |
| 49 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати //до 50мм | м2 | 107 |  |
| 50 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 107 |  |
| 51 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 107 |  |
| 52 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ //до 20мм | м2 | 107 |  |
| 53 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 18,6 |  |
| 54 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати //до 50мм | м2 | 18,6 |  |
| 55 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 18,6 |  |
| 56 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 18,6 |  |
| 57 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ //до 20мм | м2 | 18,6 |  |
| 58 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 18,6 |  |
| 59 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати //до 50мм | м2 | 18,6 |  |
| 60 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 18,6 |  |
| 61 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 18,6 |  |
| 62 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ //до 20мм | м2 | 18,6 |  |
| 63 | Захист бетонних поверхонь морозостійкими покриттям | м2 | 51,4 |  |
| 64 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 37,5 |  |
| 65 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати //до 30мм | м2 | 37,5 |  |
| 66 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 34,5 |  |
| 67 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 3 |  |
|  | Роздiл 6. Опорядження внутрiшнє (арк.15, 34) |  |  |  |
| 68 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 156,7 |  |
| 69 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 596,3 |  |
| 70 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 596,3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | Просте штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 86,79 |  |
| 72 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 86,79 |  |
| 73 | Улаштування підвісної стелі звукопоглинаючої поверхні | м2 | 6,24 |  |
| 74 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" | м3 | 0,312 |  |
| 75 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 173,65 |  |
| 76 | Облицювання стін акустичними звукопоглинаючими конструкціямі | м2 | 237,49 |  |
| 77 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" | м3 | 11,8745 |  |
|  | Роздiл 7. Монолітне перекриття в осях1-4 та А-Г на відм. -0,550 |  |  |  |
| 78 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 3,2 |  |
| 79 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 3,2 |  |
| 80 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 162,92 |  |
| 81 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати //до 30мм | м2 | 162,92 |  |
| 82 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 162,92 |  |
| 83 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 162,92 |  |
| 84 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ //до 30мм | м2 | 162,92 |  |
|  | Роздiл 8. Фасад |  |  |  |
| 85 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 174 |  |
| 86 | Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів //цоколь | м2 | 85,5 |  |
| 87 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 85,5 |  |
| 88 | Обклеювання склотканиною | м2 | 315,5 |  |
| 89 | Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм | м2 | 315,5 |  |
|  | Роздiл 9. Перемички |  |  |  |
| 90 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 57 |  |
|  | Роздiл 10. Навіс над сходами СХ-2, СХ-4 |  |  |  |
| 91 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,2164 |  |
| 92 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 6,49 |  |
| 93 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,49 |  |
| 94 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 6,49 |  |
| 95 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,2164 |  |
| 96 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 1,2 |  |
|  | Роздiл 11. Огроджувальна сітка |  |  |  |
| 98 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,54 |  |
| 99 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 10,2 |  |
| 100 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 10,2 |  |
| 101 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 10,2 |  |
| 102 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0,54 |  |
|  | Роздiл 12. Огорожа сходів СХ-1 |  |  |  |
| 103 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,10426 |  |
| 104 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 3,13 |  |
| 105 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3,13 |  |
| 106 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 3,13 |  |
| 107 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0,10426 |  |
|  | Роздiл 13. Огорожа сходів СХ-2 |  |  |  |
| 108 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,12619 |  |
| 109 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 3,79 |  |
| 110 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3,79 |  |
| 111 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 3,79 |  |
| 112 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0,12619 |  |
|  | Роздiл 14. Огорожа сходів СХ-3 |  |  |  |
| 113 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,061 |  |
| 114 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 1,83 |  |
| 115 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,83 |  |
| 116 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 1,83 |  |
| 117 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0,061 |  |
|  | Роздiл 15. Металеві двері та металеві жалюзійні решітки за каталогом ТК131-2.87 (арк.18) |  |  |  |
| 118 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 1,05 |  |
| 119 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,16 |  |
| 120 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,45 |  |
| 121 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,0043 |  |
| 122 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,004 |  |
|  | Роздiл 16. Двері металеві Д-2 |  |  |  |
| 123 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,77328 |  |
| 124 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,77328 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 17. Двері металеві Д-3 |  |  |  |
| 125 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,64088 |  |
| 126 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 68 |  |
| 127 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати | шт | 68 |  |
| 128 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,0152 |  |
| 129 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,64088 |  |
|  | Роздiл 18. Двері металеві Д-6 |  |  |  |
| 130 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,10312 |  |
| 131 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 17 |  |
| 132 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати | шт | 17 |  |
| 133 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,0038 |  |
| 134 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,15743 |  |
|  | Роздiл 19. Двері металеві Д-7 |  |  |  |
| 135 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,14855 |  |
| 136 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,14855 |  |
|  | Роздiл 20. Металева жалюзійна решітка ВЖ-8/2 |  |  |  |
| 137 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,09462 |  |
| 138 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,09462 |  |
|  | Роздiл 21. Фарбування дверей та решіток |  |  |  |
| 139 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 75,5 |  |
| 140 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 75,5 |  |
| 141 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 75,5 |  |
|  | Роздiл 22. Посилення дверного отвору в існуючій стіні |  |  |  |
| 142 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,188 |  |
| 143 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 7,1 |  |
| 144 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 7,1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на конструкції залізобетонні |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Покриття на позначці +3,550 в осях 1-4, А-В |  |  |  |
| 145 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 26,4 |  |
| 146 | Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 116 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на трансформаторна підстанція та дизельна електростанція |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 147 | Демонтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 1 т (маса 1,105 т - 2 одиниці) (з подальшим монтажем) | шт | 2 |  |
| 148 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т (емність) | шт | 2 |  |
| 149 | (Демонтаж) Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм | шт | 2 |  |
| 150 | Розбирання ізоляції з мінеральної вати | м3 | 1,2 |  |
| 151 | Навантаження сміття вручну | т | 0,042 |  |
| 152 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,042 |  |
| 153 | (Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,03 т/ демонтаж шафи для заправки | шт | 1 |  |
| 154 | (Демонтаж) Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 32-38 мм | т | 0,12786 |  |
| 155 | (Демонтаж) Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм/демонтаж дихального клапану | шт | 2 |  |
| 156 | (Демонтаж) Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні | шт | 1 |  |
| 157 | (Демонтаж) Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2/демонтаж заземлення | м | 10 |  |
| 158 | Навантаження металобрухту вручну | т | 0,13386 |  |
| 159 | Перевезення металобрухту до 30 км | т | 0,12786 |  |
| 160 | Демонтаж трубопроводів різного призначення з компенсаторами | т | 0,83868 |  |
| 161 | Розбирання ізоляції з мінеральної вати | м3 | 0,5 |  |
| 162 | Навантаження металобрухту вручну | т | 0,83868 |  |
| 163 | Перевезення металобрухту до 30 км | т | 0,83868 |  |
| 164 | Навантаження сміття вручну | т | 0,0175 |  |
| 165 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,0175 |  |
|  | Роздiл 2. Система очищення вихлопних газів |  |  |  |
| 166 | Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 1 т (маса 1,105 т - 2 одиниці) (раніше демонтованого) | шт | 2 |  |
| 167 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т (маса = 0,02т)(емність) | шт | 2 |  |
| 168 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм | шт | 2 |  |
| 169 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 12 |  |
|  | Роздiл 3. Паливна система |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0, 03 т/ монтаж шафи для заправки | шт | 1 |  |
| 171 | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 32-38 мм | т | 0,11986 |  |
| 172 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм | шт | 2 |  |
| 173 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 1 |  |
| 174 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2/демонтаж заземлення | м | 10 |  |
|  | Роздiл 4. Система димовидалення |  |  |  |
| 175 | Монтаж трубопроводів різного призначення з компенсаторами | т | 0,83868 |  |
| 176 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 10 |  |
| 177 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути | т | 0,0024 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на електротехнічні рішення |  |  |  |
| 178 | Шафа зовнішнього установлення комплектного розподільного пристрою 6-10 кВ з коридором обслуговування з вимикачем(позиція №1 кошторису на придбання обладнання №02-01-06) | шт | 1 |  |
| 179 | Монтаж трансформатора напруги однофазного напругою до 10 кВ(позиція №2 кошторису на придбання обладнання №02-01-06) | шт | 6 |  |
| 180 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм(позиції №3-5 кошторису на придбання обладнання №02-01-06) | шт | 3 |  |
| 181 | Міст шинний для дворядного КТП | міст | 27 |  |
| 182 | Конденсатор статичний на установлених конструкціях, маса до 150 кг(позиція №6 кошторису на придбання обладнання №02-01-06) | шт | 6 |  |
| 183 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/монтаж металоконструкцій бар'єру | т | 0,015 |  |
| 184 | Установлення елементів каркасу із брусів | м3 | 0,03 |  |
| 185 | Міст шинний для дворядного КТП | міст | 6 |  |
| 186 | Плита прохідна азбестоцементна або сталева | м2 | 0,1134 |  |
| 187 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,19968 |  |
| 188 | Шина збірна - одна смуга в фаз, переріз до 1000 мм2 | м | 63 |  |
| 189 | Шафа зовнішнього установлення комплектного розподільного пристрою 6-10 кВ з коридором обслуговування з вимикачем(позиції №7-11 кошторису на придбання обладнання №02-01-06) | шт | 13 |  |
| 190 | Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,05 т(позиція №12 кошторису на придбання обладнання №02-01-06) | шт | 3 |  |
| 191 | Монтаж термостата електричного(позиція №13 кошторису на придбання обладнання №02-01-06) | шт | 3 |  |
| 192 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі(позиції №14-15 кошторису на придбання обладнання №02-01-06) | шт | 8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 193 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 20 | шт | 6 |  |
| 194 | Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2 | м | 42 |  |
| 195 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 35 |  |
| 196 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 12 |  |
| 197 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 13 |  |
| 198 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 260 |  |
| 199 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 80 |  |
| 200 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2 | м | 46 |  |
| 201 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм2 | жил | 46 |  |
| 202 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 185 мм2 | жил | 48 |  |
| 203 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг | м | 307 |  |
| 204 | Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2 | шт | 14 |  |
| 205 | Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 | шт | 12 |  |
| 206 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | м | 917 |  |
| 207 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг | м | 192 |  |
| 208 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,10296 |  |
| 209 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 120 |  |
| 210 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,11544 |  |
| 211 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 140 |  |
| 212 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм | шт | 6 |  |
| 213 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,03 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на резервна дизельна електростанція |  |  |  |
|  | Роздiл 1. ЩВП ДЕС |  |  |  |
| 214 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. ЩВ ДЕС |  |  |  |
| 215 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Освітлення ДЕС |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт | шт | 11 |  |
| 217 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 6 |  |
| 218 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 4. Шит силовий ДЕС |  |  |  |
| 219 | Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса понад 300 кг | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 5. Кабельні лінії силові |  |  |  |
| 220 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг | м | 76 |  |
| 221 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 659 |  |
|  | Роздiл 6. Заземлення |  |  |  |
| 222 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 110 |  |
| 223 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | м | 130 |  |
| 224 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 240 мм2 | м | 12 |  |
| 225 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 240 мм2 | жил | 4 |  |
| 226 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 | жил | 110 |  |
|  | Роздiл 7. Електромонтажні матеріали |  |  |  |
| 227 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 150 мм2 | жил | 64 |  |
| 228 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 | жил | 300 |  |
| 229 | Прокладання коробів пластикових | м | 150 |  |
| 230 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 450 |  |
|  | Роздiл 8. ЩАЗ ДЕС-1 |  |  |  |
| 231 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 232 | Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А | шт | 2 |  |
| 233 | Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 9. ЩАЗ ДЕС-2 |  |  |  |
| 234 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 235 | Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А | шт | 2 |  |
| 236 | Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 10. Щит сигналізації (ЩС) |  |  |  |
| 237 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 238 | Термодатчики | шт | 2 |  |
| 239 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 11. Блискавкозахист |  |  |  |
| 240 | Улаштування стержневого заземленння при довжині стержня до 25 м | м | 70 |  |
| 241 | Установлення стальних болтових блискавковідводів і тросостояків масою до 0,5 т | т | 0,45 |  |
|  | Роздiл 12. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 242 | (Демонтаж) Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 243 | (Демонтаж) Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса понад 300 кг | шт | 5 |  |
| 244 | Демонтаж світильників | шт | 17 |  |
| 245 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 8 |  |
| 246 | (Демонтаж) Термодатчики | шт | 2 |  |
| 247 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 534 |  |
| 248 | (Демонтаж) Прокладання коробів пластикових | м | 155 |  |
| 249 | (Демонтаж) Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 379 |  |
| 250 | (Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 100 |  |
| 251 | (Демонтаж) Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | м | 110 |  |
| 252 | (Демонтаж) Улаштування стержневого заземленння при довжині стержня до 25 м | м | 30 |  |
| 253 | (Демонтаж) Установлення стальних болтових блискавковідводів і тросостояків масою до 0,5 т | т | 0,14 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-09 на Опалення, вентиляція та кондиціонування |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтаж. Система вентиляції ДЕС. |  |  |  |
| 254 | Демонтаж клапанів вогнезатримувальних периметром понад 3200 до 4500 мм | клапан | 4 |  |
| 255 | Демонтаж клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | клапан | 1 |  |
| 256 | Демонтаж клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм | клапан | 1 |  |
| 257 | Демонтаж грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 (решітка вентиляційна зовнішня 400х400h мм 4570-1Н ФОП Григоренко) | грати | 1 |  |
| 258 | Демонтаж грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 (Решітка вентиляційна зовнішня 2400х1200h мм ФОП Григоренко) | грати | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 259 | Демонтаж грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 (Решітка вентиляційна зовнішня 150х150h мм 4570-1Н ФОП Григоренко) | грати | 2 |  |
| 260 | Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Шумогасні пластини 100х1000х1000hмм - 33 шт.; шумогасні пластини 100х1100х1200hмм - 26 шт.) | т | 0,72 |  |
| 261 | (Демонтаж) Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів (Гнучка вставка 1400х1200 мм - 2 од. з подальшим монтажем) | м2 | 3,078 |  |
| 262 | Демонтаж вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 263 | Демонтаж опалювальних конвекторів | кВт | 5 |  |
| 264 | Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Труба 50х50х4 мм - 50 м; кутик 50х50х4 мм - 150 м; кутик 100х100х6.5мм - 30 м) | т | 0,9697 |  |
| 265 | Навантаження металобрухту вручну | т | 1,7463 |  |
| 266 | Перевезення металобрухту до 30 км | т | 1,7463 |  |
|  | Роздiл 2. Система вентиляції ДЕС. Монтаж |  |  |  |
| 267 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 3200 до 4500 мм | клапан | 4 |  |
| 268 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | клапан | 1 |  |
| 269 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм | клапан | 1 |  |
| 270 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 |  |
| 271 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 | грати | 4 |  |
| 272 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |  |
| 273 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Шумогасні пластини 100х1000х1000hмм - 33 шт.; шумогасні пластини 100х1100х1200hмм - 26 шт.) | т | 0,72 |  |
| 274 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів (Гнучка вставка 1400х1200 мм - 2 од. раніше демонтовані) | м2 | 3,078 |  |
| 275 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 276 | Установлення опалювальних конвекторів | кВт | 5 |  |
| 277 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,9697 |  |
| 278 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,9697 |  |
|  | Роздiл 3. Система вентиляції трансформаторної підстанції |  |  |  |
| 279 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-011 на Пожежна сигналізація, пожежогасіння |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 280 | Шафа комутації вихідних і проміжних ліній без дистанційного керування на стіні, кількість ліній до 20 ("CCD-103") | шт | 1 |  |
| 281 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 ("TED-151-CL") | шт | 1 |  |
| 282 | Блок живлення і контролю ультразвуковий | шт | 1 |  |
| 283 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 4 |  |
| 284 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні ("DOD-220A-I" - 2 одиниці резервні) | шт | 13 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 285 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (Адресний ручний сповіщувач із вбудованим ізолятором MAD-450-І - 1 одиниця резервна) | шт | 7 |  |
| 286 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (Безадресний оптичний і тепловий сповіщувач DOTD-230 - 1 одиниця резерв) | шт | 2 |  |
| 287 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 6 (База підключення для сповіщувачів серій 200 і 200А "Z-200" - 3 одиниці резервні) | шт | 15 |  |
| 288 | Світильник для ламп розжарювання світловий настінний покажчик (Покажчик «Пожежа» світлозвуковий ОСЗ-2 «Тірас» 24 В) | шт | 3 |  |
| 289 | Монтаж транспаранта світлового [табло] (Оповіщувач світлозвуковий «Порошок - виходь» у вибухозахищеному виконанні ОСЗ-6 Ех Тірас 24 В) | шт | 1 |  |
| 290 | Прилад ПС на 1 промінь (адресний модуль управління із вбудованим ізолятором 5 контрольованих входів “MAD- 405-I”) | шт | 1 |  |
| 291 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (ручні сповіщувачі “PDD- 100”, “PPD-100”) | шт | 2 |  |
| 292 | Модуль порошкового пожежогасіння (4 одиниці резервні) | шт | 4 |  |
| 293 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей (Сомк 1- 8) | шт | 3 |  |
| 294 | Прилад ПС на 1 промінь (МБІ-2) | шт | 2 |  |
| 295 | Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | шт | 1 |  |
| 296 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | м | 230 |  |
| 297 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 210 |  |
| 298 | Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 420 |  |
| 299 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 440 |  |
|  | Роздiл 2. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 300 | (Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Адресний оптичний сповіщувач диму з вбудованим ізолятором “DOD-220A-I”) | шт | 10 |  |
| 301 | (Демонтаж) Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (Адресний ручний сповіщувач із вбудованим ізолятором MAD-450-І - 1 одиниця резервна) | шт | 10 |  |
| 302 | (Демонтаж) Світильник для ламп розжарювання світловий настінний покажчик (Покажчик «Пожежа» світлозвуковий ОСЗ) | шт | 15 |  |
| 303 | (Демонтаж) Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 | шт | 3 |  |
| 304 | (Демонтаж) Блок живлення і контролю ультразвуковий | шт | 1 |  |
| 305 | (Демонтаж) Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 | шт | 3 |  |
| 306 | (Демонтаж) Бокс під модуль "Abox-100" | шт | 3 |  |
| 307 | (Демонтаж) Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці | коробка | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 308 | (Демонтаж) Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 150 |  |
| 309 | (Демонтаж) Прокладання коробів пластикових | м | 15 |  |
| 310 | (Демонтаж) Модуль порошкового пожежогасіння | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-013 на Охоронна сигналізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Охоронна сигналізація. Приміщення ТП 10/04кВ |  |  |  |
| 311 | Шафа комутації вихідних і проміжних ліній без дистанційного керування на стіні, кількість ліній до 20 (Прилад приймально-контрольний охоронний на 8 шл. Дунай-8/32) | шт | 1 |  |
| 312 | Блок живлення і контролю ультразвуковий (Cтабілізатор напруги CНАП СН-500) | шт | 1 |  |
| 313 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Пасивний інфрачервоний детектор руху) | шт | 6 |  |
| 314 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей (Магнітоконтактний датчик відкриття) | шт | 15 |  |
| 315 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 1 |  |
| 316 | Апаратура настінна (Зчитувач ключів) | шт | 1 |  |
| 317 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Антена GSM) | шт | 1 |  |
| 318 | Блок живлення і контролю ультразвуковий | шт | 1 |  |
| 319 | Виносний світлодіод | шт | 1 |  |
| 320 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Модуль GSM-передавач) | шт | 1 |  |
| 321 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні | шт | 1 |  |
| 322 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | м | 140 |  |
| 323 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 4 |  |
| 324 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 144 |  |
| 325 | Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм (гільзи) | м | 10 |  |
|  | Роздiл 2. Охоронна сигналізація. Приміщення ДЕС |  |  |  |
| 326 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 327 | Блок лінійний приймально-контрольного сигнального концентратора ПС (Блок іскрозахисту БР-1-12-0,24) | промен | 2 |  |
| 328 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей (Магнітоконтактний датчик відкриття) | шт | 3 |  |
| 329 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Детектори руху) | шт | 2 |  |
| 330 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | м | 70 |  |
| 331 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 70 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-015 на пусконалагоджувальні роботи. Технология. Вентиляция. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 332 | Установка паливного складу для прийому, підготовки і збереження рідкого палива [прийомна ємкість, резервуари, перекачуючі рециркуляційні насоси, естакади зливу, підігрівники рециркуляційного контуру, комунікації, фільтри грубого очищення], місткість до 500 т | установ. | 2 |  |
| 333 | Установка подачі рідкого палива зі складу в котельню [підігрівники, насоси, фільтри, комунікації], продуктивність по паливу до 10 т/год | установ. | 2 |  |
| 334 | Пристрої для збору і викиду димових газів. Лежак цегельний довжиною до 10 м // труба димова | лежак | 2 |  |
| 335 | Котел водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год | котел | 2 |  |
| 336 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 | вен.мер. | 3 |  |
| 337 | Визначення валових виділень теплоти і газів, внутрішній об'єм до 1000 м3 | баланс | 2 |  |
| 338 | Визначення валових виділень теплоти і вологи внутрішній об'єм до 1000 м3 | баланс | 2 |  |
| 339 | Вимірювання температури поверхні джерела тепловиділення // трансформатори, ДЕС, каталізатори | вимір. | 10 |  |
| 340 | Інвентаризація викидів // (Виста джерела викиду 7,4м). | джер.вик | 2 |  |
| 341 | Відбирання проб повітря аспіраційним способом | відб.пр. | 1 |  |
| 342 | Відбирання проб повітря в шприци, газові піпетки і т.п. | відб.пр. | 1 |  |
| 343 | Аналіз експрес-методом за допомогою індикаторних трубок | аналіз | 1 |  |
| 344 | Аналіз за допомогою газоаналізатора | аналіз | 1 |  |
| 345 | Вимірювання лічільної концентрації аерозольних частинок | вимір | 1 |  |
| 346 | Визначення рівня звука і звукового тиску в октавних смугах частот. Кількість точок виміру до 10 | приміщ. | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-016 на пусконалагоджувальні роботи. Електротехнічні пристрої |  |  |  |
| 347 | Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт | шт | 2 |  |
| 348 | Трансформатор трифазний сухий, напруга до 11 кВ | шт | 6 |  |
| 349 | Трансформатор струму вимірювальний виносний, напруга до 1 кВ | шт | 84 |  |
| 350 | Вимикач навантаження, напруга до 11 кВ | шт | 10 |  |
| 351 | Роз'єднувач триполюсний, напруга до 20 кВ | шт | 2 |  |
| 352 | Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 5000 А, напруга до 1 кВ | шт | 6 |  |
| 353 | Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] лінії, напруга нижче 1 кВ без схеми відновлення напруги | пристрій | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-017 на пусконалагоджувальні роботи. Автоматика ДЕС |  |  |  |
| 354 | Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.] | шт | 2 |  |
| 355 | Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу, солемір | комплект | 2 |  |
| 356 | Перетворювач передаючий [проміжний, номінуючий, масштабний, вимірювальний], модуль нормалізації або фільтрації | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 | Міст, потенціометр, міліамперметр, вольтметр автоматичний; прилад вторинний з диференціально- трансформаторною схемою підключення, пристрій регулюючий [ сигналізуючий], позиційний, за | шт | 2 |  |
| 358 | Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів | шт | 2 |  |
| 359 | Командоапарат, пристрій сигнальний автоматичний обігаючий, переривач імпульсний | шт | 2 |  |
| 360 | Перемикач ланцюгів управління або вимірювання | шт | 2 |  |
| 361 | Прилад електронний міліамперметр або вольтметр з світловим індикатором або стрілочним покажчиком | шт | 2 |  |
| 362 | Блок регулюючий пропорціонально-інтегрально- диференціальний | шт | 2 |  |
| 363 | Блок сигналізації, обмеження | шт | 2 |  |
| 364 | Механізм виконавчий відсічний | шт | 2 |  |
| 365 | Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю | шт | 2 |  |
| 366 | Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий | шт | 2 |  |
| 367 | Перетворювач [елемент, модуль] цифро-імпульсний | шт | 2 |  |
| 368 | Модуль індикації цифровий, задатчик-індикатор дискретних сигналів, сигналізації | шт | 2 |  |
| 369 | Прилад, пристрій програмування і налагодження | шт | 2 |  |
| 370 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 04-01-01 на електропостачання |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Прокладання мереж 0,4 кВ |  |  |  |
| 371 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 170 |  |
| 372 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг | м | 561 |  |
| 373 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг | м | 185 |  |
| 374 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг | м | 4520 |  |
| 375 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг | м | 180 |  |
| 376 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 13 кг | м | 4260 |  |
|  | Роздiл 2. Електромонтажні вироби та матеріали |  |  |  |
| 377 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 240 мм2 | жил | 536 |  |
| 378 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 185 мм2 | жил | 48 |  |
| 379 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 150 мм2 | жил | 8 |  |
| 380 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 120 мм2 | жил | 24 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 381 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм2 | жил | 8 |  |
| 382 | Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | шт | 2 |  |
| 383 | Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2 | шт | 6 |  |
| 384 | Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 | шт | 213 |  |
| 385 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 1210 |  |
| 386 | Монтаж розрядника [комплект - 3 фази] напругою до 10 кВ | комплект | 56 |  |
|  | Роздiл 3. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 387 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,16659 |  |
| 388 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/раніше демонтованих | т | 0,16659 |  |
| 389 | (Демонтаж) Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм | м | 51 |  |
| 390 | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм/раніше демонтованих | м | 51 |  |
| 391 | (Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 160 |  |
| 392 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2/раніше демонтованої | м | 160 |  |
| 393 | (Демонтаж) Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм | м | 14,5 |  |
| 394 | Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм/раніше демонтованої | м | 14,5 |  |
| 395 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 2 |  |
| 396 | (Демонтаж) Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 170 |  |
| 397 | (Демонтаж) Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг | м | 550 |  |
| 398 | (Демонтаж) Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг | м | 185 |  |
| 399 | (Демонтаж) Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг | м | 4520 |  |
| 400 | (Демонтаж) Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг | м | 180 |  |
| 401 | (Демонтаж) Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 13 кг | м | 4260 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на відновлення благоустрою(кресл. 15/04/1-04-25-ГП) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Асфальтобетонне покриття (ТИП-1) (демонтаж) |  |  |  |
| 402 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 44,8 |  |
| 403 | Розбирання бортових каменів | м | 160 |  |
| 404 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 83,2 |  |
| 405 | Перевезення сміття до 30 км | т | 83,2 |  |
|  | Роздiл 2. Асфальтобетонне покриття (ТИП-1.1) (монтаж) |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 406 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів |  | м | 160 |  |  |  |  |
| 407 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. |  | м2 | 280 |  |  |  |  |
| 408 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-1 (до товщ. 100 мм) |  | м2 | 280 |  |  |  |  |
| 409 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. |  | м2 | 280 |  |  |  |  |
| 410 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-3 |  | м2 | 280 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 3. Демонтаж тротуарної плитки ФЕМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] |  | м2 | 25 |  |  |  |  |
| 412 | Розбирання щебеневих покриттів та основ |  | м3 | 8,75 |  |  |  |  |
| 413 | Розбирання бортових каменів |  | м | 10 |  |  |  |  |
| 414 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 26,113 |  |  |  |  |
| 415 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 26,113 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 4. Покриття тротуарною плиткою ФЕМ (ТИП-2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів |  | м | 10 |  |  |  |  |
| 417 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см |  | м2 | 25 |  |  |  |  |
| 418 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до товщ. 15 см) |  | м2 | 25 |  |  |  |  |
| 419 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см |  | м2 | 25 |  |  |  |  |
| 420 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до товщ. 15 см) |  | м2 | 25 |  |  |  |  |
| 421 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] |  | м2 | 25 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 5. Газон |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 |  | м3 | 32,25 |  |  |  |  |
| 423 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  | м3 | 32,25 |  |  |  |  |
| 424 | Перевезення ґрунту до 30 км |  | т | 56,4375 |  |  |  |  |
| 425 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см |  | м2 | 215 |  |  |  |  |
| 426 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну |  | м2 | 215 |  |  |  |  |

Додаток 2 до ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

Відомість ресурсів поставки Підрядника

| № Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пряжка-стяжка L=150 мм | комплект | 3 |
| 2 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т | 0,00202 |
| 3 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 12,0 мм | м | 100 |
| 4 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0000719 |
| 5 | Бензин авіаційний Б-70 | т | 0,2169 |
| 6 | Болт М6 | шт | 20 |
| 7 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм | т | 0,00101602 |
| 8 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,00168 |
| 9 | Болт М12х40 | шт | 51 |
| 10 | Болт М12х45 ГОСТ 7798-70 | шт | 43 |
| 11 | Зв'язок гнучкий СГ-1 | шт | 6 |
| 12 | Зв'язок гнучкий СГ-2 | шт | 6 |
| 13 | Болт SMM 10х100 BAKS або аналог | шт | 24 |
| 14 | Болт SMM 12х30 BAKS або аналог | шт | 120 |
| 15 | Болт розпірний PSR М10 BAKS або аналог | шт | 120 |
| 16 | Болт М8х45 ГОСТ 7798-70 | шт | 46 |
| 17 | Метизи стандартні М6 (болт, гайка - 2 шт,шайба - 3 шт) | шт | 12 |
| 18 | Болт розпірний 8х60 мм | шт | 340 |
| 19 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,00104 |
| 20 | Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г | т | 0,00008 |
| 21 | Бязь сурова | 10м2 | 0,05 |
| 22 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,017508 |
| 23 | Гайка М6 | шт | 20 |
| 24 | Шайба М6 | шт | 20 |
| 25 | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | шт | 92 |
| 26 | Гайка-баранець М12 ГОСТ 3032-76 | шт | 43 |
| 27 | Цвяхи гвинтові 3,5х60 мм | т | 0,00004 |
| 28 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,00098469 |
| 29 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,0017084 |
| 30 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм | т | 0,00152 |
| 31 | Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм | т | 0,000036 |
| 32 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,050815 |
| 33 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,022704 |
| 34 | Плитки керамічні морозостійки | м2 | 86,355 |
| 35 | Плитки керамічні для підлог | м2 | 38,25 |
| 36 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 3,397 |
| 37 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,0002841 |
| 38 | Каніфоль соснова | т | 0,0070186 |
| 39 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,0270904 |
| 40 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 28,55899 |
| 41 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,00004 |
| 42 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,000139 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 43 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т | 0,00038 |
| 44 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 | т | 0,0002099 |
| 45 | Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 0,0014 |
| 46 | Лак кам'яновугільний, марка Г | т | 0,0001 |
| 47 | Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм | т | 0,00572 |
| 48 | Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] | 10м | 0,42 |
| 49 | Мило тверде господарське 72% | шт | 0,14064 |
| 50 | Оліфа комбінована К-3 | т | 0,00004 |
| 51 | Потверджувач N 1 | т | 0,0022 |
| 52 | Парафін нафтовий твердий П-3 | т | 0,00247 |
| 53 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,0242 |
| 54 | Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм | т | 0,0002757 |
| 55 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,0066 |
| 56 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 0,0049632 |
| 57 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм | т | 0,01012 |
| 58 | Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649 | т | 0,00005046 |
| 59 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 0,06 |
| 60 | Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б | м2 | 8,734 |
| 61 | Руберойд наплавлюваний 3мм | м2 | 448,61 |
| 62 | Руберойд наплавлюваний 4,5мм | м2 | 335,625 |
| 63 | Труба 50х50х3 ДСТУ 8940:2019 | т | 0,3241 |
| 64 | Труба D32х5 | т | 0,0089 |
| 65 | Квадрат 20 ДСТУ 4746:2007 | т | 0,1922 |
| 66 | Уайт-спірит | т | 0,00325752 |
| 67 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500 | т | 0,000045 |
| 68 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 0,346 |
| 69 | Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках | т | 0,022 |
| 70 | Шпагат паперовий | т | 0,00006 |
| 71 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,0046 |
| 72 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,00023 |
| 73 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,0121515 |
| 74 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55 | т | 0,0234072 |
| 75 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 | т | 0,115422 |
| 76 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,0370993 |
| 77 | Електроди, діаметр 8 мм, марка Е46 | т | 0,00353206 |
| 78 | Бензин розчинник | т | 0,000208 |
| 79 | Папір шліфувальний | м2 | 2,62442 |
| 80 | Дрантя | кг | 138,48595 |
| 81 | Планка примикання металева шириною 90 мм | кг | 459,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 82 | Парапет оцінкований з полімерним покриттям (заготовлення) | кг | 292,6 |
| 83 | Мастика битумно-полимерная Ореол | т | 0,63635 |
| 84 | Ґрунтовка вододисперсійна | кг | 39,72 |
| 85 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 24,6 |
| 86 | Himdecor Shedevr CK-15 або аналог | л | 63,1 |
| 87 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована морозостійка | кг | 448,8653 |
| 88 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 0,3771 |
| 89 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 1,82178 |
| 90 | Клей гумовий N88-Н | кг | 0,04617 |
| 91 | Клей столярний сухий | кг | 0,03 |
| 92 | Білило свинцеве | т | 0,002 |
| 93 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 0,01708154 |
| 94 | Лак масляний, марка МА-592 | т | 0,0009537 |
| 95 | Лак, марка 177 | т | 0,0012 |
| 96 | Оліфа натуральна | кг | 0,0696 |
| 97 | Оліфа оксоль комбінована | т | 0,00007595 |
| 98 | Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм | м2 | 1,8 |
| 99 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 14,7107 |
| 100 | Клоччя просочене | кг | 0,07595 |
| 101 | Рулонна гідроізоляція | м2 | 1,38 |
| 102 | Пресшпан листовий, марка А | кг | 19,7188 |
| 103 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм | кг | 0,55 |
| 104 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм | кг | 8,14 |
| 105 | Руберойд покрівельний з дрібною посипкою, марка РМ-350 | м2 | 138,6 |
| 106 | Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 | м2 | 7,46 |
| 107 | Сітка дротяна ткана з чарункою 25х25 мм | м2 | 33,06 |
| 108 | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 513,6075 |
| 109 | Лист 2 | т | 0,229 |
| 110 | Сталь листова 5 мм. | т | 0,0024 |
| 111 | Сталь кругла | т | 0,0920552 |
| 112 | Прут D=21 | т | 0,009 |
| 113 | Сталь штабова | т | 0,116719 |
| 114 | Кутик 70х5 | т | 0,3773 |
| 115 | Кутик 100х7 | т | 0,5357 |
| 116 | Кутик 75х5 | т | 0,0658416 |
| 117 | Смуга 70х5 | т | 0,007 |
| 118 | Смуга 50х5 | т | 0,005 |
| 119 | Смуга 5х50 | т | 0,0036 |
| 120 | Смуга 50х4 | т | 0,3585 |
| 121 | Смуга 70х6 | т | 0,023 |
| 122 | Смуга 50х6 | т | 0,0132 |
| 123 | Смуга 4х60 | т | 0,0005 |
| 124 | Швелери алюм. 50х30х2,5 1м-0,42кг | т | 0,108 |
| 125 | Сталь швелерна | т | 0,03264 |
| 126 | Сталеві деталі риштувань | т | 0,12024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 127 | Анкер М8 | т | 0,019 |
| 128 | Анкер М12/10х115 мм HSТ M12x115/20 "Hilty" або аналог | шт | 40 |
| 129 | Гвинт анкерний 10х13х100мм з пластиковим дюбелем SUF 10х100 "Sormat" або аналог | шт | 12 |
| 130 | Анкер М8/10х115 мм HSТ M8x115/20 "Hilty" або аналог | шт | 12 |
| 131 | Анкер з кожухом та болтом (арт. 4340850) або аналог | шт | 12 |
| 132 | Анкер HST 16х220 або аналог | шт | 16 |
| 133 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,3490217 |
| 134 | Болти,гайки, шайби | т | 0,01 |
| 135 | Гайка М16 | шт | 28 |
| 136 | Шайба М16 | шт | 28 |
| 137 | Цвяхи будівельні 3,0х70 мм | т | 0,00006 |
| 138 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,00668 |
| 139 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 0,02772 |
| 140 | Шайба гумова вібраційна | шт | 24 |
| 141 | Шайба 12 | шт | 86 |
| 142 | Шайба 8 | шт | 92 |
| 143 | Шайба гумова Д36х6 | шт | 24 |
| 144 | Шайба гровер 8 ГОСТ 11371-78 | шт | 46 |
| 145 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,005696 |
| 146 | Тканина мішкова | 10м2 | 0,94552 |
| 147 | Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон | кг | 1,36 |
| 148 | Шпаклівка клейова | т | 0,043207 |
| 149 | Бітумна емульсія ЕКШ-50 | т | 0,1505 |
| 150 | Клеюча суміш морозостійка | кг | 573,3 |
| 151 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit СЕ 43 aguastatic або аналог | кг | 57,783 |
| 152 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 або аналог | кг | 16339,68 |
| 153 | Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit СD 22 або аналог | кг | 128 |
| 154 | Ceresit фасадная CT 225 або аналог | кг | 1703,7 |
| 155 | Фасадна силіконова штукатурка Барашек/Strong Facade Imagine Decor або аналог | кг | 1577,5 |
| 156 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,004 |
| 157 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,02212 |
| 158 | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт | м3 | 0,289 |
| 159 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт | м3 | 0,008 |
| 160 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,65208 |
| 161 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,74184 |
| 162 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, ІІ сорт | м3 | 0,0008411 |
| 163 | Фанера клеєна, марка ФК і ФБА, сорт В/ВВ, товщина 5-7 мм | м3 | 0,008 |
| 164 | Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт | м3 | 0,285 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 165 | Сталева труба d=25мм ДСТУ 8936-2019 | м | 10,3 |
| 166 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 4,2384 |
| 167 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 18,444 |
| 168 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм | м | 23,2752 |
| 169 | Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм | 10шт | 0,4116 |
| 170 | Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм | 10шт | 0,4488 |
| 171 | Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм | 10шт | 0,4116 |
| 172 | Трубопровід, діаметр 32х2,5 мм, (Ду25) ДСТУ 8943:2019 | м | 32 |
| 173 | Трубопровід, діаметр 27х2,5 мм, (Ду20) ДСТУ 8943:2019 | м | 1 |
| 174 | Труба 50х50х4 мм ДСТУ Б В.2.6-8-95 | м | 51,6 |
| 175 | Хомут для трубопроводів, діаметр 32 мм з гумовою прокладкою | шт | 20 |
| 176 | Труба гофрована d 16мм 91916 ДКС | м | 218,28 |
| 177 | Відвід 90 град, діаметр 33х3,2 (Ду25) ДСТУ ГОСТ 17375:2003 | шт | 25 |
| 178 | Розетка штепсельна 42 В , 6,3А РШ-п-ІР43-01-10/42 ГОСТ 7396.0-89 | шт | 13 |
| 179 | Розетка вологозахищена для відкритої установки, 16А, 250В,ІР44 Schuko 20 EW-54 або аналог | шт | 2 |
| 180 | Хімічний анкер"Hilti HIT-RE 500 V3" (об'єм 500мл) або аналог | шт | 1 |
| 181 | Труба гофрована з протяжкою, діам. 32/24,3 мм. | м | 459 |
| 182 | Клапан повітряний 1500х1000h мм з електроприводом Bellimo, 230В "Aerostar" або аналог | шт | 4 |
| 183 | Клапан повітряний 400х400h мм з електроприводом Bellimo, 230В "Aerostar" або аналог | шт | 1 |
| 184 | Клапан повітряний 400х600h мм з електроприводом Bellimo, 230В "Aerostar" або аналог | шт | 1 |
| 185 | Мат базальтовий прошивний з ізоляційною оболонкою, h=50 мм, Т=700 град. С | м2 | 22 |
| 186 | Акустична мінеральна вата Acoustic Wool Perfect, 50мм або аналог | м3 | 12,43023 |
| 187 | Оцинковане залізо Т=0,8мм | м2 | 1,2 |
| 188 | Панель з алюм.композиту Т=5 | м2 | 6 |
| 189 | Шайби пружинні колійні, виконання 2 діаметр різьби болтів 30 мм | т | 0,0002268 |
| 190 | Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип ІІ | шт | 0,147094 |
| 191 | Плакат попереджувальний | шт | 24 |
| 192 | Плита прохідна ПШ 4-1000 | шт | 6 |
| 193 | Контактна колодка під реле GZT80 або аналог | шт | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 194 | Контактна колодка під реле GZT4 або аналог | шт | 2 |
| 195 | Клеми WK 2,5/U або аналог | шт | 75 |
| 196 | Лампа розжарювання Б220-230-100 ГОСТ2239-79* або аналог | шт | 25 |
| 197 | Лампа розжарювання Б220-230-60 ГОСТ2239-79* або аналог | шт | 18 |
| 198 | Лампа розжарювання МО 40-25 ТУ16-535.784-74 або аналог | шт | 1 |
| 199 | Лампа для світильника 220В, 36 Вт, цоколь G13 ЛБ | шт | 22 |
| 200 | Лампа для світильника робочого та зовнішнього освітлення 220В, 60 Вт, цоколь Е27 | шт | 4 |
| 201 | Лампа для аварійного світильника 220В, 8 Вт, цоколь G5 | шт | 2 |
| 202 | Металевий перфарований лист з коефіцієнтом перфорації не менше 28-30% | м2 | 268,103 |
| 203 | Блискавкоприймач на тринозі, L=11 м М-05/110 код 1505113 або аналог | шт | 2 |
| 204 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т | т | 0,002516 |
| 205 | Металеві конструкції | т | 0,091268 |
| 206 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,5055 |
| 207 | Двері металеві В-3 каталог ТК131-2.87 або аналог | т | 1,05 |
| 208 | Металева жалюзійна решітка В-2 каталог ТК131-2.87 або аналог | т | 0,16 |
| 209 | Металева жалюзійна решітка ВЖ-8 каталог ТК131-2.87 або аналог | т | 0,45 |
| 210 | Металева жалюзійна решітка В-4 каталог ТК131-2.87 або аналог | т | 0,0043 |
| 211 | Металева жалюзійна решітка ВЖ-10 каталог ТК131-2.87 або аналог | т | 0,004 |
| 212 | Бар'єр в камерах трансформаторів | шт | 6 |
| 213 | Стельова консоль, L=700 мм. WPCT700 BAKS або аналог | шт | 12 |
| 214 | Стельова консоль, L=500 мм. WPCT500 BAKS або аналог | шт | 9 |
| 215 | Кронштейн, L=500 мм. WWC400 BAKS або аналог | шт | 76 |
| 216 | Монтажний швелер, L=2000 мм. СМC50Н50/2 BAKS або аналог | шт | 6 |
| 217 | Монтажний швелер, L=1500 мм. СМC50Н50/1,5 BAKS або аналог | шт | 13 |
| 218 | Консоль монолітна 300 мм. (арт. 3616070) або аналог | шт | 6 |
| 219 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм,товщина 25 мм | м2 | 25,24368 |
| 220 | Дерев'яні деталі риштувань | м3 | 0,02505 |
| 221 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0069 |
| 222 | Провід стальний 8 мм. W-08/ST код 1108001 або аналог | м | 70,7 |
| 223 | Гарячекатана арматурна сталь гладка А240,діаметр 20-22 мм | м | 60 |
| 224 | Гарячекатана арматурна сталь А500С,діаметр 10 мм | т | 1,164 |
| 225 | Гарячекатана арматурна сталь А500С,діаметр 12 мм | т | 1,497 |
| 226 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм | т | 0,271 |
| 227 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм | т | 0,171 |
| 228 | Сетка Вр1-4,0 50х50 | м2 | 433,308 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 229 | Профілі ПП 60х27 | м | 534,8 |
| 230 | Шумогасні пластини TUNE-А-100 1000х1000 "Alpix" або аналог | шт | 33 |
| 231 | Шумогасні пластини TUNE-А 100 1100х1200 "Alpix" або аналог | шт | 26 |
| 232 | Електроконвектор, 890х450hx10 мм Neoclima Dolce 2.5 Neoclima або аналог | шт | 2 |
| 233 | Решітка вентиляційна зовнішня 400х400h мм 4570-1Н ФОП Григоренко або аналог | шт | 1 |
| 234 | Решітка вентиляційна зовнішня 2400х1200h мм Jar /3/2400х1200 "Alpix" або аналог | шт | 4 |
| 235 | Решітка вентиляційна зовнішня 150х150h мм 4570-1Н ФОП Григоренко або аналог | шт | 2 |
| 236 | Фланець Ду50, PN 0,6 МПа (дихального клапану) | шт | 2 |
| 237 | Блочки | шт | 12 |
| 238 | Кран шаровий (нафт), Ру1,6 Мпа, Ду25,муфтовий, 11с39п, "Breeze" або аналог | шт | 2 |
| 239 | Вода | м3 | 32,25219 |
| 240 | В'язальний дріт | 100кг | 0,078208 |
| 241 | Кабель з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції, напруга 1 кВ, перерізом 4х25 мм2 АВВГзнг-1-4х25 | м | 173,4 |
| 242 | Кабель з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції, напруга 1 кВ, перерізом 4х120 мм2 АВВГзнг-1-4х120 | м | 561 |
| 243 | Кабель з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції, напруга 1 кВ, перерізом 4х150 мм2 АВВГзнг-1-4х150 | м | 188,7 |
| 244 | Кабель з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції, напруга 1 кВ, перерізом 4х185 мм2 АВВГзнг-1-4х185 | м | 892,5 |
| 245 | Кабель з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції, напруга 1 кВ, перерізом 4х240 мм2 АВВГзнг-1-4х240 | м | 3545,9 |
| 246 | Провід мідний неізольований МГ 1х25 мм2 ТУ 550.1-120-83 | м | 46,92 |
| 247 | Кабель FTP CAT-5e 4х2х0,5 мм. | м | 165,83 |
| 248 | Кабель ВВГнг-LS-П 3x1,5 мм2 | м | 525,3 |
| 249 | Кабель ВВГнг-LS-П 2x2,5 мм2 | м | 289,43 |
| 250 | Кабель ВВГнг-LS-П 5x2,5 мм2 | м | 41,2 |
| 251 | Кабель ВВГнг-LS-П 3x2,5 мм2 | м | 51,5 |
| 252 | Кабель ВВГнг-LS-П 5x1,5 мм2 | м | 32,96 |
| 253 | Кабель ВВГнг-LS-П 4x10 мм2 | м | 57,12 |
| 254 | Кабель ВВГнг-LS-П 4x2,5 мм2 | м | 30,9 |
| 255 | Кабель ВВГнг-LS-П 1x185 мм2 | м | 195,84 |
| 256 | Кабель ВВГнг-LS-П 4x150 мм2 | м | 77,52 |
| 257 | Провід ПВ-3 240 мм2 | м | 12 |
| 258 | Кабель ВВГнг-LS-П 4x240 мм2 | м | 4300,2 |
| 259 | Кабель ВВГнг-LS-П 2x1,5 мм2 | м | 25,75 |
| 260 | Провід ПВ-3 10 мм2 | м | 20,6 |
| 261 | Кабель ВВГнг-LS-П 4x185 мм2 | м | 183,6 |
| 262 | Провід ПВ-3 6 мм2 | м | 123,6 |
| 263 | Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4х2,5 мм2 | 1000м | 0,02575 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 264 | Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 10х2,5 мм2 | 1000м | 0,0618 |
| 265 | Кабель силовий з алюмінієвою робочою жилою з ізоляцією із зшитого поліетилену та оболонкою з поліетилену, що не розповсюджує горіння на напругу 15 кВ, з герметизацією жили АПвЭгаПнг-15-1х120(г)/35 | м | 2,14 |
| 266 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг класу 1-2 BLP BC-25 V4 (код 801034) або аналог | шт | 56 |
| 267 | Консоль монолітна 300; L=315мм; Fmax=5,85кН "Scat" або аналог | шт | 6 |
| 268 | Глухарі | 100шт | 0,31 |
| 269 | Тримач труби, d 16 мм, 51016 ДКС або аналог | 100шт | 6,42 |
| 270 | Тримач для запобіжника CMS10 або аналог | шт | 4 |
| 271 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,0333645 |
| 272 | Штаба сталева 4х30 мм ГОСТ 103-2006 Ст3кп ДСТУ 4484.2005 | м | 265,2 |
| 273 | Штаба перфорована | м | 122,4 |
| 274 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,5796 |
| 275 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 0,001338 |
| 276 | Сталь кутова 50х50х4 мм ДСТУ 2251:2018 | т | 0,47214 |
| 277 | Кутик 50х5 | т | 0,3545 |
| 278 | Сталь кутова 63х63 мм | т | 0,11544 |
| 279 | Кутик 63х63 мм | т | 0,3686 |
| 280 | Сталь кутова 100х100х6.5 мм ДСТУ 2251:2018 | т | 0,21331 |
| 281 | Втулки ущільнювальні | шт | 38,52 |
| 282 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,02108133 |
| 283 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,0055261 |
| 284 | Лак ХВ-784 | т | 0,0028 |
| 285 | Лак ХС-76 хімстійкий | т | 0,0003 |
| 286 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0481758 |
| 287 | Емаль морозостійка | т | 0,014906 |
| 288 | Емаль КО-811 кремній-органічна чорна | т | 0,0024696 |
| 289 | Калій їдкий технічний | м3 | 0,0007 |
| 290 | Паста антисептична | т | 0,0001368 |
| 291 | Бетонний бортовий камень марки БР100.30.15 | шт | 170 |
| 292 | Щебінь гранітний, фракція 20-40 мм | м3 | 5,35 |
| 293 | Щебенево-піщана суміш С-7 по ДСТУ 9177-2:202 | м3 | 4,7625 |
| 294 | Асфальтобетон (нижній шар) А-40 АСГ.Кр.ВП.А-Б.НП.І. БНД 50/70 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 | т | 64,876 |
| 295 | Асфальтобетон(верхній шар) А-20 АСГ.Др.Щ.А.НП.1.БНД 30/50 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 | т | 40,824 |
| 296 | Пісок природний, рядовий | м3 | 1,3395 |
| 297 | Цегла керамічна одинарна повнотіла,розміри 250х120х65 мм, марка М150 | 1000шт | 32,1936 |
| 298 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40мм | м3 | 9,44 |
| 299 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15[М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,59 |
| 300 | Бетон класу С25/30 | м3 | 26,796 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 301 | Полістиролбетон марки D400 кл.В 0,75 | м3 | 18,2223 |
| 302 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,3828 |
| 303 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 13,87745 |
| 304 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 | м3 | 10,011504 |
| 305 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 20,3328 |
| 306 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2 | м3 | 1,61595 |
| 307 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 15,699915 |
| 308 | Фігурні елементи мощення ДСТУ Б В.2.7.-145:200 - 0.06м | м2 | 25,25 |
| 309 | Земля рослинна | м3 | 32,25 |
| 310 | Суміш насіння газонних трав | ц | 0,043 |
| 311 | Коробка розподільча Mureva Box 80х80х45 або аналог | шт | 5 |
| 312 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм | т | 0,0935304 |
| 313 | Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16, немірної довжини, діаметр 8-10 мм | т | 0,0003759 |
| 314 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,002483 |
| 315 | Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 15,5 мм | 10м | 0,052 |
| 316 | Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм | т | 0,0726 |
| 317 | Аргон газоподібний, сорт 1 | м3 | 0,6531 |
| 318 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,156 |
| 319 | Бірка маркувальна | 100шт | 19,59763 |
| 320 | Втулка В17 | 100шт | 0,5368 |
| 321 | Втулка В22 | 100шт | 0,26108 |
| 322 | Втулка В54, В59 | 100шт | 2,51 |
| 323 | Втулка В69 | 100шт | 2,144 |
| 324 | Гайка встановлювальна заземлювальна К483 | 100шт | 0,09545 |
| 325 | Утримувач К188 | 100шт | 11,658 |
| 326 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 2,7076 |
| 327 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 2,115 |
| 328 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 21,9048 |
| 329 | Дюбель-гвозді 6х40мм металеві | шт | 2119 |
| 330 | Дюбель-розпірник, М8, L=100 мм. | шт | 24 |
| 331 | Заглушка У467, У469 | 100шт | 0,23899 |
| 332 | Затискач люстровий КЛ2,5 | 100шт | 0,0204 |
| 333 | Кнопка К227 | 100шт | 32,45128 |
| 334 | Захисна пластикова кришка для ручних сповіщувачів "TBD-450" Detnov або аналог | шт | 9 |
| 335 | ПВХ короб 20х20 мм. ДКС | м | 151,5 |
| 336 | Стрічка ФУМ | кг | 0,0088 |
| 337 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 3,9127 |
| 338 | Металеві прокладки | т | 0,462 |
| 339 | Муфти поліетиленові | шт | 17,12 |
| 340 | Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а | 100шт | 0,0816 |
| 341 | Наконечники кабельні для пайки мідні П6-4-М | 100шт | 2,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 342 | Наконечники мідні, переріз 2,5 мм2 | шт | 300 |
| 343 | Наконечники кабельні | 100шт | 4,9356 |
| 344 | Наконечники мідні, переріз 6 мм2 | шт | 100 |
| 345 | Наконечник мідний, переріз 185 мм2 П25-8М | шт | 64 |
| 346 | Наконечник мідний, переріз 25 мм2 П25-8М | шт | 46 |
| 347 | Наконечник мідний, переріз 240 мм2 | шт | 372 |
| 348 | Наконечник мідний, переріз 10 мм2 | шт | 10 |
| 349 | Наконечник мідний, переріз 150 мм2 | шт | 64 |
| 350 | Кабельні кінцевики алюмінієві, перетин 185 мм2 | шт | 32 |
| 351 | Кабельні кінцевики алюмінієві, перетин 150 мм2 | шт | 8 |
| 352 | Кабельні кінцевики алюмінієві, перетин 120 мм2 | шт | 24 |
| 353 | Кабельні кінцевики алюмінієві, перетин 25 мм2 | шт | 8 |
| 354 | Кабельні кінцевики алюмінієві, перетин 240 мм2 | шт | 168 |
| 355 | Нитки швейні | кг | 1,012 |
| 356 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 11,274 |
| 357 | Очіс льняний | т | 0,0000755 |
| 358 | Паронітові прокладки | 100шт | 0,02 |
| 359 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 21,7992 |
| 360 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,1056 |
| 361 | Патрубок У-477 | 100шт | 0,3852 |
| 362 | Патрубок У-479 | 100шт | 0,44 |
| 363 | Перемичка заземлювальна | шт | 147,96 |
| 364 | Підрозетник, діаметр 50-80 мм | 100шт | 0,0103 |
| 365 | Полоски К-404 | 100шт | 4,092 |
| 366 | Провід ПРГ-500, переріз 1 мм2 | 1000м | 0,000046 |
| 367 | Пряжки К-405 | 100шт | 4,092 |
| 368 | Рамка для написів РПМ55Х15 | 100шт | 0,02 |
| 369 | Гума листова підвищеної маслостійкості без тканинної прокладки | кг | 0,08 |
| 370 | Стискачі відгалужувальні У731, У733 | 100шт | 0,328644 |
| 371 | Скоба будівельна К853 | 100шт | 1,305 |
| 372 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 16,0396 |
| 373 | Скоби з оцинкованого заліза | 100шт | 0,37995 |
| 374 | Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм | кг | 0,16 |
| 375 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 4,492 |
| 376 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,001456 |
| 377 | Хомут Х25У1 | 100шт | 0,02 |
| 378 | Шинний міст МШ-12-1000 | комплект | 6 |
| 379 | Конструкція КШМ | комплект | 12 |
| 380 | Шина ШО-1000-А | шт | 12 |
| 381 | Шина ШО-1000-В | шт | 12 |
| 382 | Шина ШО-1000-С | шт | 12 |
| 383 | Шина ШО-1000-0 | шт | 6 |
| 384 | Компенсатори алюмінієві КА1КО-360-100 | шт | 42 |
| 385 | Шпилька | комплект | 106,08 |
| 386 | Електроди ВЛ-10, вольфрамові | т | 0,000006531 |
| 387 | Запобіжник плавкий, 2А, 24В, DC 10х38 мм | шт | 2 |
| 388 | Запобіжник плавкий, 2А, 250В, АC 10х38 мм | шт | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 389 | Вазелін технічний | т | 0,008131 |
| 390 | Вода дистильована | м3 | 0,0015 |
| 391 | Клей БМК5 | кг | 0,428 |
| 392 | Клей нітроглифталевий | кг | 0,92 |
| 393 | Фарба емалева МО-1 | т | 0,01977 |
| 394 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,0052898 |
| 395 | Моногідрат літію | кг | 0,03 |
| 396 | Пароніт | т | 0,0013386 |
| 397 | Припой ПОС-18 | т | 0,056405 |
| 398 | Пропан-бутан технічний | м3 | 65,49797 |
| 399 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,03705 |
| 400 | Мастило "Циатим-221" | т | 0,00238 |
| 401 | Тавот | кг | 1006,1555 |
| 402 | Герметизація кабелів (клоччя просочене та ущільнювальна суміш) УС-65 | кг | 605 |
| 403 | Мастика вогнегасна Фенікс СЕ або аналог | кг | 135 |
| 404 | Чорнила незмивні | кг | 0,516 |
| 405 | Світильник настінний (підвісний) ІР54 Селена 32А НББ-64В-100-019 або аналог | шт | 25 |
| 406 | Світильник настінний (підвісний) ІР54 Селена 3А НББ-64-60-023 або аналог | шт | 10 |
| 407 | Світильник переносний РВО-42 ТУ16-545132-77 або аналог | шт | 1 |
| 408 | Світильник робочого освітлення 220 В, 2х36 Вт, ІР65 Arctic smc 236 або аналог | шт | 11 |
| 409 | Світильник аварійного освітлення 220 В, 8Вт, ІР65, G5 Uran або аналог | шт | 2 |
| 410 | Світильник робочого та зовнішнього освітлення 220 В, 1х60 Вт, ІР65, Е27 MD або аналог | шт | 4 |
| 411 | Світильник аварійного освітлення Horoz ТОВ "Электро Сервіс" або аналог | шт | 1 |
| 412 | Секвенсор | шт | 12 |
| 413 | Вимикач освітлення одноклавішний місцевий, 1Р, ІР54 №2601/6 WD АВВ або аналог | шт | 6 |
| 414 | Реле проміжне АС, 220В, 2С/О RM84 або аналог | шт | 2 |
| 415 | Реле проміжне DС, 24В, 2С/О RM84 або аналог | шт | 4 |
| 416 | Реле проміжне DС, 24В, 4С/О R4 або аналог | шт | 2 |
| 417 | Датчик температури THD-WD 1-RT/C або аналог | шт | 2 |
| 418 | Фібра поліпропіленова армувальна | кг | 3 |
| 419 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт або аналог | кг | 73,36674 |
| 420 | Дюбелі 10х70 | шт | 3998 |
| 421 | Саморізи 4,2х32 мм | шт | 1956 |
| 422 | Клапан дихальний вогнезатримуючий Ду50,PN 0,6 МПа | шт | 2 |
| 423 | Електроенергія | кВт-год | 3,87 |
| 424 | Коробка випробувальна АРР-5 NIK або аналог | шт | 6 |
| 425 | Коробка розподільча 120х75х50 мм 400С4R "DKC" або аналог | шт | 10 |
| 426 | Затискач KLU F | шт | 11 |
| 427 | Скоба для закріплення трьох кабелів С3-65.У2 | шт | 54 |
| 428 | Муфта кабельна термоусадкова без кабельних кінцевиків 4 КВтп 25-50 | шт | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 429 | Муфта кабельна термоусадкова без кабельних кінцевиків 4 КВтп 70-120 | шт | 6 |
| 430 | Муфта кабельна термоусадкова без кабельних кінцевиків SFEH4 120-240 (95-240) | шт | 104 |
| 431 | Муфта кабельна термоусадкова з'єднувальна SMHSV4 95-240 | шт | 57 |
| 432 | Коробка відгалуджувальна КОР-73У1,5 або аналог | шт | 35 |
| 433 | Злучник для дроту хрестовий С-021 код 1202011 або аналог | шт | 25 |
| 434 | Злучник щогли блископриймача та дроту М-042 код 1500423 або аналог | шт | 2 |
| 435 | Муфта кінцева внутрішньої установки 0,4 кВ SFEH4 120-240 (65/240) або аналог | комплект | 6 |
| 436 | Дюбель-шуруп 5х60 мм. | шт | 200 |
| 437 | Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 2 |
| 438 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 13 |
| 439 | Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 1 |
| 440 | Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 41 |
| 441 | Хрестики для плитки | шт | 460 |
| 442 | Кабель для систем сигналізації ПСВВнг 4 х 0.4 ТОВ «Мега-Кабель» або аналог | 1000м | 0,0816 |
| 443 | Кабель вогнестійкий JE-H(St) E30 1*2*0.8 ТОВ «Мега-Кабель» або аналог | 1000м | 0,153 |
| 444 | Кабель вогнестійкий JE-H(St) E30 2*2*0.8 ТОВ «Мега-Кабель» або аналог | 1000м | 0,6324 |
| 445 | Кабель вогнестійкий NHXH Fe 180/E30 3х1,5 ТОВ «Мега-Кабель» або аналог | 1000м | 0,0102 |
| 446 | Кабель сигналізації екранований W 6х0,22 | 1000м | 0,01224 |
| 447 | Провід перерізом 4 мм2 ПВЗ 1х4 Одескабель або аналог | 1000м | 0,00206 |
| 448 | Кабель силовий перерізом 4 мм2 ВВГнг-LS -3x1,5 Одескабель або аналог | 1000м | 0,00204 |
| 449 | Кабель для охоронної сигналізації ПСВВнг-LS 4х0,5 ООО "Алай" або аналог | 1000м | 0,0918 |
| 450 | Кабель для охоронної сигналізації ПСВВнг-LS 2х0,5 ООО "Алай" або аналог | 1000м | 0,102 |
| 451 | Кабель для охоронної сигналізації ПСВВнг-LS 2х0,8 ООО "Алай" або аналог | 1000м | 0,00816 |
| 452 | Кабель КВВГЕнг 4х1,5 мм2 | м | 101,97 |
| 453 | Кабель КВВГЕнг 10х1,5 мм2 | м | 15,45 |
| 454 | Металорукав гофрований Д-18 мм | 1000м | 0,1545 |
| 455 | Металорукав гофрований Д-32 мм | 1000м | 0,2987 |

Відомість ресурсів поставки Замовника

| № Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кабель з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції, напруга 1 кВ, перерізом 4х240 мм2 АВВГзнг-1-4х240 мм | м | 172 |
| 2 | Кабель ВВГнг-LS-П 4x240 мм2 | м | 45 |
| 3 | Кабель силовий з алюмінієвою робочою жилою з золяцією із зшитого поліетилену та оболонкою з поліетилену, що не розповсюджує горіння на напругу 15 кВ., з герметизацією жили АПвЭгаПнг-15-1х120(г)/35 | м | 311 |
| 4 | Муфта кабельна термоусадкова без кабельних кінцевиків SFEH4 120-240 (95-240) | шт | 40 |
| 5 | Муфта кабельна термоусадкова з'єднувальна SMHSV4 95-240 | шт | 12 |
| 6 | Муфта кінцева внутрішньої установки 10 кВ CHE1 24kV 5-150 (50/150) | комплект | 14 |
| 7 | Муфта кінцева внутрішньої установки 0,4 кВ SFEH4 120-240 (65/240) | комплект | 6 |

Відомість устаткування поставки Підрядника

| № Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шафа для заправки, 600х1000hх300 мм, ІР54 "Елекон"; ( маса=0,024) паливної системи ОВ або аналог | шт | 1 |
| 2 | Лічильник механічний для нафтопродуктів, Ду25. 33. "Piusi"; ( маса=0,002) або аналог | шт | 1 |
| 3 | Комплексна конденсаторна установка 0,4 кВт, 250 кВАр (10х25 кВАр) з блоком автоматичного регулювання, розміром 600х600х2000 мм ККУ №1-ККУ №6; ( маса=0,12) або аналог | шт | 6 |
| 4 | Щит ЩВП абонента; ( маса=0,05) | комплект | 1 |
| 5 | Щит ЩВП "КЕ"; ( маса=0,04) | комплект | 1 |
| 6 | Ящик керування вентилятором Я5111-1874-21 УХЛ4; ( маса=0,0201) | комплект | 3 |
| 7 | Ящик термозахисту трансформаторів; ( маса=0,03) | комплект | 6 |
| 8 | Ящик з понижуючим трансформатором 220/12 В ЯТП-0,25; ( маса=0,012) | комплект | 2 |
| 9 | Вентилятор осьовий з приводом 0,12 кВт ВО-06-300 №4; ( маса=0,0079) | шт | 3 |
| 10 | Датчик тепловий(t=+40 град. С) ДТКБ-46; (маса = 0,0003) | шт | 3 |
| 11 | Лічильник електричної енергії електронний трифазний трансформаторного включення (3 х 57,7.230 / 100.400 В,5(10) А, кл. точн. 0,5S) ACE6000 Actorus; (маса=0,002) або аналог | шт | 6 |
| 12 | Лічильник електричної енергії електронний трифазний прямого включення (3 х 220/380 В,5(60) А, кл. точн. 1,0) NIK 2303 АП2Т; ( маса=0,0023) або аналог | шт | 2 |
| 13 | GSM/GPRS модем Sparklet Actorus; ( маса=0,0005) або аналог | шт | 1 |
| 14 | Вентилятор канальний,400х400мм,L=1500м3/год, 0.15кВт, ІР54, 40Па, 220B EQ350-4 Rosenberg; ( маса = 0,008) або аналог | шт | 1 |
| 15 | Вентилятор осьовий, Ф400мм, L=1250м3/год, 0.75кВт, ІР54, 63Па, 380B. ВО-06-300 №4/3 "Укрвентсистеми"; ( маса=0,0173) або аналог | шт | 3 |
| 16 | Панель керування пожежогасінням на 1 напрямок (3 зони виявлення) "CCD-103" Detnov; ( маса=0,007) або аналог | шт | 1 |
| 17 | Комунікаційна карта TCP/IP для безадресних панелей керування "TED-151-CL" Detnov; ( маса=0,00015) або аналог | шт | 1 |
| 18 | Блок живлення "FAD 905" Detnov; ( маса=0,00062) або аналог | шт | 1 |
| 19 | Акумулятор 12в/7 А/г ТОВ "Электро Сервіс»; ( маса =0,002) або аналог | шт | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Адресний оптичний сповіщувач диму з вбудованим ізолятором "DOD-220A-I" Detnov; ( маса=0,00005) або аналог | шт | 15 |
| 21 | Адресний ручний сповіщувач із вбудованим ізолятором "MAD-450-І" Detnov; ( маса=0,00005) або аналог | шт | 8 |
| 22 | Безадресний оптичний і тепловий сповіщувач "DOTD-230" Detnov; ( маса=0,00005) або аналог | шт | 3 |
| 23 | База підключення для сповіщувачів серій 200 і 200А "Z-200" Detnov; ( маса=0,00005) або аналог | шт | 18 |
| 24 | Євромонтажна база для з'єднувальної бази Z-200 "STD-200" Detnov; (маса=0,00005) або аналог | шт | 18 |
| 25 | Покажчик «Пожежа» світлозвуковий ОСЗ-2 «Тірас» 24 В ТОВ «Тірас-12»; (маса=0,0007) або аналог | шт | 3 |
| 26 | Оповіщувач світлозвуковий «Порошок - виходь» у вибухозахищеному виконанні ОСЗ-6 Ех Тірас (24 В) ТОВ «Тірас-12»; ( маса=0,0007) або аналог | шт | 1 |
| 27 | Адресний модуль управління із вбудованим ізолятором 5 контрольованих входів "MAD-405-I" Detnov; ( маса=0,00005) або аналог | шт | 1 |
| 28 | Ручний сповіщувач "Пуск системи пожежогасіння" "РDD-100" Detnov; (маса=0,00005) або аналог | шт | 1 |
| 29 | Ручний сповіщувач "Відміна" "РDD-100" Detnov; ( маса=0,00005) або аналог | шт | 1 |
| 30 | Модуль порошкового пожежогасіння МПП «Бранд-15-ВЗ» Е-С-93.2 (МПП.БР-15.Е.С-93-ВЗ) ТОВ НПФ «БрандМастер»; ( маса=0,031) або аналог | шт | 8 |
| 31 | Сповіщувач магнитоконтактний Сомк 1-8 ТОВ «Алай»; ( маса=0,0007) або аналог | шт | 3 |
| 32 | Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2 ТОВ "Tірас"; ( маса=0,0005) або аналог | шт | 2 |
| 33 | Прилад приймально-контрольний охоронний на 8 шл. Дунай-8/32 "ВЕНБЕСТ"; ( маса=0,0005) або аналог | шт | 1 |
| 34 | Cтабілізатор напруги CНАП СН-500 "ВЕНБЕСТ"; ( маса=0,004) або аналог | шт | 1 |
| 35 | Пасивний інфрачервоний детектор руху Swan Quad "CROW"; ( маса=0,00015) або аналог | шт | 6 |
| 36 | Магнітоконтактний датчик відкриття Satel B-4M "Satel"; ( маса=0,00015) або аналог | шт | 15 |
| 37 | Акумулятор 12 В, 7 Аr КОВЕ НV7-12; ( маса=0,002) або аналог | шт | 1 |
| 38 | Зчитувач ключів Дунай-ТМL "ВЕНБЕСТ"; ( маса =0,00015) або аналог | шт | 1 |
| 39 | Антена GSM; ( маса=0,0007) або аналог | шт | 1 |
| 40 | Блок живлення, 3А Дозор-БП3; ( маса=0,00062) або аналог | шт | 1 |
| 41 | Виносний світлодіод; ( маса=0,0007) | шт | 1 |
| 42 | Модуль GSM-передавач Дунай-G1 "ВЕНБЕСТ"; ( маса=0,00015) або аналог | шт | 1 |
| 43 | SІM-карта; ( маса=0,000007) | шт | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 44 | Сповіщувач світлозвуковий (12В) IP65 метал Гермет-1 ПП "Сенко"; ( маса=0,0004) або аналог | шт | 1 |
| 45 | Шафа пластикова з DIN-рейкою. TAREL (NT) 9-модулів IP40 E.NEXT; (маса=0,00321) або аналог | шт | 1 |
| 46 | Блок іскрозахисту БР-1-12-0,24 ПП "Сенко"; ( маса =0,0025) або аналог | шт | 2 |
| 47 | Магнітоконтактний датчик відкриття Satel B-4M Satel; ( маса=0,00025) або аналог | шт | 3 |
| 48 | Пасивний інфрачервоний детектор руху Swan Quad «Crow»; ( маса=0,00005) або аналог | шт | 1 |
| 49 | Пасивний інфрачервоний детектор руху IP54 Crow D&D «Crow»; ( маса=0,00005) або аналог | шт | 1 |

Відомість устаткування поставки Замовника

| № Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реактор з каталітичними реагентами; ( маса=1) | шт | 2 |
| 2 | Змішувач реагенту; ( маса=0,08) | шт | 2 |
| 3 | Ємність з реагентом; ( маса=0,02) | шт | 2 |
| 4 | Пристрій керування; ( маса=0,025) | шт | 2 |
| 5 | Комплектний розподільчий пристрій на напругу 10 кВт з камер КСО-393М; (маса=1,89) | комплект | 1 |
| 6 | Трансформатор силовий трьохфазний сухий з литою ізоляцією потужністю 1000 кВА на напругу 10/0,4 кВт, група з'єднань "трикутник-зірка з нулем-11", з комплектом віброопор, термодатчиків РТ 100, блоку управління і сигналізації Т154, комплектом вентиляторів місцевого обдуву та блоком управління вентиляторами VRT200 TTR-10/1000 SEA.Sp.A; ( маса=2,3) | шт | 5 |
| 7 | Трансформатор сухий потужністю 1000 кВА номінальною напругою 10/0,4 кВт; ( маса=2,3) | шт | 1 |
| 8 | Розподільчий щит 0,4 кВт, з шинними мостами (Т1, Т2); ( маса=2,25) | комплект | 1 |
| 9 | Розподільчий щит 0,4 кВт, з шинними мостами (Т3, Т4); ( маса=2,25) | комплект | 1 |
| 10 | Розподільчий щит 0,4 кВт, з шинними мостами (Т5, Т6); ( маса=2,25) | комплект | 1 |
| 11 | Шафа підлогова 3000х2000х600 мм (ШхВхГ), ІР54 Schneider Electric електропостачання ДЕС; (маса=0,425) | шт | 1 |
| 12 | Щит сигналізації (ЩС), 300х400х150 мм. (ШхВхГ), ІР54 АВВ; ( маса=0,014) | шт | 1 |
| 13 | Щит силовий, 300х400х150 мм. (ШхВхГ), ІР54 АВВ; ( маса =0,012) | шт | 1 |
| 14 | Щит силовий, 400х600х250 мм. (ШхВхГ), ІР54 АВВ; ( маса = 0,045) | шт | 1 |
| 15 | Шафа управління, 760х760х300 мм. (ШхВхГ); ( маса = 0,035) | шт | 2 |