# Запрошуємо долучитися до ЗАКУПІВЛІ

# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | «Капітальний ремонт технічних приміщень (технічний поверх) корпусу №15 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | На виконання вимог статті 4 Закону з урахуванням пункту 14 Особливостей для забезпечення наявної потреби Замовника згідно Службової записки начальника відділу будівництва та ремонту Юрія БІЛИКА №925 від 28.04.2026р |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Вартість закупівлі: 8 341 358 ,00 грн. (вісім мільйонів триста сорок одна тисяча триста п’ятдесят вісім грн. 00 копійок) з ПДВ. |

Посилання на закупівлю - https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-05-29-010198-a

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(технічна специфікація) на закупівлю будівельних робіт по об’єкту будівництва:

«Капітальний ремонт технічних приміщень (технічний поверх) корпусу №15 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Строк виконання робіт становить 90 календарних днів.

Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): вул. Чорновола 28/1 в Шевченківському районі м. Києва.

Локалізація. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель згідно вимог Додатку 1 п. 21 тендерної документації. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів із підтвердженим ступенем локалізації, оприлюдненому в електронній системі закупівель:  https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10.

Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX, товар та матеріальні ресурси у складі закупівель робіт чи послуг, які буде поставлено; на об'єктах, на яких будуть виконуватись роботи / надаватись послуги, має міститись емблема Європейського Союзу та напис «Фінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility»

Напис «Фінансується Європейським Союзом» або «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027».

У разі якщо проєктна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі “або еквівалент”. При цьому характеристики “еквівалента” повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва.

Примітка. Проєктна документація за предметом закупівлі  розміщена Замовником в електронній системі закупівель як окремі файли та є невід’ємною частиною тендерної документації, а саме:

- ТОМ 1. ЗПЗ Корпус 15.  320-15-11.25;

- ТОМ 2 320-15-11-25-АБ;

- ТОМ 3 320-15-11-25-ЕТР;

- ТОМ 4 320-15-11-25-ПС,СПТС,СОУЕ;

- ТОМ 5  320-15-11.25-ПОБ;

- ТОМ 6 320-15-11_25-ІТЗ ЦЗ;

- ТОМ 7  320-15-11-25 ОВНС;

- ТОМ 9 320-15-11-25-ОБ.

! Учасник повинен забезпечити відповідність своєї тендерної пропозиції вимогам проєктної документації та врахувати її при визначенні вартості робіт, обсягів, ресурсів і технології виконання.!

Додаток: Відомість обсягу робіт та Відомість ресурсів

| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Капітальний ремонт технічних приміщень (технічний поверх) корпусу №15 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України" м.Київ, вул. Чорновола 28/1» |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Будівельно-ремонтні роботи |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи в осях 7-11, 19-21 |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках |  | шт | 10 |  |  |
| 2 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 18,9 |  |  |
| 3 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  | м2 | 407,978 |  |  |
| 4 | Навантаження сміття вручну |  | т | 13,954 |  |  |
| 5 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 13,954 |  |  |
|  | Роздiл 2. Прорізи |  |  |  |  |  |
| 6 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 | 18,9 |  |  |
| 7 | Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ 30 9-21, ДСТУ Б В. 2.6-77:2009 |  | шт | 10 |  |  |
|  | Роздiл 3. Підлоги |  |  |  |  |  |
| 8 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 |  | м2 | 837,6 |  |  |
| 9 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до 40 мм) |  | м2 | 837,6 |  |  |
| 10 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття |  | м2 | 837,6 |  |  |
| 11 | Сітка армувальна 100х100х3мм |  | м2 | 837,6 |  |  |
| 12 | Фарбування бетонних поверхонь емаллю ЕП-755 за 2 рази |  | м2 | 837,6 |  |  |
| 13 | Емаль ЕП-755 |  | т | 1,17264 |  |  |
|  | Роздiл 4. Опорядження приміщень |  |  |  |  |  |
| 14 | Заповнення швів між плитами перекриття та стіновими панелями цементним розчином |  | м шва | 1674 |  |  |
| 15 | Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці |  | м2 | 837,6 |  |  |
| 16 | Фарба вапняна Caparol Histolith Kalk Kaseinfarbe |  | л | 251,28 |  |  |
| 17 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним розчином по каменю та бетону |  | м2 | 1359,84 |  |  |
| 18 | Штукатурка Ceresit CT 25 |  | кг | 23117,28 |  |  |
| 19 | Ґрунтування поверхні стін |  | м2 | 1359,84 |  |  |
| 20 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17 |  | л | 271,968 |  |  |
| 21 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною |  | м2 | 1359,84 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 1359,84 |  |
| 23 | Шпатлівка стартова полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 4895,424 |  |
| 24 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17 | л | 271,968 |  |
| 25 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 1359,84 |  |
| 26 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 1359,84 |  |
| 27 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17 | л | 271,968 |  |
| 28 | Шпаклівка фінішна Ceresit CT 95 | кг | 2991,648 |  |
| 29 | Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці | м2 | 1359,84 |  |
| 30 | Фарба вапняна Caparol Histolith Kalk Kaseinfarbe | л | 407,952 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Щитове обладнання |  |  |  |
| 31 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 4 |  |
| 32 | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором | шт | 7 |  |
|  | Роздiл 2. Світильники |  |  |  |
| 33 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 37 |  |
| 34 | Світильник світлодіодний вологозахищений, потужністю 35 Вт, ІР67 - ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-46 G2 О L1300 37 IP67 | шт | 37 |  |
| 35 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 2 |  |
| 36 | Світильник аккумуляторний з піктограмою "Вихід", 3год , ІР23 ONTEC G E1Е 301 M ST/W 3h IP23 (2 режима) | шт | 2 |  |
| 37 | Піктограма РS1 125*250 "Вихід" | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 3. Кабелі |  |  |  |
| 38 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 559 |  |
| 39 | Кабель негорючий з мідними струмопровідними жилами, ізоляція вільна від галогеновмістких речовин, клас Р30, LAME-X950 (N) HXHFE 180/E30, 0,6/1kV, 3х1,5мм2 | м | 140,76 |  |
| 40 | Кабель силовий не підтримуючий горіння, з мідними струмопровідними жилами, з ізоляцією з ПВХ, ВВГнг-нд- 0 ,66, перетином 3х1,5 мм2 | м | 429,42 |  |
|  | Роздiл 4. Матеріали |  |  |  |
| 41 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 559 |  |
| 42 | Металорукав DN 20мм в ПВХ ізоляції Dвн 20,5 мм, Dнар 25,5, 6071-020, DKC | м | 575,77 |  |
| 43 | Кліпса одностороння e.met.clips.stand.25.1s для металлорукава | шт | 303 |  |
| 44 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 17 |  |
| 45 | Вимикач на 1 кл. для відкритого встановлення, білий, IP54, VHE-1, 4668000, ETI | шт | 15 |  |
| 46 | Вимикач на 2 кл. для відкритого встановлення, білий, IP54, VHE-2, 4668001, ETI | шт | 2 |  |
| 47 | Коробка відгалужуюча, розміром 80х80х40мм, IP44, 53700, DKC | шт | 26 |  |
| 48 | Установлення розподільних коробок | шт | 15 |  |
| 49 | Коробка розподільча, вогнетримка, 3х4мм2, IP55, Е90, Flamebox 100P, FB10034, ABSEL | шт | 15 |  |
| 50 | Клема 3-конт 0.5-6м2, 221-613, Wago | шт | 123 |  |
| 51 | Стандартний анкер з болтом М8x65, CM430850, ДКС | шт | 510 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Придбання устаткування ЕТР |  |  |  |
| 52 | Щит силовий розподільний, навісного монтажу, на 12 модулів, ІР54, e.mbox.stand.n.12.z | шт | 4 |  |
| 53 | Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25, ЯТП-0,25 220/24В, E.NEXT | шт | 7 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу* |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Обладнання системи пожежної сигналізації |  |  |  |
| 54 | Прилад приймально-контрольний пожежний адресний (IRIS-8B) | шт | 1 |  |
| 55 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів], маса до 5 кг | шт | 10 |  |
| 56 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 6 (Адресний модуль з 4 релейними виходами) | шт | 1 |  |
| 57 | Блок акумуляторів шостиелементний, ємкість до 42 А. год (DTM 1207) | блок | 2 |  |
| 58 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні (резерв-3шт.) | шт | 25 |  |
| 59 | Сповіщувач ОС ручний (резерв-1шт.) | шт | 5 |  |
| 60 | Базова основа для пожежних сповіщувачів / SensoIRIS B124-HP / 31060047, TELETEK | шт | 28 |  |
| 61 | Набір пластикових захисних кришок на ручний сповіщувач /40202191, TELETEK | шт | 1 |  |
| 62 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг ( пристрій МЦА-GSM.4) | шт | 1 |  |
| 63 | Монтаж перетворювача DC/DC | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Комплекс обладнання системи оповіщення |  |  |  |
| 64 | Установлення знімних та висувних блоків [ЦДП02-120, блок БКК-16/16, підсилювач потужності ], маса до 5 кг | шт | 3 |  |
| 65 | Ящик живлення (блок БРЖ02-24/12) | ящик | 1 |  |
| 66 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (ПМН-16) | шт | 1 |  |
| 67 | Шафа комутаційна 24 U | шт | 1 |  |
| 68 | Шафа комутаційна 24U, ВЕЛЛЕЗ | шт | 1 |  |
| 69 | Гучномовeць стельовий 6Вт 100 В | шт | 1 |  |
| 70 | Гучномовeць настінний 6Вт 100 В | шт | 6 |  |
| 71 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 3. Кабелі та матеріали |  |  |  |
| 72 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (з урахуванням роботи в п.п.16-17/5+3 м) | м | 329 |  |
| 73 | Кабель з мідними жилами вогнестійкий, FLAME-X950 (N) HXHFE 180/E30 3х1,5мм2 | м | 244,8 |  |
| 74 | Кабель вогнестійкий JE-H(St)H ЕЗО1х2х0,8 мм2 | м | 204 |  |
| 75 | Кабель силовий ПВСнг 3х1,5 мм2 | м | 20,4 |  |
| 76 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 16 |  |
| 77 | Прокладання коробів пластикових | м | 16 |  |
| 78 | Кабель-канал ПВХ 60х40х2000 | шт | 1 |  |
| 79 | Кабель-канал ПВХ 20х14х2000 | шт | 7 |  |
| 80 | Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30 | шт | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на обладнання системи пожежної сигналізації |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 1. Обладнання системи пожежної сигналізації |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Прилад приймально-контрольний пожежний адресний, колір червоний, iRIS-8В, 31020064, TELETEK |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 82 | Мережевий резервний модуль (RS485) IRIS/SIMPO, 33000379, TELETEK |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 83 | Акумуляторна батарея, 12В 7А*г, DTM 1207, DELTA |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 84 | Адресний модуль з 4 релейними виходами / SensoIRIS MIO04, 31020033, TELETEK |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 85 | Адресний модуль вводу-виводу / SensoIRIS MIO22М / 31020047, TELETEK |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 86 | Адресний релейний модуль для керування силовою мережею змінного струму / SensoIRIS MOUT-240 / 31020035,TELETEK |  | шт | 8 |  |  |  |  |
| 87 | Сповіщувач пожежний димовий адресний білий без бази / S130/S130 IS, 31060072, TELETEK |  | шт | 28 |  |  |  |  |
| 88 | Сповіщувач пожежний ручний адресний червоний / MCP150 /31060045, TELETEK |  | шт | 6 |  |  |  |  |
| 89 | Перетворювач DC/DC, SD-15B-12, Mean Well |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 90 | Пристрій передавання пожежної тривоги та попередження про несправність МЦА-GSM.4, Тірас |  | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 2. Комплекс обладнання системи оповіщення |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Блок керування та індикації мовного оповіщення ЦДП02- 120, ВЕЛЛЕЗ |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 92 | Блок комутації та контролю БКК-16/16, ВЕЛЛЕЗ |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 93 | Підсилювач потужності 200ПП030М, ВЕЛЛЕЗ |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 94 | Блок електроживлення БРЖ02-24/12, ВЕЛЛЕЗ |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 95 | Пульт мікрофонний на 16 зон оповіщення ПМН-16, ВЕЛЛЕЗ |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 96 | Гучномовeць стельовий 6Вт, 100В, 6АС100ПП, ВЕЛЛЕЗ |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 97 | Гучномовeць настінний 6Вт, 100В, 6АС100ПН-2, ВЕЛЛЕЗ |  | шт | 6 |  |  |  |  |
| 98 | Табло «Вихід» 24В, ОС-24, Тірас |  | шт | 6 |  |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на пусконалагоджувальні роботи на систему пожежної сигналізації |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 100 | Система сигналізації проста |  | система | 2 |  |  |  |  |

Відомість ресурсів

| № Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шпаклівка фінішна Ceresit CT 95 | кг | 2991,648 |
| 2 | Штукатурка Ceresit CT 25 | кг | 23117,28 |
| 3 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм | т | 0,00148 |
| 4 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,00014 |
| 5 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм | т | 0,00074 |
| 6 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,0009519 |
| 7 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,0860004 |
| 8 | Каніфоль соснова | т | 0,00026 |
| 9 | Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30 | шт | 6 |
| 10 | Коробка розподільча, вогнетримка, 3х4мм2, IP55, Е90,Flamebox 100P, FB10034, ABSEL | шт | 15 |
| 11 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм | т | 0,0001695 |
| 12 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,014534 |
| 13 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 37,66757 |
| 14 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,000032 |
| 15 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,003 |
| 16 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 0,0008505 |
| 17 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 | т | 0,00004 |
| 18 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,0002 |
| 19 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,0058695 |
| 20 | Папір шліфувальний | м2 | 30,5472 |
| 21 | Дрантя | кг | 13,81814 |
| 22 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17 | л | 815,904 |
| 23 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,16 |
| 24 | Кабель-канал ПВХ 60х40х2000 | шт | 1 |
| 25 | Кабель-канал ПВХ 20х14х2000 | шт | 7 |
| 26 | Сталь кругла | т | 0,020069 |
| 27 | Стандартний анкер з болтом М8x65, CM430850, ДКС | шт | 510 |
| 28 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,00258 |
| 29 | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | т | 0,0006426 |
| 30 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,003354 |
| 31 | Шпаклівка клейова | т | 0,0134016 |
| 32 | Шпатлівка стартова полімерцементна армована Ceresit CT29 | кг | 4895,424 |
| 33 | Кліпса одностороння e.met.clips.stand.25.1s для металлорукава | шт | 303 |
| 34 | Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ 30 9-21, ДСТУ Б В.2.6-77:2009 | шт | 10 |
| 35 | Сітка армувальна 100х100х3мм | м2 | 837,6 |
| 36 | Глухарі | 100шт | 0,077 |
| 37 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,01677 |
| 38 | Втулки ущільнювальні | шт | 65,8 |
| 39 | Лак БТ-577 | т | 0,0117952 |
| 40 | Потверджувач N1 | т | 0,0067008 |
| 41 | Розчинник, марка N646 | т | 0,033504 |
| 42 | Емаль ЕП-755 | т | 1,17264 |
| 43 | Емаль ХВ-124 захисна, зелена | т | 0,000005 |
| 44 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,00021 |
| 45 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 14,0616 |
| 46 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 34,17408 |
| 47 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61 | т | 0,000005 |
| 48 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00031 |
| 49 | Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2 | т | 0,001645 |
| 50 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,032 |
| 51 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 2,0844 |
| 52 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,417 |
| 53 | Втулка В69 | 100шт | 0,559 |
| 54 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,5448 |
| 55 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 0,665 |
| 56 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,0272 |
| 57 | Кабель силовий не підтримуючий горіння, з мідними струмопровідними жилами, з ізоляцією з ПВХ, ВВГнг-нд-0,66, перетином 3х1,5 мм2 | м | 429,42 |
| 58 | Клема 3-конт 0.5-6м2, 221-613, Wago | шт | 123 |
| 59 | Кнопка К227 | 100шт | 0,032 |
| 60 | Гак У625 | 100шт | 0,0501 |
| 61 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,0413 |
| 62 | Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3 | 100шт | 0,02 |
| 63 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 0,0612 |
| 64 | Паронітові прокладки | 100шт | 0,01 |
| 65 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 12,2134 |
| 66 | Патрубок У-479 | 100шт | 0,559 |
| 67 | Перемичка заземлювальна | шт | 38,95 |
| 68 | Полоски К-404 | 100шт | 0,0416 |
| 69 | Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2 | м | 2 |
| 70 | Пряжки К-405 | 100шт | 0,0416 |
| 71 | Рамка для написів РПМ55Х15 | 100шт | 0,01 |
| 72 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 5,3298 |
| 73 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 1,68 |
| 74 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,00048 |
| 75 | Хомут Х25У1 | 100шт | 0,01 |
| 76 | Металорукав DN 20мм в ПВХ ізоляції Dвн 20,5 мм, Dнар 25,5, 6071-020, DKC | м | 575,77 |
| 77 | Клей нітроглифталевий | кг | 0,6 |
| 78 | Світильник світлодіодний вологозахищений, потужністю 35 Вт, ІР67 - ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-46 G2 О L1300 37 IP67 | шт | 37 |
| 79 | Вимикач на 1 кл. для відкритого встановлення, білий, IP54, VHE-1, 4668000, ETI | шт | 15 |
| 80 | Вимикач на 2 кл. для відкритого встановлення, білий, IP54, VHE-2, 4668001, ETI | шт | 2 |
| 81 | Коробка відгалужуюча, розміром 80х80х40мм, IP44, 53700, DKC | шт | 26 |
| 82 | Фарба вапняна Caparol Histolith Kalk Kaseinfarbe | л | 659,232 |
| 84 | Піктограма РS1 125*250 "Вихід" | шт | 2 |
| 85 | Світильник аккумуляторний з піктограмою "Вихід", 3год , ІР23 ONTEC G E1Е 301 M ST/W 3h IP23 (2 режима) | шт | 2 |
| 86 | Шафа комутаційна 24U, ВЕЛЛЕЗ | шт | 1 |
| 87 | Базова основа для пожежних сповіщувачів / SensoIRIS B124-HP / 31060047, TELETEK | шт | 28 |
| 88 | Набір пластикових захисних кришок на ручний сповіщувач/40202191, TELETEK | шт | 1 |
| 89 | Кабель негорючий з мідними струмопровідними жилами, ізоляція вільна від галогеновмістких речовин, клас Р30, LAME-X950 (N) HXHFE 180/E30, 0,6/1kV, 3х1,5мм2 | м | 140,76 |
| 90 | Кабель з мідними жилами вогнестійкий, FLAME-X950 (N)HXHFE 180/E30 3х1,5мм2 | м | 244,8 |
| 91 | Кабель вогнестійкий JE-H(St)H ЕЗО1х2х0,8 мм2 | м | 204 |
| 92 | Кабель силовий ПВСнг 3х1,5 мм2 | м | 20,4 |
|  | Устаткування |  |  |
| 1 | Пристрій передавання пожежної тривоги та попередження про несправність МЦА-GSM.4, Тірас | шт | 1 |
| 2 | Перетворювач DC/DC, SD-15B-12, Mean Well | шт | 1 |
| 3 | Мережевий резервний модуль (RS485) IRIS/SIMPO,33000379, TELETEK | шт | 1 |
| 4 | Адресний модуль вводу-виводу / SensoIRIS MIO22М /31020047, TELETEK | шт | 1 |
| 5 | Адресний модуль з 4 релейними виходами / SensoIRIS MIO04, 31020033, TELETEK | шт | 1 |
| 6 | Адресний релейний модуль для керування силовою мережею змінного струму / SensoIRIS MOUT-240 /31020035,TELETEK | шт | 8 |
| 7 | Акумуляторна батарея, 12В 7А*г, DTM 1207, DELTA | шт | 2 |
| 8 | Щит силовий розподільний, навісного монтажу, на 12 модулів, ІР54, e.mbox.stand.n.12.z | шт | 4 |
| 9 | Блок керування та індикації мовного оповіщення ЦДП02-120, ВЕЛЛЕЗ | шт | 1 |
| 10 | Блок комутації та контролю БКК-16/16, ВЕЛЛЕЗ | шт | 1 |
| 11 | Підсилювач потужності 200ПП030М, ВЕЛЛЕЗ | шт | 1 |
| 12 | Блок електроживлення БРЖ02-24/12, ВЕЛЛЕЗ | шт | 1 |
| 13 | Пульт мікрофонний на 16 зон оповіщення ПМН-16, ВЕЛЛЕЗ | шт | 1 |
| 14 | Гучномовeць стельовий 6Вт, 100В, 6АС100ПП, ВЕЛЛЕЗ | шт | 1 |
| 15 | Гучномовeць настінний 6Вт, 100В, 6АС100ПН-2, ВЕЛЛЕЗ | шт | 6 |
| 16 | Табло «Вихід» 24В, ОС-24, Тірас | шт | 6 |
| 17 | Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25, ЯТП-0,25 220/24В, E.NEXT | шт | 7 |
| 18 | Прилад приймально-контрольний пожежний адресний, колір червоний, iRIS-8В, 31020064, TELETEK | шт | 1 |
| 19 | Сповіщувач пожежний ручний адресний червоний /MCP150 /31060045, TELETEK | шт | 6 |
| 20 | Сповіщувач пожежний димовий адресний білий без бази /S130/S130 IS, 31060072, TELETEK | шт | 28 |

* У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі  містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».