# Запрошуємо долучитися до ЗАКУПІВЛІ

# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | «Капітальний ремонт технічних приміщень (технічний поверх) корпусу №16 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | На виконання вимог статті 4 Закону з урахуванням пункту 14 Особливостей для забезпечення наявної потреби Замовника згідно Службової записки начальника відділу будівництва та ремонту Юрія БІЛИКА №924 від 28.04.2026р |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Вартість закупівлі: 15 400 943 ,00 грн. (п’ятнадцять мільйонів чотириста тисяч дев’ятсот сорок три грн. 00 копійок) з ПДВ. |

Посилання на закупівлю - https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-06-01-000022-a

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(технічна специфікація) на закупівлю будівельних робіт по об’єкту будівництва:

«Капітальний ремонт технічних приміщень (технічний поверх) корпусу №16 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Строк виконання робіт становить 120 календарних днів.

Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): вул. Чорновола 28/1 в Шевченківському районі м. Києва.

Локалізація. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель згідно вимог Додатку 1 п. 21 тендерної документації. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів із підтвердженим ступенем локалізації, оприлюдненому в електронній системі закупівель:  https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10.

Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX, товар та матеріальні ресурси у складі закупівель робіт чи послуг, які буде поставлено; на об'єктах, на яких будуть виконуватись роботи / надаватись послуги, має міститись емблема Європейського Союзу та напис «Фінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility»

Напис «Фінансується Європейським Союзом» або «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027».

У разі якщо проєктна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі “або еквівалент”. При цьому характеристики “еквівалента” повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва.

Примітка. Проєктна документація за предметом закупівлі  розміщена Замовником в електронній системі закупівель як окремі файли та є невід’ємною частиною тендерної документації, а саме:

- ТОМ 1 325-16-11.25-ЗПЗ;

- ТОМ 2 325-16-11-25-АБ;

- ТОМ 3 325-16-1125-ЕТР;

- ТОМ 4 325-16_11-25-ПС,СО,СПТС;

- ТОМ 5. 325-16-1125-ПОБ;

- ТОМ 6 325-16-11_25-ІТЗ ЦЗ;

- ТОМ 7  325-16-11.25-ОВНС;

- ТОМ 9 325-16-11.25-ОБ.

! Учасник повинен забезпечити відповідність своєї тендерної пропозиції вимогам проєктної документації та врахувати її при визначенні вартості робіт, обсягів, ресурсів і технології виконання.!

Додаток: Відомість обсягу робіт та Відомість ресурсів

| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Капітальний ремонт технічних приміщень (технічний поверх) корпусу №16 Державного некомерційного підприємства "Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" МОЗ України" за адресою: м. Київ, вул.Чорновола 28/1» |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Будівельно-ремонтні роботи |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 17 |  |  |
| 2 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 25,84 |  |  |
| 3 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  | м2 | 1284 |  |  |
| 4 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  | м2 | 650 |  |  |
| 5 | Навантаження сміття вручну |  | т | 67,2 |  |  |
| 6 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 67,2 |  |  |
|  | Роздiл 2. Прорiзи |  |  |  |  |  |
| 7 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 | 28,12 |  |  |
| 8 | Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ 30 19х8, ДСТУ Б В. 2.6-77:2009 |  | шт | 3 |  |  |
| 9 | Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ 30 19*8, ліві, ДСТУ Б В.2.6-77:2009 |  | шт | 2 |  |  |
| 10 | Дверіі сталеві 0,9*1,9 (h) м, ДСТУ EN 13241:2019 |  | шт | 7 |  |  |
| 11 | Дверіі сталеві 0,9*1,9 (h) м, ліві , ДСТУ EN 13241:2019 |  | шт | 5 |  |  |
|  | Роздiл 3. Підлоги (позн. +13.160) |  |  |  |  |  |
| 12 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином |  | м2 | 1015 |  |  |
| 13 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт |  | л | 203 |  |  |
| 14 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 |  | м2 | 1015 |  |  |
| 15 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до +30 мм) |  | м2 | 1015 |  |  |
| 16 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь лаком ХВ-784, перший шар |  | м2 | 1015 |  |  |
| 17 | Грунтовка ДІСПО для оздоблювальних робіт |  | л | 304,5 |  |  |
| 18 | Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь фарбою АК-11 |  | м2 | 1015 |  |  |
| 19 | Акрилова фарба АК -11 |  | кг | 304,5 |  |  |
| 20 | Улаштування цементних покриттів площею понад 10 м2 |  | м2 | 650 |  |  |
| 21 | Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22 |  | кг | 13000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 4. Опорядження приміщень позн.+13.160 |  |  |  |
| 22 | Протравлення стелі нейтралізуючим розчином | м2 | 1284 |  |
| 23 | Обклеювання склотканиною по шпаклівці | м2 | 1284 |  |
| 24 | Сітка штукатурна капронова | м2 | 1348,2 |  |
| 25 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 2311,2 |  |
| 26 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 1284 |  |
| 27 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | м2 | 1284 |  |
| 28 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 256,8 |  |
| 29 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 2311,2 |  |
| 30 | Акрилова шпатлівка фінішна Ceresit Cт 95 | кг | 2824,8 |  |
| 31 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1284 |  |
| 32 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 256,8 |  |
| 33 | Інтерьєрна акрилова латексна матова фарба Ceresit IN 50 для оздоблювальних робіт | л | 513,6 |  |
| 34 | Обробка підготовленої поверхні стін грунтовкою Ceresit СТ17 | м2 | 160 |  |
| 35 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 32 |  |
| 36 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм | м2 | 160 |  |
| 37 | Обробка підготовленої поверхні стін грунтовкою Ceresit СТ17 | м2 | 160 |  |
| 38 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 32 |  |
| 39 | Обклеювання склотканиною по шпаклівці | м2 | 160 |  |
| 40 | Сітка штукатурна капронова | м2 | 168 |  |
| 41 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 288 |  |
| 42 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 160 |  |
| 43 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 160 |  |
| 44 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 32 |  |
| 45 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 288 |  |
| 46 | Акрилова шпатлівка фінішна Ceresit Cт 95 | кг | 352 |  |
| 47 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 160 |  |
| 48 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 32 |  |
| 49 | Інтерьєрна акрилова латексна матова фарба Ceresit IN 50 для оздоблювальних робіт | л | 48 |  |
| 50 | Обробка підготовленої поверхні стін грунтовкою Ceresit СТ17 | м2 | 1350 |  |
| 51 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 270 |  |
| 52 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу відповідно 325-16-11/25-АБ лист 3 | м2 | 1350 |  |
| 53 | Штукатурка цементно-вапняна Ceresit СТ25 | кг | 60750 |  |
| 54 | Обробка підготовленої поверхні стін грунтовкою Ceresit СТ17 | м2 | 1350 |  |
| 55 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 270 |  |
| 56 | Обклеювання склотканиною по шпаклівці | м2 | 1350 |  |
| 57 | Сітка штукатурна капронова | м2 | 1417,5 |  |
| 58 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 2430 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 1350 |  |
| 60 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 1350 |  |
| 61 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 270 |  |
| 62 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 2430 |  |
| 63 | Акрилова шпатлівка фінішна Ceresit Cт 95 | кг | 2970 |  |
| 64 | Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці | м2 | 1350 |  |
| 65 | Очищення металевих конструкцій металевими щітками перильної огорожі сходових маршів | м2 | 10 |  |
| 66 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 10 |  |
| 67 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 10 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на електромонтажні роботи |  |  |  |
| 68 | Установлення корпуса модульного пластикового навісного виконання , на 36 міст IP31 | шт | 2 |  |
| 69 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 4 |  |
| 70 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 11 |  |
| 71 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт | шт | 116 |  |
| 72 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 13 |  |
| 73 | Світильник настінно-стельовий світлодіодний IP 65/Feron AL 3005 15 Вт | шт | 116 |  |
| 74 | Світильник світлодіодний аварійного освітлення з встроєним акумулятором DELUX REL-116 1х6 | шт | 11 |  |
| 75 | Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення з встроєним акумулятором FERON EL 50 | шт | 2 |  |
| 76 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 26 |  |
| 77 | Вимикач для відкритої установки одноклавіш на струм 10А | шт | 26 |  |
| 78 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 79 | Вимикач VI-KO двоклавішний накладний IP54 | шт | 1 |  |
| 80 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 7 |  |
| 81 | Розетка IP-54 для відкритої проводки на струм 16А з третім заземлюючим контактом | шт | 7 |  |
| 82 | Коробка відгалужувальна пластмасова для відкритої проводки | шт | 44 |  |
| 83 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 823 |  |
| 84 | Труба полівінілхлоридна гофрована Дн=20,Двн=14,7 | м | 593,88 |  |
| 85 | Труба полівінілхлоридна гофрована Дн=16, Двн=10,7 | м | 237,35 |  |
| 86 | Кріплення -кліпса для труби діам 20мм | шт | 588 |  |
| 87 | Кріплення-кліпса для труби ф16мм | шт | 235 |  |
| 88 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 598 |  |
| 89 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією на напругу 0,66кВ- ВВГнг , число і перетин жил 3х2,5мм2 | м | 609,96 |  |
| 90 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 256 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією на напругу 0,66кВ- ВВГнг , число і перетин жил 3х1,5мм2 | м | 129,54 |  |
| 92 | Кабель з мідними жилами вогнестійкий, FLАME-X950 (N) HXH FE180 / E30 3х1,5 мм2 | м | 131,58 |  |
| 93 | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором | шт | 2 |  |
| 94 | Подовжувач на катушці | шт | 2 |  |
| 95 | Перенесення 12-24 V100 LED | шт | 2 |  |
| 96 | Ящик з понижуючим трансформатором | м | 2 |  |
| 97 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей | шт | 2 |  |
| 98 | Датчик руху настінний Евросвітло | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на устаткування електротехнічне |  |  |  |
|  | Роздiл 1. РП1 |  |  |  |
| 99 | Корпус модульний пластиковий навісного виконання , ШВГ-235х198х108 на 36 міст IP31 | шт | 1 |  |
| 100 | Вимикач автоматичний однополюсний Iн=63А, Iр=16А ІЕК/ВА47-29Н єлектричний (маса =0,0006) | шт | 1 |  |
| 101 | Вимикач автоматичний однополюсний Iн=63А , Iр=10А "IEK" / ВА47-29М | шт | 2 |  |
| 102 | Вимикач автоматичний однополюсний Iн=63А , Iр=6А "IEK" / ВА47-29М | шт | 2 |  |
| 103 | Вимикач диференційний, двополюсний Iн=10А, Iвим=30А , АД-12 єлектричний (маса =0,0002) | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 2. РП2 |  |  |  |
| 104 | Корпус модульний пластиковий навісного виконання , ШВГ-235х198х108 на 36 міст IP31 | шт | 1 |  |
| 105 | Вимикач автоматичний однополюсний Iн=63А, Iр=16А ІЕК/ВА47-29Н єлектричний (маса =0,0006) | шт | 1 |  |
| 106 | Вимикач автоматичний однополюсний Iн=63А , Iр=10А "IEK" / ВА47-29М | шт | 3 |  |
| 107 | Вимикач автоматичний однополюсний Iн=63А , Iр=6А "IEK" / ВА47-29М | шт | 2 |  |
| 108 | Вимикач диференційний, двополюсний Iн=10А, Iвим=30А , АД-12 єлектричний (маса =0,0002) | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу |  |  |  |
| 109 | Прилад приймально-контрольний | шт | 1 |  |
| 110 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 16 |  |
| 111 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 40 |  |
| 112 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 7 |  |
| 113 | Прокладання коробів пластикових | м | 22 |  |
| 114 | Кабель-канал ПВХ 60х40х2000 | шт | 1 |  |
| 115 | Кабель-канал ПВХ 20х14х2000 | шт | 10 |  |
| 116 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках опуски | м | 20 |  |
| 117 | Кабель вогнест JE-H(ST)H E30 1x2x0,8 | м | 20,4 |  |
| 118 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках опуски | м | 2 |  |
| 119 | Кабель вогнестійкий HXH FE 180/E 30 3x1,5 | м | 2,04 |  |
| 120 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 20 |  |
| 121 | Кабель силовий ПВС нг 3*1,5 | м | 20,4 |  |
| 122 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 190 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | Кабель вогнест JE-H(ST)H E30 1x2x0,8 | м | 224,4 |  |
| 124 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 158 |  |
| 125 | Кабель вогнестійкий HXH FE 180/E 30 3x1,5 | м | 161,16 |  |
| 126 | Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30 | шт | 20 |  |
| 127 | Вогнестійка пістолетна піна, ЕІ 120,750 мл | шт | 1 |  |
| 128 | Монтаж оповіщувача пожежного ручного адресного червоного | шт | 2 |  |
| 129 | Монтаж базової основи для пожежних сповіщувачів | шт | 40 |  |
| 130 | Базова основа для пожежних сповіщувачів | шт | 44 |  |
| 131 | Набір пластикових захисних кришок на ручний сповіщувач / TELETEK матеріал пож | шт | 1 |  |
| 132 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на обладнання системи пожежної сигналізації |  |  |  |
| 133 | Прилад приймально- контрольний пожежний адресний, колір червоний /IRIS8 Loop TTE/ TELETEK (маса =0, 0035) | шт | 1 |  |
| 134 | Адресний модуль з 4 релейними виходами / SensoIRIS MIO04 / TELETEK | шт | 1 |  |
| 135 | Адресний модуль вводу-виводу / SensoIRIS MIO22М / TELETEK | шт | 1 |  |
| 136 | Адресний релейний модуль для керування силовою мережею змінного струму / SensoIRIS MOUT-240 / TELETEK | шт | 14 |  |
| 137 | Сповіщувач пожежний димовий адресний білий без бази / S130/S130 IS / TELETEK | шт | 40 |  |
| 138 | Сповіщувач пожежний ручний адресний червоний / MCP150 / TELETEK | шт | 2 |  |
| 139 | Табло " Вихід " 24В TIRAC пож обладнання | шт | 6 |  |
| 140 | Гучномовeць стельовий 6Вт 100 В / 6АС100ПП / ВЕЛЛЕЗ | шт | 6 |  |
| 141 | Сповіщувач пожежний димовий адресний білий без бази / S130/S130 IS / TELETEK | шт | 4 |  |
| 142 | Сповіщувач пожежний ручний адресний червоний / MCP150 / TELETEK | шт | 1 |  |
| 143 | Табло " Вихід " 24В TIRAC пож обладнання | шт | 1 |  |
| 144 | Гучномовeць стельовий 6Вт 100 В / 6АС100ПП / ВЕЛЛЕЗ | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на пусконалагоджувальні роботи на систему пожежної сигналізації |  |  |  |
| 145 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф | шт | 1 |  |
| 146 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф-до 5-ти шлейфів | шт | 1 |  |

Відомість ресурсів

| № Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,00017 |
| 2 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм | т | 0,0008 |
| 3 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,03375 |
| 4 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,022895 |
| 5 | Вогнестійка пістолетна піна, ЕІ 120,750 мл | шт | 1 |
| 6 | Акрилова шпатлівка фінішна Ceresit Cт 95 | кг | 6146,8 |
| 7 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,22275 |
| 8 | Каніфоль соснова | т | 0,0004 |
| 9 | Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30 | шт | 20 |
| 10 | Купорос мідний, марка А | т | 0,01284 |
| 11 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,039487 |
| 12 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 5,6 |
| 13 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 1462,224 |
| 14 | Уайт-спірит | т | 0,00028 |
| 15 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,1755 |
| 16 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,020655 |
| 17 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,0042 |
| 18 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 0,0012654 |
| 19 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 | т | 0,0001 |
| 20 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,0004 |
| 21 | Бензин розчинник | т | 0,00065 |
| 22 | Папір шліфувальний | м2 | 32,5692 |
| 23 | Дрантя | кг | 18,9814 |
| 24 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 1654,6 |
| 25 | Грунтовка ДІСПО для оздоблювальних робіт | л | 304,5 |
| 26 | Фарби сухі для внутрішніх робіт | т | 0,0054 |
| 27 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,14 |
| 28 | Кабель-канал ПВХ 60х40х2000 | шт | 1 |
| 29 | Кабель-канал ПВХ 20х14х2000 | шт | 10 |
| 30 | Сітка штукатурна капронова | м2 | 2933,7 |
| 31 | Сталь кругла | т | 0,022448 |
| 32 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,00064 |
| 33 | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | т | 0,00095608 |
| 34 | Кріплення-кліпса для труби ф16мм | шт | 235 |
| 35 | Кріплення -кліпса для труби діам 20мм | шт | 588 |
| 36 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,007815 |
| 37 | Штукатурка цементно-вапняна Ceresit СТ25 | кг | 60750 |
| 38 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 10058,4 |
| 39 | Інтерьєрна акрилова латексна матова фарба Ceresit IN 50 для оздоблювальних робіт | л | 561,6 |
| 40 | Акрилова фарба АК -11 | кг | 304,5 |
| 41 | Труба полівінілхлоридна гофрована Дн=20,Двн=14,7 | м | 593,88 |
| 42 | Труба полівінілхлоридна гофрована Дн=16, Двн=10,7 | м | 237,35 |
| 43 | Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ 30 19х8, ДСТУ Б В.2.6-77:2009 | шт | 3 |
| 44 | Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ 30 19*8, ліві, ДСТУ Б В.2.6-77:2009 | шт | 2 |
| 45 | Двері сталеві 0,9*1,9 (h) м, ДСТУ EN 13241:2019 | шт | 7 |
| 46 | Двері сталеві 0,9*1,9 (h) м, ліві , ДСТУ EN 13241:2019 | шт | 5 |
| 47 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,04058 |
| 48 | Кабель з мідними жилами вогнестійкий, FLАME-X950 (N) HXH FE180 / E30 3х1,5 мм2 | м | 131,58 |
| 49 | Глухарі | 100шт | 0,066 |
| 50 | Втулки ущільнювальні | шт | 122,98 |
| 51 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0009 |
| 52 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,00015 |
| 53 | Лак БТ-577 | т | 0,0117584 |
| 54 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0038 |
| 55 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 31,059 |
| 56 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | м3 | 1,808 |
| 57 | Розетка IP-54 для відкритої проводки на струм 16А з третім заземлюючим контактом | шт | 7 |
| 58 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00003 |
| 59 | Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2 | т | 0,00184 |
| 60 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0666 |
| 61 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 3,1772 |
| 62 | Вимикач для відкритої установки одноклавіш на струм 10А | шт | 26 |
| 63 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,379 |
| 64 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,438 |
| 65 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 1,03 |
| 66 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,0374 |
| 67 | Базова основа для пожежних сповіщувачів | шт | 44 |
| 68 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією на напругу 0,66кВ- ВВГнг , число і перетин жил 3х2,5мм2 | м | 609,96 |
| 69 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією на напругу 0,66кВ- ВВГнг , число і перетин жил 3х1,5мм2 | м | 129,54 |
| 70 | Кнопка К227 | 100шт | 0,044 |
| 71 | Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 | 100шт | 0,6 |
| 72 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,011 |
| 73 | Нитки швейні | кг | 0,01 |
| 74 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 0,0374 |
| 75 | Патрони Д-2 короткі | 100шт | 0,6 |
| 76 | Перемичка заземлювальна | шт | 2 |
| 77 | Полоски К-404 | 100шт | 0,0572 |
| 78 | Пряжки К-405 | 100шт | 0,0572 |
| 79 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 5,9616 |
| 80 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 0,2 |
| 81 | Шпилька | комплект | 236,64 |
| 82 | Кабель вогнест JE-H(ST)H E30 1x2x0,8 | м | 244,8 |
| 84 | Кабель вогнестійкий HXH FE 180/E 30 3x1,5 | м | 163,2 |
| 85 | Ящик з понижуючим трансформатором | м | 2 |
| 86 | Подовжувач на катушці | шт | 2 |
| 87 | Перенесення 12-24 V100 LED | шт | 2 |
| 88 | Датчик руху настінний Евросвітло | шт | 2 |
| 89 | Набір пластикових захисних кришок на ручний сповіщувач / TELETEK матеріал пож | шт | 1 |
| 90 | Клей нітроглифталевий | кг | 0,04 |
| 91 | Світильник настінно-стельовий світлодіодний IP 65/Feron AL 3005 15 Вт | шт | 116 |
| 92 | Вимикач VI-KO двоклавішний накладний IP54 | шт | 1 |
| 93 | Світильник світлодіодний аварійного освітлення з встроєним акумулятором DELUX REL-116 1х6 | шт | 11 |
| 94 | Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення з встроєним акумулятором FERON EL 50 | шт | 2 |
| 95 | Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22 | кг | 13000 |
| 96 | Кабель силовий ПВС нг 3*1,5 | м | 20,4 |
| 97 | Коробка відгалужувальна пластмасова для відкритої проводки | шт | 44 |
|  | Устаткування |  |  |
| 1 | Вимикач автоматичний однополюсний Iн=63А , Iр=6А "IEK" / ВА47-29М | шт | 4 |
| 2 | Вимикач автоматичний однополюсний Iн=63А , Iр=10А "IEK" / ВА47-29М | шт | 5 |
| 3 | Вимикач автоматичний однополюсний Iн=63А, Iр=16А ІЕК/ВА47-29Н єлектричний (маса =0,0006) | шт | 2 |
| 4 | Вимикач диференційний, двополюсний Iн=10А, Iвим=30А , АД-12 єлектричний (маса =0,0002) | шт | 4 |
| 5 | Адресний модуль з 4 релейними виходами / SensoIRIS MIO04 / TELETEK | шт | 1 |
| 6 | Адресний модуль вводу-виводу / SensoIRIS MIO22М / TELETEK | шт | 1 |
| 7 | Адресний релейний модуль для керування силовою мережею змінного струму / SensoIRIS MOUT-240 / TELETEK | шт | 14 |
| 8 | Гучномовeць стельовий 6Вт 100 В / 6АС100ПП / ВЕЛЛЕЗ | шт | 7 |
| 9 | Прилад приймально- контрольний пожежний адресний, колір червоний /IRIS8 Loop TTE/ TELETEK (маса =0,0035) | шт | 1 |
| 10 | Табло " Вихід " 24В TIRAC пож обладнання | шт | 7 |
| 11 | Сповіщувач пожежний ручний адресний червоний / MCP150 / TELETEK | шт | 3 |
| 12 | Сповіщувач пожежний димовий адресний білий без бази / S130/S130 IS / TELETEK | шт | 44 |
| 13 | Корпус модульний пластиковий навісного виконання , ШВГ- 235х198х108 на 36 міст IP31 | шт | 2 |

* У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі  містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент