# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Педіатричний цистоуретроскоп з набором інструментів код ДК 21:2015: «33160000-9 Устаткування для операційних блоків код ДК 021:2015: «33168000-5 Ендоскопічні та ендохірургічні інструменти»(код НК 024:2023: 36652 «Жорсткий цистоуретроскоп») код НК 031:2024 – Z12020702 ЦИСТОУРЕТРОСКОПИ) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача відділу дитячої урології Пономаренка М.В. №904 від 24.04.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена по найменшій комерційній пропозиції з наданих трьох. Вартість закупівлі: 596 839,58 грн. (п’ятсот дев’яносто шість тисяч вісімсот тридцять дев’ять гривень 00 копійок), з ПДВ. |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмету закупівлі

Педіатричний цистоуретроскоп з набором інструментів  код ДК 21:2015: «33160000-9 Устаткування для операційних блоків код ДК 021:2015: «33168000-5 Ендоскопічні та ендохірургічні інструменти»(код НК 024:2023: 36652 «Жорсткий цистоуретроскоп»)  код НК 031:2024 – Z12020702 ЦИСТОУРЕТРОСКОПИ)

- Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі:

Таблиця 1

| № з/п | Найменування товару | НК 024:2023/ НК 031:2024 | Одиниця виміру | Кількість | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Педіатричний цистоуретроскоп з набором інструментів | 36652 -Жорсткий цистоуретроскоп/ Z12020702 - Цистоуретроскопи | комплект | 1 | Педіатричний цистоуретроскоп 9.5 Шр. з кутом огляду 6°, робочою довжиною 13 см. В інструмент конструктивно вбудовано: оптоволоконний світловод; окуляр під кутом для зручності роботи, робочий канал діаметром 6 Шр. (для інструментів до 5 Шр.), два бокових роз'єми для ірригації (подачі рідини). Набір містить: Інструментальний адаптер (порт) зі спеціальною системою ущільнення та швидкісним замком (одноканальний), силіконові ущільнювальні ковпачки для адаптера (10 шт.), адаптер зі штекерним роз'ємом LUER для підключення ірригаційних трубок (діаметр штуцера 9 мм), розбірний адаптер із замком LUER, оснащений запірним краном для регулювання подачі рідини, спеціальний адаптер для очищення, промивання та дезінфекції каналів інструменту. Додаткові інструменти: - Жорсткі урологічні щипці (5 шт.) сумісні з цистоуретроскопом, призначені для захоплення фрагментів каменів. Вони мають дві рухомі бранші, діаметр 5 Шр. та робочу довжину 30 см. Цей інструмент часто використовується в педіатричній ендоскопії та міні-інвазивних процедурах. - Cпеціалізована жорстка ін'єкційна голка розміром 3 Fr сумісна з цисто-уретроскопом, призначена для одноразового використання та застосовується в ендоскопічній урології — зокрема для роботи з операційними цисто-уретроскопами. |

Інші вимоги:

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у цьому додатку до тендерної документації та національним та/або міжнародним стандартам.

- Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів. Учасник має надати декларацію про відповідність та/або сертифікатом відповідності або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013 № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 №754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro», від 02.10.2013 №755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують») на товар або на складові комплектів, якщо вони підлягають декларуванню.

Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва. З наданням документів, на які посилаються в листі поясненні, у вигляді скан/копії.

- Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, з дня підписання акта введення в експлуатацію обладнання. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні, не раніше 2025 року випуску.

- На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації, запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

- Доставка, інсталяція, пуск обладнання та навчання спеціалістів здійснюється за рахунок Учасника (Учасник надає оригінал гарантійного листа).

- Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися інженерами, сертифікованими виробником.

- Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника.

- На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико- технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).