# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Візки для прибирання та брудної білизни – код ДК 021:2015 – 34910000-9 - Гужові чи ручні вози, інші транспортні засоби з немеханічним приводом, багажні вози та різні запасні частини (Візки для прибирання та брудної білизни – код ДК 021:2015 – 34911100-7 - Ручні візки) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу від Ініціатора закупівлі Завідувача відділу оцінки ризиків та інфекційного контролю Вероніки ГАРНИК від 08.07.2026 року № 1642 |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі наданих трьох комерційних пропозицій, аналізу ринку та з врахуванням максимальної економії закупівлі. Вартість закупівлі з ПДВ становить: 188 676 грн., 00 коп. (Сто вісімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят шість гривень 00 копійок), вартість закупівлі без ПДВ становить: 157 230 грн., 00 коп. (Сто п’ятдесят сім тисяч двісті тридцять гривень 00 копійок) |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету:

Візки для прибирання та брудної білизни – код ДК 021:2015 – 34910000-9 - Гужові чи ручні вози, інші транспортні засоби з немеханічним приводом, багажні вози та різні запасні частини (Візки для прибирання та брудної білизни – код ДК 021:2015 – 34911100-7 - Ручні візки)

Детальний опис предмета закупівлі:

| # № | # Найменування | # Опис | # Од. виміру | # К-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Візок для прибирання | # Основні дані візка з комплектуючими: # 1. Можливість проведення поточного та генерального прибирання; # 2. Станція має три 8л відра з ручками червоного, жовтого та синього кольору, які розташовуються на 5л контейнері; # 3. Відра повинні бути оснащені знімними кришками відповідного кольорового коду для запобігання контамінації робочого розчину; # 4. Станція повинна бути обладнана пластиковим навісним контейнером для зберігання миючих та дезінфікуючих засобів, що має додаткову поличку для сміттєвих пакетів, знімний обмежувач пляшок, закривається на два замки спеціальним ключем; # 5. Контейнер для зберігання миючих засобів має бути знімним, регульованим по висоті та витримувати обробку дезінфікуючими засобами; # 6. 2 контейнери повинні бути об'ємом 35л та розміром 35 х 50 х 30 см; # 7. В одному 35л контейнері повинні розташовуватись 2 обмежувальні решітки для рівномірного змочування мопів; дозуючий пристрій ємністю 12л для дезінфікуючого розчину з прозорою кришкою, педаллю та клапаном (встановлюється в контейнер 35л); # 8. 1 рухомий контейнер повинен бути об'ємом 5 л та розміром 35 х 50 х 7 см; # 9. 1 рухомий контейнер повинен бути об'ємом 15л та розміром 35 х 50 х 17 см; # 10. 3 кришки для контейнерів з кольоровим кодуванням : сірого та синього кольорів; # 11. Центральна частина станції повинна бути оснащена системою кріплення рукояток 20-28 мм (на 3 ручки з 6 гачками); # 12. На центральній частині станції повинен розташовуватись знімний піддон для тримача мопів, який можна обробляти дезінфікуючими засобами; # 13. Піддон кольору антрацит для тримача мопів не повинен мати отвори та пропускати рідину, таким чином уникаючи перенесення контамінованих розчинів у відділеннях лікарні; # 14. Центральна частина оснащена 4-ма пластиковими прогумованими колесами не менше 125 мм в діаметрі з системою захищеної вісі та тихого ходу та 2ма гальмами; # 15. Фронтальна частина станції повинна бути оснащена тримачем рукояток на 1 одиницю; # 16. Всі тримачі рукояток повинні бути знімними та витримувати обробку дезінфікуючими засобами; # 17. Станція повинна мати підйомну платформу з рамою для 2х мішків та 2ма знімними рамами вкладишами, педаллю автоматичної кришки, автоматичною кришкою з плавним закриванням; # 18. Прямокутні знімні рами вкладиші для мішків виготовлені з ударостійкого пластику та мають кольорове кодування; # 19. Платформа оснащена 2-ма пластиковими колесами не менше 125 мм в діаметрі з системою захищеної вісі та тихого ходу; # 20. На колесах повинні бути гальма для фіксації станції у відділенні; # 21. Платформа оснащена ручкою сигнального жовтого кольору, яка регулюється по висоті при натисканні двох кнопок; # 22. База візка кольору антрацит виготовлена з пластику до складу якого входить скловолокно, що може витримувати навантаження не менше 150 кг; # 23. Габаритні розміри станції: 141 x 62 х 114см; # 24. Кріплення кожного колеса фіксується в 4х точках; # 25. Колеса взаємозамінні; # 26. Захисні бампери з можливістю монтажу та демонтажу без допомоги інструментів, сигнального жовтого кольору; # 28. Гарантія не менше 12 місяців; | # шт | # 28 |
| # 2 | # Візок для прибирання | # Візок повинен бути мобільним. # 1. Конструкція повинна бути виготовлена з ударостійкого поліпропілену або іншого високоміцного полімерного матеріалу, стійкого до впливу мийних та дезінфекційних засобів, механічних навантажень та корозії. . # 2. Візок повинен бути укомплектований: # 2.1. ергономічною ручкою для переміщення; # 2.2. двома відрами місткістю не менше 20 л кожне для розділення чистого та використаного мийного розчину; # 2.3. механічним вертикальним віджимом для плоских мопів або мопів петльового типу; # 2.4. двома відрами місткістю не менше 6 л для підготовки мийних та дезінфекційних розчинів або локального прибирання; # 2.5. тримачем для мішка; # 2.6. багаторазовим мішком місткістю не менше 120 л; # 2.7. кошиком або полицею для витратних матеріалів; # 2.8. лотком для транспортування мийних та дезінфекційних засобів; # 2.9. тримачами для швабри, мопів та іншого прибирального інвентарю. # 3. Відра повинні мати кольорове маркування або можливість його нанесення відповідно до системи кольорового кодування закладу. # 4.Мішок повинен легко зніматися, бути стійким до багаторазового очищення та дезінфекції. # 5. Поверхні повинні бути гладкими, без важкодоступних місць, що ускладнюють очищення. | # шт | # 7 |
| # 3 | # Візок для брудної білизни | # Візок повинен бути мобільним, односекційним. # 1. Каркас повинен бути виготовлений з нержавіючої сталі або іншого міцного матеріалу, стійкого до корозії, механічних пошкоджень та впливу мийних і дезінфекційних засобів. # 2.Конструкція повинна бути обладнана тримачем для багаторазового мішка. # 3.Візок повинен бути оснащений кришкою, яка забезпечує закриття мішка під час збору та транспортування брудної білизни. # 4.Кришка повинна відкриватися за допомогою педального механізму або вручну. # 5.Колеса повинні забезпечувати плавне пересування, не залишати слідів на підлозі та бути стійкими до впливу мийних і дезінфекційних засобів. # 6.Усі поверхні повинні бути гладкими, без гострих кутів, легко очищуватися та дезінфікуватися. # 7.Візок повинен витримувати навантаження, що відповідає його функціональному призначенню. # 8.У комплекті з візком повинен постачатися не менше одного багаторазового мішка. # 9.Місткість мішка – не менше 70 л. # 10.Мішок повинен бути виготовлений із міцного водонепроникного матеріалу (поліестер з поліуретановим або ПВХ-покриттям чи еквівалент), стійкого до багаторазового використання. # 11.Матеріал мішка повинен бути стійким до прання, очищення та дезінфекції. # 12.Мішок повинен надійно фіксуватися на тримачі візка. # 13.Мішок повинен бути багаторазового використання, з можливістю заміни у разі зношення. |  |  |

1. Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не битий, упакований з маркуванням товару.

2. При поставці товару повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника та уповноваженого представника.

3. Умовою постачання товару є безкоштовна доставка на територію Замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника.

4.  Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у Додатку 3 до тендерної документації. (Підтвердження відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником товару надається Учасником у формі заповненої таблиці за наступним взірцем).:

| № з/п | Найменування | Зображення (учасник надає зображення запропонованого товару) | Одиниця виміру | К-сть | Технічні характеристики (учасник зазначає технічні характеристики на запропонований товар) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Гарантія виготовлення / термін придатності: повинна відповідати паспортним даним заводу – виробника, але не менше 12 місяців з дати підписання видаткових накладних.

7. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.

8. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі, згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні, та відповідає встановленим стандартам, маркована згідно з діючим ТУ та ДСТУ.

9. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації.

10. У разі пропонування еквіваленту товару, що зазначений в медико-технічних вимогах, учасник подає у табличній формі порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений у медико-технічних вимогах, з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника, яка підтверджується відповідними документами виробника, що також надаються у складі тендерної пропозиції, із зазначенням назви документа та сторінки/пункту/абзацу, тощо, на якому міститься інформація на підтвердження відповідності.