# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Контейнери та пакети для збирання, зберігання та утилізації небезпечних медичних відходів згідно коду ДК 021:2015 – 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі головної медичної сестри Примак О.М. №2011 від 12.08.2026р. та завідувача центру служти крові Перетятка Д.В. №2133 від 20.08.2026. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі середнього арифметичного значення трьох отриманих комерційних пропозицій. Вартість закупівлі: 837 681,00 UAH без ПДВ, ПДВ (20%) - 146149,00 UAH, ПДВ (7%)- 19052,42 UAH Всього з ПДВ - 1 002 902, UAH. |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмету закупівлі

Контейнери та пакети для збирання, зберігання та утилізації небезпечних медичних відходів згідно коду ДК 021:2015 – 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску

- Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі:

Таблиця 1

| № | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Характеристики товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для утилізації гострих медичних відходів 5 л | шт. | 2000 | Контейнер після складання має бути прямокутної форми з розмірами дна, не менше 144 на 150 мм, та висотою контейнера не більше 240 мм. Контейнер повинен мати отвір зверху діаметром не менше 50 мм. Контейнер має бути червоного кольору, одноразового використання стійкий до механічних пошкоджень (за винятком скляних), призначений для інфекційно небезпечних гострих предметів. Максимальне допустиме навантаження, не менше 2,5 кг. Температура зберігання: від -40 до + 40 ℃. |
| 2 | Контейнер для утилізації гострих медичних відходів 10 л | шт. | 500 | Контейнер після складання має бути прямокутної форми з розмірами дна, не менше 178 на 178 мм, та висотою контейнера не менше 300 мм. Контейнер повинен мати отвір зверху діаметром 50 мм. Контейнер має бути червоного кольору, одноразового використання стійкий до механічних пошкоджень (за винятком скляних), призначений для інфекційно небезпечних гострих предметів. Максимальне допустиме навантаження, не менше 5 кг. Температура зберігання: від -40 до + 40 ℃ |
| 3 | Пакет для інфекційно небезпечних відходів, 35 л | шт. | 5000 | Міцний, непроникний, стійкий до механічних пошкоджень одноразовий пакет для інфекційно небезпечних відходів Виготовлений у червоному кольорі, має маркування символ біологічної небезпеки. Усі написи українською мовою. Виготовлений із поліетилену. Показники якості: Лінійні розміри*: ширина – не менше 500 мм, висота - не менше 600 мм, Товщина* – не менше 40 мкм; Міцність при розтягуванні*: у повздовжньому напрямку, не менше – 23 МПа, у поперечному напрямку, не менше – 15 МПа; Опір протіканню* – непроникні Інтенсивність запаху* – не більше 1 балу Матеріал* - поліетилен Визначення індексу шкірно-подразнюючої дії* –0 балів Визначення індексу сенсибілізуючої дії* – 0 балів |
| 4 | Пакет для інфекційно небезпечних відходів, 60 л | шт. | 10000 | Міцний, непроникний, стійкий до механічних пошкоджень одноразовий пакет для інфекційно небезпечних відходів Виготовлений у червоному кольорі, має маркування символ біологічної небезпеки. Усі написи українською мовою. Виготовлений із поліетилену. Показники якості: Лінійні розміри*: довжина – не менше 600 мм, висота - не менше 700 мм, Товщина* – не менше 40 мкм; Міцність при розтягуванні*: у повздовжньому напрямку, не менше – 22 МПа, у поперечному напрямку, не менше – 15 МПа; Опір протіканню* – непроникні Матеріал* - поліетилен Інтенсивність запаху* – не більше 1 балу Визначення індексу шкірно-подразнюючої дії* –0 балів Визначення індексу сенсибілізуючої дії* – 0 балів |
| 5 | Контейнер одноразовий для паковання токсичних та цитотоксичних відходів пластиковий | шт. | 500 | Контейнер одноразового використання, стійкий до механічних пошкоджень (за винятком скляних) з кришками, які герметично прилягають, і призначені виробником для паковання токсичних відходів та відходів цитотоксичних / цитостатичних лікарських препаратів Об’єм 1 -1,5 літра |
| 6 | Термосумка, 42 л | шт. | 2 | Термосумка призначена для транспортування та тимчасового зберігання крові, медичних імунобіологічних, фармацевтичних та інших термолабільних компонентів, а також харчових продуктів, коли потрібна легкість та рухливість. Зовнішні поверхні сумки-чохла виготовлені з поліестеру досить міцного матеріалу для щоденного використання; Внутрішні поверхні – з нейлону, що дозволяє виробляти дезінфекцію (за потреби можна наносити додаткове покриття поліетиленовою плівкою); Ізоляційний матеріал – полістирол (EPS); Термосумка має знімну кришку, ручки та плечовий ремінь для перенесення, застібку Fastex для регулювання сили затискання кришки, що гарантує герметичність закриття кришки протягом усього терміну служби; Термосумка призначена для підтримки температурного режиму «+2°…+8°C» до 48 годин за температури навколишнього середовища +25°С, за умови використання пасивних акумуляторів холоду (всі інші необхідні режими та час доставки узгоджуються окремо за бажанням замовника); Термосумка має прозору кишеню для внутрішнього маркування, кишеню для документів, а також кишеню для реєстратора температури з дистанційним датчиком (поміщається із зовнішнього боку термосумки, а датчик температури на дроті встановлений усередині термосумки); Габаритні розміри (мм): 700x370x310 Внутрішні розміри (мм): 587x260x265 Корисний об'єм (л): 42 |