Запрошуємо долучитися до ЗАКУПІВЛІ

Роботи по об’єкту: «Реконструкція системи теплопостачання шляхом встановлення теплового насоса, для підігріву басейну, консультативно-діагностичної поліклініки ДНП "НДСЛ "Охматдит" МОЗ України " (м. Київ, вул. Стрітенська,7/9)"» (ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція)

Посилання на закупівлю - https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-08-17-000037-a

Очікувана вартість – 4 731 593,00 грн., без ПДВ

| ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на закупівлю робіт по об’єкту: «Реконструкція системи теплопостачання шляхом встановлення теплового насоса, для підігріву басейну, консультативно-діагностичної поліклініки ДНП "НДСЛ "Охматдит" МОЗ України " (м. Київ, вул. Стрітенська,7/9)"» (ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція) Строк виконання робіт становить 90 календарних днів. Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): м. Київ, вул. Стрітенська, 7/9. Локалізація. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель згідно вимог Додатку 1 тендерної документації. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів із підтвердженим ступенем локалізації, оприлюдненому в електронній системі закупівель: https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10. Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX, товар та матеріальні ресурси у складі закупівель робіт чи послуг, які буде поставлено; на об'єктах, на яких будуть виконуватись роботи / надаватись послуги, має міститись емблема Європейського Союзу та напис «Фінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility» Напис «Фінансується Європейським Союзом» або «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027». У разі якщо проєктна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі “або еквівалент”. При цьому характеристики “еквівалента” повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва. Примітка. Проєктна документація за предметом закупівлі розміщена Замовником в електронній системі закупівель як окремі файли та є невід’ємною частиною тендерної документації, а саме: - ТОМ 1. 260224-01-ЗПЗ Загальна пояснювальна записка; - ТОМ 2; 260224-01-ТМ Теплопостачання; - ТОМ 3; 260224-01-АТМ Автоматизація тепломеханічної частини . Електропостачання. ! Учасник повинен забезпечити відповідність своєї тендерної пропозиції вимогам проєктної документації та врахувати її при визначенні вартості робіт, обсягів, ресурсів і технології виконання.! Додаток: Відомість обсягу робіт та Відомість ресурсів |  |
| --- | --- |

| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкція системи теплопостачання шляхом встановлення теплового насоса для підігріву басейну консультативно-діагностичної поліклініки ДНП "НДСЛ "Охматдит" МОЗ України" (м. Київ, вул. Стрітенська, 7/9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |
| Локальний кошторис 02-01-02 на тепло- холодопостачання (ТМР) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т |  |  | насос | 2 |  |  |
| 2 | (Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм |  |  | шт | 2 |  |  |
| 3 | (Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм |  |  | шт | 11 |  |  |
| 4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 90 мм |  |  | м | 2 |  |  |
| 5 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм |  |  | м | 15 |  |  |
| 6 | (Демонтаж) Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм |  |  | фланець | 10 |  |  |
| 7 | (Демонтаж) Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм |  |  | фланець | 12 |  |  |
| 8 | (Демонтаж) Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм |  |  | фланець | 4 |  |  |
| 9 | (Демонтаж) Приварювання відводів до сталевих трубопроводів діаметром 108 мм |  |  | фланець | 8 |  |  |
| 10 | Розбирання бетонних фундаментів |  |  | м3 | 0,416 |  |  |
| 11 | (Демонтаж) Щит керування металевий 400х600 |  |  | шафа | 2 |  |  |
| 12 | (Демонтаж) Силові пускачі та реле |  |  | шт | 6 |  |  |
| 13 | (Демонтаж) Прокладання стальних труб для електрокабелів, діаметр труб до 40 мм |  |  | м | 60 |  |  |
| 14 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм |  |  | шт | 2 |  |  |
| 15 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм до 510 мм |  |  | шт | 2 |  |  |
| 16 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм |  |  | шт | 2 |  |  |

| 17 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм до 800 мм | шт | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм до 510 мм | шт | 2 |  |
| 19 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм | шт | 2 |  |
| 20 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 140 мм | шт | 2 |  |
| 21 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 140 мм до 510 мм | шт | 2 |  |
| 22 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 140 мм | шт | 2 |  |
| 23 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 140 мм до 810 мм | шт | 2 |  |
| 24 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1 | м3 | 2,1 |  |
| 25 | Монтаж захисної огорожі устаткування | т | 0,407 |  |
| 26 | Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,7 т | шт | 1 |  |
| 27 | Установлення кронштейнів/опор під устаткування | кг | 345 |  |
| 28 | Установлення баків конденсаційних місткістю 1,5 м3 | бак | 1 |  |
| 29 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т | шт | 2 |  |
| 30 | Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1м3 | шт | 1 |  |
| 31 | Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром 25 мм | шт | 2 |  |
| 32 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,15 м3 | бак | 1 |  |
| 33 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 1 |  |
| 34 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3 | бак | 2 |  |
| 35 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 1 |  |
| 36 | Установлення баків конденсаційних місткістю 0,3 м3 | бак | 1 |  |
| 37 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | насос | 10 |  |
| 38 | Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | шт | 1 |  |

| 39 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 34 |  |
| 41 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 62 |  |
| 42 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 54 |  |
| 43 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 30 |  |
| 44 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 80 мм | шт | 42 |  |
| 45 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 13 |  |
| 46 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм | шт | 2 |  |
| 47 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | шт | 3 |  |
| 48 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 33 |  |
| 49 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | шт | 21 |  |
| 50 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 11 |  |
| 51 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 8 |  |
| 52 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплект | 2 |  |
| 53 | Прокладання дренажних трубопроводів з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 50 мм | м | 60 |  |
| 54 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 186 |  |
| 55 | Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм | м | 8 |  |
| 56 | Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими | м2 | 7 |  |
| Локальний кошторис 02-01-03 на автоматизація тепломеханічної частини |  |  |  |  |
| 57 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 58 | Монтаж датчика зовнішньої температури | шт | 1 |  |
| 59 | Монтаж датчика температури води | шт | 11 |  |
| 60 | Встановлення перетворювача тиску | шт | 5 |  |
| 61 | Установлення кранів (відбірний пристрій тиску) діаметром до 25 мм | шт | 5 |  |
| 62 | Реле контролю потоку монтаж | шт | 1 |  |
| 63 | Монтаж пристрою поплавкового | комплект | 1 |  |
| 64 | Антена приймально-передавальна (монтаж) | антена | 1 |  |
| 65 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,триполюсний, струм до 100 А | шт | 1 |  |

| 66 | Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм2 | м | 111 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 963 |  |
| 68 | Прокладання коробів/гофрованих труб | м | 183 |  |
| 69 | Прокладання лотків | м | 90 |  |
| 70 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм до 510 мм | шт | 1 |  |
| 71 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 72 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм | шт | 2 |  |
| 73 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм до 800 мм | шт | 2 |  |
| 74 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм | шт | 4 |  |
| 75 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм до 160 мм | шт | -4 |  |
| 76 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм | шт | 1 |  |
| 77 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм до 250 мм | шт | 1 |  |
| Локальний кошторис 02-01-04 на пуско-налагоджувальні роботи |  |  |  |  |
| 78 | Холодильна установка безнасосна для штучного охолодження холодоносієм з одним одноступінчастим компресором, холодопродуктивність до 70 кВт [60 тис. ккал/год] | установ. | 1 |  |
| 79 | Система забезпечення хімочищеною водою (пропілен гліколь) включаючи насоси і підігрівники вихідної води, трубопроводи хімочищеної води | система | 1 |  |
| 80 | Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год | система | 1 |  |
| 81 | Установка підігріву води [підігрівник, охолодник конденсату, комунікації], продуктивність до 10 м3/год | установ. | 2 |  |
| 82 | Бак під тиском місткістю до 100 м3, тиском до 0.6 Мпа [кгс/см2] | бак | 2 |  |
| 83 | Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год | насос | 9 |  |
| 84 | Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.] | шт | 12 |  |

| 85 |  | Термометр манометричний, що показує |  |  | шт |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 |  | Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.] |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Автономне і комплексне налагодження систем, змонтованих на об'єкті автоматизації (ЩАТП №1) Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 |  |  | система |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (параметр рівня 2 шт, параметр сигналізації 10 шт, параметр температури 8 шт, параметр тиску 7 шт, параметр управління та сигналізації 1 шт) |  |  | система |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вiдомiсть ресурсiв витрат замовника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кількість |  |  |
|  |  |  | Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Розширювальний бак ГВП Zilmet 50Л |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Розширювальний бак Zilmet 35Л |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Розширювальний бак Zilmet 150Л |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Ємність для пропіленгліколю 300л |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Устаткування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Бойлер в теплоізоляції PKModul 500л |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Теплообмінник паяний гліколь-вода 85 кВт Hexonic LC110-50-2” |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Теплообмінник паяний вода-ГВП 55 кВт Hexonic LB47-90-5/4" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Автоматичний балансувальний клапан з ел.приводом 230В Danfoss AB-QM DN50 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Насос циркуляційний(Роб. точка Q=14,1м3/год, Н=10,0 м) IMPPUMPSNMT MAX II 65/180 F340 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Насос циркуляційний(Роб. точка Q=8,1 м3/год, Н=13,0 м) IMPPUMPSNMT MAX II 40/180 F220 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Насос циркуляційний(Роб. точка Q=1,8 м3/год, Н=6 м) IMPPUMPSNMT SAN SMART II U 25/60-180 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Насос циркуляційний IMPPUMPSNMTSANMINI 15/40-130 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Насос циркуляційний для підкачки IMP PUMPS BWJ 2-3R |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Чіллер з гнучкими вставками в компл. Hisense HFRЕ-65W/E2F |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Бак теплохолодоакумулятор в теплоізоляції PKModul 1500л |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |

Вiдомiсть ресурсiв витрат пiдрядника

| № Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |
| 1 | Кран кульовий GF Standart ВЗ 1/2" (метелик) | шт | 14 |  |
| 2 | Кран кульовий GF Standart з американкою 3/4" (метелик) | шт | 10 |  |
| 3 | Кран кульовий GF Standart з американкою 1" (метелик) | шт | 16 |  |
| 4 | Клапан зворотній пружинний DN20 3/4" | шт | 2 |  |
| 5 | Фільтр косий, сітчатий, грубої очистки (розмір соти 0,5 мм) DN20 3/4" | шт | 2 |  |
| 6 | Кран кульовий GF Standart ВВ 1/2" (метелик) | шт | 4 |  |
| 7 | Автоматичний повітровідвідник MIKRO, в комплекті зі зворотнім клапаном, DN 15, РN 8 | шт | 4 |  |
| 8 | Фільтр косий, сітчатий, грубої очистки (розмір соти 0,5 мм) DN25 1" | шт | 4 |  |
| 9 | Фільтр косий, сітчатий, грубої очистки (розмір соти 0,5 мм) DN32 1x1/4" | шт | 1 |  |
| 10 | Фільтр-грязьовик з фланцевим підключенням. Тонка сітка з хромонікелевої сталі, розмір комірки 0,75 мм-4111, DN 80 | шт | 2 |  |
| 11 | Клапан зворотній пружинний DN25 1" | шт | 6 |  |
| 12 | Запобіжний клапан, 0-110 С, для котла потужністю до 75 кВт, DN=15,PN 4 | шт | 1 |  |
| 13 | Запобіжний клапан, 0-110 С, для котла потужністю до 75 кВт, DN=15,PN 6 | шт | 2 |  |
| 14 | Компенсатор вибрации фланцевый Ayvaz MKTY-30 ДУ 65 | шт | 2 |  |
| 15 | R3040-BL3 | шт | 1 |  |
| 16 | R3025-BL2 | шт | 2 |  |
| 17 | R3015-BL1 | шт | 2 |  |
| 18 | Ротаційний привід з перехідником для кріплення на КК, зусилля 10Нм | шт | 1 |  |
| 19 | Ротаційний привід з перехідником для кріплення на КК, зусилля 5Нм | шт | 4 |  |
| 20 | TPK 210-12/12kW | шт | 1 |  |
| 21 | 6199219ND Anoda 33x450/5/4-200l | шт | 1 |  |
| 22 | Американка кутова GF латунь 2" | шт | 2 |  |
| 23 | Американка пряма GF латунь 2" (під плоску прокладку) | шт | 2 |  |
| 24 | Американка пряма GF латунь 1x1/2" (під плоску прокладку) | шт | 3 |  |
| 25 | Американка кутова GF латунь 1x 1/4" | шт | 4 |  |
| 26 | Американка пряма GF латунь 1x 1/4" (під плоску прокладку) | шт | 4 |  |
| 27 | Американка пряма GF латунь 1" (під плоску прокладку) | шт | 17 |  |
| 28 | Американка пряма GF латунь 3/4" (під плоску прокладку) | шт | 10 |  |
| 29 | Американка пряма GF латунь 1/2" (під плоску прокладку) | шт | 6 |  |
| 30 | Трійник GF нікельований ВВВ 1" | шт | 14 |  |
| 31 | Трійник GF нікельований ВВВ 3/4" | шт | 18 |  |
| 32 | Трійник GF нікельований ВВВ 1/2" | шт | 40 |  |
| 33 | Муфта GF нікельована 1/2" | шт | 6 |  |
| 34 | Муфта GF нікельована 3/4" | шт | 6 |  |
| 35 | Муфта GF нікельована 1" | шт | 6 |  |
| 36 | Ніпель GF нікельований 1/2" | шт | 4 |  |
| 37 | Ніпель GF нікельований 3/4" | шт | 4 |  |
| 38 | Ніпель GF нікельований 1" | шт | 4 |  |
| 39 | Футорка GF нікельована ЗВ 3/4" x 1/2" | шт | 10 |  |
| 40 | Футорка GF нікельована ЗВ 1" x 1/2" | шт | 10 |  |
| 41 | Коліно GF нікельоване ВЗ 1/2" | шт | 50 |  |
| 42 | Коліно GF нікельоване ВЗ 3/4" | шт | 20 |  |
| 43 | Подовжувач ВЗ V&G хромований 1" x 50 | шт | 8 |  |
| 44 | Подовжувач GF хром 3/4" х 50 мм | шт | 8 |  |
| 45 | Подовжувач GF хром 1/2" х 50 мм | шт | 8 |  |
| 46 | Футорка ВЗ V&G 3/4" x 1/2" | шт | 13 |  |
| 47 | Футорка ВЗ V&G 1/2" x 1/4" | шт | 5 |  |
| 48 | Кронштейн для розширювального бака ?3/4" настінний RM (Італія) | комплект | 1 |  |
| 49 | Ніпель редукційний GF латунь 2" x 1x1/2" | шт | 3 |  |
| 50 | Ніпель редукційний GF нікельований 1x 1/4" х 1" | шт | 2 |  |
| 51 | VSB.R1"-R11/2"GTW (3 к-та) різьбові з'єднання DN 25 | шт | 4 |  |
| 52 | VERSCHRAUBUNG-3342>2027-G1"1/4>G3/4"-BS фітінг латунний "Wilo" | шт | 4 |  |
| 53 | Прокладка паронітова на ГАЗ Ду 80 | шт | 52 |  |
| 54 | Прокладка паронітова на ГАЗ Ду 65 | шт | 4 |  |
| 55 | Прокладка паронітова на ГАЗ Ду 50 | шт | 4 |  |
| 56 | Прокладка паронітова на ГАЗ Ду 40 | шт | 4 |  |
| 57 | Прокладка паронітова на ГАЗ Ду 32 | шт | 20 |  |
| 58 | Прокладка паронітова на ГАЗ Ду 25 | шт | 28 |  |
| 59 | Прокладка паронітова на ГАЗ Ду 20 | шт | 30 |  |
| 60 | Прокладка паронітова на ГАЗ Ду 15 | шт | 46 |  |
| 61 | Пакля Go-Plast 100гр | шт | 3 |  |
| 62 | Паста 250 г "Unipak" (вода, пар) | шт | 2 |  |
| 63 | Труба ASG Nano Ag композит 90х15,0 | м | 80 |  |
| 64 | Труба ASG Nano Ag композит 75х9,5 | м | 8 |  |
| 65 | Труба ASG Nano Ag композит 63х7,8 | м | 32 |  |
| 66 | Труба ASG Nano Ag композит 32х4,5 | м | 32 |  |
| 67 | Труба ASG Nano Ag композит 25х4,2 | м | 28 |  |
| 68 | Труба ASG Nano Ag композит 20х3,2 | м | 8 |  |
| 69 | Вільний фланець з фальцевимбуртом ASG90 | шт | 52 |  |
| 70 | Перехідник-Редукція ASG 90х75 | шт | 6 |  |
| 71 | Вільний фланець з фальцевимбуртом ASG75 | шт | 8 |  |
| 72 | Трійник редукційний ASG90х32х90 | шт | 28 |  |
| 73 | Трійник редукційний ASG90х40х90 | шт | 1 |  |
| 74 | Трійникоднозначний ASG90 | шт | 10 |  |
| 75 | Перехідник зметал. різьбою внутрішньою ASG 90х3" | шт | 4 |  |
| 76 | Кутник ASG 90xx90 | шт | 34 |  |
| 77 | Кутник ASG 45xx90 | шт | 2 |  |
| 78 | Перехідник-РедукціяASG 90х50 | шт | 4 |  |
| 79 | Вільний фланець з фальцевимбуртом ASG50 | шт | 4 |  |
| 80 | Перехідник-РедукціяASG 90х63 | шт | 4 |  |
| 81 | Кутник ASG 90xx75 | шт | 5 |  |
| 82 | Кутник ASG 45xx75 | шт | 2 |  |
| 83 | Перехідник-РедукціяASG 75х50 | шт | 2 |  |
| 84 | Пластикове горло з накидноюгайкою ASG 50х2" | шт | 2 |  |
| 85 | Трійник редукційний ASG75х20х75 | шт | 2 |  |
| 86 | Перехідник зметал. різьбою внутрішньою ASG 75х2 1/2" | шт | 2 |  |
| 87 | Перехідник з метал. різьбою внутрішньою ASG 63х2" | шт | 12 |  |
| 88 | Кутник ASG 90xx63 | шт | 6 |  |
| 89 | Перехідник зметал. різьбою внутрішньою ASG 40х5/4" | шт | 1 |  |
| 90 | Перехідник зметал. різьбою внутрішньою ASG 32х1" под ключ | шт | 50 |  |
| 91 | Перехідник-Редукція ASG 32х20 | шт | 14 |  |
| 92 | Трійникоднозначний ASG32 | шт | 6 |  |
| 93 | Кутник ASG 90xx32 | шт | 27 |  |
| 94 | Перехідник зметал. різьбою внутрішньою ASG 32х1/2" | шт | 26 |  |
| 95 | Перехідник зметал. різьбою внутрішньою ASG 32х3/4" | шт | 18 |  |
| 96 | Перехідник з метал. різьбою внутрішньою ASG 25х3/4" | шт | 35 |  |
| 97 | Перехідник зметал. різьбою внутрішньою ASG 25х1/2" | шт | 8 |  |
| 98 | Трійник редукційний ASG 25х20х25 | шт | 8 |  |
| 99 | Трійник однозначний ASG 25 | шт | 4 |  |
| 100 | Перехідник зметал. різьбою внутрішньою з накидноюгайкою ASG 25х3/4" | шт | 10 |  |
| 101 | Перехідник зметал. різьбою внутрішньою з накидноюгайкою ASG 25х1/2" | шт | 6 |  |
| 102 | Кутник ASG 90xx25 | шт | 26 |  |
| 103 | Перехідник з метал. різьбою внутрішньою ASG 20х1/2" | шт | 28 |  |
| 104 | Редукція оц. ЗВ 3"х2"арт.241 GEBO | шт | 2 |  |
| 105 | Ніпель оц.редукційний 2 1/2"х2" арт.245 PREMIUM | шт | 3 |  |
| 106 | Рукав металевий РЗл-Ц-1810 | м | 10 |  |
| 107 | Рукав металевий РЗл-Ц-1150 | м | 45 |  |
| 108 | Рукав металевий РЗл-Ц-0950 | м | 30 |  |
| 109 | Гнучка УФ-стійка гофрована труба з ПВХ 050 (91950А) | м | 45 |  |
| 110 | Гнучка УФ-стійка гофрована труба з ПВХ 025 (91925А) | м | 35 |  |
| 111 | Кабельний канал , типу ТМС 40x17 (00351) | м | 18 |  |
| 112 | Розподільча коробка e.db.pro.100.100.50u, ІР55 (р016103) | шт | 6 |  |
| 113 | Клемна колодка е.іс.рго.рі.2 з натискним Важелем (р0660001) | шт | 24 |  |
| 114 | Клемна колодка е.іс.рго.рі.3 з натискним Важелем (р0660002) | шт | 9 |  |
| 115 | Кабельна стяжка , (100шт), біла (S015043) | уп | 6 |  |
| 116 | Олива трансформаторна (Т-1500У) | л | 1 |  |
| 117 | Бірки кабельні маркувальні У -153 УЗ,6 28, 0х28,0 | шт | 100 |  |
| 118 | Короб/лоток перфорований 50x50, довжина 3000 мм 35260 | м | 39 |  |
| 119 | Короб/лоток перфорований 100x50, довжина 3000 мм 35262 | м | 21 |  |
| 120 | Короб/лоток перфорований 100x100, довжина 3000 мм 35341 | м | 9 |  |
| 121 | Короб/лоток перфорований 200x100, довжина 3000 мм 35343 | м | 21 |  |
| 122 | Кришка з заземленням на прямий елемент основа 50 35520 | м | 39 |  |
| 123 | Кришка з заземленням на прямий елемент основа 100 35522 | м | 30 |  |
| 124 | Кришка з заземленням на прямий елемент основа 200 35524 | м | 21 |  |
| 125 | Кут СРО 90 горизонтальний 90°, 50x50 36000 | шт | 4 |  |
| 126 | Кут СРО 90 горизонтальний 90°, 100x100 36041 | шт | 1 |  |
| 127 | Кут СРО 90 горизонтальний 90°, 200x100 36043 | шт | 1 |  |
| 128 | Кришка СРО 90 на кут горизонтальна 90°, основа 50 38000 | шт | 4 |  |
| 129 | Кришка СРО 90 на кут горизонтальна 90°, основа 100 38002 | шт | 1 |  |
| 130 | Кришка СРО 90 на кут горизонтальна 90°, основа 200 38004 | шт | 1 |  |
| 131 | Перехідник RRC 200/100 висота 100 мм, цинк-ламельний 36321 | шт | 1 |  |
| 132 | Кришка RRC на перехідник 200/100, цинк- ламельна 38084 | шт | 1 |  |
| 133 | Перехідник по висоті Н100-Н50, основа 100 мм, цинк-ламел. 36548 | шт | 1 |  |
| 134 | Відгалужувач DL 100x50, гарячого цинкування 36235 | шт | 2 |  |
| 135 | Відгалужувач DL 200x100, гарячого цинкування 36265 | шт | 1 |  |
| 136 | Відгалужувач DL 100x100, гарячого цинкування 36263 | шт | 1 |  |
| 137 | Кришка на відгалужувач DL основа 100, гар. Цинкування 38363 | шт | 3 |  |
| 138 | Кришка на відгалужувач DL основа 200, гар. Цинкування 38365 | шт | 1 |  |
| 139 | Відгалуджубач TDS Т-пойібний Вертикальний , основа 100 37172 | шт | 3 |  |
| 140 | Кришка TDS на відгалужувач Т-подібний Вертикальний, 100 38322 | шт | 3 |  |
| 141 | Перехідник RRC 100/50 Висота 50 мм, 36308 | шт | 3 |  |
| 142 | Кришка RRC на перехідник 100/50, цинк- ламельна 38079 | шт | 3 |  |
| 143 | Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 СМ010610 | шт | 476 |  |
| 144 | Гайка з рискою, що перешкоджає Відкручуванню М6 СМ100600 | шт | 476 |  |
| 145 | Пластина кріпильна GT0 Висота 50 мм 37301 | шт | 54 |  |
| 146 | Пластина РТСЕ для заземлення 37501 | шт | 34 |  |
| 147 | Пластина кріпильна GT0 висота 80 мм 37303 | шт | 42 |  |
| 148 | Забивний анкер М8 СМ400830 | шт | 108 |  |
| 149 | Шпилька М8х1000 полегшена СМ200801 | шт | 7 |  |
| 150 | П-подібний профіль PSL, довжина 2000 мм, товщина 1,5 мм, BPL2920 | шт | 12 |  |
| 151 | Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М8 СМ100800 | шт | 206 |  |
| 152 | Шпилька М8х1000 мм полегшена СМ200801 | шт | 10 |  |
| 153 | Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М 8 СМ100800 | шт | 132 |  |
| 154 | Шпилька М8х2000 полегшена СМ200802 | шт | 6 |  |
| 155 | П-подібний профіль PSL, довжина 800 мм, товщина 1,5 мм BPL2908 | шт | 1 |  |
| 156 | Гайка з рискою , що перешкоджає відкручуванню М8 СМ100800 | шт | 12 |  |
| 157 | Забивний анкер М 8 СМ400830 | шт | 42 |  |
| 158 | Шпилька М8х2000 мм полегшена СМ200802 | шт | 42 |  |
| 159 | П-подібний профіль PSL, довжина 3000 мм, товщина 1,5 мм BPL2930 | шт | 15 |  |
| 160 | Консоль DW основа 100 мм, гарячого цинкування ВВС3010 | шт | 21 |  |
| 161 | Посилений клиновий анкер М10х75 СМ481075 | шт | 42 |  |
| 162 | Посилений клиновий анкер М 10х75 СМ481075 | шт | 18 |  |
| 163 | Кріплення до стіни ТМ 100 для верт. монтажу основа В100 ВММ1010 | шт | 9 |  |
| 164 | Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 мм СМ010610 | шт | 228 |  |
| 165 | Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М 6 СМ100600 | шт | 228 |  |
| 166 | Кріплення до стелі SSM, гарячого цинкування BSF2901 | шт | 5 |  |
| 167 | П-подібний профіль PSM, довжина 3000 мм, товщина 2,5 мм ВРМ2930 | шт | 5 |  |
| 168 | П-подібний профіль PSM, довжина 2000 мм, товщина 2,5 мм BPN2903 | шт | 5 |  |
| 169 | З'єднувач П-подібного профілю PSL/PSM, довжина 300 мм BPN2903 | шт | 5 |  |
| 170 | Болт для з'єднання консолей ML/BM з проф. PSL/PSM М8х60 СМ020870 | шт | 10 |  |
| 171 | Посилений клиновий анкер М12х75 СМ481275 | шт | 20 |  |
| 172 | Болт для з'єднання консолей ML/BM з профілями PSL/PSM b 8х60 мм СМ020860 | шт | 40 |  |
| 173 | Трубка K-FLEX 19x089-2 ST | м | 56 |  |
| 174 | 2S Хомут з гумов. ізоляц. 38-46мм M8/10 | шт | 4 |  |
| 175 | Трубка K-FLEX 19x076-2 ST | м | 6 |  |
| 176 | 2S Хомут з гумов. ізоляц. 47-52мм М8 | шт | 16 |  |
| 177 | Кріплення для огорожі стандарт | шт | 120 |  |
| 178 | Трубка K-FLEX 19x064-2 ST | м | 40 |  |
| 179 | 2S Хомут з гумов. ізоляц. 53-61мм M8/10 | шт | 20 |  |
| 180 | Кріплення хомут кутовий | шт | 20 |  |
| 181 | Трубка K-FLEX 13x035-2 ST | м | 40 |  |
| 182 | 2S Хомут з гумов. ізоляц. 113-118мм M8/10 | шт | 4 |  |
| 183 | Кріплення хомут П-образний | шт | 30 |  |
| 184 | Трубка K-FLEX 13x028-2 ST | м | 34 |  |
| 185 | BIS Шпилька метрична М8 х1000мм (NL) | шт | 40 |  |
| 186 | Трубка K-FLEX 13x022-2 ST | м | 10 |  |
| 187 | Стрічка K-FLEX 003x050-15 ST | шт | 8 |  |
| 188 | Стрічка AD K-FLEX 035-050 AL CLAD | шт | 1 |  |
| 189 | Стрічка ALU K-FLEX 050-050 AR 106 | шт | 1 |  |
| 190 | Трубка K-FLEX 25x089-1 ST AL CLAD | м | 26 |  |
| 191 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,00055908 |  |
| 192 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,001155 |  |
| 193 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,000004 |  |
| 194 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,00183 |  |
| 195 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,0000407 |  |
| 196 | Картон будівельний прокладний, марка А | т | 0,000033 |  |
| 197 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,53 |  |
| 198 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т | 0,00005 |  |
| 199 | Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм | т | 0,002136 |  |
| 200 | Потверджувач N 1 | т | 0,0132 |  |
| 201 | Мастило, солідол жировий "Ж" | т | 0,0005 |  |
| 202 | Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках | т | 0,0022 |  |
| 203 | Шпагат паперовий | т | 0,00001 |  |
| 204 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 | т | 0,0027 |  |
| 205 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55 | т | 0,00914 |  |
| 206 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 | т | 0,00323 |  |
| 207 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,03804 |  |
| 208 | Бензин розчинник | т | 0,0002 |  |
| 209 | Папір шліфувальний | м2 | 0,1734 |  |
| 210 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 1,463 |  |
| 211 | Клей K-FLEX 0,5 lt K 414 | шт. | 5 |  |
| 212 | Білило свинцеве | т | 0,00012 |  |
| 213 | Оліфа натуральна | кг | 0,26 |  |
| 214 | Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм | м2 | 1,2 |  |
| 215 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,1 |  |
| 216 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 0,7 |  |
| 217 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм | шт | 0,2694276 |  |
| 218 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм | шт | 0,05151 |  |
| 219 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм | шт | 1,84426 |  |
| 220 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 140 мм | шт | 1,9297464 |  |
| 221 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм | шт | 0,10302 |  |
| 222 | Окожушка із сталі листова оцинкованної, товщина листа 0,55 мм | м2 | 7 |  |
| 223 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,009992 |  |
| 224 | Тканина мішкова | 10м2 | 0,0011 |  |
| 225 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт | м3 | 0,0004192 |  |
| 226 | Кран кульовий Фл (в) 1,6МПа Ду 80 | шт | 19 |  |
| 227 | Зворотній клапан фланцевий DN 80 | шт | 4 |  |
| 228 | Кран кульовий Фл (в) 1,6МПа Ду 50 | шт | 2 |  |
| 229 | Кран кульовий GF Standart з американкою 2" (ручка) повнопрохідний | шт | 4 |  |
| 230 | Кран шаровий зі спуском повітря G1/2 / G1/2 -3 МПа ТУ У 29.1-14307481-049:2010 | шт | 41 |  |
| 231 | Трубна ізоляція із мінеральної вати, фольгована 89*40 | м | 8,24 |  |
| 232 | Плакат попереджувальний | шт | 12 |  |
| 233 | Металеві конструкції | т | 0,036 |  |
| 234 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,002 |  |
| 235 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 0,0055 |  |
| 236 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,06565 |  |
| 237 | Кран шаровий із спусником 20/25 мм | шт | 5 |  |
| 238 | Рама збірна для холодильної машини | шт. | 1 |  |
| 239 | Рама збірна тип 1 | шт. | 1 |  |
| 240 | Рама збірна тип 2 | шт. | 1 |  |
| 241 | Рама збірна тип 3 | шт. | 1 |  |
| 242 | Опора тип1 | шт. | 7 |  |
| 243 | Опора тип1* | шт. | 7 |  |
| 244 | Опора тип2 | шт. | 3 |  |
| 245 | Опора тип3 | шт. | 7 |  |
| 246 | Опора тип4 | шт. | 12 |  |
| 247 | Опора тип4* | шт. | 2 |  |
| 248 | Опора тип5 | шт. | 18 |  |
| 249 | Опора тип5* | шт. | 18 |  |
| 250 | Вода | м3 | 23,53331 |  |
| 251 | Розчин пропіленгліколю 40-% | кг | 2500 |  |
| 252 | Шафа автоматичного управління ЩАТП №1 | шт | 1 |  |
| 253 | Датчик температури води погружний | шт | 8 |  |
| 254 | Датчик температури води накладний | шт | 3 |  |
| 255 | Відводи 1,6-225У | шт | 5 |  |
| 256 | Вимикач автоматичний триполюсний на струм до 100 А ETIMAT (2135732) | шт | 1 |  |
| 257 | Секція огорожі дуос 200х50 5/4/5 мм 2,03*2, 50 оц. + стовпчик + ПП | шт | 11 |  |
| 258 | Пульт дистанційного управління | шт | 1 |  |
| 259 | Бобишка м20х1,5 мм | шт | 8 |  |
| 260 | Лак ХВ-784 | т | 0,012 |  |
| 261 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,00015 |  |
| 262 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0,0684 |  |
| 263 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00006 |  |
| 264 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм | 1000шт | 0,01 |  |
| 265 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | 0,068 |  |
| 266 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,3822 |  |
| 267 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,5574 |  |
| 268 | Бобишки | шт | 21 |  |
| 269 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 2,9789 |  |
| 270 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,3243 |  |
| 271 | Кнопка К227 | 100шт | 2,148 |  |
| 272 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,54255 |  |
| 273 | Наконечники алюмінієві для опресування 35- 10-8а | 100шт | 0,0612 |  |
| 274 | Наконечники кабельні | шт | 21 |  |
| 275 | Нитки швейні | кг | 0,03 |  |
| 276 | Очіс льняний | т | 0,00033 |  |
| 277 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 0,3111 |  |
| 278 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,0132 |  |
| 279 | Перемичка заземлювальна | шт | 38 |  |
| 280 | Полоски К-404 | 100шт | 2,79828 |  |
| 281 | Пряжки К-405 | 100шт | 2,79828 |  |
| 282 | Вазелін технічний | т | 0,00001 |  |
| 283 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,00001 |  |
| 284 | Масло солярне | т | 0,00002 |  |
| 285 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,00012 |  |
| 286 | Датчик зовнішньої температури (ST-01) | шт | 1 |  |
| 287 | Захисна гільза 100 мм | шт | 8 |  |
| 288 | Реле контролю потоку | шт | 1 |  |
| 289 | Вимикач поплавковий (small5-pvc) | шт | 1 |  |
| 290 | Манометр ДМ 05-МП-3У 100 -0,6 МПа -1,6 G1/2 ТУ У 33.2-14307481-031:2005 | комплект | 36 |  |
| 291 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 150 |  |
| 292 | Термометр BiTh 100/100 0-120C 1/2" акс. | шт | 12 |  |
| 293 | Антена GSM Aqueduct L=5m | шт | 1 |  |
| 294 | Кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнг-нд | 1000м | 0,018 |  |
| 295 | Провід електричний, монтажний, ж/з кольору, переріз ПВ3 1Х6,0 мм2 | 1000м | 0,024 |  |
| 296 | Провід контрольний екранований перерізом 5.0,75мм2 МКЕШнг | 1000м | 0,042 |  |
| 297 | Провід контрольний екранований перерізом 2.0,75мм2 МКЕШнг | 1000м | 0,246 |  |
| 298 | Провід контрольний перерізом 4.0,75мм2 ПВСнг-нд | 1000м | 0,152 |  |
| 299 | Провід контрольний перерізом 3.0,75мм2 ПВСнг-нд | 1000м | 0,232 |  |
| 300 | Провід контрольний перерізом 2.0,75мм2 ПВСнг-нд | 1000м | 0,086 |  |
| 301 | Кабель напругою до 660в перерізом 5. 25мм2 ВВГнг | 1000м | 0,111 |  |
| 302 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг-нд | 1000м | 0,163 |  |
| Устаткування |  |  |  |  |
| 1 | Перетворювач тиску (06G6102) | шт | 5 |  |
| 2 | Насос циркуляційний для підкачки IMP PUMPS BWJ 2-3R | шт | 1 |  |
| 3 | Насос циркуляційний(Роб. точка Q=14,1 м3/год, Н=10,0 м) IMPPUMPSNMT MAX II 65/180 F340 | шт | 1 |  |
| 4 | Насос циркуляційний(Роб. точка Q=8,1 м3/год, Н=13,0 м) IMPPUMPSNMT MAX II 40/180 F220 | шт | 1 |  |
| 5 | Насос циркуляційний(Роб. точка Q=1,8 м3/год, Н=6 м) IMPPUMPSNMT SAN SMART II U 25/60-180 | шт | 1 |  |
| 6 | Насос циркуляційний IMPPUMPSNMTSANMINI 15/40-130 | шт | 1 |  |