# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування Апаратів штучної вентиляції легенів, код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі для забезпечення наявної потреби Замовника згідно Службової записки Ініціатора закупівлі зав. відділення інтенсивного та постінтенсивного лікування та виходжуванн передчасно народжених дітей Орлової Т.О. №2459 від 22.09.2026р |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувану вартість предмета закупівлі визначено за результатами аналізу трьох наданих комерційних пропозицій шляхом розрахунку середнього арифметичного значення їх цінових показників. Очікувана вартість закупівлі складає: 829 433,33 UAH без ПДВ, ПДВ (20%) –165 886,67,00 UAH, Вартість з ПДВ – 995 320,00 UAH |

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з щорічного технічного обслуговування Апаратів штучної вентиляції легенів, код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також обсяг та зміст послуги

Місце надання послуг: 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1 Р

- Апарат штучної вентиляції легенів HAMILTON-C1 (серійний номер 42708).

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер обладнання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апарат штучної вентиляції легенів HAMILTON-C1 | 42708 | 1 |

| № з/п | Регламентні роботи |
| --- | --- |
| 1 | - Розбирання та збирання; - Чистка; - Заміна фільтрів від пилу; - Заміна вхідного фільтра О2; - Заміна датчика кисню; - Заміна HEPA фільтра; - Проведення повної калібровки; - Проведення загального тестування; - Заміна Шапочка одноразового застосування, small - 4 шт.; - Заміна Шапочка одноразового застосування, medium – 4 шт.; - Заміна Шапочка одноразового застосування, large - 2 шт.; - Заміна Назальна канюля одноразова, small - 3 шт.; - Заміна Назальна канюля одноразова, medium - 5 шт.; - Заміна Назальна канюля одноразова, large - 2 шт.; - Заміна Назальна канюля одноразова, xlarge – 2 шт.; - Заміна Маска одноразова, small – 6 шт.; - Заміна Маска одноразова, large – 3 шт.; - Заміна назальних канюль Nuflow, small - 1 шт.; - Заміна назальних канюль Nuflow, medium - 1 шт.; - Заміна Miniflow® nCPAP генератор одноразового застосування – 10 шт.; - Заміна дихального контура неонатального для H900 – 10 шт. |

- Апарат штучної вентиляції легенів HAMILTON-C1 (серійний номер 47995).

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер обладнання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апарат штучної вентиляції легенів HAMILTON-C1 | 47995 | 1 |

| № з/п | Регламентні роботи |
| --- | --- |
| 1 | - Розбирання та збирання; - Чистка; - Заміна фільтрів від пилу; - Заміна вхідного фільтра О2; - Заміна датчика кисню; - Заміна HEPA фільтра; - Проведення повної калібровки; - Проведення загального тестування; - Заміна Шапочка одноразового застосування, small - 4 шт.; - Заміна Шапочка одноразового застосування, medium – 4 шт.; - Заміна Шапочка одноразового застосування, large - 2 шт.; - Заміна Назальна канюля одноразова, small - 3 шт.; - Заміна Назальна канюля одноразова, medium - 5 шт.; - Заміна Назальна канюля одноразова, large - 2 шт.; - Заміна Назальна канюля одноразова, xlarge – 2 шт.; - Заміна Маска одноразова, small – 6 шт.; - Заміна Маска одноразова, large – 3 шт.; - Заміна назальних канюль Nuflow, small - 1 шт.; - Заміна назальних канюль Nuflow, medium - 1 шт.; - Заміна Miniflow® nCPAP генератор одноразового застосування – 10 шт.; - Заміна дихального контура неонатального для H900 – 10 шт. |

- Апарат штучної вентиляції легенів HAMILTON-C1 (серійний номер 47996).

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер обладнання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апарат штучної вентиляції легенів HAMILTON-C1 | 47996 | 1 |

| № з/п | Регламентні роботи |
| --- | --- |
| 1 | - Розбирання та збирання; - Чистка; - Заміна фільтрів від пилу; - Заміна вхідного фільтра О2; - Заміна датчика кисню; - Заміна HEPA фільтра; - Проведення повної калібровки; - Проведення загального тестування; - Заміна Шапочка одноразового застосування, small - 4 шт.; - Заміна Шапочка одноразового застосування, medium – 4 шт.; - Заміна Шапочка одноразового застосування, large - 2 шт.; - Заміна Назальна канюля одноразова, small - 3 шт.; - Заміна Назальна канюля одноразова, medium - 5 шт.; - Заміна Назальна канюля одноразова, large - 2 шт.; - Заміна Назальна канюля одноразова, xlarge – 2 шт.; - Заміна Маска одноразова, small – 6 шт.; - Заміна Маска одноразова, large – 3 шт.; - Заміна назальних канюль Nuflow, small - 1 шт.; - Заміна Miniflow® nCPAP генератор одноразового застосування – 10 шт.; - Заміна дихального контура неонатального для H900 – 10 шт. |

- Апарат штучної вентиляції легенів HAMILTON-C1 (серійний номер 47994).

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер обладнання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апарат штучної вентиляції легенів HAMILTON-C1 | 47994 | 1 |

| № з/п | Регламентні роботи |
| --- | --- |
| 1 | - Розбирання та збирання; - Чистка; - Заміна фільтрів від пилу; - Заміна вхідного фільтра О2; - Заміна датчика кисню; - Заміна HEPA фільтра; - Проведення повної калібровки; - Проведення загального тестування; - Заміна Шапочка одноразового застосування, small - 4 шт.; - Заміна Шапочка одноразового застосування, medium – 4 шт.; - Заміна Шапочка одноразового застосування, large - 2 шт.; - Заміна Назальна канюля одноразова, small - 3 шт.; - Заміна Назальна канюля одноразова, medium - 5 шт.; - Заміна Назальна канюля одноразова, large - 2 шт.; - Заміна Назальна канюля одноразова, xlarge – 2 шт.; - Заміна Маска одноразова, small – 6 шт.; - Заміна Маска одноразова, large – 3 шт.; - Заміна Miniflow® nCPAP генератор одноразового застосування – 10 шт.; - Заміна дихального контура неонатального для H900 – 10 шт. |

- Апарат штучної вентиляції легенів HAMILTON-C1 (серійний номер 47997).

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер обладнання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апарат штучної вентиляції легенів HAMILTON-C1 | 47997 | 1 |

| № з/п | Регламентні роботи |
| --- | --- |
| 1 | - Розбирання та збирання; - Чистка; - Заміна фільтрів від пилу; - Заміна вхідного фільтра О2; - Заміна датчика кисню; - Заміна HEPA фільтра; - Проведення повної калібровки; - Проведення загального тестування; - Заміна Шапочка одноразового застосування, small - 4 шт.; - Заміна Шапочка одноразового застосування, medium – 4 шт.; - Заміна Шапочка одноразового застосування, large - 2 шт.; - Заміна Назальна канюля одноразова, small - 3 шт.; - Заміна Назальна канюля одноразова, medium - 5 шт.; - Заміна Назальна канюля одноразова, large - 2 шт.; - Заміна Назальна канюля одноразова, xlarge – 2 шт.; - Заміна Маска одноразова, small – 6 шт.; - Заміна Маска одноразова, large – 3 шт.; - Заміна назальних канюль Nuflow, small - 1 шт.; - Заміна назальних канюль Nuflow, medium - 1 шт.; - Заміна Miniflow® nCPAP генератор одноразового застосування – 10 шт.; - Заміна дихального контура неонатального для H900 – 10 шт. |

Результат надання послуги

:

За результатами технічного обслуговування апарати ШВЛ повинні бути приведені у належний технічний стан та пройти необхідні перевірки і функціональні тести.

За результатами виконаних робіт Виконавець надає Замовнику документ, що підтверджує проведення технічного обслуговування та результати перевірки працездатності обладнання.